Санкт-Петербургский государственный университет

Фундаментальная математика и механика

Механика жидкости, газа и плазмы

Богомолов Руслан Викторович

Экспериментальное изучение вращательных колебаний осесимметричных тел в воздушном потоке

Выпуская квалификационная работа

Научный руководитель:

Г.н.с., доктор

физико-математических наук

Рябинин Анатолий Николаевич

Рецензент:

Доцент, к.т.н.

Ежов Олег Николаевич

Санкт-Петербург

2017
SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY

Fundamental mathematics and mechanics

Mechanics of liquid, gas and plasma

Bogomolov Ruslan

Experimental study of rotational oscillation of axisymmetric bodies in airflow

Graduation Project

Scientific supervisor:

Head senior researcher, doctor

physical and mathematical Sciences

Ryabinin Anatoly

Reviewer:

Associate professor, PhD (Engineering)

Ezhov Oleg

Saint-Petersburg

2017

Содержание

1. Введение……………………………………………………….……..…4

2. Математическая модель………………..……………..………………..6

3. Описание экспериментальной установки ……….…...…………...…11

4. Обработка результатов эксперимента…...…..……….….…...….…..14

5. Заключение…………………………….…….………..………..………20

6. Список литературы………….…………….…………….........……….21

- Введение

Когда действующие на тело аэродинамические силы зависят только от мгновенных углов атаки и скольжения, для описания колебаний тел, закрепленных на упругой подвеске, используют квазистационарное приближение – приравнивание аэродинамических сил, воздействующих на колеблющееся тело, к силам, действующим на стационарно закрепленный объект [1]. В то же время, необходимо учитывать, что квазистационарное приближение не может быть применимо как к вращательным колебаниям плохообтекаемых тел, когда аэродинамические силы зависят от производных мгновенных углов атаки и скольжения по времени [2, 3], так и для описания вращательных колебаний, когда радиус дуги окружности, по которой происходит движение, в несколько раз превышает размер вращающегося тела [4].

Актуальность исследования вращательных колебаний плохообтекаемых тел обоснована, в первую очередь, широкой распространенностью объектов подобных форм в реальных условиях. Примером таких объектов, регулярно подвергающихся ветровой нагрузке, могут служить кабинки подвесных канатных дорог, переносимые подъёмным  краном балки, подвешенные под летательным аппаратом грузы [2, 3, 5].

В частности, основной формой движения кругового цилиндра в потоке, снабженного хвостовым стабилизатором, являются вращательные колебания вокруг оси, перпендикулярной вектору скорости набегающего потока и оси цилиндра [5]. Аэродинамические нагрузки, воздействующие на колеблющееся тело, зависят от расположения областей срыва потока, формы вихревого следа и многих других факторов.

Математическая модель, описывающая вращательные колебания некоторых тел, изучалась в работах [6–9]. Сложность численного расчета течения и наличие в модели параметров, определяющихся в ходе эксперимента, делают эксперимент основным методом исследования.

- Математическая модель

Уравнение движения цилиндра, закрепленного на упругой подвеске в потоке, имеет вид

Iβ=ρv22LSm+Lβvmβ+-kl2β-β*-k1β , 			(1)

где I — момент инерции цилиндра относительно оси вращения, β — угол наклона между вектором скорости набегающего потока и осью цилиндра, β* — угол в положении равновесия, ρv22LSm+Lβvmβ — момент аэродинамических сил, -kl2β-β*-k1β — момент сил, действующих со стороны подвески, ρ — плотность окружающей среды, v — скорость набегающего потока, S — характерная площадь цилиндра, равная его площади основания, L — длина цилиндра,  m — коэффициент аэродинамического момента сил, mβ — коэффициент аэродинамической производной [10], k — жесткость упругой подвески, l — расстояние от места крепления подвески до оси вращения, k1 — коэффициент вязкого сопротивления подвески. Точка над символом обозначает дифференцирование по времени.

Принимаем, что  коэффициент момента сил пропорционален β, а коэффициент вращательной производной описывается формулой [5]:

m=-Cββ ,	mβ=Cβ1-δβ2 .				 (2)

В выражения (2) входят безразмерные параметры Cβ, Cβ и δ.

После подстановки выражений (2) в уравнение движения (1) получим

β+ω2β-β*+Ωβ=μvL1-δβ2β-μk2β ,

где

ω2= kl2I ,   	 Ω=ρv22ILSCβ ,       μ=ρL3S2ICβ ,	k2=k1μI .

Принимая, что момент упругих сил подвески намного больше составляющей аэродинамического момента сил, пропорциональной углу β, придем к уравнению

β+ω2β-β*=μvL1-δβ2β-k2β .			(3)

Для удобства, обозначим правую часть за μf(β,β), получим:

β+ω2β-β* = μfβ,β.

Обозначим

β= γ,

γ+ω2β-β*= μfγ,β.

Полагая μ малым параметром, систему уравнений (3) можно решать методом Крылова—Боголюбова в первом приближении [11].

Запишем решение в виде:

β=β*+Acosωt+φ.

Здесь амплитуда A и фаза φ — медленно меняющиеся функции временного параметра ωt. На этом основывается ключевая идея модели. Амплитуда мало меняется за один период колебаний. Используя это предположение, имеем:

γ=- Aωsinωt+φ,

β= Acosωt+φ- Aωsinωt+φ- Aφsinωt+φ,

γ= - Aωsinωt+φ-Aω2cos⁡(ωt+φ)- Aφωcos⁡(ωt+φ).

После подстановки получаем:

Acosωt+φ- Aωsinωt+φ- Aφsinωt+φ= - Aωsinωt+φ,

- Aωsinωt+φ-Aω2cosωt+φ-Aφωcosωt+φ+ω2Acosωt+φ= μfγ,β.

Преобразуем данные уравнения: умножим первое уравнение на cos⁡(ωt+φ), второе уравнение на – sin⁡(ωt+φ)ω и сложим. В итоге получим:

A = - sinωt+φωμfγ,β.

Аналогично, умножая первое уравнение на – sin(ωt+φ), второе на – cos⁡(ωt+φ)ω и складывая, получаем

Aφ = - cosωt+φωμfγ,β.

После подстановки fβ,β, β и β находим:

A = -μsinωt+φωvL1-δβ*+Acosωt+φ2Acosωt+φ- Aωsinωt+φ- Aφsinωt+φ-k2Acosωt+φ- Aωsinωt+φ- Aφsinωt+φ,

Aφ=- μcosωt+φωvL1-δβ*+Acosωt+φ2Acosωt+φ- Aωsinωt+φ- Aφsinωt+φ-k2Acosωt+φ- Aωsinωt+φ- Aφsinωt+φ .

Раскрыв скобки, воспользуемся предположением о малости периода по сравнению со временем изменения амплитуды колебаний. Усредним правую часть уравнения по периоду цикла по формуле: f(x)=12π02πfxdx:

sinωt+φ=0,

cosωt+φ=0,

sin2ωt+φ=12,

cos2ωt+φ=12,

cos3ωt+φ=0,

cos4ωt+φ=38,

sinωt+φcosωt+φ=0,

sinωt+φcos2ωt+φ=0,

sinωt+φcos3ωt+φ=0,

sin2ωt+φcosωt+φ=0,

sin2ωt+φcos2ωt+φ=18.

В результате получим дифференциальные уравнения для вращательных колебаний:

A=Aμ2vL-k2-vLδβ*2-vLA2δ4 ,	φ=0 .				(4)

Приравнивая производную амплитуды нулю в первом из уравнений (4), что соответствует колебаниям с постоянной амплитудой, получаем

A24+β*2=1δ-k2Lδ1v .						 (5)

Коэффициенты 1δ  и k2Lδ в настоящей работе определяются экспериментально. Коэффициент 1δ принимает значение точки пересечения аппроксимирующей прямой экспериментальных данных с осью ординат, а k2Lδ – величину наклона этой прямой.

- Описание экспериментальной установки

Эксперименты проводились в дозвуковой аэродинамической трубе АТ-12 Санкт-Петербургского  государственного университета, описанной в работе [12]. Установка имеет открытую рабочую часть и принадлежит трубам геттингенского типа. Диаметр струи, выходящей из сопла круглого сечения, равен 1,5 м, длина  рабочей  части – 2,5 м. Максимальная скорость потока, получаемая в рабочей части трубы, достигает 40 м/с. Начальная степень турбулентности набегающего потока, определенная по критическому числу Рейнольдса шара, составляет 0,4%. На рисунке 1 приведена схема аэродинамической трубы.

Рисунок 1. Общая конструкция аэродинамической трубы АТ-12.

Деревянный цилиндр длиной L= 0,3 м и диаметром D= 0,1 м был закреплен на упругой подвеске. Подвеска позволяла цилиндру вращаться вокруг оси, проходящей через центр цилиндра и перпендикулярной вектору скорости набегающего потока. К подветренному  торцу цилиндра была приделана хвостовая державка, соединенная с двумя пружинами. Так же в ходе эксперимента к обоим торцам цилиндра были прикреплены  диски разных диаметров. Сначала были использованы диски диаметром d = 0,125 м, затем они были заменены на диски диаметром d = 0,150 м и d = 0,200 м. Механизм изменения угла атаки давал возможность менять равновесный угол атаки β* в диапазоне нескольких градусов. При возникновения колебаний угол атаки β периодически изменялся, а средний угол атаки оставался равным равновесному.

Верхняя пружина соединялась с механизмом изменения угла атаки аэродинамических весов.  По измеряемой силе натяжения нижней пружины в диапазоне от 0 до 50 Н с помощью полупроводникового тензопреобразователя С-50, находящегося между нижней пружиной и закрепленной балкой, находились амплитуды колебания цилиндра. Информация с тензопреобразователя поступала на персональный компьютер через PC-осциллограф Velleman PCS500, работающий в режиме самописца.

Данные с частотой 100 Гц  на протяжении 17 секунд записывались компьютерной программой PCLAB2000SE в файл для дальнейшей обработки. 
	Калибровка прибора была произведена с помощью закрепления на конце хвостовой державки груза массой 1 кг. Смещение пятна от лазерного луча, направленного на цилиндр, позволяло определить коэффициент жесткости системы.

Период колебаний цилиндра T = 0,31 с, который нашли, поделив временной интервал одного замера на общее число периодов в этом замере, не зависит от скорости воздушного потока. При отсутствии в рабочей части потока колебания цилиндра затухали. Под действием набегающего потока частота колебаний сохранялась неизменной в пределах погрешности испытания. Этот факт подтверждает предположение о малости аэродинамических сил по сравнению с упругими силами, действующими со стороны подвески.

Схема эксперимента продемонстрирована на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема испытаний в аэродинамической трубе: 1 – сопло аэродинамической трубы, 2 – концевые диски, 3 – ось вращения цилиндра, 4 – хвостовая державка, 5 – пружины,  6  –  полупроводниковый  тензопреобразователь  С-50,  7  –  PC-осциллограф Velleman PCS500, 8 – компьютер

- Обработка результатов эксперимента

Ранее проводились исследования вращательных колебаний круглого цилиндра без концевых дисков различных удлинений при разных углах атаки, описанные в работах [6, 9, 13].

Математическая модель, описанная выше, позволяет прогнозировать поведение цилиндра в потоке при различных углах атаки и скоростях.

Мы установили, что цилиндр без концевых дисков удлинения λ= LD=3 в потоке не совершает колебаний, в то время как наличие дисков приводит не только к их возникновению, но и к увеличению диапазона равновесных углов атаки, при которых существуют колебания, цилиндров λ= LD=2 без концевых дисков. Оказалось, что амплитуда колебаний цилиндра с концевыми дисками слабо зависит от  равновесного угла атаки в диапазоне β*≤4° для цилиндра с дисками разных размеров (рис. 3).

Рисунок 3. Зависимость амплитуды колебаний от равновесного угла атаки для цилиндра с дисками диаметра d = 0,150 м.

Скорости потока для каждого измерения по показаниям микроманометра, вычисленные по формуле v=20h120 , приведены в

таблице 1:

Таблица 1.

| h, мм | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v, мс | 4,08 | 5,77 | 7,07 | 8,16 | 9,13 | 10 |
| h, мм | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| v, мс | 10,80 | 11,55 | 12,25 | 12,91 | 13,54 | 14,14 |

Ниже представлены зависимости A24 от 1v для цилиндров с концевыми дисками диаметром d = 0,125 м (рис. 4) и d = 0,150 м (рис. 5) для равновесных углов β*≤4°.

Рисунок 4. Зависимость A24 от обратной скорости для дисков диаметром

d = 0,125 м.

Рисунок 5. Зависимость A24 от обратной скорости для дисков диаметром

d = 0,150 м.

Из приведенных графиков можно сделать вывод, что математическая модель, используемая для описания колебаний цилиндра без концевых дисков (5), для цилиндра с дисками работает не совсем корректно, хотя точки, соответствующие разным равновесным углам атаки, практически лежат на аппроксимирующей   прямой.

Если же рассматривать весь диапазон колебаний цилиндров с дисками, то можно заметить закономерность – чем больше диаметр дисков, тем больше расхождение между экспериментальными данными и теорией, изложенной выше. Это видно на рисунке 6.

Рисунок 6. Зависимость A24 от обратной скорости для дисков диаметром

d = 0,200 м.

На рисунке 7 продемонстрирован график зависимости амплитуды вращательных колебаний от равновесного угла атаки при скорости v=9,13  мс для цилиндров с дисками разного диаметра. Как видно из графиков, амплитуда колебаний растет с увеличением радиуса дисков.

Рисунок 7. Зависимость амплитуды колебаний от равновесного угла атаки на скорости v=9,13 мс .

В работе [13] рассматривался случай колебания цилиндра с удлинением λ= LD=2. После сравнения результатов с нашими для цилиндра с «эффективным удлинением» λ= Ld=2, не сложно заметить, что амплитуда колебаний у цилиндра с дисками больше более чем в два раза. Вероятно, на разницу амплитуд влияет разница в моментах инерции конструкций.

- Заключение

Присутствие  дисков  на  торцах  цилиндра приводит  к колебаниям цилиндра в воздушном потоке, а также диапазон равновесных углов атаки, при которых существуют колебания, увеличивается по сравнению с цилиндрами без концевых  дисков.

Амплитуда автоколебаний зависит как от размера концевых дисков, так и от скорости набегающего потока.

Математическая модель,  используемая  для  описания колебаний цилиндра без дисков, некорректно предсказывает колебания цилиндра с концевыми дисками. 
	Результаты работы опубликованы в статье [14]. Также была подана заявка на участие в конференции, посвященной столетию Валландера.

- Список литературы

1. Люсин В.Д., Рябинин А.Н. Исследование влияния удлинения призмы на ее аэродинамические характеристики и амплитуду колебаний при галопировании // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 1. 2011. Вып. 2. С. 139–145.

2. Рябинин А. Н., Тюрин Б. Ф. Поведение груза, подвешенного под вертолетом // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 1. 1993. Вып. 1. С. 87–91.

3. Рябинин А.Н. Колебания маятника со стабилизатором в воздушном потоке // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 1. 1997. Вып. 2. С. 71–77.
4. Габдылхакова В. Г., Рябинин А. Н. Экспериментальное исследование вращательных колебаний призмы в воздушном потоке // Седьмые Поляховские чтения. Тезисы докладов Международной научной конференции по механике, Санкт-Петербург, 2–6 февраля 2015 г. М., 2015. С.92.
5. Рябинин А.Н. Некоторые задачи аэродинамики плохообтекаемых тел. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997.

6. Лущенко И.В., Рябинин А.Н. Экспериментальные исследования колебаний цилиндра в воздушном потоке // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 1. 2007. Вып. 2. С. 120–123.

7. Рябинин А.Н., Титаренко И.С. Исследование вращательных колебаний параллелепипеда в потоке газа // Струйные, отрывные и нестационарные течения. XXII Юбилейный семинар. Тезисы докладов. СПб., 2010. С. 231–232.

8. Киселев Н.А., Рябинин А.Н. Вращательные колебания цилиндров // Седьмые Поляховские чтения. Тезисы докладов Международной научной конференции по механике. Санкт-Петербург, 2–6 февраля 2015 г. М., 2015. С. 109.

9. Киселев Н.А., Рябинин А.Н. Исследование вращательных колебаний цилиндра в воздушном потоке // Естественные и математические науки в современном мире. 2014. №2(15). С.83–87.
10. Белоцерковский С.М., Скрипач Б.К., Табачников В. Г. Крыло в нестационарном потоке газа. М., 1971. 768 с.
11. Боголюбов Н.Н., Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / 4-е изд. М.: Наука, 1974. 504 с.

12. Ковалев М.А. О расчете и исследовании аэродинамических труб // Уч. зап. Ленингр. ун-та. — 1939. — Вып. 7. — С. 61—86. 
13. Рябинин А.Н., Киселев Н.А. Влияние положения оси вращения цилиндра на его вращательные колебания в воздушном потоке //  Вестник  СПбГУ.  Сер.  1, — 2016. — T. 3(61), — Вып. 2. — С. 315-323.

14. Богомолов Р.В., Рябинин А.Н. Исследование вращательных колебаний цилиндра с концевыми дисками в воздушном потоке // Естественные и математические науки в современном мире, 2017. — № 1(48). — С. 73-77.