Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра компьютерных технологий и систем

Большаков Георгий Михайлович

Выпускная квалификационная работа
«Управление движением подводного аппарата по заданной траектории»

Направление 010400

Прикладная математика и информатика

Санкт-Петербург

2018

Введение

В настоящее время для решения различных исследовательских задач в водных просторах, таких как исследование дна, рельефа, различных подводных сооружений, инспекция и обслуживание разного рода технических сооружений, видео и фото съемка, интенсивно используются подводные автономные необитаемые аппараты (АНПА). Поскольку АНПА существуют различных типов, конструкций, разрабатываются во многих организациях самостоятельно, актуальным является изучение различных вопросов, связанных с управлением АНПА. Особое внимание интересно уделить вопросам управления сложными движениями в трёхмерном пространстве, необходимость в которых может возникнуть, например, при обхождении препятствий. Основной целью данной работы являлась разработка законов управления на траектории, задаваемых желаемыми координатами объекта и курсом, с учётом возможного действия на объект кусочно-постоянных возмущений, в том числе на основе не полностью измеренного вектора состояния. Для этого в работе выполнена реализация известного подхода к управлению АНПА на траектории в предположении, что известен весь вектор измерений, предложенного в работе [1] и основанного на технике backstepping. В работах [2], [3] предложены иные варианты управления АНПА на траектории с теми же предположениями, в том числе обсуждается возможность использования расширенного фильтра в контуре обратной связи. В данной работе предложены модификации управления, представленного в работе [1] для подавления действия кусочно-постоянных возмущений, в том числе использован расширенный фильтр Калмана для оценки вектора состояния в условиях, когда не все компоненты вектора состояния доступны измерению.

- Постановка задачи

  - Математическая модель аппарата

Основные принципы построения математических моделей морских подвижных объектов представлены в [4]. В данной работе в качестве математической модели подводного аппарата принимается модель, общая структура которой описана в [1]-[3], там же приведены параметры модели.

Кинематическая модель

Для построения кинематической модели используются две системы отсчёта в трёхмерной прямоугольной системе координат, показанные на рис. 1: инерциальная система отсчёта {O-XYZ}, и система отсчёта, связанная с телом {O0- X0Y0Z0}. Также на рис. 1 показано, как введены основные переменные состояния, характеризующие динамику подводного аппарата.

Рис. 1. Системы координат, используемые в модели

Кинематическая модель аппарата может быть выражена уравнением

η=Jηq (1)

где η= [x y z φ θ ψ]T – положение и ориентация в инерциальной системе отсчёта; q= [u v w p q r]T – вектор скоростей в системе отсчёта, связанной с телом; J= R6*6 – матрица перехода между системами отсчёта.

Динамическая модель

Динамическая модель может быть выражена следующим уравнением:

Mq+Cqq+Dqq+gη=τ (2)

где M∈R6*6 – инерциальная матрица, C(q)∈R6*6 обозначает матрицу Кориолиса, Dq∈ R6*6 – матрица, содержащая гидродинамические коэффициенты демпфирования, gη∈R6 обозначает силу тяжести и силу плавучести, τ ∈ R6 – управляющие силы и моменты, которые действуют на центр тяжести аппарата.

В данной работе предполагается, что p=q=0, то есть рассматриваются только четыре степени свободы. Это обусловлено тем, что они в достаточной степени описывают основные характеристики всей системы, и из-за сложности полной системы. Следовательно, вышеупомянутые векторы и матрицы могут быть упрощены как η=[x y z ψ]T∈R4, q=u v w r4∈R4, J∈R4*4, M∈R4*4, Cq∈R4*4, Dq∈R4*4, g(η)∈R4.

В качестве управления будем принимать вектор управляющих сил и моментов τ, вырабатываемый управляющими органами, которыми оборудован подводный аппарат и удовлетворяющий соотношению

Bu=τ (3)

Параметры

Здесь используются следующие параметры конкретного подводного аппарата, приведённые в [1]-[3]:

J=cosψ-sinψsinψcosψ000000001001 4,

M=-2400-6500000000-2300-325,

Cq=0-10r-10r000000010v0000-10u6,

Dq=-600-1000000000-700-147,

gη=[-18uu, -4vv, -4ww, -14rr]T (8).

В матрице M в верхних трёх диагональных элементах используются разность массы аппарата и добавочной массы, в четвёртом – момента инерции относительно оси z и добавочной массы, в матрице C – массы аппарата и элементов вектора q, в матрице D – отрицательные линейные параметры сопротивления, g – квадратичные параметры сопротивления.

  - Математическая постановка задачи

Требуется обеспечить движение подводного аппарата вдоль заданной	 траектории, по которой должен следовать аппарат, определяемой вектором ηd(t), где ηdt=(xdt ydt zdt ψd(t))T, это можно выразить как

η→ηdt при t→∞ (9).

При построении управления следует учитывать, что не все переменные могут быть доступны измерению, а также, возможно влияние на объект внешних воздействий от ветра и течения, которые математически описываются кусочно-постоянными функциями.

Будем считать, что вектор управлений τ формируется как

τ=τη, q, ηdt (10)

если все компоненты вектора состояния (η q)T доступны для измерения.

В случае, если управление строится на основе оценок вектора состояния, то есть учитывается, что не весь вектор состояния доступен измерению, вектор управления формируется как

τ=τη, q, ηdt (11),

где η, q – оценки векторов η и q, сформированные на основе данных об измеряемых переменных y∈Ek:

y=Cx (12),

где x=(η q)T, а матрица Ckxn постоянна.

- Синтез управления

  - Управление на основе техники Backstepping

В качестве базового подхода, на котором будем основывать синтез управления, используется подход, который предложен в статье [1], основанный на использовании техники Backstepping. Техника Backstepping предполагает решение задачи синтеза в несколько этапов для последовательности упрощённых моделей, и позволяет учитывать известную нелинейную часть динамики системы.

Указанный	подход предполагает синтез управления обеспечивающий выполнение соотношений

eq=qc-q→0 при t→0 (13),

e=ηd-η →0 при t→0 (14)

где η – реальная текущая траектория, ηd – желаемая траектория, q – реальный текущий вектор скоростей, qc – желаемый вектор скоростей (виртуальное управление):

qc=J-1ηd+Ke(15)

Вектор управлений при этом формируется в следующем виде:

τ=Mqc+K1eq+Cq+Dq+g (16)

Подставим (16) в (2) и получим уравнение относительно ошибки eq:

Mq+Cq+Dq+g=Mqc+K1eq+Cq+Dq+g (17)

q=qc+K1eq (18)

q-qc=K1qc-q=-K1q-qc (19)

Теперь, считая, что q=qc, получим уравнение относительно ошибки e:

ηd-η=ηd-Jq=Jqc-q-Ke=-Kηd-η (20)

Отсюда видно, что если выбрать K, K1 диагональными матрицами с положительными коэффициентами, соотношения, указанные выше (15), (16), будут выполняться.

В статье [1] показано, что при таком выборе управления и виртуального вектора желаемых скоростей ошибки e и eq будут равномерно ограничены, при этом замкнутая система будет обладать робастными свойствами, то есть при некоторых ограниченных отклонениях в матрицах модели будет сохраняться движение вдоль траектории, но с некоторыми отклонениями от желаемых значений.

Матрицы K и K1 позволяют влиять на характеристики переходных процессов, путём увеличения их диагональных элементов можно увеличить быстродействие по сходимости конкретных компонент ошибок.

Теперь будем считать, что на подводный аппарат действуют внешние воздействие, представленные в виде

τd=τxdτydτzdτψd=const (21)

Вектор τd вводится в правую часть системы (2) аддитивно. Тогда модель может быть переписана в виде

Mq+Cqq+Dqq+gη=τ+τd (22)

Указанные внешние силы и момент при движении будут смещать аппарат с заданной траектории, и описанное управление (16) не обеспечивает движение объекта по заданной траектории. Для подавления влияния внешнего возмущения на динамику объекта можно модифицировать структуру управления путём введения в уравнения (15) и (16) интегральных слагаемых для ошибок e и eq.

В обновлённом варианте вектор виртуальных желаемых скоростей и вектор τ примут вид

qc=J-1ηd+Ke+K0teτdτ (23),

τ=Mqc+K1eq+K10teτdτ+Cq+Dq+g (24).

В этом случае уравнение относительно ошибки e примет вид

η-ηd=-Kη-ηd-K0tη-ηddτ (25)

Введение интегрального слагаемого будет означать, что в модель добавлены вспомогательные уравнения относительно вектора z=η-ηd:

z=η-ηd (26)

Тогда выберем матрицы K и K диагональными с положительными коэффициентами, и если наличие возмущений (21) приведёт к постоянному смещению в системе с управлением (16), то при управлении (24) в системе в этом случае образуется решение по вектору z: η-ηd=0, то есть вектор η должен совпасть с ηd.

Аналогично уравнение относительно ошибки eq примет вид

q-qc=-K1q-qc=-K10tq-qcdτ (27)

Здесь также выберем матрицы K1 и K1 диагональными с положительными коэффициентами, в результате чего вектор q должен совпасть с qc.

2.2.Управление с использованием наблюдателя

Как оговорено выше, будем считать, что для измерения доступны не все переменные, кроме того, некоторые переменные могут измеряться с погрешностями. Таким образом, необходимо построить наблюдатель для оценивания динамических переменных.

Наблюдателем для системы вида

x=f(t, x)y=hx (28)

где x – вектор состояния системы y – вектор измерений, принято называть устройство, которое описывается системой вида

x=gx, y(29)

И позволяет построить оценку x вектора состояния x, используя измеряемые переменные y, так, что

limt→0x-x=0 (30)

Вопрос синтеза наблюдателей для линейных систем хорошо изучен, в частности, большой популярностью пользуется фильтр Калмана. Для нелинейных систем, когда считается, что следует использовать не линейное приближение, а учитывать нелинейные составляющие, ситуация не так однозначна, в основном наблюдатели строятся для систем специального вида. Часто оказывается возможным использование для нелинейных систем так называемого расширенного фильтра Калмана. Воспользуемся этой идеей для рассматриваемой системы.

Объединяя уравнения (1) и (12) в одну систему и разрешая систему (2) относительно q, можно представить математическую модель подводного аппарата, записывая её совместно с системой измерений в виде:

x=f(t, x)y=Cx (31)

где x=(η q)T,  ft, x=JηqM-1τ-Cqq-Dqq-gη .

Считая также, что на объект действуют некоторые внешние возмущения α(t), а в систему измерений аддитивно входят некоторые функции, задающие погрешности в измерениях датчиков, β(t), систему можно представить в виде:

x=ft, x+α(t)y=Cx+β(t) (32)

Синтез фильтра Калмана предполагает, что вектора α(t) и β(t) представляют собой случайные величины с нулевым математическим ожиданием, которые распределены по нормальному закону и задаются своими ковариационными матрицами Q(t) и R(t) соответственно.

Уравнения расширенного фильтра Калмана выглядят следующим образом:

Kt=PtHtTRt-1(33)

Pt=FtPt+PtFtT-KtHtPt+Qt (34)

xt=fxt, ut+Ktyt-hxt (35)

где Ft=∂f∂x при xt, ut, Ht=∂h∂x при xt, Q, R– заданные матрицы, указанные выше, y(t) – вектор измерений, xt – вектор оценки параметров положения и скорости аппарата, P(t) – матрица ковариации ошибки вектора состояния, которая характеризует степень достоверности уравнений системы. Для применения уравнений (33)-(35) необходимо также задать начальные значения вектора оценки x0, которые могут быть приняты нулевыми, и матрицу P0, которую также будем считать нулевой в  силу того, что дополнительная информация, которая позволила бы задать её иной, отсутствует.

Матрицы P, Q, R отражают возможные погрешности в модели, и в условиях отсутствия информации о таких погрешностях конкретный их вид, который соответствовал бы реальным условиям, задать невозможно. Для конкретного объекта их можно настраивать в процессе экспериментов для тестовых режимов. В силу отмеченных обстоятельств в данной работе эти матрицы выбраны диагональными с постоянными элементами.

Введём наблюдатель указанного вида в контур обратной связи системы, тогда итоговое управление формируется в виде

τ=Mqc+K1q-qc+Cq+Dq+g (36)

При наличии кусочно-постоянных возмущений в системе (22) оценка вектора состояния при помощи фильтра Калмана (33)-(35) оказывается неточной, поскольку при его построении данные возмущения не учтены (используемая модель задана не полностью). Для уточнения уравнений наблюдателя введём в него также оценки постоянных возмущений, изменяя структуру фильтра Калмана.

В качестве модели возмущений на каждом интервале постоянства компонент вектора возмущений примем следующую систему дифференциальных уравнений:

τd=0 (37),

каждое решение которой представляется постоянным вектором τd0∈E4.

В этом случае, объединяя модель объекта и модель возмущений, получаем общую систему дифференциальных уравнений

xτd=x=f1t, xf2t, x+M-1τd04x1 (38)

где

f2t, x=M-1τ-Cqq-Dqq-gη (39),

f1t, x=Jηq (40).

Расширенный фильтр Калмана для (36) будет представляться следующей системой уравнений:

xτd=f1t, xf2t, x+M-1τd0+Kty-Cx(41)

H=C0 (42)

P=FtPt+PtFtT-KtHPt+Qt(43)

Kt=PtHtTR-1t(44)

Ft=∂f1∂x0∂f2∂xM-100 (45)

при x=x, τ=τ.

Здесь все матрицы имеют тот же смысл, что и в системе (33)-(35).

3.Численное моделирование

Практическая реализация рассмотренного подхода выполнена в среде MATLAB-Simulink. Для выполнения имитационного моделирования построены Simulink-модели, соответствующие разным режимам движения.

При выполнении численных расчётов используется явный метод Эйлера для решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянным шагом h=0.01.

Проведение расчётов выполнено для следующей тестовой траектории:

ηd=2sin0.5t, -2cos0.5t, 0.1t, 0.5t

Проиллюстрируем динамику объекта при различных условиях. Вначале будем считать, что все переменные вектора состояния x=(η q)T измеряются. В этом случае аппарат будет двигаться под воздействием (backstepping numbers) при обеспечении qc в соответствии с (15). В качестве конкретных матриц в управлении и в выражении для виртуальной скорости qc выбраны

K=10001000000000100010

K1=10001000000000100010

Общая схема Simulink-модели, соответствующей указанным условиям, отображена на рисунке 2.

На рисунке 3 показан процесс перехода на заданную траекторию в пространстве Oxyz под воздействием управления (). На рис. 4 показан соответствующий процесс для ψ(t).

Теперь введём в систему ступенчатые возмущения следующего вида:

Динамические процессы при том же управлении (16) под действием возмущений (21) показаны на рис. 5-6. Видно, что аппарат сместился с траектории.

Для обеспечения более точного следования траектории воспользуемся управлением (24), при условии, что K0=K, K1=K1. Соответствующие переходные процессы показаны на рис. 7-8. Как и ожидалось, введение интегральных слагаемых в управление и виртуальную скорость способствует тому, что аппарат более точно следует заданной траектории и действие возмущений подавляется.

Теперь учтём, что не все переменные вектора состояния измеряются. Будем считать, что вектор η доступен измерению. Используем его для построения оценок всего вектора состояния с помощью расширенного фильтра Калмана (33)-(35). Выберем в качестве матриц Q и R следующие:

Q=diag1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

R=diag(1, 1, 1, 1).

Simulink-модель системы, где используется расширенный фильтр Калмана, приведена на рис. 9. При этом считаем, что на систему не действуют никакие внешние возмущения.

В подсистеме Kalman filter задаётся расширенный фильтр Калмана в соответствии с (33)-(35). На рис. 10-11 приведены графики переходных процессов при управлении (36) с использованием в контуре обратной связи расширенного фильтра Калмана. Видно, что в системе с использованием расширенного фильтра Калмана в контуре обратной связи также обеспечивается движение вдоль траектории с достаточно хорошими характеристиками динамических процессов.

Теперь введём в систему ступенчатые возмущения вида (21).

Поскольку возмущения не измеряются и, соответственно, не учитываются в фильтре Калмана, фактическая траектория будет смещена относительно желаемой. Для того, чтобы обеспечить более точное следование траектории и подавить действие возмущений, модифицируем фильтр Калмана путём введения в него оценок вектора возмущения.

Уравнения, которые описывают модифицированный фильтр Калмана, описываются формулами (41)-(45).

Общая структура Simulink-модели осталась прежней, изменилась только внутренняя часть подсистемы Kalman filter, а именно изменились размеры входных векторов и внутренняя часть M-функции, описывающей правую часть системы, задающей расширенный фильтр Калмана. Внутреняя часть подсистемы Kalman filter приведена на рис. 12, программный код указанной m-функции приведён в листинге 1. Также здесь при моделировании добавлен аддитивный шум.

На рис. 13-16 приведены графики процессов xt, yt, zt, ψ(t), а на рис. 17 – график оценки возмущений τd. Видно, что оценка вектора возмущений τd сходится к тестовым возмущениям τd, а переменные xt, yt, zt, ψ(t) – к соответствующим компонентам желаемой траектории xd, yd, zd, ψd.

function d_K = kalman_F(u,Q,R)

P = u(1:144); XX = u(145:152); tau_d = u(153:156); x = u(157:164); tau = u(165:168);

P = reshape(P,12,12);

C_y = [1 0 0 0 0 0 0 0; 0 1 0 0 0 0 0 0; 0 0 1 0 0 0 0 0; 0 0 0 1 0 0 0 0];

y = C_y*x;

y = y + rand(length(y), 1) * 1 - rand(length(y), 1) * 1;

H = [C_y zeros(4)];

x_K = XX(1); y_K = XX(2); z_K = XX(3); psi_K = XX(4); u_K = XX(5); v_K = XX(6); w_K = XX(7); r_K = XX(8);

J = [cos(psi_K) -sin(psi_K) 0 0;

sin(psi_K) cos(psi_K) 0 0;

0 0 1 0;

0 0 0 1];

q = [u_K;v_K;w_K;r_K];

f1 = J*q;

m = 10; Iz = 30; Xud = 34; Yvd = 75; Zwd = 33; Nrd = 62;

Xu = 6; Yv = 10; Zw = 7; Nr = 14; Xuu = 18; Yvv = 4;

Zww = 4; Nrr = 14;

c12 = -m*r_K; c21 = -m*r_K; c41 = m*v_K; c44 = -m*u_K;

C = [0 c12 0 0; c21 0 0 0; 0 0 0 0; c41 0 0 c44];

g = [-Xuu*u_K*abs(u_K) -Yvv*v_K*abs(v_K) -Zww*w_K*abs(w_K) -Nrr*r_K*abs(r_K)].';

D = diag([-Xu -Yv -Zw -Nr]);

m11 = m - Xud; m22 = m - Yvd; m33 = m - Zwd; m44 = Iz - Nrd;

M = diag([m11 m22 m33 m44]);

f2 = inv(M)*[tau - C*q - D*q - g]; %+tau

f = [f1;f2+inv(M)*tau_d;0;0;0;0];

df1 = [0, 0, 0, - v_K*cos(psi_K) - u_K*sin(psi_K), cos(psi_K), -sin(psi_K), 0, 0;

0, 0, 0,   u_K*cos(psi_K) - v_K*sin(psi_K), sin(psi_K),  cos(psi_K), 0, 0;

0, 0, 0, 0,        0,         0, 1, 0;

0, 0, 0,                         0,        0,         0, 0, 1];

df15 = -(Xu + Xuu*abs(u_K) + Xuu*u_K*sign(u_K))/(Xud - m);

df25 = -(m*r_K)/(Yvd - m);

df26 = -(Yvv*abs(v_K) + Yvv*v_K*sign(v_K) + 10)/(Yvd - m);

df45 =  (m*r_K - m*v_K)/(Iz - Nrd);

df16 = -(m*r_K)/(Xud - m);

df37 = -(Zww*abs(w_K) + Zww*w_K*sign(w_K) + 7)/(Zwd - m);

df46 = -(m*u_K)/(Iz - Nrd);

df28 = -(m*u_K)/(Yvd - m);

df18 = -(m*v_K)/(Xud - m);

df48 = (m*u_K + Nrr*abs(r_K) + Nrr*r_K*sign(r_K) + 14)/(Iz - Nrd);

df2 = [zeros(4,4) [df15 df16 0 df18; df25 df26 0 df28; 0 0 df37 0; df45 df46 0 df48]];

F = [df1 zeros(4);df2 inv(M);zeros(4, 12)];

K = P*H.'*inv(R);

dP = F*P + P*F.' - K*H*P + Q;

dXX_K = f + K*(y - C_y*XX);

dP = dP(:);

d_K = [dP; dXX_K];

Листинг 1.

Рис. 12

Заключение

В процессе выполнения научно-исследовательской практики была достигнута поставленная цель – реализован известный подход в соответствии со статьёй [1], на его основе реализован модифицированный вариант управления путём введения в систему управления расширенного фильтра Калмана для оценивания переменных состояния, а также обеспечена возможность подавления кусочно-постоянных возмущений, выполнен анализ результатов. Анализ вычислительных результатов показывает, что представленные варианты управлений для разных условий функционирования обеспечивают движение вдоль траектории с учётом поставленных требований – в случае, когда вектор состояния измеряется не полностью, а также на объект действуют кусочно-постоянные возмущения.

Таким образом, в работе получены следующие результаты:

- Реализован известный подход для синтеза управления на траектории, основанный на использовании техники backstepping, для конкретной модели подводного объекта;

- Предложены способы для модификации указанного подхода для подавления кусочно-постоянных возмущений, в том числе с использованием расширенного фильтра Калмана в качестве наблюдателя;

- Проверка работоспособности предложенных законов управления выполнена в среде MATLAB-Simulink, для этого сформированы необходимые Simulink-модели, на основе которых выполнены вычислительные расчёты.

Литература

[1] Hsiu-Ming Wu and Mansour Karkoub. Hierarchical Backstepping Control for Trajectory-Tracking of Autonomous Underwater Vehicles Subject to Uncertainties // 2014 14th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2014)

[2] Amir Valibeygi, M. Hadi Balaghi I., and Krishna Vijayaraghavan. A Comparative Study of Extended Kalman Filter and an Optimal

Nonlinear Observer for State Estimation // 2017 American Control Conference

[3] Bing Sun, Daqi Zhu, Weichong Li. An Integrated Backstepping and Sliding Mode Tracking Control Algorithm for Unmanned Underwater Vehicles // 2012 UKACC International Conference on Control

[4] Thor I. Fossen. Guidance and Control of Ocean Vehicles // 1994