Санкт-Петербургский государственный университет

САЛАХИЕВА Алина Наилевна

Выпускная квалификационная работа

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕТОДОВ КАРОТАЖА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕРРИГЕННЫХ И КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ШЕГУРЧИНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ТАТАРСТАН)

Основная образовательная программа магистратуры

«Геология»

Профиль геофизика

Научный руководитель:

доц. САРАЕВ Александр Карпович

_____________________

«___»____________2018

Рецензент:

ОРЛОВ Николай Николаевич

_____________________

«___»____________2018

Санкт-Петербург

2018

Оглавление

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| 1. Физико-геологическая характеристика Шегурчинского нефтяного месторождения 1.1. Общая характеристика района и Шегурчинского месторождения 1.2. Характеристика терригенных и карбонатных коллекторов 1.3. Характеристика продуктивных пластов по данным изучения керна | 5 5 13 19 |
| 2. Комплекс методов каротажа, применяемый на Шегурчинском месторождении 2.1 Стандартный каротаж 2.1.1 Каротаж потенциалов собственной поляризации (ПС) 2.1.2 Каротаж сопротивлений (КС) 2.2. Боковое каротажное зондирование (БКЗ) 2.3. Боковой каротаж (БК) 2.4. Микрозонды КС и БК 2.5. Индукционный каротаж (ИК) 2.6. Ядерно-геофизические методы каротажа 2.6.1 Гамма - каротаж (ГК) 2.6.2 Нейтронный гамма - каротаж (НГК) 2.6.3 Гамма-гамма плотностной каротаж (ГГК-П) 2.7. Ядерно-магнитный каротаж (ЯМК) 2.8. Акустический каротаж 2.9. Резистивиметрия 2.10. Кавернометрия 2.11. Инклинометрия | 31 32 32 33 34 35 36 36 37 37 39 41 42 46 48 49 50 |
| 3. Методика изучения разрезов скважин, выделения и оценки параметров коллекторов 3.1. Изучение разрезов скважин 3.2. Выделение коллекторов и оценка характера их насыщения 3.3. Оценка параметров коллекторов (пористость, нефтенасыщение, проницаемость, глинистость) 3.4. Методика выделения коллекторов с использованием граничных значений параметров и количественных критериев 3.5. Интерпретация данных ЯМК | 52 52 56 62 78 81 |
| 4. Результаты применения комплекса каротажа на Шегурчинском нефтяном месторождении 4.1. Изучение разрезов по 5 скважинам 4.2. Выделение коллекторов по качественным признакам и количественным критериям 4.3. Оценка параметров коллекторов (пористость, глинистость, нефтенасыщение, проницаемость) 4.4. Оценка характера насыщения коллекторов 4.5. Изучение параметров пластовых флюидов по данным ЯМК | 86 86 96 100 112 116 |
| Заключение | 118 |
| Список литературы | 119 |

Введение

Шегурчинское месторождение находится в западной части Альметьевского и восточной части Ново-Шешминского районов Татарстана. Продуктивными горизонтами месторождения являются отложения алексинского, тульского горизонтов, турнейского яруса нижнего карбона, верейского горизонта и башкирского яруса среднего карбона. Коллекторы месторождения относятся к карбонатному и терригенному типам.

В данной магистерской работе рассматривается комплекс методов каротажа, применяемый на Шегурчинском нефтяном месторождении для изучения разрезов скважин, выявления продуктивных пластов и определения их коллекторских свойств. Также рассмотрена методика выделения коллекторов с использованием граничных значений параметров и количественных критериев и изучение параметров пластовых флюидов по данным ЯМК.

Цель магистерской работы:

Изучение возможностей и особенностей применения комплекса методов каротажа на Шегурчинском нефтяном месторождении.

Задачи:

- Изучение геологического строения Шегурчинского месторождения и особенностей коллекторов;

- Ознакомление с комплексом каротажа, применяемым на Шегурчинском месторождении;

- Рассмотрение методик изучения разрезов скважин, выделения и оценки параметров коллекторов;

- Интерпретация данных каротажа по скважинам месторождения с использованием петрофизической информации по материалам исследования кернового материала и при помощи программного комплекса Petrel, выделение коллекторов и оценка их параметров;

- Рассмотрение методик выделения коллекторов с использованием граничных значений параметров и количественных критериев;

- Изучение параметров пластовых флюидов по данным ЯМК.

В работе использовались материалы, полученные автором в ходе прохождения производственной практики в ТНГ-АлГИС (до реорганизации ОАО "Татнефтегеофизика") на должности геофизика-интерпретатора.

Работа выполнена при поддержке Ресурсного центра «Геомодель» СПбГУ.

1. Физико-геологическая характеристика Шегурчинского нефтяного месторождения

1.1. Общая характеристика района и Шегурчинского месторождения

Шегурчинское месторождение расположено на Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (рис. 1.1), на Татарском своде (рис. 1.2).

Рисунок 1.1 Основные нефтегазоносные провинции Российской Федерации. Черными точками отмечены месторождения нефти и газа (Студопедия, б.д.)

Населённые пункты и промыслы на Шегурчинском месторождении связаны между собой развитой сетью грунтовых и асфальтированных дорог (рис. 1.3). Основная транспортная магистраль – шоссейная дорога Альметьевск-Чистополь. Ближайшей железнодорожной станцией является Бугульма. Ближайшие пристани расположены на реке Каме в г. Набережные Челны и Чистополь. Река Кама протекает в 60 км к северу от месторождения.

Месторождение расположено на северо-западном пологом склоне Бугульминско-Шугуровского плато и занимает верховья реки Кичуй (Войтович, Гатиятуллин, 2003). По месторождению протекает ручей Добромыш и речка Шегурчинка – приток реки Шешмы. Рельеф данной территории представляет собой приподнятое плато с абсолютной отметкой 175 м. В восточной части – ступенчатое снижение к руслу Шешмы. Здесь минимальные абсолютные отметки 100-125 м.  Значительная часть территории покрыта лесами, в основном лиственными, болот нет.

Рисунок 1.2 Карта Волго-Уральской НГП. Положение Шегурчинского месторождения на карте указано звездочкой (Горная энциклопедия, б.д.)

Изучаемая территория находится в зоне умеренного континентального климата. Многолетняя среднемесячная температура января составляет минус 13,5 оС, среднемесячная температура июля плюс 18,5 оС. Средняя годовая температура воздуха положительная и составляет 3,2 оС. Годовое количество осадков в среднем равно 450-500 мм, а в отдельные годы до 580 мм. В период с апреля по октябрь выпадает 65-70 % годовой нормы.

В геологическом строении района принимают участие отложения докембрия, девонской, каменноугольной, пермской, неогеновой и четвертичной систем. С точки зрения нефтеносности интерес представляют отложения кыновского горизонта верхнего девона, турнейского яруса и тульско-бобриковского, алексинского горизонтов нижнего карбона, а также отложения среднего карбона (каширский, верейский горизонты, башкирский ярус и протвинский горизонт).

Рисунок 1.3 Местоположение центрального купола Южно-Шегурчинского поднятия Шегурчинского месторождения нефти. Красным цветом выделены границы месторождения (Веденина, Тимин 2013)

Докембрийские отложения кристаллического фундамента представлены в основном парагнейсами, гранодиоритами и гранитами на глубинах от 2200 до 2400 м (рис.1.4) (Веденина, Тимин, 2013).

Отложения девонской системы представлены ее средним и верхним отделами и залегают на породах кристаллического фундамента. Средний девон представлен отложениями эйфельского (D21) и живетского (D22) ярусов. Верхнедевонские отложения представлены пашийским и кыновским горизонтами. Средняя мощность горизонта 35 м.

На территории Шегурчинского месторождения отложения пашийского горизонта подвержены размыву. На размытой поверхности пашийского горизонта залегает пласт кыновского горизонта.

Основные продуктивные толщи на месторождении локализованы в вышележащих по разрезу отложениях нижнего карбона, а именно карбонатные отложения турнейского яруса и алексинского горизонта, терригенные отложения бобриковского и тульского горизонтов (рис. 1.4).

В пределах нижнего карбона(C1) выделены турнейский и визейский ярусы.

Турнейский ярус (C11) подразделен на два подъяруса: нижнетурнейский (лихвинский надгоризонт – C1l) и верхнетурнейский (чернышинский надгоризонт – C1ch). В лихвинском надгоризонте выделяются два горизонта: малевский (С1ml) и упинский (C1up). Залежи турнейского яруса представляют собой единый резервуар, и сложены карбонатными породами. Залежи нефти в отложениях турнейского яруса осложнены врезами, образовавшимися в результате «разъедания» карбонатных пород водными потоками, которые подвергли разрушению только небольшую верхнюю часть пласта, а иногда всю толщу турнейского яруса.

Отложения нижнетурнейского подъяруса малевского и упинского горизонтов представлены светло-серыми известняками, с многочисленными поверхностями растворения, покрытыми черным битуминозно-глинистым веществом с примесью органогенного материала. Общая толщина горизонтов достигает 30 м.

В чернышинском надгоризонте верхнетурнейского подъяруса выделяются черепетский (C1crp) и кизеловский (C1ksl) горизонты, общая толщина которых достигает 50 м. Особенностью отложений является, отмечаемое по разрезу, наличие зон низких электрических сопротивлений в нижней части надгоризонта и зоны высоких сопротивлений в его верхней части. Для обоих горизонтов характерна представленность светло-серыми и коричневато-бурыми от пропитки нефтью известняками. Структура известняков органогенно-детритовая, встречаются вертикальные и горизонтальные трещины, заполненные нефтью или залеченные кальцитом, редко ангидритом и гипсом. Фауна представлена криноидеями, кораллами, брахиоподами различной сохранности.

Визейский ярус (C12) подразделяется на малиновский (C1mn), яснополянский (C1jp) и окский (C1ok) надгоризонты.

Малиновский надгоризонт объединяет в своем составе елховский (C1el) и радаевский (G1rd) горизонты.

Отложения елховского горизонта залегают согласно на известняках кизеловского горизонта и в основном представлены аргиллитами темно-серыми, реже известковистыми и алевритистыми с тонкими прослоями темно-серого часто окремнелого известняка. В нижней части встречаются светлые глинистые алевролиты. Толщина горизонта составляет 3-5 м.

Для отложений радаевского горизонта характерно чередование песчаников, алевролитов, аргиллитов с прослойками углистых сланцев. Песчаники светло-серые до черных от интенсивной пропитки нефтью, разнозернистые, кварцевые, слабо уплотненные, иногда рыхлые. Алевролиты серые до черных, разнозернистые, неравномерно песчанистые и углисто-глинистые с включениями пирита. Аргиллиты темно-серые до черных, углистые, иногда известковистые. Толщина горизонта может достигать 15 м (Веденина, Тимин, 2013).

В составе яснополянского надгоризонта выделяются бобриковский (C1bb) и тульский (C1tl) горизонты.

Отложения бобриковского горизонта в пределах месторождения имеют достаточно ограниченное распространение, в связи с тем, что они подвергались размыву и выветриванию, особенно на сводах локальных структур, на что указывает наличие в разрезе каолинитовых глин. Они представлены пачкой песчано-алевритовых пород, преимущественно мелкозернистых средней крепости, которая может перекрываться светло-серыми, плотными каолинитовыми глинами или замещающими их углистыми аргиллитами. Толщина горизонта может составлять 5-6 м. Общая толщина елховско-бобриковских образований может меняться от 9 до 24 м.

Рисунок 1.4 Полная стратиграфическая колонка района

В пределах окского надгоризонта выделяются отложения алексинского (C1al), михайловского (C1mh) и веневского (C1vn) горизонтов, которые представлены доломитами серыми и темносерыми и известняками доломитизированными, участками окремнелыми, с включениями ангидрита, гипса и кремния и наличием тонких прослоек алевролита, мергеля, глинистых аргиллитов. Общая толщина надгоризонта достигает 150 м.

Средний карбон (С2) представлен отложениями серпуховского (C2sr), башкирского (С2b) и московского (С2m) ярусов. Как объекты подсчёта выделены: протвинский горизонт серпуховского яруса, башкирский ярус и верейский, каширский горизонты московского яруса (Веденина, Тимин, 2013).

Отложения серпуховского яруса представлены белыми и буровато-белыми сахаровидными доломитами кристаллическими, местами сульфатизированными и окремнелыми. Наблюдаются редкие прослои желтовато-белых известняков. Общая толщина до 200 м.

В пределах башкирского яруса развиты известняки светлосерые, органогеннообломочные, доломитизированные, участками с прослоями мергелей и глин. Верхняя граница проводится по смене карбонатных пород на терригенные верейского горизонта. Общая толщина яруса 20-40 м.

Московский ярус подразделяется на верейский (C2vr), каширский (C2ks), подольский (C2pd) и мячковский (С2mс) горизонты.

Отложения верейского горизонта представлены чередованием глинистых темно-серых известняков, иногда доломитов, а также темно-серых аргиллитов и серых песчаников. Толщина 35-45 м. Для отложений каширского, подольского и мячковского горизонтов характерно присутствие доломитов серых и зеленовато-серых кристаллических и известняков органогенно-обломочных, доломитизированных. Наблюдаются фораминиферовые, брахиоподовые и водорослевые разности. Иногда прослеживаются прослои терригенных пород. Общая толщина 200-250 м.

С точки зрения нефтеносности в отложениях каширского горизонта представляет интерес пласт Скш-1.

В составе верхнекаменноугольного отдела (C3) выделяется касимовский и гжельский ярусы. Отложения в нижней части представлены серыми и светло-серыми, органогенно-обломочными, доломитизированными известняками. Верхняя часть представлена доломитами светло-серыми и серыми, мелкокристаллическими и гранулярными. Толщина отложений достигает 180 м.

Отложения пермской системы подразделяются на два отдела: нижний и верхний. Нижний отдел объединяет ассельский, сакмарский и кунгурский ярусы. Верхний отдел подразделяется на уфимский, казанский и татарские ярусы. Ассельский ярус представлен переслаиванием глинистых известняков и доломитов. Сакмарские отложения представлены известняками светло-серыми и серыми. Доломиты имеют подчиненное значение, встречаются прослои мергелей и глин. В верхней части отложений отмечена битуминозность известняков. Для отложений кунгурского яруса характерны гипсы с прослоями доломитов. Общая толщина отдела может достигать 400 м. В разрезе верхней перми выделяются уфимский (P2uf), казанский (P2kaz) и татарский (P2tat) ярусы (Веденина, Тимин, 2013).

Уфимский ярус сложен пестроцветными и красноцветными песчанистыми глинами, разнозернистыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и мергелями. Встречаются прослои известняков, включения гипса. Толщина отложений может составлять до 100 м.

Отложения казанского яруса подразделяются на два подъяруса, которые различаются по характеристике слагающих их пород. Нижнеказанские представлены серыми и зеленовато-серыми, сильно известковыми песчаниками и глинами с прослоями оолитовых известняков. Для верхнеказанских отложений характерно чередование красноцветных песчано-глинистых пород с незначительными по толщине прослоями светло-серых известняков и мергелей. Толщина яруса до 150 м.

Отложения татарского яруса представлены бурыми, желтовато-бурыми и красными глинами и песчаниками с редкими прослоями серых глинистых известняков и мергелей. Толщина до 100 м.

Распространение отложений неогена связано с развитием древних доплиоценовых долин, которые выполнены глинами с прослоями песков и гравия.

Отложения четвертичной системы представлены суглинками, супесями, иногда с включение щебёнки, известняков и песчаников. Толщина отложений изменяется от 5 до 10 м.

В региональном структурном плане территория Шегурчинского месторождения находится на западном склоне Южного купола Татарского свода. Западный склон имеет моноклинально-ступенчатое строение, погружающееся от сводовой части купола в западном и юго-западном направлениях. Он сложен несколькими террасами, простирающимися с севера на юг, которые разделены уступами и прогибами субмеридионального и северо-западного простираний (Веденина, Тимин, 2013).

Поверхность кристаллического фундамента в пределах месторождения представляет собой моноклиналь, с погружениями к юго-западу, разбитую серией региональных и локальных разломов на блоки. К приподнятым блокам приурочены структуры в осадочном чехле, к опущенным – прогибы.

В представленной работе использованы данные, полученные со скважин 16017, 16021,16030,16085,16155 (рис. 1.5). Все они располагаются на Южно-Шегурчинском поднятии.

Рисунок 1.5 Местоположение исследуемых скважин (Веденина, Тимин 2013)

1.2. Характеристика терригенных и карбонатных коллекторов

Залежи нефти на изучаемом поднятии приурочены к верейским (C2vr-серпуховский ярус), башкирским отложениям среднего карбона и к алексинским, тульско-бобриковским и турнейским отложениям нижнего карбона. В бобриковском (C1bb) и тульском (C1tl) горизонте встречаются терригенные коллекторы, в вехнетурнейском (C1ch – чернышинский надгоризонт) и нижнетурнейском подъярусе в упино-малевском (C1up и C1ml) горизонтах – карбонатные коллекторы, некоторые из них уплотненные (Веденина, Тимин, 2013).

При выделении эффективных и не эффективных нефтенасыщенных прослоев учитывались критические значения пористости и проницаемости, которые соответствуют границе коллектор-неколлектор, принятые при подсчете запасов Шегурчинского нефтяного месторождения в 2003 году (протокол ЦКЗ №329 от 15.12.2003 г.).  Критические значения Кп и Кн составляют:

- для верейского горизонта-Кпкр=9,0%; Кнкр=50,0%;

- для башкирского яруса- Кпкр=8,0%; Кнкр =50,0%;

- для алексинского горизонта- Кпкр=9,0%; Кнкр =50,0%;

- для тульского горизонта-Кпкр=13,0%;

- для турнейского яруса- Кпкр=9,0%; Кнкр =50,0%.

Разделение пластов-коллекторов по насыщению проводилось по критическому удельному сопротивлению с учетом данных опробования и эксплуатации.

Терригенные коллекторы

С терригенными коллекторами связаны залежи нефти тульского горизонта нижнего карбона. Коллекторы представлены темно-серыми, глинистыми и окремнелыми прослоями органогенных известняков с подчиненным присутствием известковистых аргиллитов. В подошвенной части отмечается присутствие пачки алеврито-песчаных пород толщиной до 2 м, но во многих разрезах карбонатные породы могут залегать непосредственно на породах радаевского, реже бобриковского горизонтов (Веденина, Тимин, 2013). Толщина тульского горизонта достигает 20 м.

В терригенном разрезе выделение продуктивных пластов по геофизическим данным проводится довольно уверенно методами сопротивлений и потенциалов собственной поляризации с привлечением данных радиоактивного каротажа, кавернометрии, микрокаротажа.

Терригенные пласты-коллекторы характеризуются отрицательной аномалией СП, наличием проникновения фильтрата промывочной жидкости по кривым БКЗ, превышением показаний потенциал-микрозонда над показаниями градиент-микрозонда при небольших значениях кажущихся сопротивлений (ρк), низкими значениями НГК и ГК, уменьшением диаметра скважин по сравнению с номинальным из-за наличия глинистой корки (в случае рыхлых пород возможно увеличение диаметра скважин).

При выделении эффективных и не эффективных нефтенасыщенных прослоев учитывалось критическое значение кп, соответствующее границе коллектор-неколлектор. Характер насыщения пластов-коллекторов оценивался по методам ИК, БК.

На Южно-Шегурчинском поднятии Шегурчинского месторождения в тульском горизонте выделяется пласт-коллектор Стл-2, представленный темно-серыми, в большей степени глинистыми, окремнелыми прослоями органогенных известняков с подчиненным присутствием известковистых аргиллитов (Веденина, Тимин, 2013). Этот пласт можно соотнести по типу коллекторов, как и карбонатным, так и терригенным. В ходе работ, интерпретации тульский горизонт рассматривают совместно с алексинским и бобриковским горизонтами. В первом случае коллектора карбонатные, а в другом терригенные. В подошвенной части тульского горизонта отмечается присутствие пачки алеврито-песчаных пород толщиной до 2 м, но во многих разрезах породы могут залегать непосредственно на породах радаевского, реже бобриковского горизонтов. Толщина тульского горизонта достигает 20 м.

По геофизическим данным суммарная нефтенасыщенная толщина пласта Стл-2 изменяется от 0,8 м до 2,0 м. Количество нефтенасыщенных прослоев 1-2. Удельное электрическое сопротивление пласта изменяется от 4,2 Ом·м до 7,0 Ом·м.

Отложения бобриковского возраста характеризуются сложным геологическим    строением, невыдержанностью по площади и по разрезу. Нижележащие продуктивные отложения тульского горизонта распространены повсеместно.

По данным исследованного керна породы-коллекторы вышеназванных отложений по минералогическому составу и литологическим особенностям близки между собой, поэтому характеристика их дается совместно. Продуктивные пласты сложены, в основном, мелкозернистыми песчаниками, алевролитами, нередко обогащенными углисто-глинистым материалом и песчаными алевролитами. Алевролиты разнозернистые и глинистые имеют подчиненное значение.

Песчаники и алевролиты мономинеральные, кварцевые. Кварц составляет 95-99 % обломочной части породы, отмечаются единичные зерна циркона, турмалина. Пласт-коллектор бобриковского горизонта является неоднородным по своим коллекторским свойствам, что напрямую зависит от количества глинистого и карбонатного цемента и сортировки, и упаковки глинистого материала.

Коллекторы бобриковского и тульского горизонтов относятся по своим ёмкостно-фильтрационным свойствам к высокоёмким и высокопроницаемым. Тип коллекторов – поровый. Нефтенасыщенные коллекторы тульского горизонта отличаются от бобриковских несколько худшей отсортированностью, повышенной карбонатностью.

Покрышкой для алеврито-песчаных пород бобриковско-радаевского продуктивного горизонта служит пачка непроницаемых пород тульского горизонта, для тульского горизонта – карбонатные породы алексинского горизонта и глинисто-карбонатная пачка «тульский известняк».

Карбонатные коллекторы

С карбонатными отложениями на Южно-Шегурчинском поднятии Шегурчинского месторождения связаны залежи нефти верейского горизонта и башкирского яруса среднего карбона и алексинского горизонта и турнейского яруса нижнего карбона, которые преимущественно представлены известняками и доломитами с прослоями глин.

Выделение пород-коллекторов в карбонатных отложениях и определение характера их насыщения затрудняется сложностью порового пространства пород, изменением коллекторских свойств, как по площади, так и по разрезу, глубоким проникновением фильтрата бурового раствора, что в свою очередь, затрудняет однозначное определение удельного электрического сопротивления.

Согласно данным литолого-петрографического анализа преобладающим типом карбонатных коллекторов является поровый и трещинно-поровый. Методика выделения таких коллекторов и оценка их эффективных толщин аналогична методике, применяемой для терригенного разреза. Удельные сопротивления ρп карбонатных пород-коллекторов определялись по кривым ИК.

При подсчете запасов нефти в отложениях верейского горизонта по данным ГИС прослеживаются 6 карбонатных пластов (сверху-вниз): Свр-6, Свр-5, Свр-4, Свр-3, Свр-2, Свр-1 (Веденина, Тимин, 2013). Продуктивными являются пласты-коллекторы Свр-3, остальные пласты-коллекторы либо водонасыщены, либо замещаются глинистыми разностями. Литологически пласты представлены пористыми проницаемыми известняками, разделенные между собой плотными глинистыми породами.

В отложениях верейского возраста в пределах месторождения пласты представлены исключительно известняками коричневыми, коричневато-серыми, органогенными, участками перекристаллизованными, нефтенасыщенными. В результате микроизучения пород, слагающих пласты, установлены следующие структурные разности:

- фораминиферовые;

- фораминиферово - комковатые;

- органогенно-детритовые;

- сгустково-комковатые;

- детритово-шламовые.

Общая толщина отложений верейского горизонта колеблется от 37,2 до 58,0 м, средняя – 42,2 м. Суммарная эффективная нефтенасыщенная толщина пластов варьирует в пределах 0,6 – 6,6 м. Расчлененность равна 2,42, песчанистость – 0,48. Расчлененность горизонта сказывается на охвате воздействием пород-коллекторов по разрезу и является определяющим фактором при выделении эксплуатационных объектов, оценивается коэффициентом расчлененности: Кр=∑n/N, где Σn-число прослоев во всех скважинах; N-число скважин; Кр показывает среднее число проницаемых прослоев, слагающих горизонт. Характер неоднородности отражает коэффициент песчанистости Кп, равный отношению суммарной эффективной толщины всех проницаемых пластов и пропластков во всех скважинах к общей суммарной толщине горизонта Нобщ. Покрышкой для пластов верейского горизонта служат одновозрастные аргиллиты, мощность которых не превышает 2 - 4 м.

Пласт-коллектор Свр-3 нефтенасыщен. Общая толщина пласта изменяется от 4,5 м до 3,3 м; нефтенасыщенная толщина от 1,6 м до 2,6 м. Удельное сопротивление нефтенасыщенных прослоев изменяется от 11 Ом·м до 12 Ом·м. Количество нефтенасыщенных прослоев один-два. Пласты-коллекторы верейского горизонта не опробовались.

На Южно-Шегурчинском поднятии Шегурчинского месторождения вся толща башкирского яруса состоит из часто переслаивающихся пористо-проницаемых и уплотненных участков. Все пористо-проницаемые пропластки гидродинамически связаны и рассматриваются как единый резервуар. В башкирском ярусе как продуктивный выделяется пласт-коллектор Сбш. Литологически пласты представлены известняками серыми, тонкозернистыми, пористыми, кавернозными, трещиноватыми.

Башкирский карбонатный резервуар на месторождении сложен известняками коричневато-серыми, очень слабо доломитизированными, представленными следующими структурными разностями:

- фораминиферовыми;

- фораминиферово-комковатыми;

- комковато-сгустковыми;

- органогенно-детритовыми;

- детритово-шламовыми;

- сгустково-шламовыми.

Эффективные нефтенасыщенные прослои сложены, в основном, первыми тремя разностями, плотные – остальными.

Суммарная нефтенасыщенная толщина колеблется от 3,9 м до 1,9 м. Количество нефтяных прослоев изменяется от 2 до 4. Эффективная нефтенасыщенная толщина прослоев изменяется от 0,6 м до 1,5 м. Удельное электрическое сопротивление пласта изменяется от 14 Ом·м до 36 Ом·м. Пласты-коллекторы башкирского яруса не опробовались.

В отложениях алексинского горизонта по данным каротажа выделяется от 1 до 3 пористо-проницаемых прослоев толщиной от 0,6 м до 1,8 м. Представлен он доломитами серыми и темносерыми и известняками доломитизированными участками окремнелыми, с включениями ангидрита, гипса и кремния и наличием тонких прослоек алевролита, мергеля, глинистых аргиллитов. Общая толщина надгоризонта достигает 150 м. Суммарная эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 1,8 до 2,0 м. Удельное электрическое сопротивление нефтенасыщенной части пласта варьирует в пределах 16,5 – 31,0 Ом·м.

В отложениях алексинского возраста нефтенасыщенным является самый нижний пласт, залегающий непосредственно над тульским горизонтом. По данным изучения шлифов из эффективных прослоев пласта выделяются следующие разности пород: органогенно-шламовый и мелкозернистый перекристаллизованный известняки и доломиты известняковые. По физико-литологическим характеристикам эти типы пород относятся к поровому и порово-кавернозному типу коллектора. Пласты-коллекторы алексинского горизонта не опробовались.

На Южно-Шегурчинском поднятии Шегурчинского месторождения в отложениях турнейского яруса залежи нефти связаны с карбонатными пластами-коллекторами кизеловского (Скз-1) и черепетского (Счр-1) горизонтов (Веденина, Тимин, 2013).

Турнейский карбонатный комплекс, состоящий (сверху вниз) из кизеловского, черепетского и упино-малевского горизонтов, сложен исключительно известняками коричневыми, коричневато-серыми, органогенными, в разной степени нефтенасыщенными. В результате петрографического изучения карбонатных пород, слагающих продуктивные прослои, установлены следующие структурные разности:

- известняки комковатые;

- сгустково-детритовые;

- шламово-детритовые;

- фораминиферово-сгустковые.

Известняки комковатые и сгустково-детритовые имеют высокую пористость и проницаемость, ими сложены эффективные нефтенасыщенные части продуктивных пластов. Известняки шламово-детритовые и фораминиферово-сгустковые плотные в пластах присутствуют в виде тонких линз, прослоев, стяжений.

Наилучшей коллекторской характеристикой обладают известняки комковатые, они составляет 10% объема. Эта структурная разность состоит из комков и сгустков микрозернистого кальцита неправильной формы, раковинами фораминифер, из примесей водорослевого и фаунистического крупного детрита. Цементация этой разности слабая. Структура порового пространства межформенная, в редких случаях внутриформенная. Поры многочисленные, крупные, соединены хорошо разработанной сетью широких коротких каналов.

Сгустково-детритовые известняки резко преобладают в разрезе верхнетурнейского подъяруса – в нефтенасыщенных прослоях кизеловского горизонта они составляют 74%. Представлены они слабо отсортированным детритом и сгустками микрозернистого кальцита. Состав детрита преимущественно водорослевый. Цементом служит микрозернистый первичный и разнозернистый вторичный кальцит. Тип цементации – контактовый. Структура порового пространства значительно более сложная, чем у комковатых. Поры меньше по размеру, сложнее по форме. Каналы более длинные, извилистые.

В целом по турнейской продуктивной толще по результатам петрографических исследований можно сделать вывод, что лучшими коллекторскими свойствами обладают комковатые известняки, слагающие упино-малевский и основную часть черепетского и кизеловского горизонтов. Фильтрация в породах, в основном, осуществляется по межпоровым тонким соединительным канальцам, из чего следует отнести карбонатные породы турнейского возраста к поровым коллекторам.

В целом разрез турнейской продуктивной толщи обладает как макро-, так и микронеоднородностью по своим коллекторским свойствам, что выражается в чередовании пористых и плотных разностей карбонатных пород и обусловлено седиментационными и эпигенетическими причинами. Существование гидродинамической связи между пластами доказывает наличие в плотных породах с небольшой толщиной довольно многочисленных открытых микротрещин и стиллолитов со следами нефти.

Общая толщина всего турнейского комплекса в среднем составила 28,9 м, что меньше толщин стандартного разреза из-за присутствия размывов. Количество прослоев в среднем – 3,22, песчанистость – 0,62, что указывает на невыдержанность по разрезу и высокую неоднородность. Суммарная нефтенасыщенная толщина колеблется от 15,8 м до 17,4 м. Эффективная нефтенасыщенная толщина прослоев изменяется от 0,6 м до 6,6 м. Покрышкой для залежей нефти турнейского яруса служат глинистые породы елховско-радаевского возраста мощностью от 1,0 до 4,0 м. Удельное электрическое сопротивление варьирует от 27,0 Ом·м до 80,0 Ом·м (Веденина, Тимин, 2013).

1.3. Характеристика продуктивных пластов по данным изучения керна

Продуктивными на месторождении, как говорилось выше, являются терригенные отложения кыновского возраста верхнего девона, бобриковского и тульского горизонтов нижнего карбона и карбонатные отложения турнейского яруса и алексинского горизонта нижнего карбона, башкирского, верейского и каширского возрастов среднего карбона.

Отбор керна на Шегурчинском месторождении проводился по 29 скважинам.

Минимальный комплекс петрофизических связей включает:

- связи между измеряемыми геофизическими параметрами - интервальным временем t, объемной плотностью , относительным электрическим сопротивлением Р, диффузионно-адсорбционным потенциалом Ада  и коэффициентами общей kn  пористости пород;

- связь между коэффициентом Рн увеличения электрического сопротивления и коэффициентами kв водонасыщенности пород;

- связь между относительной пс амплитудой ПС и относительными показаниями J гамма-каротажа с коэффициентами весовой Сгл, объемной kгл или относительной  глинистости, где

kгл= Cгл /(l – kп);  = kгл / (kгл + kп);

- взаимосвязи между петрофизическими величинами:

а) для определения нижнего граничного значения пористости коллекторов – связь между общей kп, эффективной kпэф и динамической kпдин пористостями, где kпэф = kп (l – kво), kпдин = kп (l – kвo – kно); kвo – коэффициент остаточной (неснижаемой) водонасыщенности, kно –коэффициент остаточной нефтенасыщенности;

б) для обоснования положений межфлюидных контактов – расчет численного значения коэффициента kв* критической водонасыщенности по кривым относительной фазовой проницаемости и уравнениям движения фаз при двухфазной фильтрации;

в) для определения проницаемости – построения связей между общей пористостью kп и коэффициентами абсолютной kпр и эффективной kпрэф проницаемости, где kпрэф – проницаемость, определяемая на образцах керна при наличии в поровом пространстве остаточной водонасыщенности.

Используют 2 вида петрофизических связей – «керн-керн» и «ГИС-керн»:

- для построения связей «керн-керн» геофизические (t, , P, Ада, J) и коллекторские (kп, knp, kнг, kгл, kв, kвo, kно) параметры измеряют на образцах керна, в том числе t, P, kп, kпр – при термобарических условиях, аналогичных пластовым;

- для построения связей «ГИС-керн» значения геофизических параметров находят по данным скважинных измерений, а значения коллекторских свойств – по результатам анализов керна.

Больше всего поднято керна из башкирского яруса (113,35 м) и кизеловского горизонта (117,29 м), что, соответственно, составляет 29,3 и 46,5 % от суммарной общей толщины пластов в скважинах с отбором керна из этих отложений. По остальным объектам линейный вынос керна находится в пределах от 8 до 47 м, а в процентном отношении к суммарной общей толщине пластов в скважинах с керном от 15,4 до 77,1 %. Суммарные эффективные нефтенасыщенные толщины по скважинам с отбором керна весьма различны, а именно от 0,3 и 1,5 м в алексинском и каширском горизонтах до 32,15 и 78,14 м в башкирском ярусе и кизеловском горизонте.

Число определений, в скважинах с отбором керна, учтённых при расчёте средних и приходящихся на 1 м эффективной нефтенасыщенной толщины, наибольшее значение по пласту С2вр-5, а наименьшее – в черепетском, бобриковском, алексинском и каширском горизонтах.

В отложениях кыновского горизонта нефтеносный пласт выделен только в одной из пробуренных скважин на IV блоке – скв. 4800 (данные по этой скважине недоступны). Пласт-коллектор представлен среднесцементированными и мелкозернистыми песчаниками и реже крупнозернистыми алевролитами. Керн из этих отложений не поднят. Пористость по результатам исследований ГИС составляет 23,3 %, нефтенасыщенность – 80,5 %. Проницаемость составляет по пласту Д3kn (кыновский горизонт) – 0,11 мкм2.  По средним значениям емкостно-фильтрационных параметров пласты-коллекторы относятся к высокоемким высокопроницаемым коллекторам порового типа. Покрышкой для кыновских залежей служат глины одноименного возраста толщиной до 10 м (Веденина, Тимин, 2013).

Граничные значения пористости и проницаемости, разделяющие карбонатные породы турнейского возраста на коллекторы и неколлекторы, принятые при подсчете запасов нефти, составили для верхнетурнейского подъяруса – 9 %, нижнетурнейского – 8,6 % и 0,001 и 0,0014 мкм2 соответственно. Коллекторские свойства, определенные по керну и ГИС, немного отличаются ввиду малого количества отобранного керна (13 скв.). Значения пористости: 11,8 % по ГИС и 13,1 % по керну. Проницаемость по результатам исследований керна составила 0,0326 мкм2, ГИС – 0,0201 мкм2, гидродинамических исследований (53 скв.) – 0,179 мкм2. При проектировании взято последнее значение, как наиболее достоверное из всех видов исследований (53 скв, 238 определений).

Нижние пределы пористости и проницаемости для тульско-бобриковских пород, принятые при подсчете запасов нефти, равны 13,5 % и 0,01 мкм2. Значения пористости, определенные по керну и ГИС, отличаются незначительно: бобриковский горизонт – 23,5 и 21,1 %, тульский – 21,2 и 20,2 %. Проницаемость, определенная по ГИС, несопоставима с её значениями по керну и гидродинамическим исследованиям (табл.1.1). Наиболее достоверными являются результаты по гидродинамике, которые и приняты к проектированию – по отложениям бобриковского возраста – 1,671, тульского – 1,089.

Общая толщина продуктивных отложений пласта С1бр-2 бобриковского возраста варьирует от 0,8 до 15 м, средняя – 3,3 м. Эффективная нефтенасыщенная толщина составила в среднем 2,4 м. Пласт не выдержан по площади, неоднороден по разрезу, часто замещается на глинистые разности. Количество нефтенасыщенных прослоев, в основном, выдержано и составляет 1, реже – 2. Песчанистость по продуктивной части разреза составила 0,91. Так называемый «врезовый» пласт, проиндексированный в пересчете запасов нефти как С1бр-1, имеет среднюю общую толщину 13,5 м, изменяющуюся от 0,8 до 79,6 м. Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина пластов составила 5,4 м.

Коллекторские свойства пород алексинского горизонта определены только по исследованию керна. Пористость в среднем составила 11,5 %, нефтенасыщенность – 67,6 %, проницаемость – 0,0256 мкм2.

Керн Башкирского яруса был отобран всего из 11 скважин, по ним произведено 149 определений. Пористость варьирует в пределах 9,0 и 28,9 %, составляя в среднем 13 %. Проницаемость по керну колеблется от 0,05 до 1,390 мкм2, средняя – 0,108 мкм2. По результатам геофизических исследований 253 скважин (определений – 839) пористость составила 14 %, проницаемость - 0,111 мкм2, по гидродинамическим исследованиям – проницаемость намного отличается и равна в среднем 0,671 мкм2. В целом, коллекторы башкирского возраста можно отнести к ёмким и высокопроницаемым.

Следует отметить, что по всем параметрам наблюдается довольно значительный диапазон изменений как по керновым материалам, так и по ГИС, что указывает на значительную литолого-петрографическую неоднородность рассматриваемых отложений.

Общая нефтенасыщенная толщина отложений башкирского резервуара составляет в среднем 16,9 м, эффективная нефтенасыщенная – 6,6 м. Коэффициент песчанистости по продуктивной части разреза равен 0,464, расчлененности – 3,66 (Веденина, Тимин, 2013).

В целом по башкирской продуктивной толще в результате микроисследований можно сделать вывод, что коллекторские свойства слагающих её карбонатных пород неоднородны. На изменение коллекторской характеристики большое влияние оказали процессы перекристаллизации, грануляции, выщелачивания.

Наилучшими коллекторскими свойствами обладают фораминиферовые разности известняков, которые доминируют в разрезе верейского горизонта. На изменение коллекторской характеристики карбонатных пород оказали влияние вторичные процессы перекристаллизации, выщелачивания. Основной ёмкостью пород-коллекторов являются межформенные, а также внутриформенные поры, зачастую увеличенные процессами выщелачивания. Поры концентрируются неравномерно, участками нередко запечатаны или заполнены вторичным кальцитом, гипсом нефтью. Фильтрация в породах осуществляется по тонким трещинам и реже по межпоровым тонким каналам. Тип коллектора поровый и трещинно-поровый. Большинство исследованных образцов из продуктивных пластов верейского горизонта относятся к классу средне- и высокоёмких, средне- и высокопроницаемых.

Пористость, определенная по керну, значительно отличается от определенной по ГИС: 15 % и 12,8 %. Проницаемость по результатам керновых исследований выше в два раза (0,134 мкм2), чем по результатам ГИС (0,0634 мкм2). Керн отобран из 15 скважин, тогда как ГИС охвачены 290 скважин. Нижние пределы пористости и проницаемости, принятые при подсчете запасов нефти, составляют 9 % и 0,0009 мкм2 (Веденина, Тимин, 2013).

В отложениях каширского возраста продуктивным является нижний из пяти пластов – С2кш-1. Продуктивные пласты сложены карбонатными породами – известняками и доломитами, которые можно отнести к высокоемким коллекторам порового и трещинно-порового типа. Пласт имеет относительно выдержанную толщину, хорошо коррелируется, иногда расслаивается на 2 пропластка. Пласт отделяется от вышезалегающего пласта С2кш-2 уплотненными и заглинизированными карбонатными породами толщиной 2 - 3 м. По результатам исследований ГИС определены пористость, нефтенасыщенность и проницаемость пласта, которые составили в среднем 16,2 %, 80,3 % и 0,152 мкм2.

Таким образом, терригенные коллекторы отложений верхнего девона и бобриковского и тульского горизонтов нижнего карбона относятся к высокоемким, высокопроницаемым, карбонатные коллекторы – к среднеемким, низко- и среднепроницаемым. Тип коллекторов по всему продуктивному разрезу, в основном, поровый, реже трещинно-поровый.

Продуктивные пласты характеризуются невыдержанностью по разрезу и высокой неоднородностью. Фильтрационно-емкостные свойства по данным исследований образцов керна месторождения приведены в таблице 1.1 (Веденина, Тимин, 2013).

Следует отметить малый вынос керна по продуктивным пластам каширского, алексинского, тульского и бобриковского возрастов. Специальные исследования (определение смачиваемости пород, фазовых проницаемостей по нефти и воде, коэффициентов вытеснения) на образцах керна выполнены в довольно ограниченном объеме.

По каширскому и алексинскому горизонту данные исследования вообще не проводились. Поэтому для полноценной характеристики вытеснения и построения зависимостей начальной и остаточной нефтенасыщенности от проницаемости по воздуху на образцах керна были привлечены образцы керна по соседним Ямашинскому, Тавельскому, Березовскому и Красногорскому месторождениям. Необходимо производить отбор керна из всех продуктивных отложений с последующим его лабораторным исследованием для уточнения их минералогического состава, коллекторской характеристики и физических свойств, особенно фазовых проницаемостей по нефти и воде, коэффициентов вытеснения нефти.

Таблица 1.1

| Параметры | Горизонт (ярус) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | каширский С2кш | верейский |  |  |  | башкирский С2бш | алек син ский С2ал | тульский С1тл-2 | бобриковский С1бр-2 | турнейский |  |  |
|  |  | С2вр-2 | С2вр-3 | С2вр-5 | в целом |  |  |  |  | С1кз | С1чр | в целом |
| 1.Коэффициент пористости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 Количество скважин, шт. | 1 | 11 | 14 | 2 | 15 | 11 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 13 |
| ## 1.2 Эффективная толщина, м | 3,6 | 22,0 | 44,8 | 4,0 | 70,8 | 119,8 | 2,4 | 16,8 | 49,6 | 185,5 | 41,3 | 226,8 |
| ## 1.3 Количество определений, шт. | 13 | 48 | 94 | 25 | 167 | 149 | 2 | 42 | 33 | 360 | 29 | 389 |
| ## 1.4 Минимальное значение, д. ед. | 0,064 |  |  |  | 0,022 | 0,009 | 0,102 | 0,087 | 0,113 |  |  | 0,058 |
| ## 1.5 Максимальное значение, д. ед. | 0,236 |  |  |  | 0,258 | 0,289 | 0,13 | 0,281 | 0,293 |  |  | 0,204 |
| ## 1.6 Среднее значение, д. ед. | 0,143 | 0,157 | 0,155 | 0,128 | 0,15 | 0,129 | 0,116 | 0,212 | 0,235 | 0,131 | 0,115 | 0,13 |
| 2.Коэффициент проницаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1 Количество скважин, шт. | 1 | 9 | 14 | 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 4 | 13 | 4 | 13 |
| ## 2.3 Количество определений, шт. | 14 | 35 | 73 | 21 | 129 | 91 | 2 | 23 | 20 | 280 | 15 | 295 |
| ## 2.4 Минимальное значение, 10-мкм2 | 0,2 |  |  |  | 20 | 50 | 1,28 | 4,4 | 58 |  |  | 0,3 |
| ## 2.5 Максимальное значение, 10-3мкм2 | 217 |  |  |  | 2334 | 1399 | 3,58 | 1398 | 2266 |  |  | 2292 |
| ## 2.6 Среднее значение, 10-3мкм2 | 39,2 | 184,7 | 137,1 | 41,6 | 134 | 108 | 2,43 | 518 | 866 | 32,6 | 2,4 | 31,1 |
| ## 3.Коэффициент остаточной водонасыщенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1 Количество скважин, шт. | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 |
| ## 3.3 Количество определений, шт. | 9 | 21 | 73 | 15 | 67 | 54 | 1 | 18 | 10 | 159 | 7 | 166 |
| ## 3.4 Минимальное значение, д. ед. | 0,131 |  |  |  | 0,071 | 0,074 | - | 0,045 | 0,044 |  |  | 0,08 |
| ## 3.5 Максимальное значение, д. ед. | 0,633 |  |  |  | 0,54 | 0,481 | - | 0,56 | 0,337 |  |  | 0,746 |
| ## 3.6 Среднее значение, д. ед. | 0,391 | 0,3 | 0,268 | 0,339 | 0,294 | 0,299 | 56,9 | 0,211 | 0,16 | 0,38 | 0,379 | 0,38 |

Фильтрационно-емкостные свойства по данным исследований образцов керна месторождения

Знание основных свойств пород и флюидов, таких как смачиваемость, капиллярное давление, контролирующих потоки в поровом пространстве, является необходимым условием для понимания процессов формирования водонефтяного контакта. Смачиваемость системы порода-флюид является основным фактором, контролирующим местоположение, направление движения и распределение флюидов в резервуаре (Ваэль Абдалла, и др., 2007). Также интересно рассмотреть вопрос о том, где нефти больше в трещинных или поровых коллекторах, сравнив эти параметры между собой по данным лабораторных исследований.

Данные лабораторных исследований по Шегурчинскому месторождению

Для характеристики смачиваемости и других физико-гидродинамических свойств объектов Шегурчинского месторождения использовались результаты, полученные по кернам не только Шегурчинского, но и соседних месторождений (Ямашинское, Екатериновское, Тавельское, Красногорское). Данные по керну изучаемого в этой работе месторождения отсутствуют. Поэтому этот пункт излагается только по материалам отчетов Шегурчинского месторождения.

Понимание смачиваемости пласта имеет большое значение в оптимизации извлечения нефти. Она связана с такими параметрами, как миграция нефти, остаточная нефтенасыщенность, нефтеотдача, относительная проницаемость для воды и нефти, эффективность заводнения и т.д. Характер смачиваемости нефтью или водой влияет на многие аспекты поведения пласта, включая насыщенность, многофазные течения, а также ряд параметров, определяемых по каротажу. Смачиваемость – это предрасположенность твердого материала к контактированию с жидкостью. Во многих промысловых работах влияние смачиваемости рассматривают на примере двух типов, либо порода смачиваема водой (гидрофильной), либо смачиваема нефтью (гидрофобной). Правда такое упрощение скрывает сложность физики смачиваемости породы пласта. Смачиваемость влияет и на некоторые виды каротажных измерений (КС, ЯМР и на разработку буровых растворов, в которые добавляют поверхностно-активные вещества (ПАВ) для удержания твердых частиц во взвешенном состоянии для изменения типа смачиваемости пор). Поэтому этот параметр тесно связан с промысловыми измерениями, и особенно в нефтяных месторождениях (Ваэль Абдалла и др., 2007).

Показатель смачиваемости пород определялся в соответствии с ОСТ 39-180-85 “Нефть. Метод определения смачиваемости углеводородосодержащих пород”. По величине показателя смачиваемости М породы классифицируются следующим образом:

- породы гидрофобные (М = 0-0,2);

- породы преимущественно гидрофобные (М = 0,21-0,4);

- породы промежуточной смачиваемости (М = 0,41-0,6);

- породы преимущественно гидрофильные (М = 0,61-0,8);

- породы гидрофильные (М = 0,81-1,0).

Исследованные породы алексинского горизонта, по смачиваемости являются гидрофобными и преимущественно гидрофобными.

Характеристика смачиваемости пород представлена в таблице 1.2

## Таблица 1.2

## Характеристика смачиваемости исследованных пород

| Объекты | Распределение образцов по величине показателя смачиваемости М, шт. (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 - 0,2 | 0,21 - 0,4 | 0,41 - 0,6 | 0,61 - 0,8 | 0,81 - 1,0 |
| пашийский и кыновский горизонты | 1 (7,1) | 1 (7,1) | 2 (14,3) | 2 (14,3) | 8 (57,2) |
| # турнейский ярус | 261 (80,8) | 36 (11,1) | 12 (3,7) | 8 (2,5) | 6 (1,9) |
| # тульский и # бобриковский # горизонты |  | 2 (20,0) | 2 (20,0) | 2 (20,0) | 4 (40,0) |
| алексинский горизонт | 6 (75,0) | 2 (25,0) |  |  |  |
| башкирский ярус | 9 (25,0) | 9 (25,0) | 8 (22,2) | 7 (19,4) | 3 (8,4) |
| верейский горизонт | 16 (53,3) | 8 (26,7) | 3 (10,0) | 3 (10,0) |  |
| каширский горизонт | 2 (7,1) | 4 (14,3) | 5 (17,9) | 6 (21,4) | 11 (39,3) |

В подавляющем большинстве породы турнейского яруса и верейского горизонта по смачиваемости являются гидрофобными и преимущественно гидрофобными. Породы каширского, пашийского и кыновского горизонтов имеют показатель смачиваемости во всем спектре его значений (от 0 до 1), но более тяготеют всё-таки к преимущественно гидрофильным породам. Породы башкирского горизонта при всем различии смачиваемости в большинстве своём являются гидрофобными и породами промежуточной смачиваемости.

Исследованные породы тульского и бобриковского горизонтов на 60% являются гидрофильными и преимущественно гидрофильными, на 20% - промежуточной смачиваемости и на 20% - преимущественно гидрофобными.

На образцах керна Шегурчинского месторождения были сняты кривые капиллярного давления (ККД). В качестве нормирующей использовалась функция Леверетта. Она была предложена М. Левереттом (Leverett, 1941) для удобства отображения зависимости капиллярного давления от водонасыщенности. Для каждого отдельного образца строить кривые технологически трудно и трудоемко, поэтому предложенная им формула легко и просто помогает свести породы в единую группу образцов с близкими фильтрационно-емкостными свойствами (1.1).

Jл=3.183∙Pc∙кпркпγ∙cosθ, (1.1)

где Jл – J-функция Леверетта; Pc – капиллярное давление, пересчитанное в пластовые условия; кпр – коэффициент проницаемости; кп – коэффициент пористости; γ – поверхностное натяжение в системе углеводороды-пластовая вода; θ – угол смачивания.

Кривые капиллярного давления в нормированном виде приведены на рис. 1.6, 1.7. Для определения величины капиллярного давления для любого заданного значения водонасыщенности необходимо вычислить соответствующее значение нормирующей функции J (рис. 1.6, 1.7). Далее это значение J вместе со значениями пористости и проницаемости объекта подставляются в нижеследующую расчетную формулу (1.2):

Ркпл=(J· в-нпл·cosпл)/(31,011·KпрKп ) , (1.2)

где Ркпл – капиллярное давление в пластовых условиях в системе “нефть-вода”, 10-1 МПа; J – значение нормирующей функции; в-нпл – межфазное натяжение в пластовых условиях на границе раздела “нефть-вода”, (30 дн/см); сosпл – косинус угла смачивания породы в пластовых условиях (принимается равным 0,866); 31,011 – коэффициент приведения единиц в единую систему; кпр – проницаемость по воздуху, 10-3 мкм2; кп – открытая пористость, % к объему породы (Веденина, Тимин, 2013).

Относительные фазовые проницаемости (ОФП) по нефти и воде рассчитывались на базе нормированных кривых капиллярного давления. В основу расчётов положена капиллярно-статистическая модель Вилли-Гарднера (Ромм, 1985), которая предназначена для расчетов ОФП и электрических свойств горных пород. Модель, сохраняя основную секционную структуру модели Маршалла (Ромм, 1985), предусматривает соответствие между остаточной насыщенностью смачивающей фазой (например, водой) моделируемой породы и моделью. Помимо аналитических зависимостей нормирующей функции J от водонасыщенности (рис. 1.6, 1.7) при расчётах были использованы параметры, показанные в таблице 1.3 (Веденина, Тимин, 2013).

Таблица 1.3

Параметры, использованные при расчете ОФП

| Объект | Пористость, % | Проницаемость, 10-3 мкм2 | Содержание связанной воды, % | Неснижаемая остаточная нефтенасыщеность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| верейский горизонт | 16,4* | 63* | 26,6** | 41,0** |
| башкирский ярус | 14,4* | 111* | 20,2** | 42,0** |
| тульский горизонт | 22,0* | 371* | 13,3** | 42,2** |
| пласт Сбр-1 | 22,9* | 396* | 12,9** | 42,1* |
| пласт Сбр-0 | 23,8* | 499* | 11,8** | 41,9 |
| турнейский ярус | 12,2* | 20* | 26,5** | 41,9** |
| кыновский горизонт | 22,0* | 110* | 20,6** | 38,2** |
| * - параметры по ГИС ** - параметры по результатам лабораторного моделирования процесса вытеснения. |  |  |  |  |

Рисунок 1.6 Зависимость функции Леверетта от водонасыщенности пластов каширского, верейского горизонтов и башкирского яруса (Sw водонасыщенность пласта) (Веденина, Тимин, 2013)

Рисунок 1.7 Зависимость функции Леверетта от водонасыщенности пластов тульско-бобриковского горизонта, турнейского яруса и кыновского горизонта (Sw водонасыщенность пласта) (Веденина, Тимин, 2013)

Для сравнения параметров каждого горизонта продемонстрируем кривые на одном графике (рис. 1.8). В нефтегазоносных районах водонасыщенность предопределяет характер распределения флюидов в породах, их подвижность в массивах, эффективность извлечения нефти и газа из пород. Определение этого параметра и его анализ имеет большое значение для нефтяных месторождений, в том числе и Шегурчинского.

Водонасыщенность зависит от гидрогеологического режима, минерального состава, характера порового пространства, количества пор и т.д. В грубом приближении попробуем проанализировать полученный рисунок. При одних и тех же величинах функции Левератта башкирский и турнейский удерживают значительно больше воды, чем бобриковский, кыновский и каширский горизонты. Отметим также значительное отличие в геометрии кривой для бобриковского горизонта относительно всех остальных. Причиной этому служит, скорее всего, его литологический состав, следовательно, и наличие терригенных коллекторов. Другие горизонты имеют в своем разрезе карбонатные коллекторы, поэтому их графики схожи. Для чисто нефтенасыщенных интервалов по формуле кн=1–кв, следует что, более нефтенасыщенными толщами являются кыновский, каширский горизонт.

В вопросе какие толщи являются более нефтеносными, трещинные или поровые породы, по графику можно также сделать еще одно предположение, сравнив башкирский ярус с турнейским. Башкирский с пористым типом коллекторов обладает большей водонасыщенностью, следовательно, меньшей нефтенасыщеннностью по сравнению с трещинным турнейским ярусом (черепетско-кизеловского, упино-малевского горизонтов в его составе). Однако коллекторские свойства слагающих башкирский ярус карбонатных пород неоднородны. На изменение коллекторской характеристики большое влияние оказали процессы перекристаллизации, грануляции, выщелачивания. Поэтому еще раз напомним, что оценка этих графиков носит предположительный характер и требует анализа по другим характеристикам и параметрам, которые будут рассмотрены в дальнейшем (кп, кн, кгл по имеющимся данным каротажа).

Рисунок 1.8 Сводный рисунок зависимости функции Леверетта от водонасыщенности пластов

2. Комплекс методов каротажа, применяемый на Шегурчинском месторождении

Геофизические исследования выполнены стандартным для Татарстана комплексом методов каротажа. Исследования проводились как с целью общего изучения разреза по стволу скважины (в масштабе 1:500), так и детального (в масштабе 1:200) – в продуктивных интервалах.

Комплекс промыслово - геофизических исследований включает в себя следующие методы:

1. Стандартный электрокаротаж потенциал - зондами с совместной регистрацией кажущихся сопротивлений (КС) и потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС), в масштабе 1:200 и 1:500;

2. Резистивиметрия в масштабе 1: 200 и 1: 500;

3. Кавернометрия в масштабе 1: 200 и 1: 500;

4. Микрозондирование (МКЗ двумя установками), в масштабе 1: 200;

5. Боковое каротажное зондирование (БКЗ) пятью подошвенными зондами и одним кровельным градиент - зондом в масштабе 1: 200;

6. Радиоактивный каротаж: нейтронный гамма - каротаж (НГК), гамма - каротаж (ГК) и гамма-гамма плотностной каротаж (ГГК-п) в масштабе 1: 200 и 1: 500;

7. Боковой и индукционный каротаж (БК, ИК) в масштабе 1: 200;

8. Инклинометрия, замеры через 10 м;

9. Определение высоты подъема цемента (ОЦК) в масштабе 1: 200;

10. Акустический каротаж в масштабе 1:200;

11. Геохимические исследования: газовый каротаж, люминесцентно-битуминологический анализ керна и шлама, определение физических свойств бурового раствора;

12. Ядерно-магнитный каротаж в масштабе 1:200.

В целом перечисленные методы позволяют провести как качественную оценку разреза, осуществить литологическое расчленение разреза, выделить пласты-коллекторы, провести их корреляцию, так и количественную оценку, т.е. определить эффективную нефтенасыщенную толщину, коэффициенты пористости и нефтенасыщенности коллектора.

Промыслово-геофизические работы проводились аппаратурой стандартной для объединения «Татнефтегеофизика». Качество промыслово-геофизических материалов зависит как от соблюдения правил технической инструкции при проведении геофизических замеров, так и от условий проводки скважин, подготовки ее к исследованию, времени проведения каротажа, качества и однородности удельного сопротивления бурового раствора, заполняющего ствол.

Геофизические исследования скважин проводились при окончательном каротаже, после вскрытия проектной глубины и смены промывочной жидкости на глинистый раствор. Удельное сопротивление раствора, на котором проводилось исследование разрезов скважин геофизическими методами изменяется от 1,2 до 2,0 Ом·м.

2.1 Стандартный каротаж

Под стандартным понимают комплекс методов электрического каротажа, состоящий из каротажа потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС) и каротажа сопротивления (КС) потенциал- и (или) градиент-зондами стандартной для данного района длины. Метод кажущихся сопротивлений, один из основных методов скважинных геофизических исследований, применяется для выделения пластов разного литологического состава, определения глубины их залегания и мощности, оценки пористости и коллекторных свойств пород, выявления полезных ископаемых, в том числе нефтегазоносных и водоносных пластов.

2.1.1 Каротаж потенциалов собственной поляризации (ПС)

Каротаж ПС показывает наличие естественных электрических полей, возникающих благодаря протеканию на границах между породой и глинистым раствором электрохимических процессов. Пластовая вода, находящаяся в коллекторе и фильтрационный раствор, имеют разную минерализацию, поэтому ионы Na+ и Cl- начинают мигрировать из зоны с большей минерализацией в меньшую. Мобильность ионов Cl- больше чем Na+, поэтому вскоре на границе с проницаемым пластом со стороны скважины возникает отрицательно-заряженная зона, а со стороны пласта избыток положительных ионов. Глина действует на анионы Cl- как непроницаемая мембрана, из-за кажущегося негативного заряда решетки глин и пропускает через себя только катионы. Вследствие всего этого возникают потенциал собственной поляризации напротив каждого типа пород, который фиксируется при каротаже ПС. Если минерализация пластовой воды больше минерализации промывочной жидкости, то отклонение влево, в противном случае наоборот (Знаменский, Жданов, 1991).

Каротаж ПС применяется для:

- Определения удельного сопротивления пластовой воды

- Выделения проницаемых пластов и расчленения разреза:

- Пески, песчаники – минимум значений;

- Глины, плотные непроницаемые породы – максимум;

- Алевролиты, глинистые песчаники – средние значения.

- Определения глинистости

Vsh=Usp-Usp minUsp max-Usp min (1.3),

где Vsh – коэффициент глинистости; Usp – показания 	ПС; Uspmin – показания в чистых песчаниках; Uspmax – показания в глинах.

На значение амплитуды кривой ПС влияет толщина пласта (чем меньше толщина пласта, тем меньше показания ПС) и соотношение между сопротивлениями пластовой воды и бурового раствора – чем больше разница, тем больше амплитуда.

С помощью каротажа ПС хорошо выделяются пласты свыше 1-1.5 м. Разрешение у данного метода хорошее в высокопористых пластах и плохое – в низкопористых.

2.1.2 Каротаж сопротивлений (КС)

В данном виде каротажа при измерениях фиксируется кажущееся удельное сопротивление пластов (Омм – Ом·метр). Удельное сопротивление пород изменяется в очень широких пределах, что обеспечивает возможность детального исследования пород. Используются потенциал-зонд и градиент-зонд (А, B – парные токовые электроды; M, N – парные измерительные электроды, O – точка записи).

Рисунок 2.1 Типы зондов

С помощью каротажа сопротивлений можно определить:

- Границы пласта. Последовательные зонды – по максимуму отбивают подошву пласта высокого сопротивления. Обращенные зонды – по максимуму отбивают кровлю пласта;

- Тип насыщения: низкие сопротивления – насыщение водой, высокие – нефть, газ;

- Определение водонасыщенности:

Sw=(аρwкпmρt)1n  (1.4),

уравнение Арчи (для чистых песчаников), где Sw – водонасыщенность, a, m, n – постоянные коэффициенты, зависящие от типа горной породы; ρw – удельное электрическое сопротивление пластовой воды, ρt – удельное электрическое сопротивление пласта, кп – коэффициент пористости (Дьяконов и др., 1984).

На Шегурчинском месторождении стандартный каротаж проводился в масштабе 1:200 при помощи оборудования К1-мин №112 от кондуктора до забоя практически во всех скважинах cо скоростью записи 2500 м/ч с помощью потенциал зонда N11.0M0.5А. В эксплуатационных скважинах стандартный каротаж составлялся из кривой СП и кривой КС.

2.2. Боковое каротажное зондирование (БКЗ)

Боковые каротажные зондирования (БКЗ) – это основной метод определения УЭС горных пород в условиях буровых скважин. Сущность метода БКЗ заключается в измерении удельного сопротивления зондами одного типа, но разной длины.

Для проведения БКЗ используют набор из 4-6 зондов одного типа, например, обращенных или последовательных градиент-зондов, длина которых возрастает от L≈d до L≈30d, где d – диаметр скважины. Каждый последующий зонд примерно вдвое длиннее предыдущего. Кроме того, в комплект зондов БКЗ включают еще 1 зонд, «перевернутый» по отношению к остальным (т.е. последовательный, если остальные обращенные и наоборот), 1 потенциал-зонд и резистивиметр. Записывают также диаграмму ПС и кавернограмму (диаметр скважины).

Недостаток метода БКЗ – большая трудоемкость (3-4 спуска комплексного скважинного прибора), продолжительная обработка и интерпретация. По этой причине БКЗ, как правило, выполняют только в продуктивной части разреза нефтяных скважин.

Боковое каротажное зондирование применяют для исследований всех типов разрезов с целью определения:

- радиального градиента электрического сопротивления пород и выделения на этой основе пород-коллекторов, в которые происходит проникновение промывочной жидкости;

- удельных электрических сопротивлений неизмененной части пластов и зон проникновения;

- оценки глубины проникновения.

На Шегурчинском месторождении БКЗ проводилось в масштабе глубин 1:200 в интервале отложений четырьмя подошвенными зондами и одним кровельным градиент-зондом. А именно:

- GZ1 Подошвенный градиент-зонд А0.4М0.1N;

- GZ2 Подошвенный градиент-зонд А1.0М0.1N;

- GZ3 Подошвенный градиент-зонд А2.0М0.5N;

- GZ3R Кровельный градиент-зонд N0.5М2.0A;

- GZ4 Подошвенный градиент-зонд А4.0М0.5N.

Запись производилась теми же приборами, что и стандартный каротаж.

2.3 Боковой каротаж (БК)

Изучение разрезов скважин методом бокового каротажа основано на различии удельных электрических сопротивлений горных пород. Известно несколько модификаций метода. На производстве получили распространение измерения по методу экранированного заземления с автоматической фокусировкой тока. Наиболее широко используют две модификации метода бокового каротажа: измерения по схеме с семиэлектродным зондом и измерения по схеме с трехэлектродным зондом.

В методе бокового каротажа измеряют кажущееся или эквивалентное удельное сопротивление, которое имеет такой же физический смысл, как и кажущееся сопротивление, измеренное с обычным зондом.

Кажущееся сопротивление вычисляют по формуле:

ρk=K∆UI0  (1.5),

где К – коэффициент зонда, определяемый по специальным формулам; ∆U – разность потенциалов между одним из измерительных электродов (М1 или N2) и удаленным электродом N; I0 – сила тока, текущего через центральный электрод А0.

Определение кажущегося сопротивления также производится с помощью уравнения, которое рассматривали выше, где ∆U будет разность потенциалов между одним из токовых электродов и удаленным электродом N.

С помощью БК детально расчленяют разрез, выделяют пласты и определяют истинные значения сопротивления пласта и зоны проникновения (Итенберг, 1987). Таким образом, БК применяется для определения характера насыщения пласта (нефть, вода) в скважине с низким сопротивлением промывочной жидкости, когда ρк<0,5 Ом·м, а также для исследования карбонатных интервалов геологического разреза скважины.

На Шегурчинском месторождении БК выполняется в масштабе глубин 1:200. Используется аппаратура Е-35хс (скорость записи 2500 м/ч), с зондами L0 0.15 L0 3.2 D0  0.073 и К1-А-723МИН.

2.4. Микрозонды КС и БК

Это разновидность метода исследования геологического разреза в скважине по удельным сопротивлениям зондами очень малых размеров, длина которых не превышает 5 см. Конструктивно микрозонд смонтирован на изоляционном башмаке, который для уменьшения искажающего влияния бурового раствора рессорой прижимается к стенке скважины.

Микрозондом одновременно записываются две диаграммы – градиент-микрозонда (ГМЗ) А0,025М0,025N и потенциал-микрозонда (ПМЗ) А 0,05N. Глубинность исследования в породе по радиусу зоны электрического поля для ГМЗ приблизительно равна длине зонда (3,75 см). Для ПМЗ эта зона в два раза больше, и составляет 8-10 см. Исследуется небольшая прискважинная часть разреза. Между электродами зонда порой находится промежуточный слой, представленный глинистой коркой и промывочной жидкостью. За счёт влияния этого слоя величина удельного сопротивления будет отличаться от истинного сопротивления породы (Бадалов, Каримова, 2009). Поэтому его называют кажущимся удельным электрическим сопротивлением.

Данные МКЗ применяют:

- для выделения коллекторов и определения их эффективных толщин по радиальному градиенту электрического сопротивления;

- определения УЭС промытой зоны (ограниченно);

- приближенной оценки УЭС промывочной жидкости в интервалах каверн.

На Шегурчинском месторождении микрозондирование проводилось в масштабе глубин 1:200 в интервале отложений. Прибор К-1А-723МИН №250 или №112 обычно содержал градиент-микрозонд А0,025M0,025N и потенциал-микрозонд A0,05M, размещенные на выносном электроизоляционном башмаке.

2.5 Индукционный каротаж (ИК)

Изучение разрезов скважин индукционным методом основано на различии в электропроводности горных пород – величине, обратной удельному электрическому сопротивлению.

Принципиальная схема индукционного метода включает скважинный снаряд (зонд) и регистрирующий прибор. Скважинный снаряд имеет систему излучающих и приемных катушек, обладающих большой индуктивностью, а также генератор переменного электрического тока и выпрямитель.

Система катушек, помимо излучения и измерения электромагнитного поля, обеспечивает его фокусирование для повышения глубинности метода, компенсацию прямых электромагнитных наводок в приемных катушках, измерение одновременно двумя зондами разной длины.

При пропускании через излучающую катушку переменного тока с частотой 20-50 кГц (в зависимости от типа аппаратуры), вырабатываемого генератором, вокруг катушки в окружающей среде создаются переменные токи. В приемной катушке зонда индуцируется ЭДС первичного электромагнитного поля излучающей катушки и ЭДС вторичного электромагнитного поля круговых токов, связанных с электропроводностью среды. ЭДС первичного электромагнитного поля зонда в реальных зондах компенсируется встречной, противоположной по фазе ЭДС, создаваемой дополнительными катушками или специальными электронными устройствами.

Индукционный метод наиболее эффективно применяется для исследования разрезов, сложенных породами низкого (до 50 Ом·м) удельного сопротивления. Метод может быть использован в скважинах, заполненных непроводящей электрический ток жидкостью.

Эффективность использования индукционного метода снижается при исследовании скважин, заполненных соленым раствором (<1 Ом·м), и при наличии зоны проникновения фильтрата бурового раствора, понижающей сопротивление пласта.

Обычный низкочастотный индукционный метод позволяет детально изучить разрезы, сложенные породами низкого удельного сопротивления, выделить нефтеносные и водоносные породы, изучить строение переходной водонефтяной зоны и положение контактов нефть – вода и газ – вода.

При определении истинного удельного сопротивления пород эффективно применять индукционный метод в комплексе с обычным методом КС или методом экранированного заземления.

На Шегурчинском месторождении ИК проводился в большинстве скважин в интервале БКЗ в масштабе глубин 1:200 при помощи оборудования Е-35хс с зондом бФ1.

2.6. Ядерно-геофизические методы каротажа

Этот раздел объединяет методы, основанные на измерении как естественных, так и искусственно вызванных радиоактивных излучений в скважинах.

2.6.1 Гамма - каротаж (ГК)

Гамма-каротаж заключается в измерении γ-излучения естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ), содержащихся в горных породах, пересеченных скважиной. Интенсивность и энергетический спектр регистрируемого излучения зависит от состава, концентрации и пространственного распределения ЕРЭ, а также от плотности и эффективного атомного номера горных пород.

Наиболее распространенными ЕРЭ являются: U (и образующийся из него Ra), Th и К. Каждая из разновидностей горных пород характеризуется своим диапазоном изменения содержаний ЕРЭ и, соответственно, своим диапазоном естественной радиоактивности.

Среди осадочных пород наиболее активны глины, обладающие высокой адсорбционной способностью, менее активны песчаники и, наконец, наименьшей активностью обладают известняки и доломиты, а также гидрохимические осадки (гипс, ангидрит, каменная соль). Исключение представляют только калийные соли, отличающиеся повышенной активностью, благодаря содержанию в них К.

Запись показаний производится в единицах мощности экспозиционной дозы излучения (МЭД), выраженных в А/кг (единица СИ) или в мкР/час (внесистемная единица); 1 пА/кг~ 13 мкР/час.

В качестве детекторов γ-квантов используются, главным образом, сцинтилляционные счетчики, причем для повышения их термостойкости кристалл-сцинтиллятор вместе с фотоэлектронным умножителем (ФЭУ) помещают в сосуд Дьюара (пример тому – двухканальный радиометр сцинтилляционный термостойкий ДРСТ-2) (Мейер, 1980). Как правило, каротажные радиометры являются двухканальными и, кроме канала ГК, содержат еще один канал, предназначенный для одновременной записи еще одной диаграммы – НГК, ГГК или ГНК.

Качественная интерпретация диаграмм ГК заключается в литологическом расчленении разреза, которое основано на различии горных пород по их радиоактивности. В общем случае однозначное определение пород по одним лишь диаграммам ГК невозможно и решать эту задачу следует при комплексном использовании диаграмм всех видов каротажа (КС, ПС, НГК, АК и др.).

Наиболее эффективен ГК при поисках и разведке руд ЕРЭ, например, урановых руд или калийных солей. При количественной интерпретации диаграмм ГК получают исходные данные (мощность рудных интервалов и содержание радионуклида) для подсчета запасов радиоактивных руд. При этом ГК дает более достоверные результаты, чем опробование керна за счет своей большей представительности.

Также позволяет оценивать глинистость (лучший метод для определения глиносодержания). Глинистость отложений позволяет судить об объёмном содержании глин в коллекторах и как следствии их качестве. Глинистость определяется (кгл) следующим путём: сначала вычисляется относительная амплитуда интенсивности гамма излучения (Iγ) по формуле:

Iγ = (I - Iп)(Iгл – Iп) (1.6),

I -показания ГК в интересующем нас интервале;

Iп- показания ГК в чистых неглинистых породах;

Iгл- показания ГК в глинах.

В упрощенном виде можно принять, что вычисленная Iγ и есть коэффициент глинистости кгл (Iγ = кгл). Более точные расчёты могут быть выполнены по эмпирической зависимости между Iγ и глинистостью, определённой по лабораторному изучению керна.

На Шегурчинском месторождении радиометрические методы проводились в масштабе 1:200 прибором КСАТ-РК-4, со скоростью записи 400 м/час с зондами ННК-т-27 и ННК-т-53. На практике при обработке кривые ГК и ПС хорошо накладывались и довольно близко повторяли друг друга.

2.6.2 Нейтронный гамма - каротаж (НГК)

В нейтронном гамма - каротаже измеряется искусственно вызванное гамма- излучение горных пород. Для возбуждения этого излучения стенки скважины бомбардируют нейтронами.

Скважинный снаряд НГК включает в себя источник нейтронов и детектор гамма-излучения (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 Устройство зонда нейтронного гамма-каротажа (Сковородников, 2003)

Метод НГК является индикатором количества водорода (воды и нефти) в горных породах. А так как жидкость содержится в основном в порах пород, то НГК дает возможность оценивать пористость пород.

Имеется возможность также по диаграммам НГК выделять контакт минерализованных пластовых вод с нефтью за счет того, что хлор, содержащийся в пластовых водах, повышает интенсивность вторичного гамма-излучения.

К сожалению, на НГК оказывает действие ряд мешающих факторов, которые должны быть учтены при интерпретации диаграмм. Во-первых, результаты измерений в значительной степени зависят от конструкции скважины, поскольку вода бурового раствора замедляет нейтроны, а обсадные трубы поглощают гамма-излучение. Во-вторых, сопротивление бурового раствора, хотя и не влияет само по себе на результаты НГК, является мерой солености бурового раствора, т.е. его хлоросодержания. А хлор повышает интенсивность радиационного излучения. Поэтому при количественной интерпретации в результаты НГК вводятся поправки за влияние бурового раствора по специальной номограмме.

По данным НГК определяют:

Литологию и интервалы коллекторов

Плотные породы с минимальным водородосодержанием и пористостью (плотные известняки, доломиты, карбонатизированные песчаники и алевролиты и др.) характеризуются высокими значениями показаний НГК. Глинистые породы (максимальная водонасыщенность) – минимальные показания НГК. Терригенные коллекторы – средние показания НГК. Карбонатные коллекторы – высокие показания НГК.

Насыщение и перемещение ВНК, ГНК, ГВК

• Газонасыщенные коллекторы – высокие показания НГК.

• Нефтенасыщенные коллекторы – средние показания НГК.

• Водонасыщенные коллекторы – небольшое увеличение показаний НГК по сравнению с нефтенасыщенными (из-за присутствия хлора – при захвате нейтронов атомами хлора выделяется большее количество гамма-квантов).

• При обводнении нефтесодержащих коллекторов при разработке происходит увеличение показаний (при условии обводнения минерализованной водой).

• При обводнении газосодержащих коллекторов при разработке происходит уменьшение показаний НГК.

Пористость

Упрощённая методика определения пористости по НГК:

• определение индекса нейтронной пористости I по формуле:

I=Nпласта-NплотNглин-Nплот (1.7),

где Nпласта – показания НГК в исследуемом интервале, Nплот – показания НГК в плотном пласте с известной по керну пористостью, Nглин – показания НГК в глинах

• нахождение нейтронной пористости по формуле:

кпнк=кппл+кпгл-кппл*I(1.8),

где Кпнк – коэффициент пористости по НГК (общая пористость, включая Кп глин), Кппл – пористость плотных пород (1-3%), Кпгл – пористость глин; или с помощью палеток с зависимостями I = f(Кпнк) (построенные с учётом типа приборов, диаметра скважины, толщины глинистой корки)

• нахождение эффективной пористости по формуле:

кпэфф=кпнк-кгл*кпгл (1.9),

где кпэфф – коэффициент эффективной пористости, кпнк - коэффициент пористости 	по НГК, кгл – коэффициент глинистости (напр. определённый по методу ГК), Кпгл – коэффициент пористости глин.

2.6.3 Гамма-гамма плотностной каротаж (ГГК-П)

Плотностной гамма-гамма-каротаж (ГГК-П) основан на изучении комптоновского рассеяния γ-квантов в горных породах. Поскольку этот эффект наблюдается при достаточно высокой энергии γ-квантов, то в ГГК-П используют источники с энергией Еγ >0,5 МэВ. Такими источниками являются искусственные изотопы Со60(Еᵧ=1,17 МэВ и1,33 МэВ), Сs137 (Еᵧ = 0,66 МэВ) и естественный ЕРЭ – Rа226 который дает целый спектр γ-квантов с энергиями от 0,35 до 1,76 МэВ. Длина зондов от 20 до 50 см.

На нефтяных и газовых месторождениях ГГК-П применяют для дифференциации разрезов скважин по плотности и для определения пористости пород-коллекторов. Как известно, плотность породы σn и коэффициент пористости кп связаны функциональной зависимостью: σn = (1–кп) σcк+ кпσж, где σcк и σж – соответственно, плотности минерального скелета и жидкости, насыщающей поры породы. Эти параметры определяют при лабораторных исследованиях керна.

Плотность породы в целом σn определяют по результатам плотностного ГГК. По плотности все скважинные жидкости заметно отличаются друг от друга: для нефти 800-950 кг/м3, для пресной воды 1030-1080 кг/м3, для соленой 1080-1200 кг/м3. При этом аппаратуру градуируют на эталонных образцах с известной плотностью.

ГГК-П применяют также при цементометрии эксплуатационных скважин для определения высоты подъема и наличия пустот в цементном камне, поскольку плотность цементного камня 2,2 г/см3, а жидкости, заполняющей пустоты в нем, 1,0-1,2 г/см3. Так же плотномером ГГК решают задачи:

- в комплексе с другими ГИС определяются интервалы обводнения и выходы газа в перфорированных пластах;

- в комплексе с методами дебитометрии, термометрии выделяются интервалы притока в скважине нефти, пресной или соленой воды, газа;

- определяются места отложения парафина на стенках скважины;

- для определения кп.

На Шегурчинском месторождении ГГК-П выполнялся прибором ГГК-2, со скоростью записи 400 м/ч в масштабе глубин 1:200. Компенсированный измерительный зонд ГГК содержит ампульный источник и два детектора гамма-излучения. Зонд располагают на выносном башмаке, который в процессе исследований прижимают к стенке скважины рабочей поверхностью, или в защитном кожухе скважинного прибора, когда к стенке скважины прижимают весь прибор. Точка записи — середина расстояния между детекторами измерительного зонда.

2.7. Ядерно-магнитный каротаж (ЯМК)

Физические основы ЯМК

Ядерно-магнитный каротаж (ЯМК) основан на эффекте ядерно-магнитного резонанса (ЯМР). Ядерно-магнитный резонанс связан с физическим эффектом, заключающимся в реакции ядер на внешнее магнитное поле. Положительно заряженные ядра водорода (протоны) обладают магнитным моментом (спином), т.е. они ведут себя как вращающиеся стержневые магниты (Мараев, 2013). При отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты отдельных ядер хаотически направлены в разные стороны, поэтому их суммарный магнитный момент равен нулю. Под воздействием внешнего постоянного магнитного поля B0 магнитный момент ядра будет ориентироваться по направлению внешнего магнитного поля. Однако вследствие теплового движения молекул полного совпадения магнитного момента протона с направлением внешнего поля не произойдет. Вектор магнитного момента протона будет прецессировать вокруг направления внешнего магнитного поля, т.е. будет описывать коническую поверхность с осью, совпадающей с направлением внешнего поля (рис. 2.3).

Частота прецессии зависит от величины магнитного момента протона и от напряженности внешнего магнитного поля:

ω=γB0 (1.10),

где ω – частота прецессии, называемая Ларморовой частотой, γ – постоянная, называемая гиромагнитным отношением ядра. Например, Ларморова частота для ядер водорода, находящихся в магнитном поле постоянного магнита напряженностью 170 гауссов, равна приблизительно 710000 Гц. В магнитном поле Земли частота прецессии протона близка к 2000 Гц.

Ядерно-магнитный каротаж основан на наблюдении свободной прецессии ядер водорода, содержащихся в горной породе. Для этого сначала изменяют ориентацию ядер водорода с помощью катушки, через которую пропускают переменный ток. Ток в катушке создает переменное магнитное поле B1, частота которого совпадает с частотой прецессии ядер водорода.

При этом происходит аномальное поглощение энергии этого поля ядрами водорода. Это и есть явление ядерно-магнитного резонанса. Катушка входит в состав зонда, а ее ось направлена под углом к внешнему магнитному полю. Таким образом, катушка создает поперечное магнитное поле, поляризующее горную породу, т.е. изменяющее направление и величину ее ядерной намагниченности. Напряженность поляризующего поля во много раз больше напряженности внешнего магнитного поля.

Величина угла, на который отклоняются спины, зависит от напряженности поля В1 и длительности его воздействия. Например, чтобы отклонить спины на 90º в магнитном поле Земли переменное магнитное поле В1 напряженностью в 4 гаусса включается на 16 микросекунд.

Рисунок 2.3 Прецессирующие протоны. Ядра водорода (протоны) ведут себя подобно вращающимся стержневым магнитам. Будучи выведенными из равновесия, они прецессируют в статическом магнитном поле (слева) точно так же, как и детский волчок в гравитационном поле Земли (справа) (Мараев, 2013)

После выключения поляризующего поля вектор ядерной намагниченности прецессируют вокруг вектора внешнего постоянного магнитного поля B0, постепенно возвращаясь в первоначальное положение. При этом поперечная составляющая вектора ядерной намагниченности уменьшается (затухает) практически до нуля по закону:

Mn=M0e-tT (1.11)

где t – время прецессии; M0 – начальная величина ядерной намагниченности в момент выключения поляризующего поля В1; T – постоянная, называемая временем поперечной релаксации, и показывающая скорость затухания свободной процессии ядер водорода в данной среде.

При прецессии вектора ядерной намагниченности ее поперечная составляющая пересекает витки катушки и наводит в ней переменную электродвижущую силу ЭДС. Амплитуда этой Э.Д.С. затухает по тому же экспоненциальному закону, что и поперечная составляющая вектора ядерной намагниченности. Начальная амплитуда Э.Д.С. U0 определяется количество ядер водорода в горной породе, а скорость затухания амплитуды Э.Д.С. (время поперечной релаксации) определяет характер насыщения коллектора (вода, нефть, газ). Время поперечной релаксации для водонасыщенных пластов колеблется от 50 до 600 мс, а для нефтеносных составляет более 600 мс.

Начальная амплитуда U0 соответствует моменту выключения внешнего магнитного поля катушки и вычисляется по результатам регистрации двух или трех амплитуд, измеренных на разных временных задержках после снятия поляризующего поля. Величина U0 пропорциональна числу ядер водорода, входящих в состав подвижных молекул воды, нефти и газа, заполняющих поры породы. Следовательно, величина U0 пропорциональна содержанию в породе свободного флюида. Ядра водорода, входящие в состав неподвижных молекул физически и химически связанной воды, не оказывают никакого влияния на величину U0, поскольку их спины не меняют своей ориентации под действием поляризующего поля. Следовательно, начальная амплитуда U0 пропорциональна эффективной пористости породы кп.эф, которую в методе ЯМК называют индексом свободного флюида (ИСФ или Iсф). Все породы за исключением коллекторов характеризуются нулевыми значениями ИСФ. Сто ИСФ соответствуют сигналу в воде. Показания ЯМК в единицах ИСФ после введения поправок за влияние скважины, глинистую корку и др. соответствуют эффективной пористости кп.эф коллектора.

Возбуждение и регистрация сигналов осуществляется циклами, включающими время поляризации, время наблюдения сигнала и паузу. В режиме поляризации через катушку зонда пропускается переменный ток. После отключения тока начинается прецессия протонов, вследствие чего в катушке зонда индуцируется затухающая ЭДС сигнала ЯМК. Однако вследствие переходных процессов, связанных с выключением поляризующего поля, регистрация сигнала свободной прецессии возможна не сразу после начала прецессии, а лишь спустя некоторое время, называемое мертвым tм (рис 2.4).

Рисунок 2.4 Схематическое представление сигнала свободной прецессии (Мараев, 2013)

Следует отметить, что ядра других элементов (фтор, алюминий, углерод-13 и др.) также обладают ядерным магнитным моментом, но создают гораздо более слабый и быстро затухающий сигнал, который практически невозможно зарегистрировать. Таким образом, величина ЭДС, индуцированной в катушке, пропорциональна концентрации ядер водорода в горной породе.

В последние годы все большее применение получает другой вариант ядерно-магнитного метода, основанный на регистрации ЯМР в сильном поле. Метод позволяет полностью исключить влияние скважинной жидкости на полезный сигнал и характеризуется небольшим мертвым временем регистрации сигнала (на порядок меньше, чем в аппаратуре ЯМР в поле Земли) поперечной релаксации T2.

Для реализации метода разработана аппаратура: отечественная - ЯМТК (разработчик НПЦ “Тверьгеофизика”) и зарубежная - приборы CMR и MRIL-C. ЯМК применяют в необсаженных скважинах для выделения коллекторов, приблизительной оценки их эффективной пористости, определения характера (нефть, вода) насыщенности коллекторов.

Условия применения: вертикальные и слабонаклонные скважины, заполненные глинистой промывочной жидкостью плотностью не менее 1,2 г/см3, вязкостью более 25 с, водоотдачей не более 9 см3/30 мин без добавок углеводородов; содержание магнитных примесей в породах должно быть менее 50 мг/см3, в промывочной жидкости кп не более 1 мг/см3; уровень фонового сигнала в промывочной жидкости – на уровне собственных шумов прибора; вязкость пластовой нефти – менее 0,3 Па·с.

ЯМК используется для:

- определения эффективной пористости пород;

- выделения коллекторов (неколлекторы на диаграммах не выделяются и

ИСФ = 0);

- выяснения характера насыщения пластов;

- определения эффективной мощности продуктивных коллекторов.

Рисунок 2.5 Схема прибора ЯК-8 для ЯМК (материалы компании ТНГ-АлГИС)

Метод результативен главным образом в терригенном разрезе. На Шегурчинском месторождении выполнялся в масштабе 1:200 прибором ЯК-8 (рис. 2.5).

2.8.  Акустический каротаж

Акустический каротаж (АК) основан на изучении полей упругих волн в скважинах и заключается в измерении скорости распространения упругих волн ультразвуковой (УЗ) частоты и их затухания. От волнового источника могут возникать волны продольные (Р), направление которых совпадает с направлением колебания частиц тела при деформации, и поперечные (S) – с перпендикулярным направлением относительно колебания частиц при деформации. Поперечные волны распространяются только в твердых телах, поэтому не используются для исследования скважин, так как в стволе скважины всегда содержится жидкость. Скорость волны прямо пропорционально связана с плотностью среды.

Существует два определения плотности горных пород: а) минералогическая плотность (без пористости), которая примерно одинакова для всех осадочных горных пород; б) объемная плотность, которая обратно пропорциональна пористости пород. Именно эта зависимость позволяет применять АК для выделения коллекторов в разрезе скважины, обладающих заметной пористостью. Исследования АК с этой целью проводятся в необсаженных (буровых) скважинах.

В таблице приводятся основные волновые характеристики некоторых горных пород: V – скорость продельных волн, Δt – интервальное время (1/V),  – коэффициент затухания волн.

Таблица 2.1

| порода | V (м/с) | Δt(мкс/м) | м-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Промывочная жидкость | 1600 | 630 | - |
| Глина | 2500 | 600 | 2.5 |
| Песчаник | 4500 | 250 | 0.2 |
| Известняк | 5000 | 220 | 0.5 |
| Доломит | 6000 | 200 | 0.5 |

Примечание: Здесь  приведены для не трещиноватых пород

При движении упругой волны по вертикали призабойной зоны пород амплитуда волны уменьшается вследствие волнового сопротивления среды по закону:

(1.12),

где r – расстояние от излучателя до приемника,  – амплитудный коэффициент затухания.

Коэффициент затухания увеличивается с ростом пористости пород, глинистости и трещиноватости.

Зонды АК бывают 2-х, 3-х и 4-х элементные. В практике исследования скважин чаще применяются 3-х элементные зонды (Добрынин и др., 2004).

Решаемые задачи: литологическое расчленение разрезов, определение пористости и характера насыщения пор, определение положения водонефтяного контакта (ВНК) и газо-жидкостных контактов (ГЖК), цементометрия скважин; на рудных месторождениях – изучение геолого-технических условий.

Рисунок 2.6 Схема устройства прибора МАК-2 (материалы компании ТНГ-АлГИС)

На Шегурчинском месторождении акустика выполнялась в масштабе 1:500 с помощью прибора МАК-2 (рис. 2.6). Скорость каротажа – не более 800 м/ч.

2.9. Резистивиметрия

Резистивиметрия – это измерение удельного сопротивления жидкости, заполняющей скважину, чаще всего бурового раствора (ρ0).

Измерения производятся с помощью резистивиметра - такого зонда, расстояния между электродами которого настолько малы, что ток замыкается внутри бурового раствора, и стенки скважины не влияют на результаты измерений. Конфигурации электродов резистивиметра могут иметь самую различную форму.

Электрическая схема измерений с резистивиметром полностью аналогична схеме метода КС. Единственное отличие, связанное с малым расстоянием между электродами, заключается в использовании при резистивиметрии малых токов (порядка нескольких мА). Для уменьшения силы тока в питающую цепь резистивиметра вводят большое дополнительное сопротивление.

Сопротивление бурового раствора вычисляют по известной формуле:

ρ0=K∆UI(1.13),

где К – коэффициент резистивиметра, м.

В отличие от зондов КС, коэффициент резистивиметра не рассчитывают, а определяют экспериментально, проводя измерения в растворах с известным сопротивлением.

Результаты резистивиметрии используют при количественной интерпретации данных других методов каротажа – электрического и радиоактивного (НГК, ННК). Кроме того, они имеют и самостоятельное значение: по ним можно фиксировать момент вскрытия скважиной водоносных пластов, определять положение мест притока и поглощения жидкости в скважинах.

На Шегурчинском месторождении резистивиметрия проводилась в масштабе 1:200 и 1:500 с помощью аппаратуры K1-а-723МИН.

2.10. Кавернометрия

Каверномер – это скважинный прибор для измерения диаметра скважины. Он имеет 4 рычага, которые пружинами прижимаются к стенке скважины. Расхождение рычагов соответствует диаметру скважины. Для спуска прибора на забой рычаги прижимаются к цилиндрическому корпусу прибора.

Когда каверномер находится на забое скважины, рычаги отпускаются и прижимаются к боковой поверхности скважины. Кавернограмма пишется при равномерном подъеме прибора. В геофизических диаграммах она наносится на ленту стандартного электрического каротажа.

По кавернограмме можно точно определить величину фактического диаметра скважины в интервале любого пласта:

d=d0±C∆UJ(1.14),

d0 – начальный диаметр, т.е. диаметр каверномера с прижатыми к нему рычагами, J – ток питания электрической схемы каверномера, это величина постоянная, ΔU – разность потенциалов, снимается в измерительной цепи MN с реохорды (она пишет диаграмму каверномера), С – постоянная прибора (паспортный коэффициент) для перевода милливольт в сантиметры диаметра.

Кавернограмма пишется в необсаженной скважине. Данные фактического диаметра используются во многих вариантах интерпретации результатов геофизических исследований. По величине диаметра определяется толщина глинистой корки (ГК) в интервалах пластов-коллекторов, которая является помехой при любых геофизических исследованиях, т.к. она искажает величину основного измеряемого параметра пласта. В зависимости от толщины глинистой корки вводятся поправки для измеряемых величин электрических методов исследования скважин.

Данные кавернометрии и профилометрии используют для контроля за состоянием ствола скважины в процессе бурения, уточнения геологического разреза скважины, расчета объема затрубного пространства при цементаже скважины, выявления благоприятных участков скважины для установки башмака колонны или испытателя пластов. Кроме того, исходные данные о диаметре скважины необходимы для интерпретации данных электрического и радиоактивного каротажа.

На Шегурчинском месторождении кавернометрия выполнялась в масштабах глубин 1:200 и 1:500 прибором СКПУ-4. Кавернометрия скважины использовалась также при интерпретации каротажных данных, особенно БКЗ.

2.11. Инклинометрия

Инклинометрия - это измерение углов искривления буровой скважины. Буровые скважины задают либо вертикальными, либо наклонными, исходя из геологических или технических соображений. Наклонные скважины приходится бурить при добыче нефти с морских платформ, с насыпных оснований в болотистых районах Западной Сибири, чтобы, не меняя положения буровой вышки, вскрыть нефтяную залежь в нескольких местах (рис. 2.7, б), наклонными бурят и дополнительные стволы, ответвляющиеся от основного. На рудных месторождениях наклонные скважины задают при разведке крутопадающих рудных тел (рис. 2.7, а). В процессе бурения скважины могут отклоняться от заданного направления – искривляться.

Рисунок 2.7 Расположение наклонных скважин при разведке рудной (а) и нефтяной (б) залежи в Западной Сибири (Сковородников, 2003)

Положение скважины в пространстве определяется ее глубиной и двумя угловыми параметрами – зенитным и азимутальным углами.

Инклинометрические исследования проводят при подъеме скважинного прибора в вертикальных скважинах глубиной свыше 300 м и в наклонных скважинах глубиной свыше 100 м для решения задач:

- контроля заданного направления оси ствола скважины в пространстве проектному в процессе бурения;

- выделения участков перегибов оси ствола скважины, которые могут вызывать осложнения при бурении;

- получения исходных данных для геологических построений, в том числе определения истинных глубин залегания продуктивных пластов.

Исследования выполняют магнитными (точечными и непрерывными) в необсаженных скважинах и гироскопическими инклинометрами в необсаженных и обсаженных скважинах.

На Шегурчинском месторождении инклинометрия выполнялась через 10 м. В обсаженных скважинах с целью уточнения ее проекции проводятся исследования гироскопическим инклинометром (ИГН-73/10).

3. Методика изучения разрезов скважин, выделения и оценки параметров коллекторов

3.1. Изучение разрезов скважин

Для того чтобы изучить разрез скважины, состав слагающих его пород, используют методы геофизических исследования скважин – ГИС (каротажа) в различных сочетаниях. Состав комплекса ГИС зависит от конкретных геологических условий исследуемого разреза и решаемой задачи. Исследования разрезов скважин по материалам ГИС базируется на различии физических свойств пород. Это своеобразные «геофизические» параметры: удельное электрическое сопротивление (данные метода КС), естественная радиоактивность (данные метода ГК) и т.п.

Терригенный разрез

Методика расчленения терригенного разреза состоит из двух этапов: сначала разделяют породы на коллекторы и неколлекторы, а затем среди коллекторов и неколлекторов выделяют отдельные литологические разности.

В терригенном разрезе неколлекторы делятся на глинистые и на все прочие вмещающие породы. По данным ГИС безошибочно можно определить только группу глинистых пород (глины, аргиллиты, глинистые породы, такие как глинистые сланцы). Все эти породы характеризуются увеличением диаметра скважины по сравнению с номинальным (данные кавернометрии – КВ), низким кажущимся удельным электрическим сопротивлением (данные КС), наиболее высокими показаниями каротажа ПС и ГК, низкими показаниями НГК и микрозондов, наиболее высокими значениями – Δt (данные АК).

Среди прочих вмещающих пород можно выделить по крайней мере два класса неколлекторов с различной глинистостью и пористостью. К первому классу относятся песчаники и алевролиты, характеризующиеся более низкой пористостью и более высокой глинистостью по сравнению с худшими коллекторами; они отмечаются высокими показаниями на диаграммах БКЗ, БК и микрозондов, низкими значениями Δt на диаграммах АК, повышенными показаниями НГК, промежуточными значениями на диаграммах ПС и ГК, но более близкими к показаниям в худших коллекторах. Второй класс включает глины, содержащие песчаный, алевритовый или карбонатный материал, для которых характерны показания методов ГИС типичных для глин. Некоторое их отличие заключается в небольшом увеличении удельного сопротивления по сравнению с сопротивлением чистых глин, в наличии незначительных отрицательных аномалий ПС по отношению к линии чистых глин и в незначительном понижении радиоактивности по сравнению с чистыми глинами на диаграмме ГК (рис. 3.1, 3.2) (Косков, Косков, 2007).

Рисунок 3.1 Литологическое расчленение терригенного разреза и выделение коллекторов по данным ГИС: 1 – песчаник; 2 – алевролит; 3 – аргиллит; 4 – нефтенасыщенный коллектор; 5 – водонасыщенный коллектор. Заштрихованные участки: на кавернограмме – признаки коллектора (уменьшение диаметра скважины) и глинистых пород (увеличение диаметра скважины); на кривой микрокаротажа – признаки коллектора (Косков, Косков, 2007)

Рисунок 3.2 Характеристика различных горных пород по конфигурации кривых ГИС: 1 – соль (пунктиром обозначена неточность определения по данным ГИС, так как они имеют широкий разброс значений сопротивлений, зависящий от типа соленосной породы); 2 – ангидрит; 3 – известняк или доломит плотный; 4 – известняк или доломит глинистый; 5 – глинистая порода; 6 – песчаник; 7 – нефтенасыщенный коллектор (Косков, Косков, 2007)

В терригенном разрезе возможно также присутствие неколлекторов, представленных песчаниками и алевролитами с карбонатным цементом и плотными известняками. Эти породы отмечаются обычно низкими показаниями на кривых ПС и ГК, как чистые коллекторы, но наряду с этим для них характерны высокие показания на диаграммах НГК, микрозондов и минимальные значения Δt на кривых АК.

Карбонатный разрез

Для карбонатного разреза по данным ГИС сначала выделяют межзерновые коллекторы, а в остальной части разреза проводят литологическое расчленение с выделением сложных коллекторов. Глины хорошо выделяются по диаграммам ГИС также, как и в терригенном разрезе. Мергели отмечаются повышенными значениями КС, более высокими, чем глины, но меньшими, чем известняки и доломиты.

На диаграммах НГК мергелям отвечают промежуточные показания, а на кавернограмме – обычно показания номинального диаметра скважины.

Низкопористые известняки и доломиты расчленяются на классы неколлекторов и кавернозно-трещинных коллекторов по фильтрационным свойствам и на классы известняков, доломитов и промежуточных литологических разностей по минеральному составу скелета. Первая задача может быть решена по диаграммам стандартного комплекса и специальных исследований ГИС, вторая – по данным комплексной интерпретации диаграмм ННК-т, ГГК и АК. Максимальные значения сопротивления характерны плотным карбонатным породам; пористым и проницаемым разностям – более низкие значения сопротивления. Естественная радиоактивность в чистых известняках и доломитах минимальна и возрастает с повышением глинистости этих пород. Эта зависимость настолько очевидна, что по данным ГК можно оценивать степень глинистости карбонатных пород (Косков, Косков, 2007).

Показания НГК против плотных пород максимальные, в высокопористых и кавернозных породах существенно понижены. Глинистые карбонатные породы также отмечаются низкими значениями НГК (Итенберг, 1987). Отличить их от пористых пород удается путем сопоставления диаграмм НГК с диаграммами ГК и ПС, на которых глинистые породы четко отображаются. В плотных карбонатах диаметр скважины соответствует номинальному, в глинистых разностях и (очень редко) в кавернозных породах отмечается увеличение диаметра скважины, против пористых пород наблюдается образование глинистой корки. Следует отметить, что проследить те небольшие изменения диаметра скважины удается только по кавернограмме повышенной точности (Латышова, 1991). Известняки и доломиты по данным ГИС часто нельзя отличить от песчаников, а также от гипса (рис. 3.2).

В целом продуктивный разрез по данным ГИС можно расчленить на песчано-алевритовые породы, аргиллиты и карбонатизированные (плотные) и углистые разности.

Геологический разрез Шегурчинского месторождения представлен терригенными и карбонатными породами. Коллекторы на рассматриваемом месторождении имеют слоистую текстуру с многочисленными рассеянными включениями глинистых минералов и относятся к межзерновому типу, представлены мелкозернистыми песчаниками, алевролитами, нередко обогащенными углисто-глинистым материалом и песчаными алевролитами, при выделении которых по данным ГИС накоплен достаточно большой опыт. Они уверенно выделяются по прямым качественным признакам, обусловленным проникновением фильтрата глинистого раствора в пласты-коллекторы (Латышова и др., 1990). Комплекс методов, который эффективен для расчленения разреза Шегурчинского месторождения: для карбонатного разреза лучше всего применять данные методов КС, ГК, НК, ПС, для терригенного разреза – КС, ГК, ПС, МЗ и кавернометрии.

3.2. Выделение коллекторов и оценка характера их насыщения

Выделение коллекторов и определение их параметров осуществляется после литологического расчленения разреза скважины. Породы-коллекторы способны вмещать нефть и газ и отдавать их при разработке. Они являются основными объектами поисков и изучения методами ГИС в скважинах поискового, разведочного и эксплуатационного бурения. Коллекторы характеризуются составом минерального скелета породы (литологическим составом), емкостными (пористость) и фильтрационными (проницаемость) свойствами, морфологией порового пространства. В природных условиях коллекторами чаще всего служат песчаные, алевритовые и карбонатные отложения.

Для того, чтобы выделить продуктивный коллектор нужно сначала установить его границы, а потом оценить характер его насыщения. Основными признаками наличия коллектора являются: проникновение фильтрата бурового раствора в проницаемый пласт и наличие характерных показаний на различных каротажных кривых. В общем случае выделение коллекторов в разрезе производится по комплексу геологических и геофизических исследований разрезов скважин, включая отбор керна и промысловых исследований режима работы скважины. Рассмотрим особенности выделения коллекторов различных литологических типов.

Выделение песчано-глинистых коллекторов

Песчаные и алевритовые (слабосцементированные неглинистые) коллекторы выделяются в терригенном разрезе наиболее надежно по совокупности диаграмм ПС, ГК и кавернограммы. Против чистых коллекторов наблюдается следующее: наибольшее отклонение кривой ПС от линии глин; минимальная активность по кривой ГК и сужение диаметра скважины за счет образования глинистой корки на кавернограмме.

Для разделения малопористых песчано-алевритовых породи слабосцементированных коллекторов проводят дополнительные каротажные исследования, из которых наиболее эффективными являются микрокаротаж (МЗ), нейтронный гамма-каротаж (НГК), гамма-гамма-каротаж (ГГК) и акустический каротаж (АК).

Присутствие глинистого материала в горной породе (в виде включений, прослоев или рассеянного по пласту) влияет на ее удельное сопротивление, на амплитуду отклонения кривой ПС, на показания ГК, НГК, АК и другие методы ГИС. Поэтому песчаные коллекторы, содержащие заметное количество глинистого материала, принято выделять в отдельную группу – глинистые коллекторы.

В глинистых коллекторах амплитуда кривой ПС значительно меньше, чем против чистых песчаных пластов. В ряде случае в глинистый коллектор представлен переслаивающими песчано-алевролитовыми и глинистыми прослоями. Если мощность тонко чередующихся прослоев достигает одного-двух диаметров скважины, то наряду с общим уменьшением амплитуды ПС происходит сокращение локальных минимумов и максимумов против отдельных прослоев. Глинистые коллекторы, особенно при большой относительной глинистости, не всегда уверенно выделяются на диаграммах ГИС.

Выделение карбонатных коллекторов

В зависимости от структуры порового пространства и условий фильтрации карбонатные коллекторы можно условно разделить на два типа: гранулярные коллекторы (с межзерновой пористостью) и трещинные коллекторы (трещинные, кавернозные и смешанного типа).

Гранулярные карбонатные коллекторы имеют такую же геофизическую характеристику, как и песчаные коллекторы. Выделение коллекторов в этом случае заключается в расчленении разреза на глинистые и неглинистые породы и в выявлении среди последних высокопористых разностей (рис. 3.3).

Расчленение карбонатного разреза, представленного тонким переслаиванием плотных и пористых разностей, по данным ГИС в общем случае затруднительно. Наиболее надежные результаты, как и в случае терригенного разреза, могут быть получены по данным микрокаротажа (Косков, Косков, 2007).

Трещинные и кавернозно-трещинные коллекторы имеют весьма широкое распространение среди карбонатных пород. На каротажных кривых они не имеют четко выраженных характеристик, и распознавание их в разрезе скважины по обычному комплексу ГИС связано с большими трудностями.

Рисунок 3.3 Схематическое изображение кривых ГИС против разновидностей карбонатных пород (Косков, Косков, 2007)

Лишь в отдельных районах трещинные породы имеют частные отличительные признаки на кривых ГИС. Так, они могут быть отмечены по показаниям микрокаротажа, отбивающего отдельные трещины, и по изрезанности кавернограммы. В благоприятных случаях (неглинистые и негазоносные породы) наличие трещинных коллекторов может быть установлено путем сопоставления и количественного анализа данных электрокаротажа, нейтронного каротажа и результатов анализа керна. Перспективными по обнаружению трещинных коллекторов являются данные акустического каротажа по затуханию.

При вскрытии на соленой воде коллекторы смешанного типа, содержащие трещины, часть которых сечет ствол скважины, отмечаются участками резкого снижения показаний ρэф – удельное электрическое сопротивление, измеряемое при каротаже методом бокового каротажа, соответствующее в непроницаемых пластах истинному значению ρк, оценивается по типовой формуле: ρэф = k ΔU/I (3.1)) нормализованной диаграммы БК при совмещении ее с кривой НГК (рис. 3.4).

Наличие повышенного затухания на кривой АК и в этом случае характерный признак трещинно-кавернозного коллектора.

Рисунок 3.4 Выделение коллекторов (штриховка) в карбонатном разрезе способом нормализованных диаграмм БК и НГК (НГК жирная кривая) (Косков, Косков, 2007)

Для выделения таких коллекторов используют способ активированного раствора в варианте осолонения бурового раствора с повторной регистрацией диаграммы ρэф (ρк) БК (метод двух растворов) (Косков, Косков, 2007).

При отсутствии прямых качественных признаков выделение коллекторов проводят по количественным критериям и граничным значениям.

Для выделения коллекторов по качественным признакам на Шегурчинском месторождении наиболее информативными методами служат данные кавернометрии, ГК, ПС, КС, БК, ИК, ННК-т и разности показаний микрозондов. Наличие трещинных коллекторов может усложнить ситуацию, поэтому корректнее использовать качественные признаки совместно с количественными критериями, рассмотренных в главе 3.4.

Оценка характера насыщения коллекторов

Оценка характера насыщения коллектора сводится к разделению коллекторов на продуктивные, которые характеризуются наличием нефти, газа, и водоносные, дающие чистую воду, воду с пленкой нефти или признаками газа.

Оценка характера насыщения коллектора основана на определении удельного сопротивления ρп породы в ее неизменной части и на сравнении полученных значений ρп и вычисленных значений параметра насыщения Рн с критическими величинами ρп* и Рн*, характеризующими для исследуемых коллекторов границу между коллекторами промышленно продуктивными и непромышленными. Критические величины находят по сопоставлению диаграмм методов сопротивления и пористости. Пример такой диаграммы рассмотрен в практической части работы, в 4 главе. В наиболее простом случае водоносные коллекторы имеют низкое удельное сопротивление, а нефтегазоносные – высокое. Надежное определение ρп по диаграммам БКЗ возможно лишь для достаточно мощных и однородных объектов.

При наличии плотных высокоомных прослоев в пласте-коллекторе ρп необходимо получать по диаграммам ρэф индукционных (ИК) и экранированных (БК) зондов. ρэф называют также ρк, это сопротивление, регистрируемое при боковом или индукционном каротаже. Величина ρэф – зависит от удельного электрического сопротивления пласта (ρп), вмещающих пород (ρвм), зоны проникновения (ρзп), бурового раствора (ρр), толщины пласта (h), диаметра скважины (dc), диаметра зоны проникновения (Dзп), размера зонда (L), параметра фокусировки (q) и типа зонда. Благоприятным условием определения ρп является наличие неглубокого проникновения бурового раствора в пласт.

При сопоставлении нормализованных по пористости кривых сопротивлений БК или ИК с кривой НГК или Δt (АК) продуктивные коллекторы отмечаются существенным увеличением показаний ρэф на кривой по сравнению с базисной кривой пористости при практическом совпадении сравниваемых графиков в водоносных коллекторах и плотных породах.

Для большей части продуктивных коллекторов характерно снижение во времени показаний зондов со средним и большим радиусом исследования на диаграммах повторных измерений. По методике каротаж–испытание–каротаж (после геофизических замеров в скважину спускают испытатель пластов и проводят испытание интервала пласта, где предполагаются нефтегазонасыщенные интервалы) продуктивный коллектор выделяется по значительному увеличению показаний ρэф на диаграмме БК или ИК, зарегистрированной после испытания в данном интервале (рис. 3.5).

Весьма перспективны временные исследования обсаженных скважин нейтронными и низкочастотными акустическими методами с целью выделения продуктивных коллекторов на основе изучения процесса расформирования зоны проникновения в коллекторах.

Рисунок 3.5 Выделение коллектора в карбонатном разрезе способом каротаж–испытание–каротаж. На глубине 1315-1335 видно повышение значений кривой ρэф на диаграмме БК в ходе спускания испытателя пластов (Косков, Косков,  2007)

Если определить характер насыщения отдельных коллекторов в разрезе скважины по кривым ГИС не удается, для установления продуктивности коллекторов используют данные прямых методов газометрии, испытателей пластов на трубах и кабеле (Косков, Косков, 2007).

Определение эффективной мощности продуктивных коллекторов

Величина hэф в однородном пласте-коллекторе определяется как мощность этого пласта, границы которого установлены по диаграммам ГИС на основании вышеизложенных в главе 3.2 (выделения коллекторов) правил.

В неоднородном пласте-коллекторе, содержащем прослои неколлектора, для расчета hэф из общей мощности пласта исключают мощность прослоев неколлекторов. Неколлекторы выделяют по данным микрокаротажа с учетом всего комплекса ГИС (Косков, Косков, 2007).

Для Шегурчинского месторождения характерно однородное строение пластов-коллекторов, которые по большей части прослеживаются во всех пяти скважинах. Поэтому определение эффективной мощности не усложняется исключением мощности прослоев неколлекторов.

3.3. Оценка параметров коллекторов (пористость, нефтенасыщение, проницаемость, глинистость)

Определение пористости коллекторов по данным ГИС

Определение пористости терригенных пород

В настоящее время коэффициенты пористости кп определяются, в основном, по следующим геофизическим параметрам:

– по удельному сопротивлению породы;

– по удельному сопротивлению зоны проникновения;

– по абсолютным значениям аномалии ПС;

– по относительным значениям аномалии ПС (αпс);

– по показаниям гамма-каротажа ГК.

В некоторых случаях пористость определяют по скорости распространения упругих продольных волн (АК), по показаниям плотностного гамма-гамма-каротажа (ГГК-п), по плотности нейтронов (ННК), по показаниям ЯМК и других методов в зависимости от применяемых методов и успешности вычисления тех или иных параметров, которые в свою очередь зависят от литологического строения, в том числе и от строения коллекторов.

Применение двух первых основных параметров ограничено точностью информации по керну, так как зависимость между параметром пористости Рп (относительным сопротивлением) и коэффициентом пористости кп получают в результате экспериментальных исследований.

Рп=anкnm  (3.2),

где an an– постоянная, называемая структурным коэффициентом, которая зависит от состава породы и составляет от 0,4 до 1,4; m – «показатель цементации», который зависит от степени сцементированности и имеет величину от 1,3 для несцементированных до 2,3 для сильно сцементированных пород.

Параметр пористости есть коэффициент пропорциональности между сопротивлением водонасыщенной породы ρвп и сопротивлением ρв воды, ее насыщающей:

ρвп=Рп∙ρв,  откуда Рп=ρвпρв .  (3.3)

С определением сопротивления пластовых вод по пробам, отобранным опробователями пластов, дело обстоит не так просто, потому что в пробу вместе с пластовой водой попадает и какое-то количество фильтрата бурового раствора, которое трудно оценить и учесть. Поэтому величина Рп существенно зависит и от минерализации пластовой воды, что приводит к значительным ошибкам при определении кп. Определение сопротивления пластовых вод возможно также выполнить методом ПС.

Из двух методов определения кп по диаграммам ПС предпочтения заслуживает метод относительных значений аномалий ПС, поскольку при использовании метода абсолютных значений ПС не удается избежать влияния погрешностей в установке масштаба записи кривых ПС и в замерах удельного сопротивления бурового раствора.

В основе метода определения пористости по ГК лежат корреляционные связи между пористостью терригенных пород и глинистостью кп = f(Сгл) с одной стороны, и между глинистостью и естественной радиоактивностью горных пород ΔIγ = f(Сгл) – с другой. Наиболее широко используется методы определения кп по относительным показаниям ПС и ГК.

Определение кп по ПС

В терригенных отложениях кп определяют по кривой ПС методом двух опорных горизонтов, в качестве которых выбираются глинистые породы, например, Малиновского надгоризонта, и карбонатные плотные породы (непроницаемые известняки), например, турнейского яруса Шегурчинского месторождения (рис. 3.6). Для определения пористости используется относительная величина амплитуды ПС αпс. Для учета влияния мощности пласта на величину амплитуды Uпс.пл – вводится поправочный коэффициент kh, полученный расчетным путем, по приведенному значению аномалии ПС. Приведенное значение зависит от мощности пласта h и степени отличия удельного сопротивления пласта ρп от ρвм и ρс.

Рисунок 3.6 Кривая ПС в терригенных отложениях визейского яруса (Косков, Косков, 2007)

----- – кривая ПС в турнейских известняках; -∙-∙- линия «чистых» глин

С учетом поправочных коэффициентов относительная амплитуда ПС (αпс) рассчитывается по формуле:

αпс=Uпс.плUпс.оп1kh1kн (3.4),

где Uпс.пл – аномалия ПС против исследуемого пласта; Uпс.оп – аномалия ПС против опорного горизонта; kh и kн – поправочные коэффициенты на мощность и нефтенасыщенность.

Uпс можно брать в милливольтах, сантиметрах и в других единицах. Для водонасыщенных коллекторов поправка kн не вводится. Показания кривой ПС зависят от соотношения значений минерализации пластовых вод и промывочной жидкости. Если minпласт.вод>minпром.жид отклонение влево, в противном случае – вправо.  Обычно по данным ПС кh – определяется лишь в том случае, когда ρс больше 0,3 Ом·м. Если мощность нефтенасыщенного пласта меньше 3 м, вводят поправку kн = 0,98. По причине того, что в пластах мощностью h> 2…3 м значение ΔUпс практически равно приведенному значению, о котором говорили выше.

Для определения пористости коллекторов по ПС строится зависимость αпс=f(кп) с использованием значения кп, определенного по керну изучаемого месторождения, или зависимостей, характерных для соседних, более изученных месторождений (Косков, Косков, 2007).

Определение кп по ГК

Для исключения влияния фона и скважинных условий на показания ГК используются относительное значение гамма-активности пластов-коллекторов – двойной разностный параметр ΔJγ. В качестве опорных пластов обычно принимаются, например, плотные известняки турнейского яруса с минимальными значениями ГК (Jγmin) и глины тульского горизонта с максимальными значениями ГК (Jγmax) (рис. 3.7).

Параметр ΔJγ рассчитывается по формуле:

∆Jγ=(Jγпл-Jγmin⁡)±δJγJγmax-Jγmin  (3.5),

где Jγпл, Jγmax, Jγmin – значение интенсивности естественной радиоактивности по ГК соответственно против пласта-коллектора, глин, плотных известняков; δJγ – поправка, учитывающая изменения регистрируемой интенсивности γ – излучения в зависимости от скорости движения прибора V, постоянной времени интегрирующей ячейки Δt и толщины пласта h. Поправки вводятся для пластов малой мощности, определяемой согласно формуле h ≥ 4Vt / 3600.

Для определения кп по ГК используют зависимость ΔJγ=f(кп) для изучаемого месторождения.

Рисунок 3.7 Расчет ΔJγ по диаграмме ГК: 1 – глина, 2 – алевролит, 3 – коллектор, 4 – известняк (Косков, Косков, 2007)

Определение кп по ГГК-п

Объемная плотность δ линейно меняется при изменении общей пористости кп пород и связана с кп соотношением:

кп= δск-δδск-δж    (3.6),

где δск – плотность скелета (минеральной матрицы) породы, δж – плотность жидкости (флюида), заполняющий поровое пространство.

Для определения кп, кроме измеряемого при ГГК-п значения δ необходимо знание величин δж и δск. В проницаемых породах значение δж в зоне исследования ГГК-п, глубинность которого не превышает 10-15 см, определяется плотностью фильтрата промывочной жидкости (ПЖ) и обычно берется как 1,0 г/см3, если ρс >0,2 Ом·м (Создание петрофизической..., 2010). В случае мономинеральной породы плотность твердой фазы известна и равна для песчаника 2,65 г/см3, для известняка 2,71 г/см3, для доломита 2,85 г/см3, для ангидрита 2.95 г/см3.

Преимущества ГГК-п по сравнению с другими методами ГИС состоят в слабом влиянии глинистости пород и структуры емкостного пространства на результаты определения кп.

Так как нет данных по керну для Шегурчинского месторождения, значения по пористости ГГК-п будут браться как ориентир и использоваться для перехода по зависимостям к другим характеристикам коллектора.

Определение пористости карбонатных пород

Пористость пластов-коллекторов в карбонатных отложениях чаще всего определяется по диаграммам НГК способом двух опорных горизонтов и по ННК-т по кривой объемного влагосодержания W. В первом случае в качестве опорных горизонтов принимаются показания НГК против плотных карбонатных пород (непроницаемых известняков и доломитов) интенсивностью Jnγ плот, например, против известняков башкирского и турнейского ярусов, и показания НГК против глинистых пород интенсивностью Jnγ глин, например, против глинистых пород верейского и тульского горизонтов. Пористость определяется обычно для проницаемых прослоев (показания Jnγ пл) с h ≥ 1 м, для которых не требуется введения поправок на инерционность аппаратуры при расчете разностного параметра ΔJnγ. В принципе, для пластов малой мощности (h ≤ 3V/3600) может быть введена поправка на инерционность аппаратуры (Косков, Косков, 2007).

Для получения значения ΔJnγ используют формулу:

∆Jnγ=Jnγ пл-Jnγ глин⁡Jnγ плот-Jγ глин.        (3.7)

Во все эти величины вводятся поправки за глинистость с кривой ГК:

Jnγпл=Jnγпл–k Jγпл ; Jnγ плот=Jnγmax–k Jγmin; Jnγ глин=Jnγmin–k Jγmax,

где Jnγпл и Jγпл – текущие показания НГК и ГК против интерпретируемого пласта – коллектора, Jnγmax – максимальные показания НГК против плотных пород, Jnγmin – минимальные показания НГК против глин, Jγmax – максимальные показания ГК против глин, Jγmin – минимальные показания ГК против плотных пород, k – аппаратурный коэффициент.

Полная формула определения ΔJnγ (с поправками) имеет вид:

∆Jnγ=Jnγ пл-k Jγ пл-(Jnγ min-k Jγ max⁡)Jnγ max-k Jγ min-(Jnγ min-k Jγ max⁡).    (3.8)

Все значения Jnγ и Jγ переводятся в имп/мин согласно коэффициенту перехода, выдаваемому для каждого прибора, который используется в скважине. При оперативном расчете ΔJnγ по вышеприведенной формуле показания Jγпл обычно заменяют на фоновые значения Jγmin. Для определения кп по НГК используют зависимость ΔJnγ=f(кп), построенную для изучаемого месторождения.

Определение пористости по ННК-Т

Используют кривую водородосодержания W, по диаграмме ННК-т с последующим учетом ряда поправок. Для более точной оценки кп необходимо использовать результаты анализа керна по конкретному месторождению. Для коллекторов Прикамья был сделан вывод, что можно использовать двойной разностный параметр по ННК-т методу с аналогичным вычислением, как в методах ГК и НГК, рассмотренных выше (подобно расчетам формулы 3.5) (Косков, 2014). Необходимо лишь внести поправку за минерализацию скважинной жидкости. Для Шегурчинского месторождения по таблице поправок за минерализацию скважинной жидкости с ρф 0.30 Ом·м эта поправка составляет 0.01 (Косков, 2014).

По имеющимся данным методов каротажа возможно найти кп по данным ПС, ГК, ГГК-п, ННК-т. Возможности нахождения параметра кп ограничиваются отсутствием керновой информации. Невозможно к тому же найти граничные значения по ПС, которые необходимы для точного выделения продуктивных коллекторов. Поэтому определение кп будет найдено условно с использованием общепринятых, средних значений по керну ближайших месторождений (Ромашкинское, Елгинское).

Определение нефтенасыщенности коллекторов

Определение коэффициента нефтенасыщенности кн по данным ГИС как для терригенных, так и карбонатных пластов-коллекторов чаще всего проводится по данным КС следующим образом.

По величине пористости нефтенасыщенного прослоя определяется значение параметра пористости по зависимости Рп=f(кп), полученной по керновым данным в лаборатории. Далее по известному значению удельного сопротивления пластовой воды ρв рассчитывается удельное сопротивление водонасыщенного пласта ρвп при условии его сто процентного водонасыщения, согласно формуле 3.3: ρвп=Рп·ρв, где ρв равно 0,045 Ом·м для Прикамья. По удельному сопротивлению нефтенасыщенного пласта ρнп (определенному по кривым сопротивления БКЗ или БК) и по значению ρвп рассчитывается параметр насыщения этого пласта:

Рн = ρнп / ρвп.         (3.9)

По зависимости Рн = f(ков), полученной в лаборатории, определяется коэффициент нефтенасыщенности кн = 1 – ков пласта (ков – коэффициент остаточной водонасыщенности) (Косков, Косков, 2007). По причине отсуствия лабораторных исследований, невозможно построить зависимости Рп, Рн для Шегурчинского месторождения. Будут использоваться коэффициенты a, b, m, n Ромашкинского месторождения (Тупицин, 2017). Методика вычисления рассмотрена в разделе 4.3 «оценка нефтенасыщения».

Определение проницаемости коллекторов

Применение ГИС для определения кпр позволяет составить подробные карты кпp для объекта разработки, разделить площадь эксплуатируемой залежи на классы коллекторов по проницаемости. Наличие таких карт обеспечивает возможность:

- выбора наиболее оптимальных точек на площади для заложения эксплуатационной и нагнетательной скважины;

- прогнозирования хода разработки объекта эксплуатации при законтурном наводнении;

- оценки наиболее вероятной степени выработки объекта эксплуатации в целом и на отдельных, его участках, представленных коллекторами различных классов проницаемости.

Определение коэффициента проницаемости продуктивного коллектора по удельному сопротивлению

Физической основой для получения связи между удельным сопротивлением и коэффициентом проницаемости кпр нефтегазоносного коллектора является уравнение Козени – Кармана (Добрынин и др., 2004).

кпр=кп.эф3fTф2Sф2)     (3.10),

где f – коэффициент, характеризующий степень отличия сечения порового канала от кругового; Тф, Sф – соответственно извилистость и удельная поверхность фильтрующих каналов, которые берутся из петрофизических данных. кп.эф – коэффициент эффективной пористости, определяемый суммарным объемом пор, входящих в единую фильтрационную систему, за вычетом объема физически связанной воды, содержащейся в единице объема породы.

Единственным универсальным геофизическим методом определения параметра кп.эф является метод ЯМК. кп.эф численно равен произведению коэффициента открытой пористости кп на величину 1 – кв,св, где кв,св – содержание в порах физически связанной воды.

Значение f >2 соответствует некруговому сечению. Если учесть наличие в реальной пористой среде пленки связанной воды на поверхности пор коллектора и ввести понятие гидродинамической извилистости каналов фильтрации Тг, получим более общее выражение

кпр=кп.эф3fTг2Sф2)    (3.11).

Для чистых песков, слабосцементированных песчаников и алевролитов величину кв.св можно выразить как:

кв.св = Sфв, свкп    (3.12),

где в,св – средняя толщина пленки связанной воды.

Учитывая близость значений извилистости каналов фильтрации Тг и каналов прохождения электрического тока Тэл для рассматриваемых коллекторов, а также выражение для параметра пористости:

Рп = fT2эл/кп    (3.13),

можно, подставив значение Sф из формулы (3.12) и Tг2 (3.13) получить

кпр=в,св2(1-кв,св)3Рпкв, св2.  (3.14)

Подставляя в (3.14) кв,св=Рн-1/n, где Pн коэффициент увеличения сопротивления, показывающий, во сколько раз увеличивается удельное сопротивление водонасыщенного коллектора при частичном насыщении объема пор нефтью или газом (Pн=нг/вп, Pн=1/квn), приходим к выражению (Итенберг, 1987)

кпр=в, св2(1-Рн-1n)3Рн2nРп .    (3.15)

При n = 2

кпр=в,св2(1-Рн-12)3РнРп .     (3.16)

Выражение (3.16) является физической основой определения кпр по значениям геофизических параметров Рн и Рп, рассчитываемых по формулам на основе известных удельного сопротивления п коллектора в зоне предельной нефтегазонасыщенности, коэффициента пористости коллектора кп и удельного сопротивления пластовой воды в. Величину в,св задают на основе экспериментальных данных для изучаемого объекта. Так, можно вычислить в,св из уравнения (3.16), подставляя в него значения Рн, Рп и кпp для пластов с известной по данным гидродинамических исследований или анализа керна проницаемостью, а затем использовать среднее значение в,св для данного объекта или зависимость между в,св и кпр. При расчетах принимают обычно 0,4<в,св<0,7 мкм.

Уравнение (3.16) показывает, что должна быть связь между параметрами Рн и кпр, так как они тесно связаны со строением поровых каналов и процессами протекающих в них, насыщением и степенью проницаемости в том числе. Это подтверждается обширной практикой для различных нефтедобывающих районов. Разными авторами были получены аналитические или графические зависимости между Рн и кпр слабоглинистых терригенных продуктивных коллекторов. Так, для песчаников и алевролитов Татарии и Башкирии В. М. Добрыниным и С. А. Султановым в 1956 г. предложена формула (Добрынин и др., 2004):

кпр= (2,013- 105)2,15tв,св2,15Рн0,7Рп1,075 .                       (3.17)

Для слабоглинистых коллекторов предложена формула фирмы «Шлюмберже»:

кпр = 6,25∙104 кп.эф6Рн2 .                      (3.18)

Для ряда нефтеносных объектов используют упрощенную формулу кпр=аРнb, где эмпирические константы а и b принимают различные значения для конкретных объектов. Так, по данным Е. И. Леонтьева (Добрынин и др., 2004), для пластов БВ8-10 Самотлорского месторождения: а=1,369, b=0,99.

Изложенный способ определения кпр позволяет с достаточной для практики точностью определять его величину в зоне нефтяной или газовой залежи, где отсутствует подвижная остаточная вода. В приконтурной части залежи этот способ дает заниженные значения кпр и поэтому не применим.

Определение коэффициента проницаемости коллектора по диаграммам ПС и ГК

Если продуктивный горизонт представлен терригенными коллекторами с глинистым цементом, содержание которого меняется в широком диапазоне, наблюдается корреляционная связь между коэффициентом проницаемости кпр и параметрами, характеризующими глинистость: Сгл, кгл, ηгл. Это является причиной существующей связи между кпр и относительными амплитудами αпс и ΔJγ (Латышова и др., 2007). В чистых и слабоглинистых коллекторах αпс и ΔJγ практически не связаны с параметром кпр поскольку в таких коллекторах кпр зависит главным образом от среднего диаметра пор и степени отсортированности скелетных зерен. Примеры корреляционных связей параметров αпс и ΔJγ с кпр приведены на рис. 3.8. Для отдельных месторождений с глинистыми коллекторами более тесной является корреляционная связь между комплексным параметром αпс/ΔJγ и кпр (рис. 3.8, в).

Рисунок 3.8 Пример корреляционной связи между параметрами αпс и кпр для продуктивных терригенных коллекторов: Статистические связи αпс = f (кпр), ΔJγ = f (кпр) (б) и αпс / ΔJγ =f (кпр) (в): а – связь для продуктивных отложений Шаимского месторождения; б, в – для песчаных коллекторов девона Западной Башкирии, Восточной Татарии и коллекторов юрского возраста месторождения Узень (Южный Мангышлак). Пунктиром показана полоса разброса значений параметров (Латышова и др., 2007)

Описанные способы определения кпр реализуют следующим образом:

1) по диаграммам методов ПС, ГК в исследуемом пласте определяют значения αпс и ΔJγ, если необходимо, рассчитывают отношение αпс к ΔJγ;

2) по значению выбранного параметра находят кпр.

Особенности рассмотренных способов:

1) определение кпр по диаграммам ПС и ГК возможно для любых участков нефтяной (газовой) залежи – как предельно нефте(газо)насыщенных, так и недонасыщенных, например, в переходной зоне, а также за контуром залежи;

2) благоприятным условием для применения указанных способов является преобладание глинистого и практическое отсутствие других видов цемента, особенно силикатного и карбонатного.

Ограничением использования параметров αпс, кпр, и их статистических связей является отсутствие петрофизической информации на изучаемом Шегурчинском месторождении.

Определение кпр по статистическим связям, полученным на основании образцов керна

Определение кпр на основе парных связей производят, используя эмпирические зависимости между коэффициентом проницаемости (кпр) и коэффициентами общей (кп) или эффективной (кпэф) пористости (рис. 3.9).

Рисунок 3.9 Сопоставление кпр и кп для карбонатных коллекторов ассельско-сакмарского возраста одного из месторождений ТПП.1-2 – коллекторы; 3 – неколлектор (Латышова и др., 2007)

Исходные эмпирические зависимости получают с помощью связей типа «керн-керн» или «керн-ГИС». При определении кпр значение коэффициента пористости находят по материалам акустического, гамма-гамма плотностного, нейтронных методов ГИС или их комплексов, а также по показаниям ядерно-магнитного каротажа. При использовании этих зависимостей для прогноза проницаемости по данным ГИС необходимо учитывать изменение вида этих связей при смене литотипа пород или условий осадконакопления. В этом случае определение кпр производится по характерным для каждого литотипа связям (рис. 3.9).

Помимо двумерных связей для определения кпр используют трехмерные связи, в частности, типа кпр=f(кп, квo), полученные в результате анализа петрофизических исследований на образцах керна. При использовании этих связей следует учитывать узкие рамки их использования, ограниченные типом отложений, для которых они получены.

Определение эффективной проницаемости по данным ГДК

Уверенное определение проницаемости терригенных коллекторов могут обеспечить данные ГДК (гидродинамического каротажа). Полученные значения кпр.эф могут быть искажены за счет кольматации ближней зоны коллектора. Это тот участок вокруг скважины, в поры которого проникли частицы дисперсной фазы бурового раствора. Эти значения тем ближе к реальным, чем меньше кольматация пород продуктами бурения. Последнее достигается при бурении на облегченных промывочных жидкостях, обеспечивающих неглубокое проникновение фильтрата в пласты (водоинвертные, эмульсионные, известково-битумные, полимерные). Достоверное определение кпр.эф в карбонатных разрезах по данным ГДК возможно только в коллекторах порового типа. В низкопористых и трещина-каверновых коллекторах высока вероятность искажения значения кпр.эф коллектора ввиду прижатия приёмного отверстия измерительного баллона к плотным участкам породы.

Определение проницаемости трещиноватых коллекторов

Проницаемость трещиноватых коллекторов определяется взаимным соотношением направления фильтрации и системы трещин. При фильтрации флюида по равномерной системе трещин, распространяющихся в трех взаимно перпендикулярных направлениях, коэффициент проницаемости равен: кпр = 5,6·10-2b2кп.т, где раскрытость трещин b выражена в мкм, кп.т – трещинная пористость в долях единицы, кпр – в мкм2. При двух взаимно перпендикулярных системах трещин и фильтрации, направленной параллельно одной из них, проницаемость оценивается по формуле кпр = 8,3·10-2b2kп.т, (размерности те же, что в предыдущем случае).

Для Шегурчинского месторождения кпр будет высчитываться по зависимостям соседних месторождений из-за отсутствия керновой информации (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Корреляционные зависимости для расчета проницаемости «ТатНИПИнефть», 1999 г.

Определение глинистости коллекторов

Глинистость межзернового терригенного коллектора характеризуется долей минерального скелета породы, которая представлена глинистыми минералами и по гранулометрическому составу относится к фракции с размерами зерен меньше 0,01 мм.

Количественно глинистость характеризуется массовым содержанием Сгл (массовая глинистость) в твердой фазе породы, выражаемым в процентах или долях единицы: Сгл=m<0.01/mтф  , где m<0,01 – масса фракции dз<0,01 мм; mтф – масса твердой фазы породы, включая и фракцию dз<0,01 мм (Добрынин, Вендельштейн и др., 2004).

Для характеристики объемного содержания глинистого материала в породе используют коэффициент объемной глинистости кгл, который при равенстве минеральных плотностей δск=δгл частиц скелетной и глинистой фракции будет равен кгл =Сгл(1-кп).

В петрофизике используют также параметр относительной глинистости ηгл=кгл/(кгл+кп), характеризующий степень заполнения глинистым материалом пространства между скелетными зернами и выражаемый в долях единицы.

Параметры Сгл, кп, ηгл характеризуют рассеянную глинистость в межзерновых коллекторах.

В слоистом глинистом коллекторе, представленном чередованием чистых прослоев коллектора и глины, относительное содержание по мощности глинистых прослоев в пачке характеризуют параметром χгл, выражающем долю толщины слоистой породы, приходящуюся на прослои глины.

В общем случае, если коэффициенты пористости песчано-алевритовых и глинистых прослоев неодинаковы (кпкпгл), параметры ηгл и χгл для пачки связаны соотношением:

ηгл=χгл(1-кп.гл)χгл+кпп(1-χгл).                         (3.19)

Глинистые минералы в осадочных породах обычно присутствуют в тонкодисперсном состоянии и обладают огромной поверхностью, которая адсорбирует молекулы воды и обменные катионы. С ростом содержания глинистого материала закономерно уменьшаются эффективная пористость, проницаемость и способность породы быть коллектором.

Таким образом, содержание в породе глинистого материала является одним из основных факторов, определяющих способность породы быть промышленным коллектором. С другой стороны, глинистость коллектора оказывает существенное влияние на физические свойства породы и петрофизические связи, лежащие в основе интерпретации данных ГИС.

Существуют определенные недостатки определения понятия «глинистость» широко применяемого в нефтегазовой геологии и геофизике. Эти недостатки обусловлены особенностями методики определения глинистости в лабораториях производственных и исследовательских организаций и заключаются в следующем.

Перед гранулометрическим анализом проба обрабатывается 5% раствором соляной кислоты; при этом растворяются не только карбонатные соединения, но и высокодисперсные компоненты — некоторые глинистые минералы, гидроокислы железа и алюминия, которые по ряду признаков следовало бы включить в глинистую фракцию. Иногда содержание таких растворимых высокодисперсных компонентов соизмеримо с содержанием фракции dз<0,01 мм или выше.

В полимиктовых и вулканогенных песчаниках и алевролитах часть глинистых минералов входит в состав скелетных зерен и не учитывается при стандартном гранулометрическом анализе.

Выделение фракции dз<0,01 мм позволяет лишь определить массовое содержание в породе этой компоненты, но не дает представления о ее дисперсности. В действительности, для различных пород эта фракция может иметь различный минеральный состав (глинистые минералы группы монтмориллонитов, гидрослюд и каолинита с примесями неглинистых минералов) и дисперсность.

Таким образом, используемое понятие «глинистость» в общем случае не является объективной характеристикой содержания высокодисперсного материала в породе и выполняет эту роль лишь для кварцевых или преимущественно кварцевых песчаников и алевролитов с достаточно однородным минеральным составом пелитовой фракции при отсутствии или незначительном содержании растворимых высокодисперсных компонентов.

Как было описано выше, кгл очень тесно связан с петрофизическими данными. Вычисления кгл на Шегурчинском месторождении возможно проводить по данным ГК. в породах, как с рассеянной, так и со слоистой глинистостью. Определяют объемную глинистость кгл на основе относительной амплитуды интенсивности гамма излучения. Параметр Iγ (либо его еще называют IGR), также обозначается как αГК, вычисляется по формуле 3.5.

В упрощенном виде, если нет эмпирической зависимости, полученной по лабораторному исследованию керна, можно принять, что вычисленная Iγ (IGR, Ag) и есть коэффициент глинистости кгл. Подробное вычисление производится в практической части работы.

Определение коэффициента пористости на Шегурчинском месторождении

Коэффициенты пористости рассчитывались по зависимостям, приложенным в стандарте ОАО «Татнефть» «Алгоритмы определения параметров продуктивных пластов на месторождениях Татарстана» за 1988, 1989 г.

Коэффициент пористости (кп) определялся по данным ГК и НГК по методике двух опорных пластов по формуле:

кп=а∙е-b∙Ang-c∙Agd (3.20) ,

где Ang и Ag двойные разностные параметры методов НГК и ГК соответственно.  Значения a, b, c, d в данной формуле получены из зависимостей параметра пористости от коэффициента пористости Pп=f(кп) и параметра насыщения от коэффициента водонасыщения Рн=f(кв) (табл.3.2). Представляют собой эмпирические константы, определенные на основе лабораторного анализа керна для каждого месторождения. Получены они для каждого горизонта и групп площадей индивидуально путем минимизации суммы квадратов разностей керновой и теоретической пористости, после предварительной увязки керновых и геофизических данных.

Относительные разностные параметры НГК и ГК (ΔJнгк, ΔJгк) определяются по формуле 3.5.

Таблица 3.2

Зависимости для расчета коэффициентов пористости пластов-коллекторов по продуктивным горизонтам

| Продуктивный горизонт | Тип детектора | Значения коэффициентов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | с | d |
| Верейский | Люминесцентный | 0,345 | 3,74 | 0,24 | 1,07 |
| Башкирский | Люминесцентный | 0,333 | 3,36 | 0,28 | 1,12 |
| Алексинский | Люминесцентный | 0,347 | 3,26 | 0,17 | 1,27 |
| Тульский | Люминесцентный | 0,34 | 2,37 | 1 | 2 |
| Кизел.+Череп. | Люминесцентный | 0,339 | 3,47 | 0 | 1 |

По промыслово-геофизическим данным средневзвешенное по эффективной нефтенасыщенной толщине значение пористости для продуктивных пластов Южно-Шегурчинского поднятия составляет:

– в отложениях верейского горизонта–14,3% (3 определения 2 скважины);

– в отложениях башкирского яруса–13,4% (6 определений 2 скважины);

– в отложениях алексинского горизонта–13,1% (4 определения 2 скважины);

– в отложениях тульского горизонта –20,4% (3 определения 2 скважины);

– в отложениях турнейского яруса – 11,9% (20 определений 2 скважины).

Определение коэффициента нефтенасыщенности на Шегурчинском месторождении

Коэффициент нефтенасыщенности (кн) коллекторов определяется по известной формуле Арчи–Дахнова (Руководство пользователя, 1992):

кн=1 – с / (кпm/n * п1/n), где С=(a*b*в)1/n (3.21).

Где a, b, m, n – коэффициенты, определенные по данным исследования керна в лабораториях ТатНИПИнефть; п и в – УЭС (Ом·м) соответственно для исследуемого пласта и пластовой воды. Определение УЭС нефтенасыщенных прослоев проводилось с использованием данных БКЗ, ИК – БК.

Таблица 3.3

Зависимости для расчета коэффициентов нефтенасыщенности пластов-коллекторов по продуктивным горизонтам

| Продуктивный | Значения коэффициентов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонт, ярус | a | b | c | Примечания |
| Верейский | 0,24 | 1,07 | 0,59 |  |
| Башкирский | 0,532 | 0,553 | 0,503 |  |
| Алексинский | 0,505 | 0,553 | 0,503 |  |
| Тульский | 0,203 0,187 0,23 0,24 | 0,626 0,729 0,84 0,83 | 0,463 0,495 0,47 0,46 | Кгл<2%, УЭС5Ом·м Кгл>2%, УЭС5Ом·м Кгл<2% ,УЭС5Ом·м Кгл>2%,УЭС5Ом·м |
| Турнейский | 0,302 | 0,804 | 0,538 |  |

По промыслово-геофизическим данным средневзвешенное по эффективной нефтенасыщенной толщине значение нефтенасыщенности для продуктивных пластов Южно-Шегурчинского поднятия составляет:

– в отложениях верейского горизонта–54,4% (3 определения 2 скважины);

– в отложениях башкирского яруса–68,0% (6 определений 2 скважины);

– в отложениях алексинского горизонта–67,2% (4 определения 2 скважины);

– в отложениях тульского горизонта –69,8% (3 определения 2 скважины);

– в отложениях турнейского яруса – 79,9% (20 определений 2 скважины).

3.4. Методика выделения коллекторов с использованием граничных значений параметров и количественных критериев

Основной способ обнаружения пластов-коллекторов в разрезах скважин геофизическими методами является выделение коллекторов по взятым прямо с диаграмм качественным признакам. Однако не все методы могут быть применимы в скважинах. Например, бурящихся на технической воде или нефильтрирующемся растворе, скважинах можно использовать лишь часть методов. Поэтому разработаны геофизические способы выделения коллекторов, основанные на использовании количественных критериев, параметров. Таких, как:

- Коэффициент проницаемости кпр и соответствующие ему значения коэффициентов пористости кп и глинистости (Cгл, кгл или ηгл) для продуктивных и водоносных коллекторов;

- Коэффициенты фазовой проницаемости по нефти и газу кпр,н, кпр,г и соответствующие им значения коэффициентов нефтенасыщения кн, газонасыщения кг или водонасыщения кв для продуктивных коллекторов;

- Геофизические параметры: относительные амплитуды на диаграммах собственных потенциалов αпс, гамма-метода ΔJγ для продуктивных и водоносных коллекторов, удельное сопротивление ρп и параметр насыщения Рн для продуктивных коллекторов.

Эти способы характеризуют коллекторские свойства (кпр, кп), литологию пород (Cгл, кгл или ηгл) и основаны на представлении о нижним пределе экономической рентабельности дебита нефти Qн,гр или газа Qг,гр.(Добрынин и др.,2004).

Терригенный разрез

Используя типичные значения эффективной мощности hэф продуктивного пласта в исследуемых отложениях, депрессии Δρ, при которых производится опробование и в дальнейшем будет проводиться эксплуатация залежи, рассчитывают граничные значение удельного коэффициента продуктивности для нефтеносного коллектора ηпр гр, соответствующее Qн,гр по формуле: ηпр гр= Qн.гр/ Δρhэф .

Зная ηпр гр, с учетом вязкости нефти μн в пластовых условиях рассчитывают граничную величину кпр,гр, характеризующую границу коллектор-неколлектор, по формуле (Добрынин и др.,2004):

кпр,гр=μн2πηпр грlnRкRс                      (3.22)  ,

где Rк – радиус контура питания скважины; Rc – радиус скважины.

Достоверность выделения коллектора по количественным признакам определяется в первую очередь надежностью используемых граничных значений.

Основным критерием, позволяющим относить породу к классам «коллектор» и «неколлектор», является граничное или критическое значение коэффициента проницаемости кпр = к*пр. Если кпр>к*пр породу относят к классу «коллектор», если кпр≤к*пр – «неколлектор». Критическое значение проницаемости зависит от свойств флюидов и коллектора в пластовых условиях и от величины рентабельного дебита для данного района. Для нефтеносных коллекторов к*пр лежит в пределах (1-10)·10-3 мкм.

Для определения эффективной толщины могут использоваться два пути – либо методы пористости, либо методы глинистости.

При использовании методов пористости требуется иметь корреляционные связи вида ΔJnγ= f(кп), методов глинистости – кпр = f(kгл) или кпp = f(ηгл), по которым находятся значения к*п либо η*гл, к*гл, соответствующие к*пр.

Далее, используя упоминавшиеся ранее связи вида ΔJnγ= f(кп), Δt = f(кп), αпс = (ηгл) и др., по величине кп находят ΔJ*nγ, Δt*, α*пс, и т.д.

Отложив на диаграммах соответствующих методов значения ΔJ*nγ, Δt*, α*пс, получают уровень критических значений параметра, который разделяет распознаваемые пласты в разрезе на классы «коллектор» и «неколлектор». Из-за отсутствия информации по керну невозможно найти граничные значения, в том числе и αпcгр, которое вводят для разделения продуктивных и непродуктивных пластов. К коллекторам относят пласты с αпс>αпсгр. Линия αпсгр в практическом разделе данной работы будет проводиться условно, анализируя разрез Шегурчинского месторождения по продуктивности, отмеченной по другим методам выделения коллекторов.

В терригенном разрезе, где пористость и проницаемость коллекторов зависят от глинистости, для определения hэф используют данные методов ПС и ГК (α*пс и ΔJ*γ). Если в таком разрезе имеются пласты, содержащие неактивный силикатный или карбонатный цемент, для определения hэф необходимо использовать методы пористости (ΔJ*nγ, Δt*, σ*п). Для однозначного выделения эффективной мощности целесообразно также применять метод ЯМК по величине значений ИСФ более 1-3 % в зависимости от типа разреза.

Карбонатный разрез

Основные принципы выделения и оценки характера насыщения межзерновых карбонатных коллекторов те же, что и для терригенного разреза. Особенностями карбонатных коллекторов, существенно влияющими на геофизические способы их изучения, являются преобладание низкопористых разностей, широкий диапазон изменения пористости и структуры порового пространства в одном и том же горизонте, широкий диапазон изменения нижнего предела пористости коллектора, слабая связь коллекторских свойств с содержанием глинистого материала (нерастворимого остатка) при малой глинистости.

Первая особенность карбонатного разреза обусловливает формирование в карбонатных межзерновых коллекторах более глубокого, по сравнению с терригенными, проникновения фильтрата промывочной жидкости, поскольку с уменьшением пористости (до некоторого предела) глубина проникновения в коллекторы при прочих равных условиях растет. Эта же особенность – причина соизмеримости значений Рп в продуктивном коллекторе и неколлекторе.

Эти обстоятельства и влияние структуры порового пространства, а также широкий диапазон изменений кп существенно затрудняют оценку характера насыщения коллектора. Отсутствие корреляции коллекторских свойств с глинистостью снижает эффективность методов ПС и ГК при изучении межзерновых коллекторов в карбонатном разрезе.

При выделении межзерновых карбонатных коллекторов по диаграммам методов пористости с использованием критического значения к*п учитывают, что в зависимости от структуры парового пространства к*п изменяется в широких пределах. Это наглядно иллюстрируют обобщенные зависимости между параметрами кв.св и кп для различных типов межзерновых карбонатных коллекторов известных нефтяных и газовых месторождений России и ближнего зарубежья (рис. 3.10). По зависимости между кв.св и кп можно оценить критическое значение к*п.

Рисунок 3.10 Кривые зависимости кв.св = f(кп) для карбонатных коллекторов разных районов: 1 – крупнопористые рифовые отложения (Башкирия); 2 – крупнопористые коллекторы карбона (Башкирия); 3 – известняки карбона (Вуктыл); 4 – доломиты межсолевых отложений девона (Белоруссия);  5 – поровые коллекторы перми (Оренбург) (Добрынин, Вендельштейн и др.,2004)

  - Интерпретация данных ЯМК

Для изучения разрезов нефтяных и газовых скважин используется две модификации ядерно-магнитного метода, основанные на явлении ЯМР на ядрах водорода (протонах): метод ядерно-магнитного резонанса в земном магнитном поле и метод ЯМР в сильном магнитном поле. Регистрируемыми величинами в методе ЯМР являются амплитуды сигнала и время затухания ядерной намагниченности (продольной Т1 и поперечной Т2 релаксации). Амплитудный параметр связан с содержанием водорода в породе, а времена продольной и поперечной релаксации – с подвижностью молекул, содержащих водород (Латышева, Мартынов, Соколова, 2007).

В модификации метода ЯМР в поле Земли изучают эффекты, характеризующие свободную прецессию ядер водорода, в частности сигнал свободной прецессии (ССП) ядер водорода Е, пропорциональный величине вектора ядерной намагниченности спустя различное время t после выключения внешнего переменного магнитного поля. Наибольший интерес представляет начальная амплитуда ССП U0, соответствующая моменту выключения внешнего переменного поля. Начальная амплитуда вычисляется по результатам регистрации двух или трех амплитуд, записанных на разных временных задержках после снятия поляризующего поля. Для вычисления начальной амплитуды необходимо располагать данными по регистрации этих амплитуд. Величина U0 пропорциональна числу ядер водорода, входящих в состав подвижных молекул воды, нефти и газа, заполняющих поры породы, и, следовательно, содержанию в породе свободного флюида. Ядра водорода, входящие в состав неподвижных молекул физически и химически связанной воды, не оказывают никакого влияния на величину U0. Следовательно, при наличии благоприятных условий амплитуда U0 пропорциональна эффективной пористости породы kп.эф, индексу свободного флюида (ИСФ или Iсф).    Вычисляется U0 по формулам, где t1, t2 и t3 некоторые временные интервалы (обычно 35, 50 и 70 мс) после начала прецессии, для того чтобы восстановить амплитуду сигнала U0 путем экстраполяции, тем самым определить индекс свободного флюида:

U0=U1t2(t2-t1)U2t1(t2-t1)             U0=U1t3(t3-t1)U3t1(t3-t1)  (3.23).

Неколлекторы и битуминозные породы, не содержащие подвижных флюидов, отмечаются нулевыми значениями ИСФ. Отличные от нулевых показаний соответствуют коллекторам.

Таким образом, ЯМК в варианте ССП является методом выделения и определения эффективной пористости коллекторов. На практике применяют две модификации метода ЯМК: ядерно-магнитный каротаж (ЯМК) и ядерно-магнитный томографический каротаж (ЯМТК), которые основаны на изучении явлений ЯМР в слабом (0,5 Гс) и более сильном (170 Гс) неоднородном магнитном поле.

Помимо начальной амплитуды в методе ЯМР есть возможность оценить время продольной релаксации ядерной намагниченности Т1. Однако для получения этого параметра требуются большие временные затраты, поэтому величина Т1 измеряется редко.

Интерпретация диаграмм ССП

По данным ССП возможно найти следующие параметры коллекторов:

- Определения границ пластов. Однородный пласт – на кривых ССП выделяется симметричной аномалией с максимумом в середине пласта. Его границы определяются точками перегиба кривой.

- Отсчет кажущегося Iсф.к и определение истинного Iсф.п значений индекса свободного флюида. Величину Iсф.к определяют на участке максимального отклонения кривой U в середине пласта, толщина которого больше размера зонда. Значение Iсф.п устанавливают по величинам Iсф.к, используя методику, изложенную в соответствующих руководствах, учитывая влияние скважины, глинистой корки и других факторов.

- Выделение коллекторов и определение их эффективной пористости. Величина Iсф.п близка к значению эффективной пористости коллектора кп.эф, поэтому график Iсф.п рассматривают как диаграмму параметра кп.эф и определяют его, полагая кп.эф = Iсф.п. Коллекторами считают пласты, в которых кп.эф >1-3 %, учитывая, что значения кп.эф < 1-3 % могут соответствовать отклонениям кривых U, обусловленным аппаратурными помехами. В водоносном пласте значение кп.эф равно значению Iсф.п , в газоносном – кп.эф = Iсф.п + кгoкп, где кгo и кп – соответственно содержание остаточного газа и коэффициент пористости, а в нефтеносном пласте – кп.эф = Iсф.п + кнокп (1-Ica), где кно и Ica – соответственно коэффициент остаточного нефтенасыщения и индекс снижения амплитуды, равный отношению сигналов от пластового флюида и воды.

В методе ЯМТК (ядерно-магнитный томографический каротаж) возможно получить раздельные сигналы от всех типов пластового флюида – воды глинистого материала, капиллярно-связанной и свободной воды, присутствующих в емкостном пространстве породы. Выделение разных типов воды выполняется по следующим критериям (рис.3.11). Вода глин характеризуется самым низким значением Т2 – до 3 мс, более высокие значения Т2 имеет капиллярно-связанная вода (наиболее часто встречающийся диапазон 3-33 мс для терригенных пород и 3-80 мс – для карбонатных пород). Более низкие граничные значения T2гp отмечаются в терригенных породах по сравнению с карбонатными, поскольку последние, как правило, не содержат ферромагнитных минералов. Приведённые граничные значения весьма условны, поскольку могут встречаться карбонатные породы, для которых значения T2гp могут изменяться от 50 до 120 мс, и терригенные, для которых T2гp может составлять 10 мс. Кавернозные емкости в карбонатных породах отмечаются при Т2 более 750 мс. Таким образом, отмечается взаимосвязь сигнала ЯМР и размера пор, что лежит в основе решения задачи распределения пор по размеру с помощью ЯМТК.

Рисунок 3.11 Выделение различных типов воды в емкостном пространстве коллекторов по результатам исследований образцов керна на ЯМР-релаксометре (по данным ООО «Нефтегазгеофизика») (Латышова и др., 2007)

В общем случае, для пород, содержащих минерализованную пластовую воду, это распределение измеренных величин T2 связано с размером пор в породах (рис. 3.12).

Рисунок 3.12 Распределение Т2 (Нэйт Бакман и др., 2008)

Если флюид исследуемой зоны – минерализованная вода, то распределение T2 обычно бимодальное, в особенности в песчаниках. В случае малых пор со связанным флюидом интервалы T2 короткие, а для свободных флюидов в порах большего размера времена релаксации больше. Интервалы T2 связанных и свободных флюидов разделены граничным значением T2. Присутствие нефти и газа в поровом пространстве несколько усложняет модель (рис. 3.13).

Рисунок 3.13 Влияние нефти на распределения T2 (Нэйт Бакман, Чен Као Мин, Чарльз Флом, 2008)

Время релаксации T2 для заполненных минерализованной водой пор обычно зависит от их размера. Это распределение T2 часто бимодальное, с пиками для малых и больших пор (слева на рис. 3.13). Малые поры содержат глинисто- и капиллярно-связанные флюиды, и в этом случае времена релаксации малы. Большие поры содержат подвижную свободную воду, поэтому времена релаксации больше. Линия, разделяющая области связанных и свободных флюидов, проходит при граничном значении T2. Если поровые пространства коллектора заполнены нефтью, то измеренное распределение T2 определяется вязкостью и составом нефти (в центре рис. 3.13). Из-за молекулярной структуры составляющих их веществ битумы и тяжелые нефти характеризуются высокими скоростями затухания, т.е. малыми временами T2. Для более легких нефтей и газоконденсата спектр времен T2 перекрывается с таковым для минерализованной воды в порах большего размера. Обводненная нефть в коллекторе описывается комбинацией времен T2, зависящей как от размера пор, так и от свойств флюида (справа на рис. 3.13).

Таким образом, ядерно-магнитный томографический метод позволяет решать следующие задачи:

- изучение структуры емкостного пространства и распределение пор по размерам;

- определение коэффициентов пористости с разделением доли пор, приходящихся на связанную воду и эффективную емкость;

- определение подвижной и неподвижной воды;

- оценка проницаемости пород;

- определение типов флюидов, заполняющих емкостное пространство.

4. Результаты применения комплекса каротажа на Шегурчинском месторождении

По данным каротажа выполняется литологическое расчленение разрезов скважин, выделение коллекторов и оценка их параметров. Комплексная интерпретация включает в себя совместный анализ данных различных методов каротажа с целью оценки характера их насыщения, корреляции разрезов скважин для изучения геологического строения месторождения.

Интерпретация каротажных кривых проводилась в программе Petrel компании Шлюмберже на примере скважин 16155, 16017, 16021 (рис. 1.5). 16030 и 16085 имеют идентичное ранее перечисленным скважинам строение разреза, так как кривые методов каротажа имеют схожий характер друг с другом. Поэтому в практической части работы будет достаточно продемонстрировать результаты обработки по скважинам 16155, 16017, 16021.

4.1 Изучение разрезов по 5 скважинам

Расчленение разреза рассматривается на примере 2 типов разреза: терригенного и карбонатного. В скважине 16155 в разрезе присутствуют в основном карбонатные коллекторы, кроме Бобриковского и Тульского горизонтов, в которых имеются терригенные коллекторы. Прослеживается всего 9 горизонтов сверху вниз: Каширский, Верейский (с терригенными породами в верхах и с более молодыми породами – карбонатными), Башкирский, Протвинский, Михайловско-Веневский, Алексинский, Бобриковский и Тульский, Черепетско-Кизеловский, Упино-Малевский. Подробно расчленение разреза по скважине 16155 продемонстрировано на рисунках 4.1-4.4. Разрезы имеют схожее строение во всех 5 скважинах, поэтому их изучение проводится аналогично.

Терригенный разрез лучше расчленяется по данным КС, ГК, ПС и кавернометрии. Карбонатный разрез – по данным ГК, НК, АК и МЗ. Первая задача состояла в разделении разреза на карбонатные и терригенные породы, и в нахождении границ горизонтов. Лучше всего это можно проследить по КС. Карбонатные имеют большее удельное сопротивление, чем терригенные. На рисунке 4.1 продемонстрировано применение комплекса каротажа для верхней части изучаемого разреза, для каширского и верейского горизонтов. Отчетливо видно, что нижний верейский горизонт имеет минимальные значения кажущихся сопротивлений по КС по данным потенциал зонда N11.0M0.5А. Также отличительной чертой является более низкие значения ГК для низкопористых известняков и доломитов, в данном случае пород каширского горизонта. Нейтронные методы (например, ННК-т) наоборот максимальны для карбонатов и имеют меньшие значения для терригенных пород. Уровни диаграмм микрозондов (кривые МПЗ и МГЗ) для терригенных пород меньше, чем для карбонатных. Также по превышению показаний МПЗ над МГЗ отчетливо прослеживаются коллекторы.

По кавернограмме (кривая КВ на рис. 4.1) хорошо решается вторая задача – выделение глинистых разностей. Повышенные значения указывают на кавернозные участки, которыми характеризуются глины. Пониженные значения отмечают наличие глинистой корки, то есть наличие коллектора, как видно на рис. 4.2. Также глины или глинистые известняки выделяются по высоким значениям метода ПС (для песков они минимальны).

Рисунок 4.1 Литологическое расчленение разреза по каротажным кривым по скв. 16155 в интервале глубин 804-843 м для каширского и верейского горизонтов. Верейский горизонт выше представлен терригенными, а нижняя часть преимущественно карбонатами породами. Коричневым цветом на кривой кавернометрии обозначено превышение КВ над номинальным значением диаметра скважины DS (d скв = 0.155 м).

Рисунок 4.2 Литологическое расчленение разреза алексинского, бобриковско-тульского и черепетско-кизеловского горизонтов по скв. 16155. Коричневым цветом на кривой кавернометрии обозначено превышение КВ над номинальным значением диаметра скважины DS (dскв=0.155 м)

Часть разреза в интервале глубин 1100-1140 м скважины 16155 принадлежит трем различным горизонтам – алексинскому, бобриковско-тульскому, черепетско-кизеловскому (рис. 4.2). Терригенный бобриковско-тульский ярус имеет меньшие значения КС по данным потенциал зонда N11.0M0.5А, чем карбонатные толщи алексинского и черепетско-кизеловского яруса, сложенные доломитами и известняками. Они обладают большим сопротивлением, чем песчаные породы.

Алексинский горизонт представлен карбонатными породами – преимущественно доломитами и известняками с прослоями глинистых алевролитов (по своей каротажной характеристике они сходны с глинистыми породами). Глинистые карбонатные породы этого горизонта отличаются от плотных карбонатных пород по данным КС. Они имеют более низкие значения по КС по данным потенциал зонда, так как плотные карбонатные породы имеют очень высокие значения сопротивления (наибольшее для окремнелых известняков и доломитов). КС для карбонатных пород имеет самые высокие значения (из-за высокого сопротивления пород), для терригенного разреза – низкие (из-за насыщения минерализованной водой).  Кривая ГК для глинистых карбонатных пород выше, чем для чисто карбонатных, из-за увеличения радиоактивности пород.

Бобриковский и тульский горизонты представлены терригенными отложениями. Отличаются они от карбонатного разреза по минимальным значениям КС. Чистые песчаники отличаются от глинистых терригенных пород по кривой кавернометрии (для песков значения КВ понижены). При наличии каверн диаметр скважины будет больше, а при наличии глинистой корки – меньше.

Для нижних карбонатных пород черепетско-кизеловского горизонта фактический диаметр скважины меньше номинального из-за высокой пористости карбонатных пород. По геологии известно, что эти породы трещиноватые. Кавернозные участки не прослежены, то есть глин и глинистых пород нет (рис. 4.2 и 4.3).

Рисунок 4.3 Литологическое расчленение разреза черепетско-кизеловского и упино-малевского горизонтов. Коричневым цветом на кривой кавернометрии обозначено превышение КВ над номинальным значением диаметра скважины (dскв=0.155м). Терригенных пород нет

Все остальные горизонты (карбонатный верейский горизонт, башкирский, протвинский, михайловско-веневский и упино-малевский) расчленяются аналогично выше перечисленным горизонтам. Верейский горизонт весь кавернозный, то есть все породы глинистые, по кривой КС имеют превышения, указывающие на высокое сопротивление пород, доказывающее их карбонатный состав в отличие от верхней терригенной его части (рис. 4.4). Башкирский состоит из известняков и доломитов, хотя кривые КВ имеют небольшие превышения, они не глинистые в силу минимальных значений ГК (для глин они должны быть максимальными из-за высокой радиоактивности). Протвинский горизонт, в основном, тоже сложен карбонатными породами, лишь его нижняя часть на глубине 941-945 м глинистая. Ниже по разрезу располагается михайловско-веневский горизонт, имеющий как глинистые карбонатные породы, так и чистые карбонаты, и упино-малевский, состоящий из чистых доломитов и известняков.

Рисунок 4.4 Литологическое расчленение разреза верейского горизонта. Коричневым цветом на кривой кавернометрии обозначено превышение КВ над номинальным значением диаметра скважины (dскв=0.155м)

Приведем ещё в пример изучения разреза скважины 16017. Как и в предыдущей скважине, без керна мы можем выделить терригенные и карбонатные породы, и найти среди них глинистые разности, опираясь на данные ГИС и на геологические данные этой территории (рис. 4.5, 4.6). В целом без керна точно расчленить разрез на данной территории проблематично, так как она характеризуется наличием продуктивных пластов, в основном, невыдержанных по разрезу и имеющих высокую неоднородность.

ННК-т (БЗ) и ГК выполнены в других интервалах, выше по разрезу, где не были сделаны другие методы комплекса каротажа. В этом разделе, для литологического расчленения необходим комплекс методов каротажа, по этой причине мы выбрали интервал, где произвели исследования в большем объеме. Следовательно, эту скважину невозможно будет использовать для оценки нефтенасыщения, где используются данные ННК-т (БЗ). В целом, удалось выделить глинистые кавернозные участки, как и в предыдущей скважине, которые выделяются по данным КВ, ПС. По данным КС – потенциал зонда N11.0M0.5А (в комплексе с ННК-т, МПЗ и МГЗ) расчленение разреза производится на терригенные и карбонатные породы. Также стоит отметить уменьшение значений кривых КС в нижней части алексинского горизонта, которые связаны со сменой более доломитизированных пород на кальцитовые, например, на рис. 4.5 в интервале 1095-1105 м и на рис. 4.6 на границе черепетско-кизилевского и упино-малевского горизонтов (первый имеет преимущественно кальцитовый состав, а упино-малевский – доломитовый).

Рисунок 4.5 Литологическое расчленение разреза по каротажным кривым в интервале глубин 1080-1120 м алексинского и бобриковско-тульского горизонтов в скважине 16017 (dскв=0.156 м)

Рисунок 4.6 Литологическое расчленение разреза по каротажным кривым на глубине 1116-1166 м черепетско-кизилевского, упино-малевского горизонтов в скважине 16017 (dскв=0.156 м)

Шегурчинское месторождение имеет сложный характер строения залежей (наличие врезовых нарушений в отложениях турнейского яруса). Однозначно интерпретировать материалы ГИС таких коллекторов, как карбонаты среднего и нижнего карбона (особенно каширского и алексинского возрастов), без подтверждения результатами опробования и керновым материалом затруднительно.

4.2 Выделение коллекторов по качественным признакам и количественным критериям

Выделение коллекторов проводят после литологического расчленения разреза. Трудности при решении данной задачи возникают лишь для выделения трещинных, трещинно-кавернозных и карбонатных коллекторов смешанного типа, так как они не имеют четко выраженных характеристик. Таким образом, необходим дополнительный материал по керну для изучения характера трещин и каверн карбонатов, чтобы точнее определить их насыщение.

По рассматриваемым в главе 3 методикам удалось выделить ряд продуктивных толщ. Выделение коллекторов по качественным признакам выполнено по данным кавернометрии, ГК, ПС, КС, ННК-т и по разности показаний микрозондов. В качестве количественных критериев были использованы параметры αПС и коэффициент глинистости, вычисленный по ГК. Значения кгл и αПС вычислено по методике, которая была рассмотрена в 3 главе. αПС граничное из-за отсутствия информации по керну проводиться условно. К коллекторам относят пласты с αпс>αпсгр; поэтому анализируя  разрез Шегурчинского месторождения по продуктивности, отмеченной по другим методам выделения коллекторов, проводим линию по значению, отделяющие коллектора от неколлекторов.

На рис 4.7 приведен пример выделения коллектора в интервалах 1098-1100.5 (AL1) , 1100.8-1102.5 (AL2), 1107-1110 м  (BT) в алексинском и бобриковско-тульском горизонтах скважины 16017. Качественными признаками выделения коллекторов служат наличие глинистой корки (уменьшения диаметры скважины по кривой КВ), которые определяются по данным кавернометрии, положительные расхождения между показаниями микропотенциал- и микроградиент-зондов – характерное для проницаемых пластов или непроницаемых пластов высокого сопротивления вследствие влияния пленки промывочной жидкости. Кроме прямых качественных признаков выделения коллекторов используются косвенные количественные. Превышение расчетных значений проницаемости (кпр), пористости (кп), глинистости (кгл) над критическими значениями характеризуют наличие коллектора. Принцип вычисления этих параметров подробно рассматривается в следующих главах.

Рисунок 4.7 Выделение коллекторов по качественным и количественным параметрам (αПС) в скважине 16017 (где ps – ПС) (dскв=0.156 м)

Анализируя данный интервал другой скважины 16021 (рис.4.8), возможно выделить те же пласты. Коллекторы характеризуются положительным превышением показаний микрозондирования (МПЗ>МГЗ), наличию уменьшения диаметра скважины, увеличению показаний ННК-т, ГК, а также расхождением между показаниями электрических методов БК и ИК. ИК наиболее чувствителен к пропласткам повышенной электропроводности и почти не фиксирует прослои высокого сопротивления (ρ>100 Ом·м), поэтому его чаще всего применяют с другими методами, например, БК. БК используется для выделения в разрезе скважин очень тонких прослоев, оценки их сопротивления и предназначен для исследования высокоомных пластов. На рисунке 4.8 наблюдаются превышение БК над ИК, которое доказывает его более высокую чувствительность к нефтенасыщенным коллекторам. По кгл хорошо прослеживаются глинистые интервалы, для коллекторов характерны низкие значения. αПС граничное, как говорили выше, проводится условно. Таким образом, было выделено 2 интервала в терригенных отложениях алексинского горизонта, и 1 интервал в бобриковско-тульском горизонте, которые являются коллекторами (рис. 4.8):

1) AL1 в интервале глубин 1083-1085 м.

2) AL2 в интервале глубин 1086-1088 м.

3) BT в интервале глубин 1094-1095 м.

В интервалах есть глинистые прослои, но они не прослеживаются в других скважинах, поэтому будет целесообразно не разделять их на отдельные пласты. Так же по всему разрезу встречаются другие продуктивные пласты, выделяются они аналогично показанным выше коллекторам. Объём магистерской работы не позволит показать их всех наглядно. Поэтому мы выберем в разрезе интервал – перехода карбонатных и терригенных пород, то есть алексинский, бобриковско-тульский, черепетско-кизеловский горизонты и рассчитаем все возможные параметры для их полного изучения.

Рисунок 4.8 Выделение коллекторов по качественным и количественным параметрам (αПС и Кgl, т.е. Kгл) в скважине 16021 (где ps – ПС; заменили по причине того, что калькулятор Petrel не воспринимает русский шрифт) (dскв=0.155 м)

При выделении карбонатных коллекторов сначала выполняется расчленение разреза на глинистые и неглинистые породы, а затем производится выявление малопористых и пористых разностей (рис. 4.9). Для пористых пород характерно наличие минимумов на кривых ННК-т и ГК, увеличение интервального времени на кривых АК, низкие показания БК, МЗ, при этом сопротивление МПЗ больше сопротивления МГЗ, наличие глинистой корки (фиксируется в данных кавернометрии). В верейском горизонте выделяются 8 коллекторов в промежутке глубин 850-877 м: VR1-8.

Рисунок 4.9 Выделение коллекторов по качественным и количественным параметрам (αПС и Кgl, т.е. кгл) в скважине 16155 (где GK – ГК) (dскв=0.156 м)

Ниже располагается башкирский горизонт, в котором возможно по описанным выше характеристикам наличия коллекторов, проследить 2 продуктивных пласта: BSH1 и BSH2. (рис. 4.10). Эти два пласта, как видно на рисунке отличаются по показаниям кривых КС, ПС, αПС. Причиной служит различное насыщение, которое мы подробно рассматриваем в главе 4.4. Отметим лишь то, что пласт BSH1 (881-882 м) не имеет насыщения нефтью или газом, а насыщен связанной водой; пласт BSH2(886-891 м) насыщен нефтью.

В протвинском горизонте, как показано на рисунке 4.10, возможно выделить 6 пластов: PR1-6 в интервале глубин 892-910 м.

Рисунок 4.10 Выделение коллекторов по качественным и количественным параметрам (αПС и Кgl, т.е. кгл) в скважине 16155 (где GK – ГК) (dскв=0.156 м)

4.3 Оценка параметров коллекторов (пористость, глинистость, проницаемость и нефтенасыщение)

Оценка пористости

Пористость в скважине 16021 была рассчитана по одному методу: по данным ННК-т (по методам ГГК-п и ГК данных для этой скважины нет). По формуле, представленной в разделе 3.3 (3.20), упростив выражение (убрав вторую часть слагаемого, так как расчет коэффициента пористости по методу ННК-т; по причине того, что регистрируется не гамма активность, а плотность нейтронов после их рассеяния и поглощения (Латышова,1991)), рассчитали коэффициенты пористости для каждого нефтенасыщенного горизонта с соответствующими данному горизонту параметрами из таблицы 3.2 (параметры a, b).

Кп=а*е(-b*Ang),

где Ang – двойной разностный параметр метода ННК-т, который находят по формуле 3.7. К тому же в вычисленные значения кп ввели поправку за минерализацию раствора из работы Коскова В.Н., которая составляет 0.01.

Выполнив расчёты, получили следующие значения: алексинский и бобриковско-тульский горизонты по нефтеносной части пласта имеют среднее значение кп=4% (пласт AL1), 8% (AL2) и 10 %(BT) соответственно (рис.4.11).

Рисунок 4.11 Пример расчета кп в алексинском и бобриковско-тульском горизонтах по методу ННК-т. Обозначения nnkt (ННК-т), Ang (двойной разностный параметр по ННК-т), kp (кп), измеренные в относительных единицах

Для скважины 16155 имеются данные методов ГК и ГГК-п. Расчёт по первому методу произвели по эмпирической зависимости для верейского горизонта (Тупицин, 2017):

Кп=с*е(d*Ag),

где Ag – двойной разностный параметр метода ГК. Находят его аналогично разностному параметру метода ННК-т по формуле 3.7 (рис. 4.12). Параметры c, d взяты из работы Тупицина А.М. (Тупицин, 2017), которые полученные по петрофизическим зависимостям параметра пористости Рп от пористости кп. Отмечаем, что кп для верейского горизонта по данным ГК составляет в среднем 20 %, в некоторых прослоях достигает 40 %.

Рисунок 4.12 Пример расчета кп в верейском горизонте по методу ГК. Обозначения Gk (ГК), kp (кп)

По данным метода ГГК-п также нашли кп для верейского горизонта в скважине 16155. По формуле 3.6 рассчитали кп (рис.4.13). По данным ГГК-п кп для верейского горизонта составляет в среднем 15-18 %.

Рисунок 4.13 Пример расчета кп в верейском горизонте по методу ГК и ГГК-п. Обозначения Gk (ГК), ggkp (ГГК-п), kp (кп по ГК), kpggkp (кп)

Отмечаем, что коэффициент пористости, полученный по данным ГК, дает несколько завышенные значения по сравнению с результатами, полученными по данным плотностного каротажа. Это по причине того, что ГГК-п имеет преимущество, на его показания и на определение кп слабо влияют глинистость пород и структура емкостного пространства. Для расчета коэффициента проницаемости и коэффициента нефтенасыщенности использоваться будут значения кп, полученные данными ГГК-п, который дает обычно более достоверные результаты, на которые мало влияет глинистость пород, как было отмечено выше. К тому же, для расчета кп по ННК-т и ГК в общем использовались петрофизические зависимости для Ромашкинского месторождения (Тупицин, 2017), которые могут не учитывать некоторые особенности строения коллекторов Шегурчинского месторождения. Таким образом, кп в верейском горизонте составляет порядка 10-20 %. В скважине 16021 данных по ГГК-п нет, поэтому коэффициенты пористости и нефтенасыщенности будут рассчитываться по остальным возможным методам.

Определение глинистости

Определение глинистости проводилось по данным методам ГК. В упрощенном виде, если нет эмпирической зависимости, полученной по лабораторному исследованию керна, принимаем, что вычисленная IGR(GR) и есть коэффициент глинистости кгл.

GR= GRlog – GRminGRmax  – GRmin,

аналогично методики определения Ang, описанной в разделе выше. Параметр IGR также обозначается как αгк.

По рисунку 4.13 находим, что пласт AL1 обладает большей глинистостью, чем пласт AL2. Для пласта AL1 значения кгл≈0.05, а для пласта AL2 кгл≈0.01. Пласт ВТ имеет большие значения (кгл≈0.03) по сравнению с пластом АL2, возможно, повышенные величины кгл связаны с большим влиянием глинистых прослоев снизу и сверху (рис.4.14).

Рисунок 4.14 Пример расчета Кgl (кгл) в алексинском и бобриковско-тульском горизонтах. Обозначения GK (ГК) [10*gApi – 1 мкР/ч]

Таким же принципом провели расчеты кгл для верейского и башкирского горизонтов в скважине 16155. Хорошо прослеживается высокая глинистость в непродуктивных интервалах, для коллекторов показания кгл занижены, кроме пласта VR1. Возможно это связано с переходом терригенной части пласта на карбонатную.

Рисунок 4.15 Пример расчета Кgl (кгл) в верейском и башкирском горизонтах. Обозначения GK (ГК) [10*gApi – 1 мкР/ч]

На рис. 4.16 продемонстрировано определение кгл для пластов AL1, AL2, BT пластов алексинского, бобриковско-тульского горизонтов, которые были ранее изучены в скважине 16021. Значения кгл скважины 16155 схожие со значениями в скважине 16021, равные для пластов алексинского горизонта 0.02 и 0.16, а для бобриковско-тульского 0.2.

Рисунок 4.16. Пример расчета Кgl (кгл) в алексинском и бобриковско-тульском горизонтах. Обозначения GK (ГК) [10*gApi – 1 мкР/ч]

Оценка нефтенасыщения

Методика расчёта нефтенасыщения была рассмотрена в разделе 3.3.  По формуле 3.21 произвели расчет кн.

По причине недостатка данных, например, коэффициентов m, n, значений ρп, расчет выполнялся согласно формуле Арчи-Дахнова, на примере работы Хисамутдинова (Хисамутдинов, 2017). Елгинское нефтяное месторождение, исследуемое автором работы, располагается вблизи Шегурчинского месторождения, имеет сходное геологическое строение, с такими же продуктивными толщами и горизонтами. Эти месторождения идентичны самому крупному и наиболее известному Ромашкинскому месторождению. В силу недостатка данных петрофизических зависимостей выполнение некоторых оценок в дальнейшем будет проводиться с использованием данных из диссертации Тупицина А.М. (Тупицин, 2017), в котором представлены необходимые петрофизические зависимости.

Коэффициенты для вычисления кн по формуле Арчи-Дахнова для бобориковско-тульского горизонта с кгл>2%: n=2.176, m=1.813, a=1, b=1, УЭС пласт. воды = 0.045 Ом·м (Хисамутдинов, 2017). Для алексинского горизонта в таблице петрофизических зависимостей параметров нет, но местные геологи часто рассматривают его в совокупности с тульским горизонтом. Будем использовать параметры для того же бобриковско-тульского продуктивного горизонта для пластов с кгл>2% (Хисамутдинов, 2017).

Среднее значение кн нефтенасыщенных коллекторов алексинского горизонта составляет для пластов AL1, AL2 50 % и 75% соответственно (рис. 4.17). Для бобориковско-тульского горизонта кн≈80%.

Рисунок 4.17 Пример расчета кн алексинского и бобриковско-тульского горизонтов. Среднее значение УЭС пласта 30 Ом·м для алексинского горизонта, и для бобриковско-тульского 15 Ом·м (показания КС), Кgl (кгл), Кp(кп), Кn(кн)

Аналогично были найдены коэффициенты нефтенасыщения для остальных пластов в разрезе, например, для верейского, башкирского и протвинского горизонтов с параметрами, представленные в работе Тупицына А.М. (рис. 4.18, 4.19).

Рисунок 4.18 Пример расчета кн для верейского горизонта. Среднее значение УЭС пласта 10-30 Ом·м (показания КС), Кgl (кгл), Кpggkp(кп), Кn(кн)

По нефтеносной части пласта в верейском горизонте кн составляет в среднем 53 %. Для башкирского горизонта кн 65%, для протвинского – 85% (рис.4.19).

Рисунок 4.19 Пример расчета кн башкирского и протвинского горизонтов. Среднее значение УЭС пласта 80 Ом·м для башкирского горизонта, и для протвинского 100 Ом·м (показания КС), Кgl (кгл), Кggkp(кп), Кn(кн)

Оценка проницаемости

Оценку проницаемости осуществляем по статистическим связям, полученным на основании образцов керна. Петрофизические зависимости для Шегурчинского нефтяного месторождения мне не были предоставлены. В связи с этим используем зависимость кпр от кп, полученную для пластов Ново-Елховского нефтяного месторождения – располагающийся на теppитоpии Альметьевского и Заинского pайонов, в непосредственной близости от изучаемого Шегурчинского месторождения (Тупицин, 2017). Эта зависимость выглядит следующим образом:

Kпр=0.2076*Exp(0.4024*Kп)

Прямой зависимости между проницаемостью и пористостью горных пород не существует. Например, трещиноватые известняки, имеющие малую пористость, часто обладают большой проницаемостью и, наоборот, глины, иногда характеризующиеся высокой пористостью, практически непроницаемы для жидкостей и газов, так как их поровое пространство слагается каналами субкапиллярного размера. Однако на основании среднестатистических данных можно сказать, что более проницаемые породы часто и более пористые.

Проницаемость пористой среды зависит преимущественно от размера поровых каналов, из которых слагается поровое пространство. Поэтому изучению структуры, строения и размеров пор уделяется большое внимание. Зависимость проницаемости от размера пор можно получить путем приложения законов Дарси и Пуазейля к пористой среде (Гиматудинов, 1971).

В качестве значения кп были приняты значения, полученные по данным ННК-т (рис. 4.20).

Рисунок 4.20 Пример расчета Кpr (кпр) алексинского и бобриковско-тульского горизонтов[мкм2]. Кgl (кгл), Кp (кп), измеренные в относительных единицах

Произвели расчет кпр на этом же интервале разреза для скважины 16155 (рис.4.21).

Рисунок 4.21 Пример расчета Кpr (кпр) алексинского и бобриковско-тульского горизонтов[мкм2]. Кgl (кгл), Кpggkp (кп), измеренные в относительных единицах

Применение зависимостей из работы Тупицына А.М. (Тупицин, 2017) по остальным горизонтам не увенчались успехом. Скорее всего, необходимо использовать другие параметры для вычисления кпр на Шегурчинском нефтяном месторождении из-за наличия большого числа трещин именно в карбонатной части разреза. Для терригенной части, как показано выше, приблизительный расчет кпр произвести удалось.

Таким образом, удалось произвести расчёты параметров кп, кгл, кпр, кн для пластов верейского, башкирского, протвинского, алексинского и бобриковско-тульского горизонтов. Невозможно вычислить эти коэффициенты для нижней части разреза, так как нет необходимых значений по петрофизическим зависимостям и в работах Тупицына А.М. (Тупицин, 2017), к тому же нет информации и по керну. В примерах приводится интерпретация по скважинам 16021, 16155. Расчеты были выполнены для всех остальных скважин. Значения идентичны, поэтому из-за большого объема магистерской работы, приводятся вычисления только по двум скважинам.

Используемые методы каротажа позволяют произвести расчет параметров коллекторов, как для карбонатного, так и для терригенного разрезов. Вычисление кп произвели по трем методикам. На наш взгляд наиболее точным методом является его определение по ГГК-п. Так как остальные методики определения требуют точной керновой информации, которой у нас нет. Также не удалось в полной мере определить кпр. Произвели расчет только для терригенной части разреза, так как результаты определения проницаемости по карбонатной части разреза по петрофизическим параметрам соседних месторождений не подходят.

В целом можно проследить, что наиболее информативными методами для выделения коллекторов, в особенности для терригенного разреза, является кп, кгл, кн.  Вычисления αпсгран и кпр оценить сложнее, так как необходимы более точные данные по керну и петрофизическим зависимостям именно Шегурчинского месторождения.

4.4 Оценка характера насыщения коллекторов

В простом случае характер насыщения терригенных и карбонатных коллекторов определяют по показаниям КС: водонасыщенные породы характеризуются меньшими значениями кажущегося сопротивления, а нефтенасыщенные – высокими. Для более точной оценки насыщения вводят параметр насыщения Рн с критическими величинами, рассчитываемый по формуле Рн=ρп/ρвп, где ρвп=Рп·ρв, а Рп=кпm. Обычно используются зависимости Рп(kп) и Рн(kв), которые получают экспериментально на образцах пород для соответствующих подсчетных объектов (рис 4.22). Данные зависимости на рисунке построены по исследованию керна из пласта Ромашкинского месторождения для пласта Д1 (кыновский-пашийский горизонт). После их построения находят коэффициенты для вычисления кн (формула 3.21), которые были рассмотрены в главе 4.3 в подзаголовке «оценка нефтенасыщения». Результаты определения коэффициента нефтенасыщенности представлены на рисунке 4.23.

Надежным определением ρп могут служить данные, полученные методом БКЗ. Если при увеличении длины зонда (БКЗ), показания сопротивлений увеличиваются, то коллектор скорее всего является нефтенасыщенным, в противном случае водонасыщенным. Для наших коллекторов, имеющих небольшую мощность и неоднородное строение, этот метод не подходит. Поэтому оценка характера насыщения будет проводиться по коэффициенту нефтенасыщенности, о котором писали выше.

Рисунок 4.22 Зависимости Pп=f(кп) и Рн=f(кв), построенные по исследованию керна для пласта Д1 Ромашкинского месторождения (Афанасьев, 2008)

На рисунке 4.23 изображена оценка насыщения ранее выделенных коллекторов в скважине 16155 для алексинского и бобриковско-тульского коллекторов. Продуктивный пласт AL1 имеет высокие показания сопротивления КС и значения кн и низкие значения кгл и кп = 10-14%. Пласт AL2 имеет меньшее нефтенасыщение, о чем свидетельствуют значения кн, порядка 50 %, меньшее значение КС и кп по ГГК-п. Этот пласт слабо нефтенасыщен. Обычно у геологов-интерпретаторов существуют критерии разделения коллекторов по насыщению в виде таблиц для каждого изучаемого горизонта. Наше оценивание насыщения коллектор приблизительное, вследствие недостатков материалов по керну и критериев разделения насыщения по нему. Поэтому разделяем их продуктивность по относительной оценке.

Рисунок 4.23 Результаты определения насыщенности коллекторов в скважине 16155, где кгл – Kgl, кп  – Kpggkp, кн – Kn

Аналогично определили продуктивность для коллекторов верейского горизонта в скважине 16155. Все коллектора нефтенасыщены, местами имеют меньшее насыщение (по показаниям кн и КС) (рис.4.24). Возможно также, что эти коллектора (с низкими показаниями КС) насыщены водой. Для точного определения необходимы точные данные по петрофизическим зависимостям и местным критериям разделения коллекторов по насыщению, как говорилось выше. Мы же проводим эту оценку приближенно по повышенным значениям кн.

Рисунок 4.24 Результаты определения насыщенности коллекторов в скважине 16155, где кгл – Kgl, кп – Kpggkp, кн – Kn

Анализируя эти горизонты по другим скважинам (рис.4.25), возможно по тем же критериям определить насыщенность коллекторов. Как видно пласты AL1, Al2 и ВТ в скважине 16021 нефтенасыщены.

Рисунок 4.25 Результаты определения насыщенности коллекторов в скважине 16021, где кгл – Kgl, кп – Kpggkp, кн – Kn

4.5. Изучение параметров пластовых флюидов по данным ЯМК

Согласно разделу 1.5  по формуле (3.23) произвели расчет U0 .           U0=U1t3(t3-t1)U3t1(t3-t1)

Значение t1, t2, t3 для Шегурчинского месторождения неизвестны, поэтому были взяты стандартные значения 35, 50 и 70 мс. Как видно из рисунка 4.26 неколлекторы и битуминозные породы, не содержащие подвижных флюидов, отмечаются нулевыми значениями ИСФ. Отличные от нулевых показаний интервалы соответствуют коллекторам. Так пласты AL1, Al2 и BT имеют повышение на кривых U0. По этим аномалиям неплохо прослеживаются границы продуктивных коллекторов.

Рисунок 4.26 Вычисление U01 и U02 для алексинского, бобриковско-тульского и черепетско-кизеловского горизорнтов

Для более информативной интерпретации диаграмм ССП требуется дополнительные параметры по керну, которых у нас нет. Шегурчинское месторождение имеет нефтеносные пласты, таким образом кпэф = Iсф.п + кнокп (1-Ica), где кно и Ica – соответственно коэффициент остаточного нефтенасыщения и индекс снижения амплитуды, Iсф.п – истинные значения индекса свободного флюида. Данных по этим коэффициентам и параметрам у нас нет, следовательно, невозможно определить эффективную пористость продуктивных коллекторов для изучаемого месторождения.

Заключение

В работе рассмотрено геологическое строение Шегурчинского месторождения и особенности коллекторов. Продуктивными являются карбонатные коллектора каширского, верейского (нижней карбонатной части), башкирского, протвинского, веневского, алексинского, черепетско-кизеловского, упино-малевского горизонтов и терригенные коллектора бобриковско-тульского горизонта.

Изучен комплекс методов каротажа, применяемый на Шегурчинском месторождении. Комплекс включает методы КС, ПС, резистивиметрии, кавернометрии, потенциал и градиент микрозонды, БКЗ, ГК, ННК-Т, ГГК-П, ЯМК, БК, ИК, АК, инклинометрии. Данный комплекс обеспечивает изучение разреза, выделение терригенных и карбонатных коллекторов, оценку их параметров (пористость, нефтенасыщение, глинистость, проницаемость). Наиболее надежными методами для выделения коллекторов на Шегурчинском месторождении являются: ГК, ПС, МПЗ, МГЗ, БК и кавернометрия. Использование данного комплекса при исследовании в схожих геологических условиях будет надежным.

Рассмотрены методики изучения разрезов скважин, выделения и оценки параметров коллекторов. Выполнена интерпретация данных каротажа по скважинам месторождения с использованием петрофизической информации и при помощи программного комплекса Petrel. В случае недостатка данных некоторых петрофизических параметров и зависимостей были использованы их значения по соседним месторождениям со схожими геологическими условиями, а именно Ново-Елховскому и Ромашкинскому.

На практических материалах показана возможность расчленения разрезов скважин, выделены терригенные и карбонатные коллекторы по качественным признакам и количественным критериям (αПС и кгл), выполнена оценка параметров их пористости (по методам ННК-Т, ГК, ГГК-п), глинистости (ГК), нефтенасыщения по формуле Арчи-Дахнова, проницаемости. Оценка последнего параметра требует наиболее точных данных по керну Шегурчинского месторождения. Наиболее достоверные результаты вычисления кп получаются по методу ГГК-п, в силу того, что остальные методики определения использовались с параметрами для соседних месторождений. Интерпретация данных ЯМК позволила уточнить продуктивность коллекторов и их границы. Полную интерпретацию данных ЯМК без керновых параметров выполнить не удалось.

Выражаю благодарность за помощь в написании данной работы Сараеву Александру Карповичу (научный руководитель, к.г.-м.н., доцент СПбГУ) и Антащук Ксении Михайловне (главный специалист, СПбГУ).

Список литературы

Опубликованная

- Автоматизированная интегрированная информационно-обрабатывающая система для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин ГИНТЕЛ. Руководство пользователя, 1992. – 51 с.

- Бадалов Г.И., Каримова Р.М. Выделение нефтеносных пластов по диаграммам геофизических исследований. Учебное пособие, Альметьевск, 2009 г., – 47 с.

- Ваэль Абдалла, Джил С. Бакли, Эндрю Карнеги, Джон Эдвардс, Бернд Херольд и др., «Основы смачиваемости», Schlumberger, Нефтегазовое обозрение, 2007. – 22 с.

- Войтович Е.Д., Гатиятуллин Н.С.  Тектоника Татарстана. – Казань: Изд-во Казанск. Ун-та, 2003. – 132 с.

- Гиматудинов Ш. К., Физика нефтяного и газового пласта. – М., Недра, 1971. – 309 с.

- Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Резванов Р.А., Африкян А.Н. Геофизические исследования скважин. –  М., Нефть и газ, 2004. –  400 с.

- Дьяконов Д.И., Леонтьев Е.И., Кузнецов Г.С. Общий курс геофизических исследований скважин. – Учебник для вузов. Изд. 2-е, перераб. – М.: Недра,1984. – 432 с

- Знаменский В.В., Жданов М.С., Петров Л.П. Геофизические методы разведки и исследования скважин. М., Недра, 1991. – 304 с.

- Итенберг С.С. Интерпретация результатов геофизических исследований скважин: Учебное пособие для вузов. М., 1987. – 375 с.

- Косков В. Н., Косков Б. В. Геофизические исследования скважин и интерпретация данных ГИС: учеб. пособие – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. – 317 с.

- Косков В. Н. Определение пористости карбонатных коллекторов по данным нейтронного каротажа: учеб. пособие – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2014. – 3 с.

- Латышова М.Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических исследований скважин. М., 1991. – 219 с.

- Латышова М.Г., Вендельштейн Б.Ю., Тузов В.П. Обработка и интерпретация материалов геофизических исследований скважин. М. Недра, 1990. – 313 с.

- Латышова М.Г., Мартынов В.Г., Соколова Т.Ф. Практическое руководство по интерпретации данных ГИС: Учебное пособие. М. Недра, 2007. – 351 с.

- Мараев И.А. Комплексная интерпретация результатов геофизических исследований скважин. Учебное пособие. – М.; 2013. – 95 с.

- Мейер В.А. Геофизические исследования скважин. Л., 1980. – 464 с.

- Нэйт Бакман, Чен Као Мин, Чарльз Флом и др., «Nuclear Magnetic Resonance Comes Out of its Shell», Oilfield Review Winter 2008/2009: 20, no. 4. © 2009 Schlumberger. – 24 с.

- Ромм Е.С. Структурные модели порового пространства горных пород. Ленинград: Недра, 1985. – 240 с.

- Сковородников И.Г. Геофизические исследования скважин: Курс лекций. Екатеринбург, УГГА, 2003. – 294 с.

- Тупицин А.М. Извлечение вязкой нефти из сложно-построенных залежей комплексными технологиями вытеснения: дис. канд. тех. наук: 25.00.17. – Бугульма, 2017. – 121 с.

- Хисамутдинов И. И. Выделение и оценка параметров терригенных и карбонатных коллекторов Елгинского нефтяного месторождения (Татарстан) по данным комплекса ГИС: выпускная бакалаврская работа: 21.03.01. – Санкт-Петербург, 2017. – 62 с.

- Горная энциклопедия. (б.д.). Получено из http://www.mining-enc.ru/v/volgo-uralskaya-neftegazonosnaya-provinciya/

- Студопедия. (б.д.). Получено из http://studopedia.ru/1_66362_osnovnie-neftegazonosnie-provintsii-rf.html

- Создание петрофизической модели и методики интерпретации геофизических исследований скважин, методические указания компании, с изменениями, внесенными приказом ОАО «НК «Роснефть» от 10.12.2014 г. № 641, введенными в ОАО «РН-Няганьнефтегаз» приказом от 16.12.2014г. № 1372. ОАО «Роснефть», Москва, 2010 г. – 72 с.

Фондовая

1ф. Стандарт ОАО «Татнефть» «Алгоритмы определения параметров продуктивных пластов на месторождениях Татарстана» за 1988, 1989 г.

2ф. Веденина Н.Г., Тимин Т. М. (2013). Оперативный подсчёт запасов нефти Южно-Шегурчинского поднятия Шегурчинского месторождения по состоянию на 01.01.2012 Лицензия ТАТ №10555 НЭ. Казань.

3ф. Отраслевой стандарт (ОСТ) 39-180-85 “Нефть. Метод определения смачиваемости углеводородосодержащих пород” 1985 г. Миннефтепром СССР.