ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

Тимофеева Мария Владимировна

Выпускная квалификационная работа

Применение метода георадиолокации для решения задач гляциологии и гидрологии

Уровень образования: магистратура

Направление 05.04.01 «Геология»

Основная образовательная программа ВМ.5796.2019. «Геофизика»

Научный руководитель:

доцент кафедры геофизики института наук о Земле, кандидат геолого-минералогических наук

Кашкевич Марина Петровна

Рецензент:

Начальник отдела обработки,

ООО «ГеофизПоиск»

Наталья Евгеньевна Романова

Санкт-Петербург

2021 год

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

ГЛАВА 1 ЛЕДНИКИ В ГОРНЫХ МАССИВАХ	4

1.1 Актуальность исследования	4

1.2 Цамбагарав (Монголия)	6

1.3 Монгун-Тайга (Алтай)	17

1.4 Джанкуат (Кавказ)	24

ГЛАВА 2 ЛЕДНИКОВЫЙ ПОКРОВ ПРЕСНОВОДНЫХ ОЗЕР	30

2.1 Актуальность	30

2.2 Озеро Стемме (Шпицберген)	31

ВЫВОДЫ	43

ВВЕДЕНИЕ

Метод георадиолокационного зондирования (далее – георадиолокации) – сравнительно молодой метод геофизики, в 30-х годах 20 века получивший свое развитие для изучения ледников и ледовых объектов. Лед обладает малой диэлектрической проницаемостью, что позволяет проводить высокоточные измерения на объектах большой мощности, а сам метод георадиолокации зарекомендовал себя как быстрый и простой метод при исследованиях на большой площади.

В данной работе будут подробно рассмотрены два объекта, изученные при помощи метода георадиолокации – ледник в горном массиве Цамбагарав (Монголия) и ледовый покров озера Штемме (Шпицберген), а также сделан обзор работ, проводившихся на леднике Джанкуат (Кавказ) и леднике в горном массиве Монгун-Тайга (Алтай) (Рис.1).

Рисунок 1 География работ

Цель:

- Оценить эффективность метода георадиолокации при исследованиях системы «лед+вода» на примере горных ледников и полярных областей

Задачи:

- Собрать базу полевых данных, полученных на 4-х объектах:

- ледники и подледниковые озера, подпруженные мореной в горных массивах Цамбагарав (Монголия) и Монгун-Тайга (Алтай),

- снежнике на леднике Джанкуат (Кавказ)

- озере Стемме (Шпицберген)

- Провести обработку и интерпретацию георадиолокационных данных

- Оценить эффективность метода для каждого описываемого объекта

- Выявить возникающие сложности при проведении работ, обработке и интерпретации данных

ГЛАВА 1 ЛЕДНИКИ В ГОРНЫХ МАССИВАХ

1.1 Актуальность исследования

Прорывоопасные озёра, образующиеся в результате таяния ледников, широко распространены в горных системах и их количество стремительно увеличивается всвязи с изменениями климата. Прорывы горных водоёмов часто приводят к разрушительным стихийным бедствиям, приводящим к человеческим жертвам. (Кидяева, 2014)

В основном, образование и питание горных озёр тесно связано с таянием горных ледников, стоком талой воды и последующим образованием водоёмов в существующих котловинах. В последнее время, с увеличением интенсивности таяния ледников, вследствие глобального потепления, наблюдается увеличение размеров горных озёр. Для того, чтобы заранее выявить их потенциальную опасность, необходимо производить инвентаризацию ледников и приледниковых водоёмов.

Оценка прорывоопасности моренных и приледниковых озёр является достаточно важной теоретической прикладной задачей, связанной с изучением и прогнозированием опасных природных явлений. Методы, которые применяются для её решения, включают в себя различные методы физического и математического моделирования, использование дистанционного зондирования, эмпирические формулы и т.д. Однако для проверки методики и верификации модели необходимы данные натурных наблюдений, которых не так много в связи с тем, что подобные водные объекты, по большей мере, расположены в труднодоступных районах, где организовать постоянный мониторинг практически невозможно.

Наиболее точно объём ледника определяется по карте толщины льда, построенной на основе данных площадной радиолокационной съёмки по густой сети точек или профилей измерений с последующим вычислением объёма с помощью современных ГИС технологий.

До недавнего времени, для изучения характеристик ледников использовались трудоёмкие геофизические методы (сейсмические, гравиметрические и электрометрические) и бурение. Достаточно высокую точность, около 3 – 5% обеспечивали лишь сейсмические методы. Однако полученных данных было недостаточно, для надежной оценки запасов льда и выяснения основных закономерностей и характеристик их строения и режима. Революцию в гляциогеофизических методах произвело внедрение методов подповерхностной радиолокации, позволяющих выполнять измерения с транспорта и получать массовые данные о строении, состоянии ледников и их ложе.

Теоретические основы применения данного метода при изучении ледовых покровов были разработаны в конце 50-х – начале 60-х годов XX века. Первые успешные эксперименты по измерению толщины ледников Гренландии и Антарктиды были выполнены английскими, американскими и российскими исследователями. В нашей стране направление радиогляциологических исследований наиболее активно развивалось в Арктическом и Антарктический научно-исследовательском институте под руководством В.В. Богородского (Мачерет, 2006). В настоящее время, георадиолокация используется не только для картирования ледников небольшой мощности, но и поиска подлёдных водоемов, изучения трещин, в целях обеспечения безопасности работающих в полярных регионах людей и техники (Попов, 2018).

1.2 Цамбагарав (Монголия)

Первым рассмотрим объект, расположенный в горном массиве Цамбагарав (Монголия) (Рис.2). В качестве объекта работ выступает система, состоящая из тающего ледника, вода с которого, стекая, образует озеро (Рис.3). Озеро при этом удерживается мореной, образовавшейся при отступлении ледника. На северо-западе из озера вытекает ручей, стекающий далее в долину и являющийся единственным источником отвода вода из озера. Объект в Монголии был выбран благодаря его доступности для изучения.

Рисунок 2 Местоположение района работ

Рисунок 3 Взаимное расположение изучаемых объектов

Цель:

- Оценить применимость метода георадиолокации для оценки прорывоопасности ледниковых озер

Задачи:

- Обработка и интерпретация полевых данных

- Построение карт мощности ледника и подледникового рельефа

- Расчет объёма тела ледника

- Изучение внутреннего строения ледника и морены

- Оценка возможности мониторинга состояния ледника методом георадиолокации

- Оценка возможности мониторинга погребенного льда в теле морены

Рисунок 4 Фотография ледника, взгляд со стороны озера. Красным выделен участок, на котором проводилась георадарная съемка (авт. Кашкевич М.П.)

Первым рассмотрим результаты, полученные при съемке ледника (Рис.3, Рис.4). Съемка проводилась георадаром, работающим на частоте 400 МГц. Несмотря на то, что сигнал был хороший, длины записи не хватило, чтобы добить до глубины подошвы ледника, так что проследить ее удалось только в боковой части. Сами радарограммы зашумленные и не очень хорошего качества. Дифракции в теле ледника соответствуют неоднородностям, скорее всего, пустотам или к участкам льда с измененной структурой. На границе подошвы отмечаются яркие отражения, связанные, предположительно, к обломкам горных пород или к участкам подтаивания ледника (Рис.5).

Рисунок 5 Георадарный профиль ледника

1 – зашумленная область на радарограмме, связанная с ручейками и мелкими обводненными трещинами на поверхности ледника;

2 – дифрагированные волны от локальных объектов в теле ледника, предположительно, небольших пустот или линз льда измененной структуры (более пористый или обводненный); 3 – интенсивные отражения, связанные предположительно с обломками горных пород (возможно местами подтаивание ледника и обводнение);

4 – граница подошвы ледника и кровли подстилающих пород, представленных обломочным материалом.

Рисунок 6 Радарограммы ледника относительно своего положения в пространстве

Расположив радарограммы с ледника относительно своего расположения в пространстве, удалось проследить подстилающие ледник породы (выделены белым цветом) и дифракции от неоднородностей (Рис.6). По радарограммам можно проследить подошву ледника. Больше никаких закономерностей выявить не удалось.

Морена изучалась на трех участках вокруг озера, далее в тексте обозначаемые как: «Термокарст» (Рис.7), «Район ручья» (Рис.8) и «Северный берег озера» (Рис.9).

Рисунок 8 "Район ручья"

Рисунок 7 "Термокарст"

Рисунок 9"Северный берег озера"

Первым рассмотрим участок «Северный берег озера». На радарограммах четко выделяется две субгоризонтальные границы (Рис.10). Предположительно, первая граница соответствует границе между сухими и влажными породами, а вторая – границе между влажными и мерзлыми породами. При этом вторая граница при приближении к озеру становится менее четкой, что может быть связано с таянием пород из-за боковой фильтрации воды из озера.

Рисунок 10 Радарограмма участка "Северный берег озера". Синим цветом показана граница между сухими и влагонасыщенными породами; белым цветом показана граница между влажными и мерзлыми породами

Второй участок – «термокарст» (Рис.11). Существует предположение о наличии на этом участке линзы льда в теле морены. Об этом свидетельствует слой сильно влажных пород, который заметен при визуальном изучении объекта. Опасность линзы льда заключается в том, что при его таянии прочностные характеристики морены резко падают, что приводит к скорому прорыву озера.

Рисунок 11Радарограмма участка "Термокарст"

1 – граница между сухими и влагонасыщенными породами, представленными рыхлыми песчано-глинистыми отложениями с включениями мелких валунов;

2 – граница между влажными и мерзлыми породами, предположительно с включениями линз льда;

3 – область интенсивных отражений электромагнитного импульса, соответствующая породам с преимущественно песчаной составляющей, 3.а – область ярких отражений на границе сухих и влажных пород, связанная с высокой проницаемостью вышележащих толщ для электромагнитной волны;

4 – область затухания электромагнитной волны, соответствующая преимущественно глинистым отложениям;

5 – локальные, невыдержанные по латерали пласты влагонасыщенных пород.

В северо-западной части из озера вытекает ручей. Аналогичное строение дна в северо-восточной части озера позволяет сделать предположение о существовании здесь другого ручья в прошлом. Так же в архивных материалах была найдена карта 1948 года, на которой ручей нарисован вытекающим из северо-восточной части. Предположительно, в результате ряда землетрясений 1948-1968 гг сползший блок пород перегородил русло.

Далее изучался ручей, вытекающий из озера на северо-западе и участок озера на северо-востоке. Строение дня озера в обоих случаях представлено узким, вытянутым руслом (Рис.12, Рис.13). Вероятно, раньше именно на северо-востоке существовал ручей, вытекающий из озера, который позже был перекрыт съехавшим блоком морены. И после этого начал формироваться северо-западный ручей, существующий на данный момент.

Рисунок 12 Радарограммы северо-западного ручья относительно их положения в пространстве

Рисунок 13 Радарограммы северо-восточного ручья относительно их положения в пространстве

При изучении радарограмм на озере (Рис. 14)  на дне были обнаружены яркие, контрастные отражения, к тому же, очень ровные. Есть две теории, чем это может оказаться: первая – это донный лед. При отступании ледника его части оказались залиты водой и еще не успел растаять. Вторая – это очень мелкодисперсные осадки, которые для радара «выглядят» как цельная граница.

Рисунок 14 Радарограмма вдоль озера. Синим выделена яркая граница, происхождение которой пока неизвестно

Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы:

Изучение озера позволило подробно изучить геоморфологию дна и сделать предположения о формировании каналов стока воды

Оперативность выполнения работ методом георадиолокации допускает возможность мониторинга объёма ледника и, следовательно, оценку скорости его таяния

Метод георадиолокации позволяет выявить линзы льда и области влажных пород внутри морены, что позволяет оценить ее прочностные свойства и предсказать ее прорывоопасность

1.3 Монгун-Тайга (Алтай)

Целью данной работы является изучение строения деградирующего ледника №25 горного массива Монгун–Тайга при помощи метода георадиолокации и оценка потенциальной опасности прорыва прилегающих к нему озёр.

Задачи включают в себя:

- Проведение полевых геофизических работ на леднике №25.

- Обработка и интерпретация полученных данных.

- Построение карт мощности ледника и подледникового рельефа.

- Расчет объёма тела ледника.

- Изучение внутреннего строения ледника, включая поиск внутриледниковой дренажной сети.

- Оценка возможности мониторинга состояния ледника методом георадиолокации.

Рисунок 15 Местоположение района работ

Рисунок 16 Вид на ледник №25 со стороны северного берега оз. "Хойнур" (фото Сыроежко Е.В.)

В качестве объекта исследования был выбран ледник №25 с примыкающими к нему приледниковыми озёрами "Малое" и "Хойнур" (Рис.15, Рис.16), расположенными на высоте 2970 м. и 2920 м. соответственно, талые воды которого являются основным источником питания озёр.

Рисунок 17 Схема участка работ. Подписанные точки – номер участка профиля

По результатам обработки данных георадиолокации на всех полученных профилях (Рис.17) уверенно прослеживается контрастная граница, интерпретируемая, как граница между ледником и подстилающей его поверхностью. На радарограммах (Рис.18) присутствуют многочисленные зоны с дифракциями от моренных образований, в толще ледника, и подстилающем слое, предполагаемо из геологического строения массива, сложенном гранитами.

Рисунок 18 Продольный профиль 9 - 12. А – граница ложа ледника; Б – зоны дифракции, маркирующие моренные образования в теле ледника.

На некоторых радарограммах (Рис.19) удалось выделить отражения на разрезах, предположительно связанные с обводнёнными каналами в придонной части ледника.

Рисунок 19 Профиль 10 (0 -100 м.). А – граница ложа ледника Б – зона дифракции, предположительно маркирующая дренажный канал стока талых вод; В – зоны дифракции, маркирующие моренные образования в теле ледника; Г – предположительно обводнённые трещины.

Рисунок 20 Радарограммы 9-12, 9, 10, 11 и 12 относительно своего положения в пространстве.

Для наиболее репрезентативного участка было решено отобразить радарограммы относительно своего положения на участке работ (Рис.20), с целью оценки корректности заданных геометрических размеров и прослеживаемости общей границы ледникового ложа. Необходимо уточнить, что для отображения радарограмм в таком виде не был учтен рельеф, и граница, отображаемая на полученной схеме, не отражает ее истинного положения в массиве.

Рисунок 21 Карта мощности ледника

Одной из задач определения толщины современных ледников является построение для разных морфологических типов ледников эмпирических зависимостей толщины ледников от их площадей, длин и прочих характеристик. Подобные зависимости были созданы для смежных с массивом Монгун-Тайга территорий Алтая (Никитин, 2009), но в условиях низкой энергии оледенения, характерной для территорий с более континентальным климатом они могут существенно отличаться. Особенно это касается плосковершинных ледников, играющих важную роль в современном оледенении региона, для которых, вероятно, возможно построение эмпирических зависимостей с использованием не площадей или длин ледников, а соотношения их высотного положения с высотой границы питания. Выполненные будущем изыскания позволят после восстановления контуров палеоледников, рассчитать мощность, объём и массу реконструированных ледниковых тел, для массива Монгун-Тайга и сходных с ним массивов, что определяет актуальность проделанной работы.

Впервые на территории ледника №25 массива Монгун-Тайга была выполнена съемка методом георадиолокации и получены количественные данные о его мощности и объеме (Рис.21):

Медианная мощность ледника составляет 25,6 м.

Максимальная мощность 52 м.

Рассчитанный объём ледника составляет 4 182 700 м3.

По данным георадиолокации, в теле ледника были выявлены контрастные отражающие границы, соответствующие внутриледниковым каналов, что указывает на наличие разветвлённой внутриледниковой дренажной сети.

Оперативность выполнения работ методом георадиолокации указывает на возможность мониторинга объёма ледника и, следовательно, оценку скорости его таяния, а также развития внутриледниковой дренажной сети. Эти факторы оказывают непосредственное влияние на эволюцию озер "Хойнур" и "Малое". Дальнейшее проведение мониторинга позволит оценить вероятность его переполнения и прорыва.

На примере эталонного ледника №25 показана эффективность данного метода для решения гляциологических и гидрологических задач в условиях высокогорья. (Сыроежко Е.В., 2020)

1.4 Джанкуат (Кавказ)

Ледник Джанкуат на Центральном Кавказе (Рис.22) является объектом геофизических, гляциологических, гидрологических и многих других исследований. Ледник Джанкуат был выбран как опорный для данных исследований по причине сходства его морфометрических параметров со среднестатистическим ледником Кавказа.

В 2018 году, впервые для определения мощности сезонного снегонакопления на леднике Джанкуат было выполнено георадарное профилирование. В июне 2018 года были выполнены опытно-методические работы, которые подтвердили надежность метода георадиолокации в гляциологических изысканиях, что позволило провести полноценные работы по оценке сезонного снегонакопления в июне 2019 г.

Актуальность работы заключается в том, что на данный момент основным методом изучения сезонного снегонакопления в пределах ледника Джанкуат является ручная снегомерная съемка. Такой способ требует затрат огромного количества времени и сил, а также является не самым точным в случаях, когда за подошву снега принимается посторонний объект в толще. В качестве альтернативы в данной работе предлагается исследовать мощность сезонных осадков с помощью георадара (Рис.23). Применение данного метода не только значительно ускорит и упростит изучение снежных отложений на леднике, но и позволит избежать ошибок в определении подошвы снега. Ручная снегомерная съёмка в этом случае может проводиться в гораздо меньших объёмах в целях заверки данных георадилокации. В рамках исследования были поставлены следующие цели и задачи:

Цель работы

- Составление карты мощности сезонного снегонакопления на леднике Джанкуат по данным снегомерных работ за 2018-2019 гг. с использованием георадара

Задачи работы:

- Выполнение полевых работах: георадиолокационная съемка и сопутствующие топогеодезические работы на леднике Джанкуат в июне 2019 г.;

- Привязка навигационных данных в программе «Gaea», обработка радарограмм в программе «Geoscan32» и «Gaea»;

- Выделение границ различных сред на радарограммах и последующая их оцифровка в программе «Gaea»;

- Построение карт в программе «Surfer12»;

- Анализ и интерпретация полученных результатов.

Рисунок 22 Обзорная карта участка работ. Условные обозначения: 1-Ледник джанкуат, 2-альплагерь «Джантуган», 3-поселок Эльбрус, 4-участок проведения георадиолокационных работ.

Рисунок 23 Общий вид сети профилей и опорных пунктов (1-пункты снегомерных работ; 2-пункты бурения; 3-сеть профилей)

В нашем случае граница снега и льда является самой верхней границей на разрезах, и в большинстве случаев она является единственной прослеживаемой границей (Рис.24). В ходе оцифровки снежная толща на каждом разрезе была проведена отдельным слоем, после чего программа автоматически пересчитывала разрезы в глубинные значения при подстановке нужной величины ε. В среднем для снега эта величина составляет около 2.7 (Мачерет, 2006), но, исходя из влажности снежных покровов во время проведения работ, в нашем случае диэлектрическая проницаемость была выбрана ε=3. Стоит отметить, что в районе проведения работ присутствует шурф, в котором точно известна мощность снежных осадков. Значения толщины снежного покрова возле шурфа, полученные с разрезов при ε=3, отличаются от глубины шурфа примерно на 7 см. После оцифровки для каждого разреза получены таблицы данных о координатах и глубине залегания, интересующей нас границы в каждой точке профиля.

Рисунок 24 Георадиолокационный разрез вдоль профиля pr-2906-1 с оцифрованными границами. Условные обозначения: 1-граница оцифрованного слоя, 2-наименование слоя.

Следующим этапом обработки материалов было создание гридов мощности снега для исследованных участков ледника. После создания гридов для каждого отдельного участка была построена карта мощности сезонного снега (Рис.25)

Рисунок 25 Карта мощности сезонного снега по данным георадиолокации за 2019 год

Таким образом, в результате работ была построена карта мощности сезонного снега с наложением точек бурения, точек ручной снегомерной съемки и профилей (Рис.26). По данной карте можно судить о зонах наибольшего сезонного снегонакопления, что в свою очередь позволяет провести корреляцию с расположением понижений рельефа фирнового покрова или наличием крупных трещин. Действительно, в юго-западной части ледника мощность снега достигает 6-8 метров, что связано с расположением этой зоны вблизи резких лавиноопасных склонов и ледопадов. Также, наблюдаются еще две зоны высоких значений мощности снега (до 9 метров). Одна из них расположена между 56 и 57 точками бурения, а вторая между 289 и 299 точками ручных снегомерных работ, обе эти зоны соответствуют крупным трещинам, имеющим ширину до 4-5 метров в центральных частях. Обильное накопление сезонных снежных осадков вблизи 66 и 68 точек бурения связано с близким расположением к перевалу, и активным выдуванием снега с Джантуганского плато.

Рисунок 26 Карта мощности сезонного снега. пунктов (1-пункты снегомерных работ; 2-пункты бурения; 3-сеть профилей)

По итогу работ, в результате анализа расхождений значений мощности снега, определенных по шурфам или методом ручных снегомерных работ и методом георадиолокации можно с уверенностью сказать, что использование радара точнее в съемках на площади, так как при обработке разрезов однозначно определяется искомая граница, а объекты, которые могли быть приняты за нее при ручной съемке, исключаются.  Помимо этого, применение георадара в исследованиях мощности сезонных отложений затрачивает значительно меньше времени и усилий, что в условиях работ на леднике играет очень большую роль. Вместе с тем необходимо учитывать таяние снежного покрова, которое достигает 20 см в сутки и при длительных измерениях возникнет необходимость введения поправок, которые, в свою очередь приведут к большой погрешности. Также стоит учитывать, что ручная снегомерная съемка позволяет выполнять исключительно точечные измерения, в то время, как с помощью георадиолакционного профилирования проводится площадная съемка. В совокупности эти выводы доказывают, что георадиолокация, как метод оценки сезонных снегонакоплений, является хорошей альтернативой ручной съемке. (Гинга, 2020)

ГЛАВА 2 ЛЕДНИКОВЫЙ ПОКРОВ ПРЕСНОВОДНЫХ ОЗЕР

2.1 Актуальность

В 21 веке одной из глобальных проблем, занимающей многих ученых, стала проблема глобального потепления. Изменения климата сказываются в первую очередь на ледниках, а также на регионах полярных широт, на их тепловой и водный баланс. Геофизические исследования ледникового покрова озер Шпицбергена могут стать важным элементом в системе мониторинга изменений климата и природной среды архипелага. Изменения толщины, структуры, плотности и термической структуры снежно-ледяного покрова пресноводных озер представляют интерес как с точки зрения энергомассообмена пограничного слоя атмосферы с водной массой, так и влияния ледового режима на тепловой и водный баланс, а также экологическое состояние и трофический статус водоёмов. Разработка такой модели может стать эффективным инструментом изучения ледового режима водоёмов. (Богородский, 2020)

2.2 Озеро Стемме (Шпицберген)

Рисунок 27 Местоположение района работ

Георадарная съемка проводилась на острове Шпицберген, на озере Стемме. Озеро находится на северном берегу залива Гренфьорд и является главным источником питьевой воды для жителей города Баренцбург, находящемся на южном берегу залива.

Рисунок 28 Карта фактического материала. Синим цветом показаны профиля, по которым проводилась съемка в марте, красным – в апреле.

Полевые работы проводились в два этапа – в середине марта и в конце апреля, чтобы отследить процесс изменения ледового покрова.

Цель:

- Проследить динамику изменения мощности и области распространения инфильтрационного (снежного) льда при помощи метода георадиолокации

Задачи:

- Провести полевые георадиолокационные съемки ледникового покрова озера Стемме в разное время года

- Провести комплексную интерпретацию полученных данных

- Проверить сходимость математической модели, описывающей изменение ледового покров озера в течение года, с реальными данными

Рисунок 29 Георадарный разрез вдоль озера (профиль 01)

Пример полученных в марте георадарных данных после обработки представлен на рисунке 29. На радарограмме выделяется 4 проходки вдоль озера, поскольку запись профиля велась непрерывно, на берегу производились повороты. На радарограмме отчетливо выделяется прямая волна, верхняя и нижняя кроки льда. Границы отчетливые, яркие, непрерывные. Сам лед на радарограмме представляет собой практически прозрачную для электромагнитных волн толщу.

Рисунок 30 Георадарный профиль вдоль озера. Синим цветом выделены участки неоднородного, смешанного со снегом льда (c прослоями воды в верхней части ледяной толщи)

На некоторых профилях (Рис.30) среди толщи льда выделяются участки, на которых запись становится зашумленной, нижняя граница становится менее четкой и не всегда хорошо прослеживается. Такие участки связаны с изменением внутренней структуры льда – лед становится менее однородный, обводненный, смешанный со снегом.

Рисунок 31 Ледовый керн, на котором отлично виден переход от чистого льда к неоднородному

На ледовом керне (Рис.31) хорошо видна разница между чистым, однородным льдом, который на радарограммах выделяется «прозрачной» толщей и льдом, смешанным со снегом.

После пикировки границ на радарограммах были построены карты мощностей снежного покрова (Рис.32), ледового покрова (Рис.33) и распространения инфильтрационного льда на площади озера (Рис.34).

Рисунок 32 Карта мощности снежного покрова по данным измерений в марте

Рисунок 33 Карта мощности ледового покрова по данным измерений в марте

Рисунок 34 Голубыми точками показана область распространения неоднородного льда в марте.

Рисунок 35 Радарограмма вдоль озера (профиль 10)

В апреле на радарограммах (Рис.35) видно, что практически вдоль всего профиля становится обводненным, неоднородным. Нижняя граница прослеживается плохо, сигнал слабый, много шумов. Так же на данном профиле хорошо видно, что на границе чистого льда и инфильтрационного, происходит скачок границы. Это связано не с изменением фактической глубины границы, а с разностью скорости распространения электромагнитной волны в толще.

Исключением становятся участки с чистым льдом (Рис.36), в отличие от наблюдений в марте.

Рисунок 36 Радарограмма вдоль озера (профиль 09). Синим цветом выделены участки однородного льда

Рисунок 37 Ледовый керн, на котором видно, что лед стал неоднороднее, появились прослои снега.

Ледовый керн (Рис.37) подтверждает изменение структуры льда, в нем появляются более мощные прослои снега, сам лед не такой прозрачный и прочный, происходят процессы таяния.

После пикировки границ были построены карты мощностей снежного покрова (Рис.38), ледового покрова (Рис.39) и распространения инфильтрационного льда на площади озера (Рис.40) в апреле.

Рисунок 38 Карта мощности снежного покрова по данным измерений в апреле

Рисунок 39 Карта мощности ледового покрова по данным измерений в апреле

Рисунок 40 Голубыми точками показана область распространения неоднородного льда в апреле.

Наличие ледового керна позволило определить диэлектрическую проницаемость снежного и ледового покрова. В марте  снега оказалось равно1,96, а льда – 3, 53. В апреле, когда начались процессы таяния, значения  для снега и инфильтрационного льда практически сравнялись и оказались равны 2,97. Данные были использованы при построении карт на рисунках 32, 33, 38, 39.

Таким образом, метод георадиолокации позволил провести мониторинг изменения снежного и ледового покрова озера и определить не только мощность ледового покрова, но и отследить изменения внутреннего строения ледовой толщи.

Полученные данные позволяют построить математическую модель льдообразования озер архипелага, что может быть использовано при решении экологических задач.

В результате работ было отмечено снижение мощности снежного и ледового покрова, а также проследить область распространения инфильтрационного льда.

ВЫВОДЫ

Метод георадиолокации показал себя как эффективный метод при изучении ледниковых объектов, независимо от их генезиса. Метод позволяет получить значительный объем информации при сравнительно небольших трудозатратах и хорошо справляется с такими задачами как:

- Определение мощности ледниковых и ледовых объектов

- Определение внутреннего строения

- Расчленение толщи на слои различной диэлектрической проницаемости, связанной с качеством льда

- Построение карт мощностей изучаемых объектов

- Поиск обводненных частей

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Богородский П.В., Борисик А.Л., Кустов В.Ю., Макштас А.П., Махотина И.А., Новиков А.Л. Исследования энерго- и массообмена атмосферы с подстилающей поверхностью на арх. Шпицберген в 2020 г.//Неопубликованный отчет, 2020

- Гинга М.С. Оценка сезонного снегонакопления ледника Джанкуат по данным георадиолокации//Бакалаврская диссертация, 2020, 30с.

- Кидяева В.М. Оценка потенциальной опасности при прорывах горных озер. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук., 2014. 30 с.

- Мачерет Ю.Я. Радиозондирование ледников // М. Научный мир. 2006. С. 389.

- Никитин С.А. Закономерности распределения ледниковых льдов в Русском Алтае, оценка их запасов и динамики. Лёд и Снег. 2009. Т. 107. С. 87–96.

- Попов С.В. Применение радиолокации для изучения криосферы полярных регионов Земли // Int. youth Sci. Conf. polar Geod. Glaciol. Hydrol. Geophys. AARI, St. Petersburg, Russ. 17-19 May, 2018. 2018. С. 9–15.

- Сыроежко Е.В. Применение георадиолокации при картировании деградирующего горного ледника горного массива Монгун-Тайга (Республика Тыва, Россия)// Магистерская диссертация, 2020, 35с.