САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Сотников Руслан Павлович

Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности южной части Обской губы

Выпускная квалификационная работа бакалавра

«К ЗАЩИТЕ»

Научный руководитель:

к.г.-м.н., доцент А.А. Черных

_________________________

«____» ______________ 2016

Научный руководитель

ОП «Нефтегазовое дело»:

к. г. м. доц. Ю.Э. Петрова

_________________________

«____» ______________ 2016

Санкт-Петербург

2016

Сотников Р.П.

Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности южной части Обской губы.

Аннотация

Выпускная квалификационная работа состоит из 95 страниц, включая 28 рисунков, 6 таблиц, 24 приложения и список используемой литературы из 43 источников.

Структура работы: введение, главы о гелого-геофизической изученности, геологическом строении и нефтегазоносности исследуемой территории, а так же глава о методике, ходе и результатах проведения бассейнового моделирвоания, заключение, список используемой литературы и приложения.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является южная часть Обской губы. Цель исследования: оценить перспективы нефтегазоносности исследуемой территории методом бассейнового моделирования в программном комплексе компании Schlumberger под названием Petromod.

Ключевые слова:  Обская губа, геологическое строение, нефтегазоносность, бассейновое моделирование, Петромод.

Sotnikov R.P.

Geological structure and petroleum potential of the southern part of the Gulf of Ob.

Abstract

Final qualifying work consists of 95 pages, including 28 figures, 6 tables, 24 applications and bibliography of 43 sources.

Structure: introduction, chapter about geological and geophysical studies, geological structure and presence of oil-and-gas of study area, as well as a chapter about methodology, process and results of the basin modeling, conclusion, bibliography and applications.

The object of study of final qualifying work is the southern part of the Gulf of Ob. The purpose of the study is to evaluate the petroleum potential of the study area by basin modeling software package called the Schlumberger Petromod.

Keywords: the Gulf of Ob, geology, oil and gas, basin modeling, Petromod.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ГЛАВА 1.	ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ	5

1.1.	ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ОБСКОЙ ГУБЫ	5

1.2.	ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ЯМАЛА	6

ГЛАВА 2.	ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ	10

2.1.	СТРАТИГРАФИЯ	10

2.2.	ТЕКТОНИКА	18

2.3.	ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ	26

ГЛАВА 3.	НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ	28

3.1.	НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ КОМПЛЕКСЫ	31

ГЛАВА 4.	БАССЕЙНОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ	36

4.1.	ТЕОРИЯ МЕТОДА	37

4.2.	РЕАЛИЗАЦИЯ	50

4.2.1.	1D МОДЕЛИРОВАНИЕ	51

4.2.2.	РЕЗУЛЬТАТЫ 1D МОДЕЛИРОВАНИЯ	54

4.2.3.	АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 1D МОДЕЛИРОВАНИЯ	58

4.2.4.	2D МОДЕЛИРОВАНИЕ	59

4.2.5.	РЕЗУЛЬТАТЫ 2D МОДЕЛИРОВАНИЯ	62

4.2.6.	АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 2D МОДЕЛИРОВАНИЯ	66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	67

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	68

ПРИЛОЖЕНИЯ	72

ВВЕДЕНИЕ

Северная часть Западно-Сибирского бассейна и прилегающая акватории представляют огромный интерес не только с точки зрения уже открытых запасов углеводородов, большая часть которых сосредоточена в крупных и уникальных месторождениях нефти и газа, но также и за счет неразведанных ресурсов углеводородов.

Эффективность геолого-разведочных и поисковых работ зависит от степени и детальности геологической модели разреза, возможности наиболее достоверно реконструировать условия его формирования в ходе геологической истории развития региона.

Не секрет, что шельф северной части России остается еще недостаточно изучен.  Даже относительно близкие к материковой части участки шельфа, такие, как южная часть Обской губы, остаются недоизученными. Однако, нефтегазоносность доказана в ее северных частях, а так же на соседних участках полуострова Ямал и Надымского района ЯНАО, что и привлекло внимание к более детальному изучению нефтегазоносности данного участка.

В последние годы широкое развитие получил метод моделирования генерационно-аккумуляционных углеводородных систем - метод бассейнового моделирования, позволяющий изучить историю геологического развития бассейна и ознакомиться с процессами преобразования органического вещества, миграции и аккумуляции образовавшихся углеводородов, что в конечном счете позволяет оценить нефтегазоносность изучаемой территории.

Практика применения бассейнового моделирования на этапах поисковых и геолого-разведочных работ свидетельствует о снижении рисков при бурении скважин.

Цель данной работы заключается в оценке перспектив нефтегазоносности южной части Обской губы на основе проведения бассейнового моделирования (одно- и двухмерного) в программном продукте компании Schlumberger под названием PetroMod.

Для реализации поставленной цели было необходимо выполнить ряд задач:

- Сбор геолого-геофизических и скважинных материалов по шельфу южной части Обской губы и прилегающих территорий;

- Уточнить геологическое строение, мощность, условия формирования отложений северной части Западно-Сибирского бассейна на изучаемой территории с использованием данных бурения и сейсморазведки;

- Выделить интервалы развития нефтегазоматеринских пород в разрезе, определить количество и тип содержащегося в них органического вещества и оценить их исходный нефтегазоматеринский потенциал;

- Реконструировать процессы нефтегазообразования с использованием одно- и двухмерного бассейнового моделирования в программном пакете PetroMod;

- Проанализировать результаты моделирования и на их основе сделать заключение о местах скопления углеоводородов по разрезам и по площади, тем самым оценив перспективы нефтегазоносности исследуемой территории.

Фактический материал и личный вклад.

Для анализа строения и условий формирования отложений осадочного чехла в компании Севморгео были получены скважинные данные в виде литолого-стратиграфической колонки по скважине №93 Новопортовского месторождения, а так же 5 сейсмических профилей акватароии южной части Обской губы общей протяженностью 636 км. Для целей бассейного моделирования все сейсмические профили были переведены из графического в цифровой формат при помощи программного комплекса GetData Graph Digitizer.

Так же, с целью моделирования, из 43 литературных источников был собран ряд входных данных, таких как: значение теплового потока, тип и содержание органического вещества в породах разреза, их водородный индекс, показатель отражения витринита и т.д.

Были смоделированны и проинтерпретированны 1 одномерная и 9 двумерных моделей, отражающих историю осадконакопления и формирования залежей углеводородов.

По результатам моделирования была построена схема расположения залежей углеводородов на изучаемой территории.

Благодарности.

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю к.г.-м.н., доценту кафедры геофизики Черных Андрею Алексеевичу за помощь при написании работы.Так же автор выражает признательность к.г.-м.н., доценту кафедры геофизики Шиманскому Сергею Владимировичу за приобретенные практические навыки и знания в области бассейнового моделирования. Автор благодарит коллектив ФГУНПП «Севморгео» в лице главного геолога Винокурова Ильи Юрьевича за любезно предоставленные материалы и обсуждения при подготовке работы.

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ОБСКОЙ ГУБЫ

Обская губа является самым крупным заливом Карского моря, эстуарием реки Обь, расположенным между полуостровами Ямал и Гыдан (рис. 1). Тазовская губа ответвляется от него в восточной части залива. Длина залива составляет порядка 800 км, ширина 30-80 км, глубина не превышает 25 м. Залив и покрывается льдом в октябре, а освобождается ото льда в июле (кроме южной части). Средняя величина прилива составляет 12 м.

Населённые пункты — Ямбург, Мыс-Каменный, Новый Порт. Грунт в губе достаточно вязкий, береговые же отмели песчаные. Волна в губе короткая, неправильная и очень крутая. Вода в губе пресная и достаточно мутная. Берега губы полностью безлесные, с восточной стороны бугристые или плоские, а с западной обрывистые. Почва на берегах болотистая; выкидного леса на берегах почти не встречается. Острова расположены лишь в устьях впадающих в губу рек. Бухт мало: мелководная бухта Преображенья расположенная у Дровяного мыса, а так же небольшая удобная бухта Находка близ мыса Ямасол. В Обскую губу впадает ряд рек помимо Оби. В юго-восточной части - реки Ныда и Надым, образующие целый островной архипелаг; с запада, со стороны полуострова Ямал, впадают небольшие реки: Зелёная, Яда, Оя, Сёяха, Ивоча  и другие. Губа довольно богата рыбой, в ней водятся речные и морские виды рыб: налим, стерлядь, нельма, чир, осётр, сельдь, муксун и другие.

Рисунок 1 Географическое положение Обской губы

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ЯМАЛА

Выше был дан краткий физико-географический очерк изучаемой территории. Однако, ввиду отсутствия конкретных данных как о геолого-геофизической изученности южной части Обской губы (за исключением карты геолого-геофизической изученности Обской губы, находящейся в приложение 1), так и о необходимых в ходе дальнейшей работы данных по геологии, геохимии и пр., в большей части работы использовались данные по ближайшей территории – Ямальскому полуострову, и в дальнейшем, в рамках главы, речь пойдет именно о нем.

Полуостров Ямал находится на крайнем севере Западной Сибири на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) России, полуостров омывается Карским морем с запада, а с востока - Обской губой. К полуострову приурочена одноименная нефтегазоносная область-ЯНГО.

Интенсивные геологоразведочные работы на нефть и газ на полуострове начались в 60-х годах прошлого века, в связи с высокими перспективами открытия крупных месторождений УВ на севере Западной Сибири, что подтвердилось в последующие годы, в том числе и на территории полуострова.

C 1963 года на Ямале началось поисковое бурение.  В 1964 году на полуострове Ямал выявлено первое месторождение с многочисленными залежами барьерного типа — Новопортовское (рис. 2). Однако при дальнейшем проведении поисковых и разведочных работ на полуострове не было уделено должного внимания изучению подобного рода ловушек. Разбуривались только присводовые части поднятий, в результате чего большинство выявленных запасов углеводородного сырья (до 90%) приурочено к антиклинальным поднятиям (Кислухин, 2012).

В последующие годы вплоть до 1994 г. в бурение было введено большое число перспективных площадей. В основном опоисковывались меловые горизонты, вплоть до низов неокома, реже до юры, отдельные скважины вскрыли породы палеозоя. В результате сравнительно быстро (за 15 лет) были открыты и разведаны крупнейшие Бованенковское, Харасавэйское, Южно-Тамбейское, Крузенштернское, Малыгинское, Западно-Тамбейское, Тасийское и ряд других месторождений (Соин, 2010).

Рисунок 2 Геологический разрез Новопортовского месторождения (Кислухин, 2012)

К моменту окончания периода «большой разведки» на полуострове было разбурено 55 перспективных площадей, открыто 26 месторождений УВ, коэффициент успешности геологоразведочных работ в целом составил 45%. При рассмотрении нефтегазоносных комплексов (НГК) отдельно, наиболее высокая успешность поисков была в альб-сеноманском НГК - 39%, в аптском и неокомском - 30-32%, в юрском менее 20%.

После 1993 г. поисково-разведочные работы на полуострове были практически свернуты. К 2010 г. территория Ямальской области является наиболее изученной территорией по сравнению с другими арктическими областями Западной Сибири (Гыданом и др.). На сегодняшний день территория охвачена разномасштабной геологической и гравимагнитной съемками, отработано свыше 80 тыс. пог. км. сейсмопрофилей, пробурено 738 скважин на максимальную глубину 4,2 км, общий объем проходки превысил 1900 тыс. м. (рис. 3)

Рисунок 3 Схема изученности поисковым бурением полуострова Ямал (Соин, 2010)

Крупные месторождения в большинстве своем разведаны, начало их освоения планируется в ближайшее десятилетие.

Тем не менее, в пределах ЯНГО остаются еще «белые пятна». В первую очередь следует отметить, что объем региональных исследований явно недостаточен. На полуострове не было пробурено ни одной параметрической скважины, а опорные сейсмопрофили проведены по редкой сетке. Изученность глубоким бурением продуктивных комплексов неравномерна как по площади, так и по объему.

Поисковые и разведочные скважины сконцентрированы, в первую очередь, в пределах сводовых частей высокоамплитудных положительных структур, их склоны и зоны выклинивания продуктивных пластов практически не охвачены бурением, в пределах прогибов и впадин пробурены единичные скважины.

На фоне относительно хорошо изученных меловых отложений породы юры изучены недостаточно, особенно ее нижние горизонты и зона контакта юры с доюрскими породами.

На большинстве площадей юра вскрыта единичными скважинами, часто только до горизонтов Ю2-3 На многих месторождениях открытые газоконденсатные залежи в юрском продуктивном комплексе требуют доразведки (Северо- и Западно-Тамбейское и др.).

Скважины, вскрывшие весь объем юрско-меловых пород, сосредоточены в основном на юге полуострова, а породы палеозойского фундамента, относительно хорошо разбурены только на Новопортовском месторождении, о его строении в центральных и северных частях можно судить только по геофизическим исследованиям, а также по результатам бурения единичных скважин (Бованенковская площадь).

Необходимо отметить, что нижние горизонты осадочного чехла и фундамента характеризуются очень сложным геологическим строением, а это влечет за собой большие затраты и риски при проведении геологоразведочных работ. Тем не менее, при возвращении «большой разведки» на Ямал изучение этих горизонтов будет делом ближайшего будущего, что требует всестороннего и глубокого изучения всех особенностей их геологического строения (Соин, 2010).

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

СТРАТИГРАФИЯ

В геологическом строении полуострова Ямал принимают участие породы гетерогенного складчатого фундамента, возраст которых датируется от докембрия до раннего мезозоя, и породы мезозойско-кайнозойского осадочного чехла, от триасового до четверичного возраста включительно (Соин, 2010).

Ниже приводится литолого-стратиграфическая характеристика пород фундамента, которые изучались рядом исследователей (Елкин и др., 2001; Журавлев и др., 2000; Матвеев и др., 2007; Сурков, 1986; Найденов, 1993; Бочкарев, Брехунцов, 2000; Самолетов, Журавлев, 1990; Скоробогатов и др., 1987).

Породы фундамента.

Докембрий. Достоверно вскрыт на Новопортовском месторождении, где кровля доюрского фундамента залегает на глубинах ниже 2500 м. Представлен сланцами с редкими прослоями кварцито-песчаников и мраморов, по аналогии с Уральской складчатой системой возраст пород датируется поздним протерозоем (PR2).

Палеозой (PZ). Палеозойские породы вскрыты на Верхореченоской, Мало-Ямальской, Восходной, Западно- Яротинской, Усть- Юрибейской, Мантойской, Новопортовской и Бованенковской площадях Ямала. Наиболее подробно палеозой изучен на Новопортовском месторождении, где он вскрыт в 50 скважинах. Нижнепалеозойские отложения (PZ1) представлены филлитовидными сланцами, известняками, серыми и черными доломитами. Максимальная мощность – 100м. Среднепалеозойские отложения (PZ2) подразделяются на карбонатную, карбонатно-терригенную и углисто-глинистую терригенные ассоциации пород, максимальная мощность вскрытых среднепалеозойских отложений -1064 м. Верхнепалеозойские отложения (PZ3) представлены озерными аргиллитами, алевролитами и угленосными породами с остатками растительности пермского возраста.

Породы осадочного чехла.

Типичный платформенный чехол сложен преимущественно терригенными песчано-глинистыми отложениями, включает породы триаса, юры, мела и кайнозоя, мощностью от нескольких сотен до 6-7 км и более. По наиболее характерным сейсмическим горизонтам в породах осадочного чехла можно выделить 2 толщи: юрско-триасовую, расположенную между отражающими горизонтами (ОГ) «А» и «Б», мощностью от 500 до 4000 м и беррис-сеноманскую, заключенную между ОГ «Б» и ОГ «Г», мощностью от 600 м до 2900 м. Посвитное описание пород осадочного чехла приведено по данным работ (Девятов и др., 2003; Скоробогатов и др., 1987; Орлов и др., 2000).

Триасовая система (Т). Породы триасового возраста распространены во впадинах, прогибах и на их бортах. Представлены песчано-глинистыми отложениями тампейской серии, отнесены к средне-позднетриасовому возрасту. Мощность составляет 300-2000 м и более. Граница между триасом и юрой проходит между сейсмическими горизонтами принята условно по Iа. Достоверно вскрыты только на Восточно-Бованенковской площади, где они представлены мергелями, карбонатно-глинистыми породами флишоидного типа и оливин-пироксеновыми долерито-базальтами. В породах отмечено обилие рассеянной органики.

Юрская система (J). Нижний и средний отдел (J1-2). В разрезе нижне-среднеюрских отложений выделяются две литофациальные зоны. В юго-восточных и южных районах Ямала распространена континентальная сероцветная песчано-глинистая толща, аналогичная тюменской свите более южных районо, в которой наибольшее распространение получили русловые и пойменные песчано-алевролитовые фации. Эти отложения объединены в заводоуковскую серию. В центральных и северных частях полуострова происходит постепенное увеличение мористости, и как следствие - глинистости отложений. Разрез характеризуется чередованием мощных песчано- алевролитовых и глинистых горизонтов, сложенных породами прибрежноморского, дельтового и континентального генезиса. Эти отложения объединены в большехетскую серию. Постепенный переход одной серии в другую происходит в субширотной полосе к северу от Мало-Ямальской площади. Мощность нижне-среднеюрских отложений составляет 100-400 м в южных и юго-западных районах Ямала, 600-800 м в районе Нурминского мегавала, до 1300-1600 м в Тамбейском и Малыгинском районах. Максимальные мощности (до 2000 м и более) вероятны во впадинах на северо-западе и востоке полуострова. Большехетская серия распространена севернее Новопортовской зоны, ее отложения вскрыты на полную мощность на Бованенковской, Восточно- Бованенковской и Усть-Юрибейной площадях.

Серия расчленена на семь свит:

Зимняя свита (J1h1-J1p2). На большинстве разбуренных поднятий свита выклинивается, поэтому керном она не охарактеризована и устанавливается по данным сейсморазведки, в основном в прогибах. Предполагаемая мощность - 50 м. Cвита представлена в основном прибрежно-морскими мелкозернистыми песчаниками с прослоями буровато- темно-серых алевролитов и глин, в базальном горизонте - конгломератов с включениями галек кварца, кремнистых и изверженных пород. По данным ГИС выделена на Бованенковском поднятии, где ее мощность составляет 40-60 м.

Левинская свита (J1p2). Согласно залегает на зимней или с размывом и угловым несогласием - на породах доюрского фундамента. Отложения свиты вскрыты на Бованенковской, Восточно-Бованековской, Западно-Тамбейской и Арктической площадях. Доминируют сероцветные тонкоотмученные и алевритистые глины с редкими прослоями глинистых алевролитов и песчаников. Мощность свиты 100-110 м.

Джангодская свита (J1p2-J1t2). Иногда в ее составе выделяют шараповскую (J1p2), китербютскую (J1t1) и надояхинскую (J1t1-J1t2) свиты. Согласно залегает на левинской или трансгрессивно - на образованиях доюрского фундамента. Наиболее полно охарактеризована керновым материалом в скважинах Бованенковской и Арктической площадей. Делится на три подсвиты: нижнюю и верхнюю, представленные песчаниками и алевролитами с мелкими линзами и прослоями глин, и среднюю, сложенную глинами, местами чередующимися с алевролитами. Песчаники мелкозернистые, реже среднезернистые, слюдистые, с глинистым и карбонатно-глинистым цементом. Песчано-алевролитовые слои нижней подсвиты составляют продуктивные пласты Ю13-15, аналогичные породы верхней подсвиты - пласты Ю10-12. С подошвой глинистой толщи средней подсвиты ассоциируется сейсмогоризонт Т4. Общая мощность джангодской свиты до 400 м.

Лайдинская свита (J2a1-2). Слагается сероцветными аргиллитоподобными слюдистыми глинами с редкими маломощными прослоями глинистых песчаников и алевролитов. Мощность 30-80 м (до 100 м и более в прогибах).

Вымская свита (J2a2-J2bj1). Представлена песчаниками и алевролитами с прослоями глин. Песчаники мелко- и среднезернистые, слюдистые, с глинистым и карбонатно-глинистым цементом, алевролиты разнозернистые, местами глинистые. К алевролито-песчаным отложениям приурочены продуктивные пласты Ю6-7. Мощность свиты 100-170 м. С кровлей вымской свиты ассоциируется сейсмогоризонт Т2.

Леонтьевская свита (J2bj1-2). Представлена преимущественно сероцветными аргиллитоподобными глинами, с редкими прослоями алевролитов и песчаников. Мощность свиты 35-145 м.

Малышевская свита (J2bj2-J2bt3). Представлена переслаивающимися песчано-алевролитовыми и глинистыми сероцветными породами. Песчаники мелкозернистые, местами среднезернистые, с глинистым и карбонатным цементом, многочисленными растительными остатками. Алевролиты разнозернистые, местами глинистые, с обильным растительным детритом. Глины малослюдистые, участками алевритистые, с включениями растительного детрита, конкреций пирита и глинистого сидерита. По всему разрезу отмечается обилие углистого материала. Мощность свиты составляет 50-200 м. Проницаемые пласты индексируются как Ю2-5. Отложения заводоуковской серии распространены в районах южного Ямала, они полностью вскрыты на Новопортовской, Мало-Ямальской, Западно- Яротинской и Сюнай-Салинской площадях, наиболее полно изучены на Новопортовской площади, где в разрезе юры выделяется песчано-глинистая субугленосная толща тюменской свиты континентального, лагунноконтинентального, отчасти дельтового и прибрежно-морского генезиса. Разрез сложен ритмично чередующимися пластами и прослоями песчаников, алевролитов, глинистых алевролитов и глин единичной толщиной 1-50 м. В кровле залегают наиболее мощные песчаные горизонты Ю2-4, мощностью 10-15 м, местами они сливаются в единый песчано- алевролитовый надгоризонт, мощность которого достигает 40-45 м, в свою очередь, в составе горизонта Ю2 выделяются подгоризонты Ю20, Ю21 и Ю22, по-видимому, руслового генезиса. Отмечено весьма сложное строение толщи, характерна значительная литологическая неоднородность даже на небольших расстояниях. Общая мощность нижнесреднеюрских отложений в пределах Новопортовского месторождения составляет 500-600 м. С кровлей среднеюрских отложений ассоциируется сейсмогоризонт Т1. Выше по разрезу согласно залегают породы верхней юры.

Средний-верхний отдел (J2-3). Представлен абалакской свитой, низы которой относятся к келловейскому времени, а верхняя часть к нижнетитонскому.

Абалакская свита (J2bt3-J3tt1). Сложена темно-серыми аргиллитоподобными глинами, преимущественно тонкоотмученными, местами глауконитовыми, в нижней половине слюдистыми. Для верхней части характерны прослои слабобитуминозных глин. Мощность 25-165 м. В юго-западной части Ямала на уровне абалакской свиты многими исследователями выделяется нижняя подсвита даниловской свиты, отличающаяся отсутствием прослоев битуминозных пород. В основании обеих свит прослеживается базальный горизонт (мощностью до 3 м), в котором преобладают слабо сортированные грязно-серые песчаники и алевролиты (горизонт Ю1).

Верхнеюрский-нижнемеловой отдел (J3-K1). Отложения представлены баженовской свитой, низы свиты относятся к верхнему кимериджу, верхняя часть - к нижнему берриассу.

Баженовская свита (J3tt1-K1b1). Разрез представлен слабобитуминозными и небитуминозными аргиллитоподобными глинисто-кремнистыми породами, черными, реже буроватыми, темно-серыми, слабоалевритистыми. Мощность свиты составляет 5-130 м. К верхней части баженовской свиты приурочен реперный сейсмический отражающий горизонт «Б». В южной части полуострова стратиграфическим аналогом баженовской свиты является верхняя подсвита даниловской свиты, сложенная также глинами, аргиллитоподобными, серыми и темно-серыми, в прослоях битуминозными, мощностью до 70-80 м. На юрских породах в большинстве районов ЯНГО без перерыва залегают отложения мелового возраста. Вместе с тем, в ряде зон южного Ямала наблюдается размыв верхних горизонтов юры.

Меловая система (К). Меловой комплекс пород отчетливо подразделяется на два литологостратиграфических этажа: берриас-средневаланжинский и верхневаланжинско-сеноманский. Первый представлен преимущественно глинистыми отложениями с редкими изолированными песчано-алевролитовыми горизонтами, которые имеют прибрежно-морское и лагунно-континентальное происхождение. Отложения верхнего валанжина-сеномана представлены песчано-глинстыми толщами с многочисленными прослоями и линзами угля и углистым макро- и микродетритом континентального, лагунно-континентального и прибрежно-морского генезиса.

Нижний отдел (K1). В составе нижнемеловых отложений на Ямале выделяются ахская, танопчинская, яронгская и нижняя часть марресалинской свиты.

Ахская свита (K1b-K1g) согласно залегает на породах баженовской или даниловской свит. Представлена в основном сероцветными глинами с невыдержанными по простиранию песчано-алевролитовыми пластами. Преобладают глины серые аргиллитоподобные, преимущественно тонкоотмученные, с редкими прослойками алевролитов и глинистых песчаников. В основании залегает подачимовская пачка глин мощностью около 100 м. В северных районах выше по разрезу распространена ачимовская толща (АТ), представленная переслаиванием серых, светло-серых песчаников и серых, темно-серых алевролитов. Песчаные пласты индексируются как Ач, отличаются невыдержанностью как по площади, так и по разрезу, мощность толщи варьирует от 0 до 100 м. Выше залегает сеяхинская пачка (свита) темно-серых глин мощностью до 300 м. Сеяхинскую пачку вверх по разрезу сменяет песчано-глинстая пачка мощностью до 170 м, представленная песчаниками и алевролитами, здесь выделяются горизонты БЯ1-18. В прикровельной части свиты прослеживается (как корреляционный репер) 10-30- метровая глинистая пачка (арктическая). На юго-востоке полуострова (Новопортовская, Ростовцевская, Хамбатейская, Каменномысская и другие площади) наблюдается опесчанивание низов ахской свиты, здесь выделяется новопортовская песчано-глинистая толща с приуроченными к ней горизонтами НП0-12). Представлена светло-серыми песчаниками, чередующимися с серыми алевролитами и глинами, в породах отмечается растительный детрит и пласты угля. Мощность толщи до 200-250 м, в северном направлении замещается глинами. Горизонты группы НП перекрыты глинистыми отложениями сеяхинской пачки. Глины в нижней части ахской свиты, вместе с верхнеюрскими отложениями образуют региональную покрышку, которая разделяет неоком-аптский и нижнесреднеюрский нефтегазоносные комплексы. Мощность глин изменяется в среднем от 300 до 600 м, толщины покрышки 50-700м.

Танопчинская свита (K1g-K1a) согласно залегает на ахской свите. В разрезе свиты выделяется две подсвиты: нижняя - готеривская и верхняя - баррем- аптская. Нижнюю подсвиту слагают чередующиеся песчано-алевритовые и глинистые пласты. Песчаники светло-серые, мелкозернистые, аркозовые, с глинистым и глинисто-карбонатным цементом, плотные, крепкие, массивные и тонкослоистые. Глины темно-серые, алевритовые, плотные, содержат углистый детрит. К ней приурочены песчано-алевролитовые горизонты ТП17-26 (ТП21-26 соответствуют БЯ1-8). Мощность подсвиты 200-400 м. Нижняя подсвита перекрывается нейтинской глинистой пачкой (до 50 - 80 м) морского генезиса с редкими пластами алевролитов и песчаников, которая соответствует верхам неокома, с ней связан региональный сейсмогоризонт «М’». Верхняя подсвита представлена угленосной сероцветной формацией. Породы характеризуются неравномерным чередованием песчано- алевролитовых и глинистых горизонтов, отмечено обилие пластов углей общей толщиной до 40 м и более. Продуктивные горизонты индексируются как ТП1-16  (ТП11-16 - баррем, ТП1-10 – апт). С кровлей свиты связан региональный сейсмогоризонт «М’». К югу полуострова отложения свиты заметно опесчаниваются, появляются песчаные пласты значительной мощности, лучше выдержанные в разрезе, глинизация увеличивается вниз по разрезу. Мощность всей танопчинской свиты - до 700-900 м.

Яронгская свита (K1al1-2). Преобладают сероцветные глины, интервалами аргиллитоподобные, от тонкоотмученных до алевритистых, с прослоями (до 5-40 м) разнозернистых песчаников и алевролитов (горизонты ХМ6-10, ТП0). Песчаники обычно кварцевые, с глинистым и известковистым цементом, с включениями глауконита, отмечен углистый детрит, а также редкие пласты углей. Отложения свиты представляют собой областную покрышку, разделяющую неоком-аптский и альб-сеноманский продуктивный комплексы. Она прослеживается только на Ямале и в западной части Гыданской области. Мощность изменяется 50-150 м.

Нижний - верхний отдел (К1-2). Представлен марресалинской свитой, нижняя часть которой отнесена к верхнему альбу, а верхняя к сеноману.

Марресалинская свита (K1al2-K2S). Отложения нижней части представлены преимущественно песчаниками с подчиненным участием алевролитов и глин, состав которых аналогичен таковым в яронгской свите. Песчаные горизонты индексируются как ХМ1-5. Мощность толщи увеличивается в северном направлении до 240 м на Малыгинском месторождении. Верхняя часть представлена преимущественно песчано-алевролитовыми сероцветными породами с прослоями глин 1-12 м. Песчаники и алевролиты по составу полевошпатово-кварцевые, с глинистым, реже известковистым цементом, часто рыхлые, с присыпками углисто-слюдистого материала. Глины алевритистые и алевритовые, слабослюдистые. Проницаемые горизонты индексируются как ПК1-10. Мощность свиты 300-850 м. К кровле свиты приурочен региональный сейсмический горизонт «Г». Песчанистость растет с юга на север. В составе толщи осадков марресалинской свиты присутствуют фации как континентальные, так и мелководно-морские, мористость увеличивается вверх по разрезу.

Верхний отдел (К2).

Кузнецовская свита (K2t1-2). Представлена морскими глинами, серыми и зеленовато-серыми, с глауконитом, остатками пиритизированных водорослей, редкими прослоями алевритов. Мощность 70-80 м.

Березовская свита (К2k-kт). Делится на две подсвиты. Нижнеберезовская подсвита (K2k-K2st) сложена серыми и голубовато-серыми опоками с редкими прослоями глауконит-кварцевых песчаников и алевролитов с глинистокремнистым цементом. Мощность свиты 60-200 м. Верхнеберезовская подсвита (К2kt) сложена серыми и зеленовато-серыми малоалевритистыми монтмориллопиовыми, с примесью гидрослюды, глинами, опоковидными в нижней части, с тонкими прослоями алевролитов. Мощность 100-290 м.

Верхнемеловой - палеоценовый отдел (К2-P1). Представлен ганькинской свитой (К2km2-P1d), нижняя часть которой отнесена к позднекампанскому-маастрихтскому возрасту, а верхняя - к датскому. Свиту слагают глины серые с зеленоватым, голубоватым и коричневатым оттенками, прослоями опоковидные, с конкрециями мергеля и сидерита, местами с присыпками слюдистых алевритов. Мощность свиты 100-380 м.

Палеогеновая система (Р). Палеоценовый отдел (P1). Представлен тибейсалинской и талицкой свитами:

Тибейсалинская свита (P1-1 - Р1-2). В нижней части свиты морские глины серые, темно-серые, слюдистые, алевритистые, плотные. В верхней части свиты тонкозернистые, алевритистые пески и алевриты с подчиненными прослоями темно-серых глин. Мощность свиты 90-200 м.

Талиикая свита (P1-2 - Р2-2). Ее слагают глины серые и темно-серые, слюдистые, опоковидные, песчанистые в верхней части, с тонкими линзами светло-зеленого песка и алеврита. Мощность свиты 0-70 м. В последних работах талицкая свита отнесена к позднему палеоцену - раннему эоцену.

Эоценовый отдел (Р2) Отложения отдела представлены люлинворской свитой.

Люлинворская свита (Р2). Представлена глинами серыми, пепельно- и темносерыми, слабоалевритистыми, прослоями опоковидными. В нижней части свиты встречаются прослои серых опок с голубоватым оттенком и раковистым изломом. Мощность свиты до 150 м. Верхнемеловые и палеогеновые (турон-олигоценовые) глинисто-кремнистые отложения имеют повсеместно морской генезис и представляют собой региональную покрышку, которая разделяет альб-сеноманскую продуктивную толщу и вышележащие палеоген-четвертичные отложения. Мощность покрышки 500-1200 м.

Четвертичные отложения (Q). Породы с размывом залегают на отложения палеогеновой системы. Представлены морскими и ледниково-морскими песками, алевритами, суглинками, супесями и глинами с включениями растительных остатков и обломков морской макрофауны, гравием, галькой и валунами с оснований. Мощность четвертичных пород колеблется от 50 м на юге до 350 м на севере полуострова.

ТЕКТОНИКА

В строении севера Западно-Сибирского бассейна выделяют 3 структурных этажа, соответствующих трем этапам тектонического развития региона. Первый этаж, домезозойский, представлен отложениями палеозойского возраста и соответствует складчатому основанию. Второй, промежуточный, структурно-тектонический этаж представлен отложениями пермско-триасового возраста. Породы этого этажа заполняют прогибы и впадины в палеорельефе палеозойского комплекса. На севере Западной Сибири породы пермско-триасового возраста представлены терригенными отложениями (аргиллиты, алевролиты, песчаники, реже угли, конгломераты, туфогенные породы). Третий этаж, отвечающий синеклизной стадии развития бассейна, представлен терригенным осадочным комплексом мезозойско-кайнозойского возраста, накопившемся в условиях длительного и стабильного прогибания бассейна.

На рисунке 4 редставлена схема тектонического районирования Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. В настоящее время установлено, что северная часть Западно-Сибирского бассейна расположена на коре континентального типа. Мощность осадочного чехла изменяется от первых километров до 10-12 км, и его разрез сложен породами палеозой-мезозой-кайнозойского возраста.

В тектоническом плане Западно-Сибирская плита сформировалась между 2 древними платформами: Восточно-Европейской и Восточно-Сибирской, где активно проявлялись процессы рифтогенеза, которые сменялись длительным и устойчивым погружением и последующей инверсией. В рассматриваемом регионе выделяется ряд линейных зон складчатости различного возраста, от байкальского до киммерийского. Среди надпорядковых тектонических элементов выделяются следующие: окраины древних платформ, плиты палеозой-мезозойского возраста (северная часть Западно-Сибирской, включая акваторию Карского моря), плиты палеозойского, возможно, более древнего возраста (Северо-Карская), складчатые системы байкальского (Пайхой), герцинского (Урал) и позднегерцинского-киммерийского (Новая Земля, Таймыр) возраста. Среди структур первого порядка выделяются сверхглубокие депрессии и жесткие платформенные массивы. Сверхглубокие депрессии (Западно-Сибирская депрессия, Енисей-Хатангский прогиб, Восточно-Приуральская зона прогибов) - эпицентры погружения и максимального осадконакопления бассейна. Это наиболее прогнутые части осадочного бассейна, представляющие собой систему линейных прогибов рифтогенного генезиса, испытавших длительное компенсированное осадками погружение. Ширина депрессий составляет 100-300 км, протяженность более 1000 км. Зоны поднятий жестких платформенных массивов (зона поднятий Широтного Приобья) ограничивают области погружения бассейна практически на всем их протяжении. Средняя мощность осадочного чехла в их пределах составляет 3-5 км (Кислухин, 2012).

Рисунок 4  Схема тектонического районирования Баренцево-Карского шельфа (Ступакова, 2001)

Склоны сверхглубоких депрессий, как правило, ассиметричные. Один борт крутой и представляет собой тектонический выступ по глубинному разлому на границе между платформенным массивом и областью прогибания. Другой борт ступенчатый, включает тектонически раздробленную зону, часто называемую зоной тектонических ступеней, и моноклиналь. По нижним горизонтам он представляет собой узкую линейную зону блоковых сильно нарушенных разломами тектонических структур, погружающихся от жесткого платформенного массива к осевой части депрессии, а по верхним горизонтам имеет моноклинальное строение. В пределах структур первого порядка выделяются структуры второго порядка. К ним относятся наложенные впадины и прогибы, седловины и инверсионные поднятия. Инверсионные валы, как правило, линейно вытянуты вдоль оси погружения и бортов сверхглубоких депрессий. Седловины формируются в пределах депрессий в местах пересечения разнонаправленных, возможно разновозрастных, тектонических элементов более высокого порядка. Карский шельф по тектоническому строению делится на две части: южную и северную. Южная часть, в литературе упоминаемая как Южно-Карская впадина, является акваториальным продолжением структур Западной Сибири - Ямала и имеет с ними единое геологическое строение. Северная часть - тектоническая область более древней стабилизации, тесно связанная с Восточно-Сибирской платформой и выделяемая в данной работе как Северо-Карская плита. Граница между Северо-Карской плитой и Южно-Карской впадиной проходит через зону ступеней (Северо-Сибирский порог) (рис. 5). Разрез северной части Западно-Сибирского бассейна и Южно-Карской впадины имеет идентичное строение и сложен породами мезокайнозойского плитного чехла, наложенного на разновозрастный дислоцированный и частично метоморфизованный палеозойский осадочный комплекс.

Рисунок 5 Схема тектонического районирования северной части Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна (условные обозначения см. рис. 4) (Ступакова, 2001)

На севере Западно-Сибирской плиты, включая южную часть Карского моря, выделяются следующие структуры первого порядка: Западно-Сибирская сверхглубокая депрессия, западная часть Енисей-Хатангского прогиба, Восточно-Приуральская зона впадин и прогибов; зоны тектонических ступеней и моноклиналей (Байдарацкая ступень, Восточно-Новоземельская зона ступеней и моноклиналь, Северо-Сибирский порог, Западно-Таймырская ступень, Худосейская ступень, Касская ступень, Приуральская, Восточно-Новоземельская, Притаймырская и Енисейская моноклинали); зона поднятий Широтного Приобья. Западно-Сибирская депрессия по сейсмическим материалам представляет собой систему линейно вытянутых инверсионных валов, которые периодически проявлялись в структурном плане от кровли палеозоя до кровли сеномана. В Западно-Сибирском бассейне определяют эту зону глубоких прогибов и инверсионных валов как унаследовательно-наложенную впадину и прослеживает развитие триасовых прогибов и грабенов в ее пределах (Сурков и др., 1984). Возможно, эта зона имеет более древнее заложение и выделяется как авлакогенная структура по палеозойскому комплексу (Шаблинская, 1984; Кунин и др., 1985). На ее территории еще в рифее сформировалась система грабенов, которые в раннем и среднем палеозое могли регенерироваться подобно тому, как это происходило на древних платформах.

Западно-Сибирской депрессии произошло еще в палеозое, возможно, в девоне, что объясняет большие мощности осадочного чехла в ее пределах (до 12 км), включая как мезозойско-кайнозойские, так и палеозойские отложения. Максимальные глубины залегания подошвы осадочного чехла в пределах Западно-Сибирской депрессии оцениваются в 10-12 км и более. Максимальная суммарная мощность палеозой-мезозой- кайнозойского осадочного чехла предполагается под инверсионными поднятиями. Максимальная мощность мезозойского-кайнозойского комплекса (6-8 км) отмечена в межинверсионных прогибах, где она увеличивается как за счет юрско-мелового, так и триасового комплексов отложений (рис. 6). Наличие недислоцированных палеозойских комплексов отложений на склонах Западно-Сибирской депрессии (Нурминский вал, Новопортовская структура, Бованенковская структура, район Енисейского залива и Байдарацкой губы, где предполагаемая мощность палеозойских отложений составляет около 5-6 км, показывает широкое развитие палеозойских недислоцированных отложений в эпицентре погружения (рис. 7, 8). В зоне пересечения Западно-Сибирской депрессии и Енисей-Хатангского прогиба в структуре осадочного чехла выделяются поперечные структуры, а именно Ямало- Гыданская и Ямбургская седловины. Эти седловины выделяются по сокращению мощностей мезозойского комплекса и изменению простирания структур с северо- западного на северо-восточное. Их формирование может быть связано с тектоническим пересечением двух разнонаправленных структурных линеаментов, Западно-Сибирского и Енисей-Хатангского.

С крупными инверсионными поднятиями в пределах Западно-Сибирской зоны сверхглубокой депрессии связаны Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье и другие много пластовые месторождения, уникальные по запасам свободного газа. Залежи открыты практически во всем разрезе осадочного чехла. Зоны тектонических ступеней и моноклиналей ограничивают Западно-Сибирскую депрессию. В акваториальной части Западно-Сибирскую депрессию со стороны Пайхоя и Новой Земли ограничивают Байдарацкая и Восточно-Новоземельская зоны ступеней. Северная часть Западно-Сибирской депрессии представлена Северо-Сибирским порогом. В пределах тектонических ступеней и моноклиналей триасовый комплекс, широко представленный в эпицентре погружения бассейна, отсутствует. Кроме того, происходит постепенное сокращение мощностей юрско-мелового комплекса отложений по мере удаления от эпицентра погружения бассейна. Вблизи поверхности на глубине 2-3 км залегают палеозойские и, возможно, рифейские комплексы отложений, частично метаморфизованные и разбитые на отдельные блоки (Кислухин, 2012).

Эти отложения вскрыты на Новопортовском месторождении, Усть-Юрибейской и Западно-Яротинской площадях и могут быть закартированы на временных сейсмических разрезах Восточно-Новоземельской зоны ступеней.

Рисунок 6 Региональный сейсмогеологический профиль 1-Г (расположение см. рис. 5) (Кислухин, 2012)

Рисунок 7 Региональный сейсмогеологический профиль 2-2 (расположение см. рис. 5, условные обозначения см. рис. 6) (Кислухин, 2012)

Рисунок 8 Региональный сеймогеологический профиль 3-3' 2 (расположение см. рис. 5, условные обозначения см. рис. 6) (Кислухин, 2012)

Изучаемая же область Обской губы расположена в северной части эпигерцинской Западно-Сибирской плиты (или геосинеклизы). В пределах рассматриваемой территории выделяется субрегиональная структура - Ямало-Тазовская мегасинеклиза, где основными надпорядковыми структурами являются Ямало-Гыданская и Надым-Тазовская синеклизы. Пограничной структурой этих синеклиз является Мессояхинский порог, включающий серию валов, в том числе Адерпаютинский, в пределах которого находится Семаковское месторождение, имеющее акваториальное продолжение в южную часть Тазовской губы. Кроме того на акватории прослежены и оконтурены Геофизический вал, Утреннее поднятие, Южно-Тамбейский вал, Преображенский вал и др. Как показано на рисунке 9, Южная часть Обской губы в тектоническом отношении представляет собой сложно построенную структурную зону поднятий, включающую Северо-Надымский выступ (Иванова и др., 2011).

Осадочный чехол Западно-Сибирской плиты представлен терригенными преимущественно мезозойскими и кайнозойскими отложениями. В раннем триасе на территории Сибири произошли процессы «внутриплитной деструкции». Сибирская деструкция проявилась в виде образования рифтовой системы и платобазальтового вулканизма (Сурков и др., 2000). Нижний рифтовый комплекс с максимальной мощностью 2-3 км выделен в пределах грабенообразных структур Парусного мегапрогиба, Беломысской, Сеяхинской котловин, Северо-Сеяхинской впадины, Преображенского прогиба (рис. 10 и 11).

Рисунок 9 Схема структурно-тектонического районирования Обской губы и прилегающей суши (Иванова и др., 2011)

Рисунок 10 Сейсмогеологический разрез композитного профиля 110D (п-ов Ямал) — 78 (Обская губа) — 31 (Тазовский п-ов) (Иванова и др., 2011)

Рисунок 11 Сейсмогеологический разрез вдоль Обской губы (усл. Обозначения см. на рис. 10) (Иванова и др., 2011)

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

История развития Западно-Сибирского бассейна на палеозойском этапе развития вызывает много споров и дискуссий. В целом, большинство исследователей полагают, что на палеозойском этапе Западно-Сибирский бассейн претерпел как процессы растяжения с образованием зон активного рифтогенеза, так и последующие процессы сжатия, во время которых образовались складчатые структуры байкальского, каледонского и герцинского возраста.

Второй этап развития Западно-Сибирского бассейна связан с проявлением в раннем триасе континентального рифтогенеза. В Западной Сибири рифтогенез - часть глобального рифтогенеза, охватившего огромные пространства Арктики и Северной Атлантики (Сурков и др., 1984). Процесс рифтогенеза ознаменовался активным базальтоидным вулканизмом с различными формами его проявления (вулканы центрального и трещинного типов, грабены и обширные базальтовые плато). Процесс активной фазы рифтогенеза в истории Западной Сибири занял малый отрезок времени - около 15 млн. лет (индский - анизийский века).

Третий этап начинается с формирования покровной части осадочного чехла Западно-Сибирского бассейна, которое соотносится со временем завершения раннетриасовых рифтогенных процессов и постепенного заполнения осадками разрастающейся с севера на юг мегасинеклизы начиная со среднего триаса. Образование и заполнение бассейна седиментации определялись 3 факторами: устойчивым непрерывным пострифтовым прогибанием земной коры, эвстатическим колебанием уровня морей и раскрытием в конце мезозоя - начале кайнозоя котловины Северного Ледовитого океана.

Первая стадия продолжалась 70 млн. лет - от среднего триаса (ладинский век) до средней юры (батский век) - и характеризовалась экспансивным заполнением преимущественно песчаными и песчано-алевритовыми осадками в результате разрушения складчатых горных сооружений Урало-Монгольского складчатого пояса и Сибирской платформы.

Начиная с келловея, осадки накапливались в условиях обширного эпиконтинентального моря. В позднеготеривско-барремское время (продолжительностью около 12 млн. лет) в результате регрессии моря Западная Сибирь превратилась в низменную аккумулятивную равнину. В течение апта-сеномана наблюдалась постепенная трансгрессия моря с формированием континентальных, прибрежно-морских и морских преимущественно песчано-алевритовых пород. Трансгрессия длилась более 50 млн. лет, когда накапливались толщи, состоящие из био- и хемогенных осадков (диатомиты, опоки, радиоляриты). В раннем эоцене отмечается незначительная ингрессия моря, что, очевидно, явилось предвестником перестройки в структуре земной коры.

Третья стадия формирования покровного чехла бассейна связана с процессами, обусловленными раскрытием котловины Арктического бассейна, которое отразилось в смене знака вертикальных тектонических движений на севере Западной Сибири. Начиная с позднего эоцена, земная кора северных районов бассейна стала воздыматься. Палеоцен- эоценовое море по южным проливам покидает пределы Западной Сибири. Кратковременная ингрессия на границе олигоцен-миоцен была последней. После этого море окончательно покинуло пределы Западной Сибири, которая превратилась в низменную аккумулятивно-эрозионную равнину. Это событие, начавшееся 40 млн. лет назад, продолжается в настоящее время.

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ

Ямальская нефтегазоносная область (ЯНГО) расположена на севере Западносибирской мегапровинции (ЗСМП). Характеризуется преимущественной газоносностью и является одной из крупнейших областей по запасам газа в мире (Соин, 2010).

В арктических районах Западной Сибири первый промышленный приток газа получен 27 сентября 1962 года с глубины 2200м на Тазовском поднятии. Это событие сыграло большую роль в развитии нефтегазопоисковых работ в приполярных и арктических районах и, как следствие, уже через 2 года (1964) открыто одно из крупных нефтегазоконденсатных месторождений на Ямале - Новопортовское. Получена первая нефть на севере Западной Сибири.

Территория исследований, охватывающая северо-западную часть Ямало-Ненецкого автономного округа, является главной резервной базой газовой индустрии Российской Федерации (Кислухин, 2012).

В настоящее время на территории области открыто 26 месторождений УВ: 10 газоконденсатных (ГК), 9 газовых (Г), 5 газоконденсатно-нефтяных (ГКН) и 2 нефтегазоконденсатнных (НГК) (рис. 12), из них 6 месторождений, по существующей классификации (Пороскун и др., 2007), относятся к уникальным по запасам газа (более 500 млрд м3), причем в четырех из них запасы газа превышают 1 трлн м3 в каждом. По принятой во ВНИИГАЗе классификации они относятся к сверхгигантским, в т.ч. одно - Бованенковское - является по-настоящему уникальным (4,9 трлн м3). В пределах области насчитывается 353 самостоятельных залежи УВ различного типа и фазового состояния.

На территории ЯНГО выделено четыре нефтегазоносных района (НГР): Нурминский, Тамбейский, Малыгинский и Южно-Ямальский; в пределах которых сформировался ряд зон нефтегазонакопления: на юге, в ареале Новопортовского НГКМ, на северо-западе, в ареале Бованенковского НГКМ, на северо-востоке - в пределах месторождений Тамбейской группы и др.

Распределение открытых запасов УВ по нефтегазоносным комплексам и подкомплексам представлено в таблице 1. В количественном отношении превалируют газовые скопления, запасы газа категорий превышают 13,4 трлн м3, большая часть из них сосредоточена в аптском и сеноманском подкомплексах (более 60% в сумме). Открытые запасы жидких УВ существенно уступают газовым, геологические запасы конденсата области составляют 537 млн. т, нефти - 1189 млн. т, большая часть конденсата содержится в юрском и неокомском НГК, большая часть нефти - в неокомском подкомплексе. В сумме открытые запасы УВ составляют 15,2 млрд тут. Распределение залежей по площади и разрезу осадочного чехла представлено в таблице 2 (Соин, 2010).

Рисунок 12 Обзорная схема Ямальской газонефтеносной области и прилегающего шельфа (Соин, 2010)

Таблица 1

Геологические запасы углеводородов Ямальской области (Соин, 2010)

| Нефтегазоносные, комплексы и подкомплекс | газ, млрд.м3 |  | конденсат, млн.т |  | нефть, млн.т |  | Всего т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ABC1+С2 | доля С2, % | ABC1+С2 | доля С2, % | ABC1+С2 | доля С2, % |  |
| Сеноманский | 3 425 | <20 | отсутствует |  | отсутствует |  | 3 425 |
| Альбский | 1 128 | < 10 | отсутствует |  | отсутствует |  | 1 128 |
| Аптский | 4 924 | <15 | 58 | <20 | 64 | <25 | 5 046 |
| Неокомский | 2 677 | <30 | 268 | <30 | 847 | <30 | 3 792 |
| Юрский | 1 285 | <75 | 209 | <75 | 278 | <80 | 1 771 |
| НГЗК | 50 | <55 | 2 | <60 | отсутствует |  | 52 |
| Всего | 13 489 | <25 | 537 | <50 | 1 189 | <25 | 15 215 |

Таблица 2

Размещение залежей углеводородов Ямальской НГО (Соин, 2010)

| Месторождение | Нефтегазоносные комплексы и подкомплексы |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сеноманский (ПК1-9) | Альбский (ХМ0-10) | Аптский (ТП1-10) | Неокомский (ТП11-25, БЯ1-25, НП0-11) | Юрский (Ю1-12) | НГЗК |  |
| Нурминский НГР |  |  |  |  |  |  |  |
| Бованенковское | 3 Г | 2 Г |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  | 4 ГК | 8 ГК | 10 ГК |  |  |
|  |  |  |  | 1 ГНК |  |  |  |
| Харасавейское | 1 Г |  | 3 Г |  |  |  | 22 |
|  |  |  | 3 ГК | 13 ГК | 2 ГК |  |  |
| Крузенштернское | 3 Г | 1 Г | 3 Г |  |  |  | 11 |
|  |  |  | 1 ГК | 3 ГК |  |  |  |
| Арктическое | 1 Г |  | 1 Г |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  | 4 ГК |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 ГН |  |  |  |
| Нейтинское | 1 Г |  | 2 Г |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | 2 ГК |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 НГК |  |  |  |
| Сев.-Бованенковское | 1 Г |  | 1 Г |  |  |  | 2 |
| Верхне-Тиутейское | 1 Г |  |  |  |  |  | 1 |
| Южно-Крузенштернское |  |  | 2 Г |  |  |  | 2 |
| Западно-Сеяхинское | 2 Г | 1 Г | 3 Г | 2 Г |  |  | 13 |
|  |  |  |  | 5 ГК |  |  |  |
| Вост.-Бованенковское | 1 Г |  |  |  |  |  | 1 |
| Нерстинское | 1 Г |  |  |  |  |  | 1 |
| Малыгинский НГР |  |  |  |  |  |  |  |
| Малыгинское | 2 Г | 4 Г | 2 Г | 1 Г |  |  | 35 |
|  |  |  | 13 ГК | 11 ГК | 2 ГК |  |  |
| Сядорское | 1 Г |  |  |  |  |  | 1 |
| Тамбейский НГР |  |  |  |  |  |  |  |
| Южно-Тамбейское | 2 Г | 9 Г |  |  |  |  | 44 |
|  |  |  | 11 ГК | 22 ГК |  |  |  |
| Тасийское | 3 Г | 5 Г | 3 Г | 3 Г |  |  | 35 |
|  |  | 2 ГК | 8 ГК | 11 ГК |  |  |  |
| Западно-Тамбейское | 2 Г | 5 Г | 2 Г | 2 Г |  |  | 32 |
|  |  | 1 ГК | 6 ГК | 4 ГК | 1 ГК |  |  |
|  |  |  | 1 Н | 8 Н |  |  |  |
| Северо-Тамбейское | 3 Г | 4 Г |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  | 11 ГК | 19 ГК | 1 ГК |  |  |
| Южно-Ямальский НГР |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоямальское | 1 Г |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 2 ГК |  |  |
| Ростовцевское | 1 Г |  | 1 Г | 1 Г |  |  | 14 |
|  |  |  |  | 4 ГК |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 ГН |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 Н |  |  |  |
| Хамбатейское |  |  |  | 3 ГК |  |  | 3 |
| Новопортовское | 1 Г | 1 Г | 1 ГН | 12 ГКН | 3 ГК | 2 ГК | 28 |
|  |  |  |  |  | 5 ГКН |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 Н |  |  |
| Нурминское | 1 Г | 1 Г | 4 Г | 1 ГКН |  |  | 13 |
|  |  |  |  | 6 ГК |  |  |  |
| Средне-Ямальское | 1 Г | 1 Г | 1 Г |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  | 2 ГК |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 Н |  |  |  |
| Усть-Юрибейское |  | 1 Г | 2 Г | 1 Г |  |  | 4 |
| Байдарацкое |  |  |  | 1 Г |  |  | 1 |
| Каменномысское | 1 Г |  |  |  |  |  | 1 |
| Всего | 34 | 38 | 89 | 161 | 29 | 2 | 353 |

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Нефтегазоносные комплексы (НГК) представляют собой генетические подразделения самого высокого ранга в разрезе нефтегазоносных бассейнов. Под НГК большинство исследователей понимают толщи с определенным составом пород, характеризующиеся набором специфических черт. Комплексы часто обладают природными резервуарами различных типов и каждый из них содержит нефти с определенным геохимическим составом. Источник нефти (газа) может быть внутри комплекса и (или) углеводороды могут поступать в комплекс извне (Бурлин и др., 1991).

Нефтегазоносность на исследуемой территории установлена в широком стратиграфическом диапазоне, от кровли сеномана до фундамента, в интервале глубин от 500 м на юге области до 3700 м на севере (Соин, 2010).

Выделяется 3 нефтегазоносных комплекса: альб-сеноманский, неоком- аптский и юрский, разделенные глинисто-кремснитыми покрышками: между альб- сеноманским и неоком-аптским НГК развита толща нижнеальбских глин (50-200 м), между неоком-аптским и юрским НГК залегает верхнеюрско-валанжинская глинистая толща (100-700 м), альб-сеноманский НГК перекрывается турон-палеогеновыми глинистыми отложениями. В составе трех основных НГК по структурно-литологическим особенностям выделяется ряд подкомплексов: сеноманский, альбский, аптский и неокомский, в низах неокомского подкомплекса отдельно обособляются новопортовская и ачимовская толщи (НПТ и АТ).

Сеноманский подкомплекс. Приурочен к верхней часть марресалинской свиты, в его составе выделяются продуктивные песчано-алевролитовые горизонты ПК1-9. Газоносность установлена на 22-х месторождениях. Всего насчитывается 34 залежи в интервале глубин от 500 м в южных и центральных частях полуострова до 1600 м на севере. Как правило, залежи приурочены к верхней части комплекса (гор. ПК1), непосредственно под верхнемеловой покрышкой, ниже открыты только мелкие скопления. По строению залежи - пластово-массивные, в нижней части пластовые, сводовые. Содержание конденсата в газе минимальное, не превышает 2-3 г/м3. Коллекторами являются слабосцементированные песчаники, которые характеризуются высокой пористостью (в среднем 29-33%) и проницаемостью (сотни миллидарси, иногда более 1Д). Самая крупная залежь развита на Крузенштернском месторождении. Крупные массивно-пластовые залежи открыты на Бованенковском и Харасавэйском месторождениях. Породы комплекса перекрыты глинистой толщей кузнецовской свиты.

Альбский подкомплекс. Приурочен к отложениям яронгской свиты, в его составе выделяются продуктивные пласты ХМ6-10. Залежи УВ открыты на 12 месторождениях, в интервале глубин 800-1800 м. Всего открыто 38 залежей, по строению они пластовые, сводовые. Содержание конденсата не превышает 2-3 г/м3, исключение составляет Тамбейская группа месторождений (до 20-30 г/м3). Коллекторские свойства в целом остаются очень высокими. Самые крупные запасы газа открыты на Бованенковском, Южно-Тамбейском  и Северо-Тамбейском месторождениях.

Аптский подкомплекс. Приурочен к верхней части танопчинской свиты (продуктивные пласты ТП1-10). Включает преимущественно залежи низкоконденсатного газа, потенциальное содержание конденсата на большинстве месторождений не превышает 30 г/м3, только на месторождениях Тамбейской группы содержание жидкой фазы достигает 40-50 г/м3. Всего открыта 91 залежь УВ. По строению залежи - пластово-массивные, сводовые, часто литологически экранированные, диапазон глубин залегания 1200-2200 м. Фильтрационно-емкостные свойства достаточно высоки, коллекторские горизонты представлены песчаниками с открытой пористостью 24-27%, проницаемость составляет 120-360 х 10-12 м2. Половина запасов газа аптского НГК на Ямале заключена в недрах Бованенковского месторождения, так же значительны запасы газа на Харасавэйском, Южно- Тамбейском месторождениях. В горизонтах комплекса открыто 2 нефтесодержащие залежи: в гор. ТП9/1 на Западно-Тамбейском и в гор. ТП1 на Новопортовском месторождении. Перекрывается комплекс глинистой толщей альбского яруса (яронгская свита - областная покрышка).

Неокомский подкомплекс. На большей части полуострова в объеме неокома пород продуктивна готерив-барремская часть танопчинской свиты (гор. ТП11-26) и ахская свита берриас-готеривского возраста (гор. БЯ1-25). Газоконденсатные залежи установлены на 17 площадях, нефтесодержащие - на 6-ти. Всего в объеме неокома насчитывается 140 залежей УВ в диапазоне глубин от 1600-2800 м. По строению залежи - пластовые, сводовые, литологически- и тектонически-экранированные. Коллекторские свойства - средние, ухудшаются от верхних горизонтов к нижним. В объеме горизонтов ТП коэффициент пористости (КП) составляет 20-22%, в песчаниках группы пластов БЯ средняя пористость 17-20%. Проницаемость в среднем составляет 10-30 х 10-15м2, редко - 75-100 х 10-15м2. Наибольший объем разведанных запасов газа заключен в недрах Бованенковского и Харасавэйского месторождений, значительные на месторождениях Тамбейской группы и Малыгинском. Содержание конденсата в свободном газе изменяется в диапазоне 15-150 г/м3, минимальные значения отмечены на Нейтинском, максимальные - на Харасавэйском и Южно-Тамбейском месторождениях, в большинстве же залежей величина содержания жидкой фазы в газе составляет 80-100 г/м3. Нефтяные скопления в основном мелкие, самые большие запасы нефти разведаны на Западно-Тамбейском и Арктическом месторождениях. Отложения комплекса оцениваются как перспективные с точки зрения поисков в них новых нефтесодержащих залежей, непромышленные притоки и признаки нефти отмечены на Харасавэйском, Верхне-Тиутейском, Малыгинском, Бованенковском и других месторождениях. В составе комплекса отдельно обособляется распространенная на юге полуострова новопортовская толща, которая стратиграфически соответствует низам ахской свиты, ее особенность - преимущественная нефтеносность. В недрах Новопортовского и Ростовцевского месторождений в горизонтах пластов НП0-12 содержится около 200 млн. т извлекаемых запасов нефти, всего открыто 20 самостоятельных нефтесодержащих залежей в диапазоне глубин от 1800-2100 м на Новопортовском до 2500-2750 м на Ростовцевском месторождении. Залежи имеют сложное геологическое строение, отмечено обилие литологических и тектонических экранов, характеризуются разнообразным фазовым составом. На Ростовцевском месторождении продуктивные пласты свиты недоразведаны, в структуре открытых запасов доля С2 составляет 40-70%, на Новопортовском месторождении разведанность выше - доля С2 в среднем составляет 10%. На других площадях новопортовская свита малопродуктивна. В частности, на Среднеямальском месторождении в пласте НГЦ установлена газоконденсатная залежь (дебит газа с конденсатом в скв. 15 составил 25 тыс. м3/сут.), на Хамбатейском месторождении в интервале пластов НП5-9 получены притоки газа дебитами 9-22 тыс. м3/сут., на Каменномысской площади отмечались малодебитные притоки газа с пленками нефти. В составе комплекса отдельно выделяется также ачимовская толща, распространенная на глубинах от 2900 м на юге до 3500 м на севере Ямала. Продуктивные породы комплекса характеризуются сложным геологическим строением, резкой литолого-фациальной изменчивостью и наличием АВПД. На Хамбатейском месторождении был получен приток газа с конденсатом дебитом до 44 тыс. м3/сут (скв. 57), на Верхнетиутейском месторождении из этих отложений был получен аварийный фонтан газа с водой, признаки нефти отмечены на Сядорском месторождении, предполагается наличие УВ-скоплений на Ростовцеском месторождении, но в скважинах промышленных притоков УВ не получено. Признаки газоносности при бурении ачимовских отложений были отмечены на Южно-Тамбейском, Нурминском и Малыгинском месторождениях. В связи со слабой геологической изученностью, официально на государственный баланс запасы УВ ачимовских объектов не поставлены, тем не менее, эти отложения рассматриваются как один из перспективных объектов на Ямале.

Юрский НГК. Вскрыт скважинами на многих площадях Ямальской области, но промышленные скопления УВ установлены только на семи. Нефтегазоносность связана с отложениями нижней-средней юры, в первую очередь с тюменской и малышевской свитами. Самые крупные запасы УВ в юре открыты на Новопортовском и Бованенковском месторождениях. Нефтегазоносность Новопортовского НГКМ связана с отложениями тюменской свиты, распространенной на юге полуострова, породы свиты характеризуются очень сложным строением, продуктивные пласты невыдержаны по площади и разбиты многочисленными дизъюнктивными нарушениями. В пределах свиты установлено 11 самостоятельных залежей УВ, из них 3 нефтяные и 8 газоконденсатно-нефтяных, диапазон глубин - 1900-3600 м. Суммарные запасы тюменской свиты на месторождении составляют около 75 млрд м3 газа и 80 млн. т нефти (извл.). На Бованенковском НКГМ залежи УВ приурочены к джангодской, вымской и малышевской свитам, которые разделены глинистыми породами леонтьевской и лайдинской свит, соответственно. На двух куполах месторождения открыто 10 самостоятельных газоконденсатных залежей в диапазоне залегания 2400-3200 м. По строению они тектонически-, литологически- и эпигенетически- экранированные, суммарные запасы в них превышают 600 млрд м3 газа, конденсатосодержание 100-230 г/м3, кроме того, отмечены пленки и незначительные (2-3 т/сут) притоки нефти. Две крупные газоконденсатные залежи открыты на Малыгинском месторождении в горизонтах малышевской (Ю2) и вымской свит (Ю6), на глубинах 3500-3800 м, суммарные запасы превышают 200 млрд м3, содержание конденсата 250 г/м3, отношение запасов C1/C2 составляет 20-30/70-80. На месторождениях Тамбейской группы открыта залежь в вымской свите - горизонт Юб на Западно-Тамбейском месторождении глубина - 3600 м и в малышевской свите - горизонт Ю2 на Северо-Тамбейском глубина - 3500 м. Суммарные запасы составляют около 90 млрд м3 и 100 млрд м3, соответственно, содержание конденсата 100-110 г/м3, обе залежи открыты одной скважиной, существенно недоразведаны, отношение запасов C1/C2 составляет 5-10/90-95 %. На Мало-Ямальской площади открыты 2 газоконденсатные залежи в тюменской свите, суммарные запасы составляют около 170 млрд м3, отношение запасов С1/С2 — 12/88, содержание жидкой фазы в свободном газе 160 г/м3. На Харасавэйском месторожденииготкрыты 2 небольшие газоконденсатные залежи в малышевской свите (гор. Ю2 и Ю3), суммарные открытые запасы около 15 млрд м3. Коллекторы юрского НГК характеризуются весьма низкими ФЕС. Открытая пористость варьирует от 7-9% до 16% (редко до 18-20% - на глубинах менее 2500 м). Проницаемость гор. Ю2-з уменьшается от 10-15 мД в пределах Новопортовской площади до 1-2 мД на Нейтинской и Арктической площадях, до 0,5-0,7 мД на Бованенковской, Тамбейской и Малыгинской площадях и до 0,1-0,3 мД, на: Харасавэйской площади. С глубиной; величина ФЕС экспоненциально ухудшается на всех площадях, тем не менее, в подошве нижней юры Новопортовского НГКМ отмечается повышение величин ФЕС, что связано с развитие гравелитов и кварцевых базальных песчаников. В целом, в юрском НГК открытые запасы газа составляют 1,25 трлн м3, из них 50% заключено в недрах Бованенковского месторождения; содержание конденсата колеблется в пределах: 80-250 г/м3, геологические запасы нефти - свыше 270 млн. т установлены только на Новопортовском месторождении. На Западно-Сеяхинской и; Вёрхнетиутейской площадях из пластов малышевской свиты (Ю2-3) получены притоки газа с конденсатом дебитами 20-36 тыс. м3/сут, но на Государственный баланс залежи не поставлены. Непромышленные притоки газа с конденсатом: и пленками: нефти из: горизонтов малышевской и вымской свит получены на. Нейтинском, Арктическом и Среднеямальском месторождениях. На остальных площадях вскрытые юрские отложения, как правило, обладают низкими коллекторскими свойствами, и притоков из них не получено (практически сухо), хотя постоянно фиксируется насыщение коллекторов газом в присводовых частях поднятий. Породы комплекса перекрыты региональным флюидоупором глинистокремнистых пород мощностю более 300 м.

Доюрский комплекс. Из всех, скважин, вскрывших доюрские породы, высокодебитные притоки- газа с конденсатом:	получены только на Новопортовской площади, где установлены 3 газоконденсатные залежи: в восточной части южного купола, в северной части и в северо-восточной части площади, где из трещиноватых карбонатов получены высокодебитные притоки газа с водой, кроме того, здесь получен и малодебитный приток нефти. Суммарные запасы газа в палеозое на месторождении оцениваются в 50 млрд м3, содержание конденсата низкое - около 40 г/м3. Также следует отметить притоки УВ с водой, полученные на Бованенковской площади. Вопрос о нефтегазоносности доюрских пород (складчатого фундамента) остается открытым, это касается и песчано-глинистых отложений тампейской серии среднего-верхнего триаса (Соин, 2010).

БАССЕЙНОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

В последнее время при прогнозе нефтегазоносности и поисках скоплений УВ бассейновое моделирование заняло прочное место в ряду инструментов изучения процессов образования нефти и газа, а так же процессов их миграции в осадочных бассейнах и аккумуляции в месторождениях.

Учет известных данных и их изменения во времени делает возможным прослеживание геологических процессов в ходе эволюции бассейнов осадконакопления.  Суть моделирования состоит в формулировке гипотез, создании сценариев и их последовательном осуществлении путем изменения входных параметров. Таким способом можно тестировать модель на чувствительность к вариации того или иного параметра или явления.  Поскольку описание процессов строится на законах физики и химии, и решение осуществляется на строгой математической основе, геологические гипотезы подвергаются научному испытанию. Гипотеза, не поддающаяся описанию средствами моделирования, считается недостаточно обоснованной. В число основных процессов, моделируемых в ходе бассейнового анализа, входят: уплотнение пород, стационарный и нестационарный перенос тепла, образование УВ путем термического разложения исходного ОВ и крекинга жидких УВ. Кроме того, моделируются процессы первичной и вторичной миграции жидких и газовых УВ.

В рамках данной работы для понимания процессов генерации, миграции УВ и образования залежей в южной части Обской губы было проведено бассейновое моделирование при помощи программного комплекса PetroMod, разработанного компанией Schlumberger. Оно было выполнено как в формате одномерной модели для скважины № 93 Новопортовского месторождения, расположенного на п-ове Ямал, так и для 5 сейсмических профилей (3530801-3530805), проходящих через южную часть Обской губы.

Цель создания одномерной модели - получить модель истории погружения бассейна с вычисленными значениями показателя отражения витринита и пластовой температуры, а так же откалибровать тепловой поток на протяжении всего времени формирования отложений изучаемого разреза.

Цель создания двухмерных моделей – прогноз нефтегазоносности южной части Обской губы.

ТЕОРИЯ МЕТОДА

Основная задача моделирования осадочных бассейнов и нефтегазоносных систем - отслеживание эволюции осадочного бассейна во времени по мере погружения и заполнения флюидами и осадками, в которых в конечном счете могут образовываться или содержаться углеводороды (рис. 13).

В концептуальном плане процесс аналогичен моделированию коллектора, однако имеет и некоторые существенные отличия. В случае коллектора моделируют течение флюидов во время отбора нефти или газа для прогнозирования объемов добычи и получения информации, необходимой для оптимизации этой добычи. Масштаб длины составляет от нескольких метров до нескольких километров, шкала времени — от нескольких месяцев до нескольких лет. Хотя течение флюидов — динамическое явление, геометрия модели статична, т.е. остается неизменной во время всего процесса моделирования.

В случае же моделирования осадочного бассейна моделируют процесс образования углеводородов для расчета объема удерживаемой нефти или газа, а также течение флюидов для последующей оценки объемов и мест скоплений флюидов и для определения их свойств. Как правило, применяемый масштаб длины варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен километров, а исследуемые интервалы времени могут достигать сотен миллионов лет. Геометрия выстраиваемой модели динамична и часто претерпевает существенные изменения в ходе процесса моделирования.

При моделировании осадочного бассейна одновременно исследуют целый ряд динамических процессов, включая осадкообразование, разломообразование, погружение осадков, кинетику созревания керогена и многофазное течение флюидов. Эти процессы могут быть рассмотрены на нескольких уровнях; как правило, они усложняются по мере увеличения пространственной размерности.

Самый простой, одномерный процесс моделирования применяют для изучения истории погружения отложений в некоторой точке. Двухмерным моделированием (на карте или разрезе) можно воспользоваться для реконструкции процессов образования, миграции и накопления нефти и газа вдоль разреза. С помощью трехмерного моделирования возможно проведение реконструкции нефтегазоносных систем в масштабах коллектора и бассейна с отображением получаемых результатов в одномерном, двухмерном и трехмерном форматах и в зависимости от времени.

Бассейновое моделирование любой размерности позволяет проводить детерминистические расчеты для моделирования истории осадочного бассейна и связанных с ним флюидов. Подобные расчеты требуют наличия модели –дискретизированного числового представления слоев геологической среды, содержащих осадочные породы, органическое вещество и флюиды с заданными свойствами. Такого рода модель строится на основе имеющихся геофизических, геологических и геохимических данных. Слои разбиваются на ячейки сетки, в пределах которых свойства одинаковы. Компьютерные программы моделируют физические процессы, воздействующие на каждую ячейку, стартуя в начальный момент в прошлом при исходных условиях и продвигаясь к настоящему с выбранным шагом по времени.

Результаты моделирования (такие как пористость,температура, давление, отражательная способность витринита, объемы накопленных углеводородов или состав флюида) можно сравнить с независимыми откалиброванными данными, после чегоможно скорректировать модель для улучшения качества привязки (Schlumberger, 2009).

Рисунок 13 Моделирование геологических, тепловых и гидродинамических процессов в осадочных бассейнах во времени (Schlumberger, 2009)

Процесс моделирования состоит из двух основных этапов: построения модели и прямого моделирования (рис. 14). Построение модели включает в себя разработку структурной модели и определение хронологической последовательности накопления отложений и физических свойств каждого слоя.

Геометрия и стратиграфия:                     карты глубин или мощностей пластов, геометрии и времена образования разломов на основе данных сейсмической, электромагнитной и гравитационной разведки, каротажа, дистанционного зондирования и изучения обнажений пород

Геохимические данные:       температура, тип керогена, насыщенность пород органическим веществом (общее содержание органического углерода и водородный индекс), степень термической зрелости, кинетика

Определение времен образования отложений, их эрозии и уплотнения, тектонических событий и перерыва в осадконакоплении:                       палеонтология, радиометрическое датирование, инверсии геомагнитного поля, свойства пород и флюидов

Граничные условия:                         история тепловых потоков, температура на поверхности, уровень пластовой воды

Осадконакопление:               осадкообразование, эрозия, образование соляных куполов, оценка геологических событий

Расчет давления и уплотнения осадков

Анализ тепловых потоков и кинетика параметров термокалибровки

Образование, поглащение и первичная миграция углеводородов из материнских пород

Анализ флюидов и определение фазового состава

Объемные параметры коллектора

Калибровка:                                        температура в стволе скважины, давление, отражательная способность витринита, анализ флюидов, известный объем коллектора

Конечные результаты и оценка риска:    степень превращения, распределение температур, зоны скопления и объемы углеводородов, состав флюидов

Миграция углеводородов:                  Течение Дарси, диффузия, анализ путей течений флюидов в породе

Рисунок 14 Последовательность взаимосвязанных шагов бассейнового моджелирования (составлено по материалам Schlumberger, 2009)

При прямом моделировании выполняют расчеты на основе построенной модели для моделирования процессов погружения осадочных отложений, изменений давления и температуры, созревания керогена, а также первичной и вторичной миграции углеводородов и их накопления. Калибровка результатов моделирования по данным независимых измерений позволяет уточнить модель .

Отдельно остановимся на одном из таких крайне важных моментов моделирования нефтегазоносных систем, как как изучение геохимии ОВ. Эволюции ОВ проходит ряд стадий с момента его фактического захоронения в осадках в ходе седиментогезена до формирования скоплений УВ в ходе катагенеза. Седиментогенез (начальная стадия) характеризуется накоплением исходного нефтегазоматеринского органического вещества в субаквальных осадках за счёт синтеза продуктов деструкции биоценозов (липидов, углеводов, белков, целлюлозы, лигнина); формированием нефтегазоматеринского потенциала органического вещества, обусловленного его молекулярной структурой, и потенциала пород, зависящего от типа накопленного органического вещества (сапропелевый или гумусовый) и его концентрации в породе. Переработка органического вещества на этой стадии связана в основном с деятельностью микробов, в т.ч. бактерий, и бентосных организмов, в результате которой органический углерод расходуется на редукцию железа из окисной формы в закисную, на образование биохимического метана и углекислого газа, большей частью рассеивающихся в атмосфере. Реже (при низких температурах, высоких давлениях) метан образует газогидратные залежи или накапливается в растворённом в воде состоянии. Концентрация образовавшихся жидких углеводородов на этой стадии ничтожно мала, а в их составе нечётные алканы преобладают над чётными.  Стадия диагенеза характеризуется затуханием аэробного преобразования органического вещества, установлением физико-химического равновесия в среде осадка-породы. Начинается анаэробный период превращения органического вещества, формируется "юная" микронефть. Концентрация её повышается как за счёт углеводородов, синтезированных анаэробными микроорганизмами, так и за счёт химических превращений органического вещества в низкотемпературных условиях (декарбоксилирование жирных кислот, дезаминирование белков и др.). Содержание микронефти в породе может достигать 0,01-0,05% и тем выше, чем выше исходный потенциал органического вещества. Основным продуктом этой стадии являются газообразные углеводороды (верхняя зона газообразования), формирующие при наличии ловушек газовые залежи.

Схема вертикальной зональности УВ в ходе литогнезеа представлена на рисунке 15.

Рисунок 15 Принципиальная схёма вертикальной зональности генерации метана, жирного газа (С2—С4) и нефти органическим веществом в процессе литогенеза. Б, Д, Г, Ж, К, ОС, Т — марки углей, использованные как показатели степени катагенеза (метаморфизма) ОВ по шкале углефикации, разработанной для Донбасса; отражательная способность витринита; R0 — в масле, Ra— на воздухе; пнм—нефтематеринский потенциал (Вассоевич, 1974)

Стадия катагенеза расчленяется на ряд подстадии (Вассоевич, 1962): раннюю — протокатагенез (буроугольный этап углефикаций), среднюю — мезокатагенез (каменноугольный этап), позднюю — апокатагенез (антрацитовый этап). Протокатагенез характеризуется погружением пород в области температур 50-80°С и давлений 30,4-35,5 МПа. Процесс дальнейшего физико-химического преобразования органики, но в более жёстких термобарических условиях, сопровождается преимущественно образованием газообразных углеводородов за счёт отщепления периферических групп от исходной макромолекулы органического вещества. Одновременно происходит разукрупнение (отделение низкомолекулярных углеродистых соединений) и укрупнение молекул органического вещества (полимеризация основной матрицы керогена), к концу подстадий — созревание микронефти (жирные кислоты частично декарбоксилируются, частично полимеризуются и переходят в полимерлипиды). Мезокатагенез (MK) — основная подстадия в истории образования нефти. Она расчленяется на ряд градаций от MK1 до MK5. Породы при погружении продолжают уплотняться, температура к концу MK достигает 200-250°С, давление — 179,2-202,6 МПа. Происходит внутримолекулярная перестройка основной матрицы керогена, в результате которой выделяется широкая гамма углеводородов:

- на градациях MK1-MK3 при температурах 60-180°С образуется основная масса углеводородов нефтяного ряда — главная фаза (зона) нефтеобразования;

- на последующих градациях (MK4-MK5) генерируется в основном газ — зона преимущественно метанообразования, 2-я главная зона газообразования.

- На подстадии апокатагенеза (температура свыше 250°С) происходит графитизация углефицированного вещества; в начале подстадии продолжается генерация метана, к концу — происходит выделение в основном кислых газов, разложение нефти.

- В стадийности газонефтеобразования газ начинает процесс нефтегазообразования, сопровождает основную генерацию нефти и завершает её (зоны конденсата и сухого газа).

Процедура численного восстановления термической истории осадочных бассейнов использует ряд исходных параметров моделирования, известных с ограниченной точностью. К таким параметрам относятся начальные и конечные температурные распределения в бассейне, теплофизические свойства пород бассейна и другие. Вариации в значениях исходных параметров модели прямо или косвенно влияют на результаты численного анализа. Поэтому существенную роль в моделировании температурного режима осадочной толщи играют методы контроля палеотемпературных условий погружения осадков, позволяющие из множества допустимых вариантов модели выбрать наиболее вероятный.

В системах численного моделирования эволюции осадочных бассейнов основными факторами, контролирующими правильность выбора исходных параметров модели, служат тепловой поток, глубинные температуры и отражательная способность витринита, Ro, измеренные в породах современного разреза осадочного бассейна. Теоретические оценки изменения степени зрелости ОВ осадочных пород по мере их погружения в бассейне и сравнение их со значениями, измеряемыми в современном разрезе, является важным фактором моделирования. Измерения температур, градиента температур и теплового потока в современном разрезе осадочного бассейна и сравнение их с вычисленными значениями относятся к важнейшим контролирующим факторам модели. Однако все эти значения характеризуют локальный момент времени, они подвержены влиянию таких факторов, как колебания климатических условий в плиоцен-четвертичный период, кратковременные изменения в гидрогеологическом режиме бассейна, и других, которые в силу кратковременности имеют ограниченное влияние на процессы созревания ОВ в осадках. Поэтому при моделировании бассейнов, наряду с современной температурой или тепловым потоком, желательно знать параметр, контролирующий палеогемпературные условия бассейна.

Таким параметром может быть степень созревания ОВ в осадочных породах. Сравнение наблюдаемой степени созревания ОВ с рассчитанной в рамках численной модели эволюции осадочного бассейна может служить важным контролирующим фактором напряжённости палеотемпературных условий бассейна. Отражательной способности витринита принадлежит здесь ведущая роль (Галушкин, 2007).

Витринит - это минеральная группа, типичная для витрена и содержащая гумусовый материал торфяного происхождения. В свою очередь витрен - это литотип угля, характеризующийся алмазным или стеклянным блеском, чёрным цветом, кубической отдельностью и раковистым изломом. Витринит - наиболее общий продукт углефикации, который образуется в погружающихся осадках в кислых условиях. Если же условия погружения будут варьировать от нейтральных до слабощелочных, то активность бактерий будет велика, и при погружении образуются биту- миноиды со слабоотражающими витринитами. Торф - первая стадия диагенеза, формируется в интервале температур от 20 до 50°С. При Т  ≥ 50°С начинается выделение небольшого количества метана и превращение торфа в бурый уголь. Этот процесс обычно приурочен к глубинам 200-400 м. При температурах Т ≈ 70-100°С происходит высвобождение С02 и формирование угля. При Т ≈ 160-200°С уголь преобразуется в полуаптрацит с выделением большого количества метана (Лопатин и др., 1987).

Измерение отражательной способности витринита Ro% относится к наиболее распространённым методам оценки степени созревания ОВ в осадках. Отражательная способность витринита измеряется как отношение интенсивностей отражённого и падающего пучков света. Согласно физическим законам отражения и преломления света, доля интенсивности, Ro, луча монохроматического света, который нормально отражается от плоской поверхности куска витринита с показателем преломления n, погружённого в масло с показателем преломления, n0 (или в воздух с показателем na), равна:

R0=(n-n0)2(n+n0)2

Показатели преломления n и n0 определяются интегральной температурной историей образца витринита, т.е. функцией T(t). Основу метода составляет представление о том, что в процессе углефикации витринит меняет свою отражательную способность от значений Ro = 0.25% на стадии торфа до Ro=4.0% на стадии антрацита (Лопатин, et al., 1987). Огромный фактический материал, накопленный к настоящему времени, дает возможность идентифицировать те или иные стадии созревания по измеренным значениям Ro%. При этом возможны вариации в значениях Ro% для ОВ разного типа, а также в зависимости от содержания примесей в ОВ. Так, Ro = 0.50% приблизительно соответствует началу главной стадии образования нефти для высокосернистых керогенов, тогда как Ro = 0.55-0.60% - той же стадии для керогенов типа I и II, a Ro = 0.65-0.70% - для керогенов типа III (Waples, 1985). Один из вариантов предполагаемого соответствия значений Ro% основным стадиям созревания ОВ и вычисляемым значениям температурновременного индекса (ТВИ), можно увидеть в таблице 3. Соответствие стадий катагенеза значениям Ro, приведенное в таблице, основано на корреляционной связи вычисленных Температурно-Временных Индексов (ТВИ) и значений Ro%, измеренных в разных бассейнах мира, и является приближённым. Тем не менее, оно широко используется в литературе. Для удобства ориентации в различных шкалах катагенеза ОВ в таблице 4. приводится также шкала соответствия значений отражательной способности витринита %Ro стадиям зрелости ОВ, принятым в российской нефтяной геологии.

При проведении научных работ по оценке нефтеносности необходимо решить главный вопрос - протекал ли процесс формирования скоплений УВ в осадочном бассейне. Для образования скоплений УВ требуется несколько условий:

- присутствие одной или нескольких материнских толщ;

- достаточная степень зрелости, обеспечивающая термический крекинг керогена при его переходе в УВ;

- вытеснение генерированных УВ из материнских пород.

- Наиболее специфические вопросы, задаваемые поисковиком, следующие:

- какой тип УВ образован в различных частях бассейна: тяжелая или легкая нефть, конденсат или чистый газ;

- когда произошла миграция УВ и формирование ловушки;

- где скопились УВ.

На основании органической геохимии, тесно связанной с геологией и геофизикой, вырабатываются критерии, по которым можно сделать заключение об образце породы: является ли он материнской породой или уже состоявшимся носителем УВ, какой тип ОВ он содержит, какой вид УВ из него может выделиться (нефть, газ). Оценка материнских пород производится постоянно, начиная с общей разведки бассейна, и продолжается по мере разбуривания новых скважин. Характеристика материнских пород устанавливается посредством простых анализов, например по широко применяемому Rock-Eval пиролизу.

Методика пиролиза на аппаратуре Rock-Eval, разработанной во Французском институте нефти, подробно описана во многих работах (Лопатин, Емец, 1987; Ларская и др., 1993; Дахнова, 2007; Муравьёв, Сидорович, 1999; Espitalie, 1986; Тиссо, Вельте, 1981 и т.д.)

В основе метода Rock-Eval лежит термическое моделирование эволюции нефтематерннской породы. Для этого навеска породы массой до 100 мг нагревается в токе инертного газа при программируемом профиле температуры. По мере повышения температуры в печи пиролиза вначале происходит испарение свободных углеводородов. При дальнейшем повышении температуры происходит термическое разрушение керогена (не растворимого органического вещества), сопровождающееся выделением как газообразных, так и жидких продуктов деструкции. Высвобождающиеся углеводороды током инертного газа подают в пламенно-ионизационный детектор (ПИД), который фиксирует их количество. Таким образом, данный метод позволяет судить о количестве свободных углеводородов, содержащихся в поровом пространстве и об остаточном нефтяном потенциале органического вещества породы.

Процесс анализа образцов пород рассмотрим на установке Rock-Eval 6 Turbo французской фирмы Vinci Technologies. Данная модификация прибора Rock-Eval помимо печи пиролиза дополнительно оснащена печью для окисления образца (рис. 16), и двумя инфракрасными (ИК) ячейками для регистрации выделяющихся в ходе пиролиза и окисления СО и СО2. Регистрация СО и СO2 на стадии пиролиза в режиме реального времени позволяет получить информацию о степени окисленности органического вещества. Дополнительная стадия окисления позволяет определять полное содержание в породе органического и минерального углерода. Определяемые пиролитические параметры расположены в таблице 5.

Таблица 3

Соответствие значений Ro% и ТВИ стадиям катагенеза ОВ (Waples, 1985)

| Стадии катагенеза | Начало генерации жидких УВ | 50% созревания керогена | Пик генерации жидких УВ | Конец генерации жидких УВ | Конденсат | Начало генерации сухого газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ro % | 0.50-0.65 | 0.80 | 0.90-1.00 | 1.30 | 1.75 | 2.00-2.30 |
| ТВИ | 3-15 | 35 | 50-75 | 160 | 500 | 900-1600 |

Таблица 4

Соответствие значений Ro% стадиям катагенеза ОВ, принятым в российской нефтяной геологии (Парпарова и др., 1981)

| Диагенез | ДГ1-ДГ3 | < 0.25% |
| --- | --- | --- |
| Протокатагенез | ПК1 | 0.25-0.3% |
|  | ПК2 | 0.3-0.42% |
|  | ПК3 | 0.42-0.53% |
| Мезокатагенез | МК1 | 0.53-0.65% |
|  | МК2 | 0.65-0.85% |
|  | МК3 | 0.85-1.15% |
|  | МК4 | 1.15-1.55% |
|  | МК5 | 1.55-2.05% |
| Апокатагенез | АК1 | 2.05-2.50% |
|  | АК2 | 2.50-3.50% |
|  | АК3 | 3.50-5.00% |
|  | АК4 | >5.00% |

Рисунок 16 Схематическое устрйоство прибора «Rock-Eval 6 Turbo»

Таблица 5

Пиролитические параметры

| S1 | Свободные УВ, до 300°С, мг УВ/г породы |
| --- | --- |
| S2 | УВ-продукты пиролиза керогена и смолисто-асфальтеновых веществ, 300-650°С, мг УВ/г породы |
| PI | Индекс продуктивности, S1/(S1+S2) |
| Tmax | Температура максимального выхода УВ при пиролизе керогена, °С |
| HI | Водородный индекс, мгУВ/г Сорг |
| Сорг(TOC) | Общее содержание органического углерода в породе, % масс |
| PC | Пиролизуемый органический углерод, % масс |
| Смин | Содержание минерального углерода в породе, % масс |

В ходе пиролиза пламенно-ионизационный детектор фиксирует выделение трех пиков органических соединений при программируемом разогреве образцов горной породы от 30 до 650°С (рис. 17). В интервале температур до 300°С (пик S1 - происходит десорбция свободных (С1-С7) и сорбированных (С8-С33) углеводородов (УВ), входящих в состав попутных газов и нефтей (углеводороды метанового ряда, ароматические углеводороды и др.). В интервале термического разложения керогена при 300-650°С (пик S2), происходит собственно пиролиз, в результате которого органическое вещество (ОВ) превращается в газообразные углеводороды (сумма смолисто-асфальтеновых компонентов свободных битумов и УВ, образовавшихся при высокотемпературном крекинге). Третий пик (S3), измеряемый детектором теплопроводности при 300-390°С, фиксирует количество двуокиси углерода. Продукты пиролиза, соответствующие вышеуказанным пикам, измеряются в единицах мг/г породы. Температура, при которой отмечается наибольшая интенсивность выхода УВ в пределах пика S2, обозначается как Тmax. Установлены следующие значения Тmax: Тmax < 430 °C – зона незрелого керогена (градация катагенеза ПК); 430 °C < Тmax < 465 °C – главная зона нефтеобразования («нефтяное окно», градации катагенеза MK1-МК3); Тmax > 465 °C – главная зона газообразования, «газовое окно», градации катагенеза МК4-АК (Тиссо и Вельте, 1981). Нефтегазоматеринский потенциал породы определяется суммой двух пиков - (S1+S2), он измеряется в кг УВ/т породы или мг УВ/г породы. В печи окисления происходит программированный нагрев породы (300-850°С) в атмосфере кислорода. Общее содержание углерода TOC (Total Organic Carbon) вычисляется, учитывая, что 83% в элементном составе УВ пиков S1, S2 приходится на углерод. Степень выработанности керогена отражается в коэффициенте PI (Production Index)= S1/(S1+S2), значения которого равные 0,1-0,4 отвечают условиям ГЗН (при отсутствии миграции) и, следовательно, могут служить относительной мерой катагенеза. Нефтегазонасыщенному коллектору соответствуют высокие значения S1, а нефтематеринским породам – высокие значения S2, поэтому значения РI>0,5 присущи интервалам развития коллекторов.

Рисунок 17 Схематическое изображение последовательности выделения УВ в процессе нагревания керна в ходе Rock-Eval анализа

Для определения типа керогена часто используются параметры водородного и кислородного индексов (Hydrogen и Oxygen Index), которые являются аналогами показателей, основанных на элементном составе органического вещества - Н/С и О/С. Эти индексы не зависят от количества органического вещества в породе, т.к. рассчитываются по отношению к содержанию органического углерода и характеризуют степень водородной и кислородной насыщенности органики. Водородный индекс является отношением выхода продуктов пиролиза и содержания органического углерода (S2/TOC*100), а кислородный - количества СO2, выделившегося при пиролизе, и содержания органического углерода (S3(СO2)/ТОС*100). На основании этих двух параметров строится диаграмма - аналог диаграммы Ван Кревелена (рис. 17), согласно которой кероген разделяется на три основных типа, по Тиссо и Вельте. На основании исследований методом пиролиза Rock-Eval осадочные породы классифицируются по нефтегазогенерационным свойствам (табл. 6).

Рисунок 17 Классификация типов материнских пород с помощью элементного состава
(диаграмма Ван Кревелена) и данных Rock-Eval пиролиза (Espitalie, 1986)

Таблица 6

Характеристика генерационного потенциала нефтегазоматеринских пород по методу Rock-Eval (Peters, 1994).

| Тип керогена | HI, мг УВ/г ТОС | S 2/S3 | Главные продукты генерации в пике зрелости |
| --- | --- | --- | --- |
| I | >600 | 15 | Нефть |
| II | 300-600 | 0-15 | Нефть |
| II/III | 200-300 | 5-10 | Нефть и газ |
| III | 50-200 | 1-5 | Газ |
| IV | <50 | <1 | - |

Использование метода Rock-Eval позволило совершить своеобразный прорыв в области оценки перспектив нефтегазоносности, поскольку появилась возможность в массовом масштабе быстро проводить оценку качества органического вещества и его генерационный потенциалв чем заключается главное преимущество этого метода перед другими  (Лопатин и др, 1987; Тиссо, Вельте, 1981; Espitalie, 1988).

РЕАЛИЗАЦИЯ

PetroMod – программный продукт для моделирования нефтегазоносных систем, комбинирующий сейсмические данные, данные по скважинам и геологические представления, для создания динамической модели нефтегазоносного бассейна. Программный продукт PetroMod позволяет определить историю генерации углеводородов данной области интереса в масштабе геологического времени, путей миграции, число и тип накоплений нефти и газа в поверхностных и пластовых условиях. Результат этих работ позволит заказчику получить ключевые данные для принятия решения о дальнейшем инвестировании в данный проект. Окончательный результат работ позволит составить стратегию разработки и оптимизировать экономические показатели данного месторождения, принимая во внимание следующие факторы:

- реконструкцию истории погружения с учетом уплотнения пород;

- моделирование истории прогрева;

- моделирование локальных процессов, таких как процессы нефтегазогенерации и первичной

- миграции, цементации и образования вторичной пористости и др.;

- гидрогеологическое моделирование осадочных бассейнов;

- моделирование вторичной миграции и аккумуляции УВ.

Моделирование позволяет поисковику сформулировать четкую последовательность гипотез, помогающих оценить как перспективность нефтеносности, так и саму нефть (типы пород, их погребение, термическую историю, качество материнской породы, дренирующие системы). Благодаря точным анализам четкая формулировка задач помогает установить ключевые параметры и оценить возможный риск для прогнозируемых перспективных участков. В этом смысле моделирование является инструментом поисковоразведочных работ на нефть. При моделировании обеспечивается интеграция всех данных, увязанных между собой (седиментологических, термических, геохимических, гидравлических, структурных).

Как уже было сказано ранее, моделирование возможно проводить отдельно по размерностям, в ПО Петромод одномерное моделирование производится по скважинным данным, двумерное – по геологическому профилю, трехмерное – по сети 2D профилей или сейсмическому кубу.

1D МОДЕЛИРОВАНИЕ

На первом этапе работы при одномерном моделировании задавались следующие входные данные (рис. 18.):

- Название слоя (преимущественно по названию свит);

- Абсолютная отметка кровли [м];

- Абсолютная отметка подошвы [м];

- Мощность слоя [м];

- Мощность эрозии [м];

- Время осадконакопления (верхняя и нижняя границы) [млн. лет];

- Время эрозии (верхняя и нижняя границы) [млн. лет];

- Элементы нефтегазоносных систем (нефтематеринские порода, пласты-коллекторы, флюидоупоры, подстилающие и перекрывающие породы);

- Содержание общего органического углерода (ТОС) [%];

- Кинетический тип органики;

- Водородный индекс (HI) [мгУВ/гТОС].

Рисунок 18 Входные данные (по скважинным данным с месторождения Новопортовское, скв. №93).

На втором этапе необходимо было задать граничные условия:

- Тепловой поток (HF, heat flow)– количество тепла, проходящее от внутренних источников Земли, поднимающегося к поверхности [мВт/м2].

- Температура поверхности раздела седиментационной воды (SWIT, sediment water interface temperature) – температура на поверхности раздела вода/осадок, различная в течение геологического времени [о С];

- Палеоглубина бассейна (PWD, paleo water depth) – глубина осадконакопления, различная в течение геологического времени [м].

На третьем этапе работ необходимо было произвести калибровку модели. Ввиду ограниченности данных калибровка производилась лишь по единичным значениям показателя отражения витринита. Входные данные, необходимые на первом этапе работ брались с различных источников:

- Литология, абсолютные отметки кровли и подошвы, дающие в результате мощность слоя, время осадконакопления были получены с литолого-стратиграфической колонки по скважине №93 Новопортовского месторождения (Приложение 2).

- Если оценку времени перерывов в осадконакоплении можно было оценить по пропущенным стратиграфическим подразделениям, то с оценкой мощности эрозии дела обстояли сложнее. Часть была оценена по литературным данным. Например, есть данные, что 100м было эродированно в течение валанжинского яруса (Маринов и др., 2007). Остальное оценено примерно согласно мощности выпадающих стратиграфических подразделений на соседних территориях.

- Элементы нефтегазоносных систем были распознаны по литературным данным (Скоробогатов и др., 1987; Соин, 2010), а так же по литологии и данным о содержании ТОС.

- Содержание ТОС, HI и тип ОВ было оценено по литературным данным (Скоробогатов и др., 1987; Соин, 2010; Красноярова, 2007; Stoupakova, Kirykhina, 2012; Попов и др., 2011; Ульянов, 2011; Ступакова, Казанин, 2014).

Для второго этапа работ:

- Тепловой поток для юга п-ова Ямал состовляет 56мВт/м2 (Скоробогатов, и др., 1987)

- Палеоглубина бассейна (рис. 19) оценивалась примерно на основе истории геологического развития по обстановкам осадконакопления. К сожалению, более точной методики определения палеоглубин на рассматриваемой территории установить не удалось. Однако, ввиду относительно небольших глубин осадконакопления (прибрежно-морская обстановка, шельфовая зона, глубины не превышают 200м) условно считаем ошибку незначительной из-за  больших глубин разреза.  Иными словами, условно считаем, что ошибка определения палеоглубин в несколько десятков метров не скажется на рассчете давления разрезов 3-8 км.

- Температура поверхности осадочных пород определяется с помощью автоматической функция autoSWIT в ПО Петромод по широте 68о расположения осадочного бассейна (рис. 20).  В результате была смоделирована кривая изменения температуры поверхности раздела вода / осадок (рис. 21).

Рисунок 19 Кривая изменения палеоглубины бассейна

Рисунок 20  Автоматическое определение температур в модуле auto-SWIT

Рисунок 21 Кривая изменения температура поверхности раздела седиментационной воды

После задания входных данных и граничных условий математический аппарат программы Петромод рассчитал интересующие нас параметры (пористость, давление, температура, отражательная способность витринита и т.д.) и их изменение как с глубиной, так и с течением времени. Для калибровки модели на третьем этапе работ были найдены данные о показатели отражения витринита (Скоробогатов и др., 1987; Соин, 2010; Красноярова, 2007; Stoupakova, Kirykhina, 2012; Попов и др., 2011; Ульянов, 2011; Ступакова, Казанин, 2014).

РЕЗУЛЬТАТЫ 1D МОДЕЛИРОВАНИЯ

После калибровки модели по показателю отражения витринита получилось следующее изменение теплового потока с течением геологического времени (рис. 22).

Рисунок 22 Тренд изменения теплового потока по результатам 1D моделирвоания.

Судя по всему, характерный пик роста теплового потока (повышение значение теплового потока до 70 мВт/м2) пришелся на позднепалеозойский-раннемезозойский рифтогенез (Репин, 1988).

Как результат, в ПО PetroMod была построены модель, отражающая историю осадконакопления на исследуемой территории (рис. 23). Так же, были смоделированны графики изменения пористости, температуры и отражательной способности витринита с глубиной и со временем.

Рисунок 23 Модель истории осадконакопления

В данной модели наблюдается лавинообразное осадконакопление в нижнем мелу. По всей видимости, в этот геологический период могло происходить прогибание бассейна. Судя по скорости осадконакопления можно отметить, что наибольшее развитие коллекторов приурочено к нижнемеловому периоду, характеризуемому наивысшей скоростью осадконакопления. Как следствие, сформировавшиеся  в этот период толщи (ахская свита, новопортовская толща) являются перспективными на нефть и газ частями осадочного разреза,  что подтверждается открытием в нижнемеловых отложениях месторождений Харасавейское, Бованенковское, Крузенштернское, Арктическое, Нейтинское, Западно-Сеяхинское, Малыгинское, вся группа Тамбейских, Тисейское, Ростовцевское,  Хамбатейское, Новопортовское, Нурминское, Средне-Ямальское, Усть-Юрибейское, Байдарацкое.

Полученный в ходе моделирования график изменения пористости с глубиной (рис. 24) показал, что лучшими коллекторскими свойствами из продуктивной части разреза обладают отложения ахской, вымской, надояхской, шараповской и зимней свит (значения пористости порядка 15-20%).

Рисунок 24 График изменения пористости с глубиной

Полученная в ходе моделирования схема изменения пластовых температур (рис. 25) показала, что в середине эоцена толщи осадочного разреза достигали максимальных пластовых температур.

Рисунок 25 Схема изменения пластовых температур для Новопортовского месторождения, скважина №93

В ходе моделирования был получен график изменения отражательной способности витринита. Значения по графику совпадают с фактическими данными по пиролизу (рис. 26). Судя по графику, отложения готеривского яруса нижнего мела (низ танопчинской – низ ахской свиты) находятся в зоне МК1 (R0=0,53-0,65 %), а юрские толщи берриасского – верхов тоарского яруса (баженовская – надояхская свиты) располагается в зоне катагенеза МК2 (R0=0,65-0,85 %).

Согласно характеристике генерационного потенциала нефтегазоматеринских пород (Peters, 1994), породы нижнего мела входят в начало генерации УВ (R0=0.5-0.65%) и к низам юры доходят до пика генерации УВ (R0=0.9-1%), что делает их перспективными на нефть и газ.  Так же, водородный индекс меловых отложений свидетельствует о том, что породы перспективны на нефть и газ, а юрских отложений – преимущественно на нефть.

По результатам моделирвоания по скважине №93 Новопортовского месторождения первыми начали генерировать углеводороды отложения нижней юры в середине раннего мела при погружении на глубину ~ 2,3 км и вступлении в стадию мезокатагенеза (рис. 27).

Рисунок 26 График изменения показателя отражения витринита с глубиной для Новопортовского месторождения, скважина №93.

Рисунок 27 Модель изменения показателя отражательной способности витринита со временем и с глубиной для Новопортовского месторождения, скважина №93.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 1D МОДЕЛИРОВАНИЯ

В результате 1D моделирования по скважине №93 Новопортовского месторождения были получены модели истории осадконакопления, модели изменения пластовых температур, отражательной способности витринита  и пористости со временем и с глубиной.

По результатам моделирования можно сделать вывод, что в изучаемом разрезе нижнемеловые отложения готеривского яруса находятся на стадии катагенеза МК1, а юрские отложения на стадии МК2 и могут считаться потенциально нефтегазоносными.

Кроме того, нижнемеловые толщи по имеющимся данным и по результатам моделирования способны генерировать газ, а юрские – преимущественно нефть.

Лучшие коллекторские свойствами по изучаемому разрезу имеют отложения ахской, вымской, надояхской, шараповской и зимней свит.

Следует отметить, что данные выводы подтверждаются установленной промышленной нефтегазоносностью на месторождениях: Харасавейское, Бованенковское, Крузенштернское, Арктическое, Нейтинское, Западно-Сеяхинское, Малоямальское, Малыгинское, вся группа Тамбейских, Тисейское, Ростовцевское,  Хамбатейское, Новопортовское, Нурминское, СРедне-Ямальское, Усть-Юрибейское, Байдарацкое.

2D МОДЕЛИРОВАНИЕ

Бассейновое моделирование в двухмерной размерности осуществляется по информации с геологических разрезов. Реализация моделирования в 2D позволяет изучить историю осадконакопления вдоль по разрезу, смоделировать прогрев пород и преобразованность органики, выделить пути миграции УВ, а так же перспективные структуры для их аккумуляции, что в конечном счете позволит оценить нефтегазоносность изучаемой территории. На первом этапе двухмерного бассейнового моделирования осуществляется подготовка геологического разреза, или иначе структурного профиля. Исходные данные могут быть различными, но чаще это сейсмические профили с выделенными сейсмо-стратиграфическими горизонтами и, при наличии, разрывными нарушениями. На втором этапе моделирвоания в ПО Petromod в программном модуле PetroBuilder 2D вносятся входные данные, аналогичные с теми, что использовались при одномерном моделировании.

Отличительной же особенностью двухмерного моделирования является то, что часть входных данных задается не только по глубине, но и вдоль изучаемого профиля, что позволяет учесть латеральную неоднородность пород. Так же, в отличие от 1D моделирвоания нам необходимо знать возраст и тип разломов (открытый – способствующий миграфии флюидов, закрытый – препятствующий их миграции).  Так же для 2D моделирование характерно изменение тех граничных условий, что фигурировали в одномерном моделировании, вдоль по разрезу, что тоже обоснованно с геологической точки зрения, ведь такие параметры как тепловой поток или палеоглубина бассейна могут быть различны на различных участках профиля. Особенно это касается достаточно протяженных профилей в сотни км.В результате имеем модель осадконакопления и прогрева пород с рассчетом зрелости ОВ, давления, пористости со временем и с глубиной, а так же с путями миграции и местами аккумуляции УВ.

Выше были перечислены спецефичные для двухмерного моделирования входные данные, в рамках данной работы это были:

- Сейсмический профиль 3530801 длинною 176 км простирается с юго-запада на северо-восток вдоль береговой линии п-ова Ямал и сечет Южно-Обское поднятие, Северо-Надымский выступ (Южно-Обское 1 и Южно-Новопортовское поднятия) и Парусный мегапрогиб. Так же он пересекается с профилями 353804 и 353805. Имеется ряд аномалий типа “яркое пятно” в альб-сеноманском и неокомском комплексах. Профиль не сечет не одно из открытых на данный момент месторождений.

- Сейсмический профиль 3530802 длинною 144 км простирается с юго-запада на северо-восток вдоль южной части Обской губы и сечет Южно-Обское поднятие, Северо-Надымский выступ (Северо-Надымский прогиб), Западно-Нижнехадытинское 1 поднятие и Парусный мегапрогиб (Западно-Харвутинский прогиб). Так же он пересекается с профилем 353804. Имеется аномалия типа “яркое пятно” в альб-сеноманском комплексе. Профиль не сечет не одно из открытых на данный момент месторождений.

- Сейсмический профиль 3530803 длинною 144 км простирается с юго-запада на северо-восток вдоль береговой линии Надымского района ЯНАО и сечет Северо-Надымский выступ (Южно-Сандибинское поднятие), Западно-Нижнехадытинское 1 поднятие и Парусный мегапрогиб (Западно-Харвутинский прогиб).  Так же он пересекается с профилем 353804. Имеется ряд аномалий типа “яркое пятно” в аптском и неокомском комплексах. Профиль не сечет не одно из открытых на данный момент месторождений.

- Сейсмический профиль 3530804 длинною 96 км простирается с юго-востока на северо-запад от Надымского района ЯНАО до п-ова Ямал и сечет Северо-Надымский выступ (Западно-Нижнехадытинское поднятие). Так же он пересекается с профилями 353801, 353802, 353803. Имеется ряд аномалий типа “яркое пятно” в аптском и неокомском комплексах. Профиль берет свое начало близ Сандибинского месторождения (недалеко от скважины Сандибинская 8) и заканчивается у северной части Новопортовского месторождения (недалеко от скважин 201, 210, 93, 55).

- Сейсмический профиль 3530805 длинною 76 км простирается с запада на восток от п-ова Ямал до Надымского района ЯНАО вкрест южной части Обской губы и сечет Парусный мегапрогиб (Средне-Обское поднятие и Парусный прогиб). Так же он пересекается с профилем 3530801. Профиль берет начало у северной части Новопортовского месторождения (вблизи скважин 201, 210, 93, 55).

Расположение профилей, упомянутых выше можно изучить на карте фактического материала (рис. 28).  Для того, чтобы подгрузить изучаемые сейсмические профили 3530801-3530805 в ПО Petromod, их необходимо было перевести из графического в цифровой формат. Для этого использовалось ПО GetData Graph Digitizer. Сейсмо-стратиграфические горизонты и разломные нарушения далее подгружались в PetroBuilder 2D на начальном эатпе работ. Далее уже заполнялись входные данные аналогично одномерному моделированию.

Рисунок 28 Карта фактического материала южной части Обской губы и прилегающей суши (Севморгео, 2015)

Разломообразование и ассоциированное с ним разнообразное структурообразование как проявление процессов тектогенеза тесно связаны с процессами геоморфо-, лито-, биогенеза, гидродинамики и динамики УВ. Разломы создают не только пути миграции УВ, экраны ловушек или коллекторские емкости для их скоплений, но и могут иметь важное значение для их генерации за счет циркуляции глубинных флюидов: это и возможный поток мантийных УВ, и активизация преобразования ОВ в осадочной толще, и стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов, обеспечивающих биогенную генерацию УВ в верхних горизонтах осадочного чехла (Алиева, и др., 1987). Поскольку информации о характере разломов на изучаемой территории найдено не было, в рамках данной работы все модели осадконакопления и генерации, миграции, аккумуляции УВ были созданы как для случая открытых, так и для случая закрытых разрывных нарушений.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2D МОДЕЛИРОВАНИЯ

В результате двухмерного моделирования по сейсмическим профилям 3530801-3530805 был получен ряд моделей, отражающих историю осадконакопления, изменение пластовых температур, отражательной способности витринита, давления и пористости со временем и с глубиной. Так же в ходе моделирования были получены пути миграции, генерации и аккумуляции УВ в ходе эволюции осадочного бассейна. Ниже будут рассмотрены результаты двухмерного моделирования по каждому из сейсмических профилей для случаев с открытыми и с закрытыми разломами (по причинам, упомянутым ранее).

Рассмотрим результаты моделирования по профилю 3530801 для случая открытых разломов.

Генерация УВ начинается в нижне-среднеюрских породах на момент времени 129.5 Ма (млн. лет назад), когда осадочная толща погрузилась на глубину 4,6 км в пределах Парусного мегапрогиба. При этом нижне-среднеюрские породы имеют отражательную способность витринита от 0,55 до 1 %, что свидетельствует о том, что породы дошли до пика генерации жидких УВ. Аккумуляция же УВ происходит в приподнятых частях вышеупомянутого мегапрогиба в коллекторах шараповской, надояхской и вымской свит. Так же часть УВ мигрирует вверх по разлому, что способствует аккумуляции в менее прогретых нижне-среднеюрских отложениях в Новопортовском и Южно-Обских поднятиях.

Далее, вплоть до 89 Ма идет погружение отложений осадочного разреза вплоть до 6,1 км в районе Парусного мегапрогиба, существующие залежи накапливают большее количество жидких УВ, а в верхнемеловых отложениях марресалинской свиты образуется небольшое воличество газообразных УВ, что, по всей видимости, свидетельствует о том что отложения свиты вошли в верхнюю катагенетическую зону газообразования. Однако, ввиду отсутствия каких то ярко выраженных положительных структур УВ мигрировали по разрезу.

Далее, вплоть до настоящего времени (0 Ма) происходило погружение осадочного бассейна до 6,9 км в районе Парусного мегапрогиба. Из сформировавшихся залежей в районе мегапрогиба УВ в ходе погружения мигрировали вверх по разлому, что способствовало увеличению количества УВ в залежи Южно-Новопортовского поднятия, однако привело к уменьшению УВ в залежах мегапрогиба. Меловые отложения, за исключением низов ахской свиты так и не вошли в зону начала генерации жидких УВ (R0<0,5%), что не позволило нижнемеловым нефтематеринским породам марресалинской и танопчинской свит сгенерировать каких либо значимых объемов УВ.

Результат двухмерного моделирвоания для случая с открытми разломами представлен в приложенияи 8, отражающем историю осадконакопления и формирование залежей по свитам, а так же в приложении 9, отражающем распределение зон катагенетической преобразованности ОВ. Результат же моделирвоания для случая с закрытыми разломами представлен в приложениях 10 и 11. Различие в результатах моделирования для случаев с открытыми и закрыми разломами будет проанализированно в соответствующей главе.

Рассмотрим результаты моделирования по профилю 3530802 для случая открытых разломов.

Генерация УВ начинается в нижне-среднеюрских породах на момент времени 140 Ма, когда осадочная толща погрузилась на глубину 4,7 км в пределах Парусного мегапрогиба. При этом нижне-среднеюрские породы имеют отражательную способность витринита от 0,55 до 0,9 %, что свидетельствует о том, что породы вошли в зону генерации жидких УВ и практически дошли до пика генерации. Аккумуляция же УВ происходит в приподнятых частях Западно-Харвутинского прогиба в коллекторах шараповской, надояхской и вымской свит.

Далее, вплоть до 129,5 Ма идет погружение отложений осадочного разреза вплоть до 5,2 км в районе Парусного мегапрогиба, существующие залежи накапливают большее количество жидких УВ. Триасовые отложения вошли в зону ранней генерации газообразных УВ (R0=1,3-1,8%), в результате чего в коллекторах шараповской свиты в положительных структурах сформировалась как полностью газоконденсатная, так и газоконденсатно-нефтяная залежь с нефтяной оторочкой. Однако, в результате прогибания бассейна, на этапе в 125 Ма газоконденсатно-нефтяная залежь преобразовалась в нефтяную.

На этапах 89 – 0 Ма происходило постепенное прогибание бассейна вплоть до глубины 7,1 км в районе Парусного мегапрогиба, в резльтате чего происходила миграция УВ по разрезу. Часть крпных залежей в районе Западно-Харвутинского прогиба разделилась на несколько залежей. Газ мигрировал по разрезу, остались только нефтяные залежи. Однако меловые отложения, за исключением ачимовской толщи, не вошли в зону генерации жидких УВ.

Результат двухмерного моделирвоания для случая с открытми разломами представлен в приложенияи 12, отражающем историю осадконакопления и формирование залежей по свитам, а так же в приложении 13, отражающем распределение зон катагенетической преобразованности ОВ. Результат же моделирвоания для случая с закрытыми разломами представлен в приложениях 14 и 15.

Рассмотрим результаты моделирования по профилю 3530803 для случая открытых разломов.

Генерация УВ начинается в нижне-среднеюрских породах на момент времени 129.5 Ма (млн. лет назад), когда осадочная толща погрузилась на глубину 5,1 км в пределах Парусного мегапрогиба. При этом нижне-среднеюрские породы имеют отражательную способность витринита от 0,55 до примерно 0,9  %, что свидетельствует о том, что породы вошли в зону генерации жидких УВ и практически дошли до пика генерации. Аккумуляция же УВ происходит преимущественно в приподнятых частях Западно-Харвутинского прогиба в коллекторах шараповской, надояхской и вымской свит.

Далее, вплоть до 129,5 Ма идет погружение отложений осадочного разреза вплоть до 5,2 км в районе Парусного мегапрогиба, существующие залежи накапливают большее количество жидких УВ. Триасовые отложения вошли в зону ранней генерации газообразных УВ (R0=1,3-1,8%), в результате чего в коллекторах шараповской свиты в положительных структурах сформировалась небольшие скопления газа, однако к моменту 92.3 Ма газ практически полностью мигрировал по разрезу.

Прогибание осадочного бассейна влоть до 0 Ма до отметки примерно 7,2 км в районе Парусного мегапрогиба и миграция жидких УВ по разломам привело к формированию залежей в Западно-Нижнехадытинском 1 поднятии и в Южно-Сандибинском поднятии. Меловые отложения, за исключением ачимовской толщи и низов ахской свиты, не вошли в зону генерации жидких УВ.

Результат двухмерного моделирвоания для случая с открытми разломами представлен в приложенияи 16, отражающем историю осадконакопления и формирование залежей по свитам, а так же в приложении 17, отражающем распределение зон катагенетической преобразованности ОВ. Результат же моделирвоания для случая с закрытыми разломами представлен в приложениях 18 и 19.

Рассмотрим результаты моделирования по профилю 3530804 для случая открытых разломов.

Генерация УВ начинается в нижне-среднеюрских породах на момент времени 158.2 Ма, когда осадочная толща погрузилась на глубину 4,8 км в пределах Парусного мегапрогиба. При этом нижне-среднеюрские породы имеют отражательную способность витринита от 0,55-0,68 %, что свидетельствует о том, что породы вошли в зону генерации жидких УВ. Аккумуляция УВ сосредоточена в пределах положительных структур в коллекторах шараповской, надояхской и вымской свит.

Прогибание осадочного бассейна к 0 Ма до 4,2 км в пределах Парусного мегапрогиба не привело к маштабной генерации жидких УВ, в зону активной генерации газообразных УВ отложения не вошли вовсе. Так же не сказались на аккумуляции разрывные нарушения, которые преимущественно расположенны в непрогретых меловых отложениях.

Всвязи с этим, имеем общий результат моделирования как для случая с открытыми, так и для случая с закрытыми разломами, представленный в приложенияи 20, отражающем историю осадконакопления и формирование залежей по свитам, а так же в приложении 21, отражающем распределение зон катагенетической преобразованности ОВ.

Рассмотрим результаты моделирования по последнему профилю 3530805 для случая открытых разломов.

Генерация УВ начинается в нижне-среднеюрских породах на момент времени 93.9 Ма, когда осадочная толща погрузилась на глубину 3,6 км в пределах Парусного мегапрогиба. При этом нижне-среднеюрские породы имеют отражательную способность витринита в широком диапазоне от 0,25 до 0,85 %, что свидетельствует о том, что преимущественно нижнеюрские породы вошли в зону генерации жидких УВ. Ввиду практически полного отсутствия как положительных структур, так и разрвыных нарушений, аккумуляция УВ сосредоточена в пределах небольшой единственной положительной структуры в западной части профиля в коллекторах шараповской, надояхской и вымской свит.

Несмотря на значительное прогибание бассейна к 0 МА до 8,4 км и вхождение нижнемеловых и триасовых пород в зону активной генерации газообразных УВ, размещение юрский и нижнемеловых отложений в зоне генерации жидких УВ, значительных залежей, по результатам моделирования, не обнаружено. Причиной этому, как уже было сказано выше служит тот факт, что сгенерированные в ходе погружения бассейна УВ были вынужденны мигрировать в ввиду отстутвия пригодных мест для аккумуляции.

Всвязи с вышесказанным, имеем общий результат моделирования как для случая с открытыми, так и для случая с закрытыми разломами, представленный в приложенияи 22, отражающем историю осадконакопления и формирование залежей по свитам, а так же в приложении 23, отражающем распределение зон катагенетической преобразованности ОВ.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 2D МОДЕЛИРОВАНИЯ

По результатам 2D моделирования по пяти сейсмическим профилям был получен ряд моделей, позволяющих оценить перспективны нефтегазоносности на исследуемой территории южной части Обской губы.

Максимум зрелости ОВ нефтегазоматеринских толщ приходится на наиболее погруженную часть бассейна, а именно Парусный мегапрогиб (Западно-Харвутинский прогиб), где породы осадочного чехла погружаются вплоть до отметки 8 км. Так же большей степенью зрелости характеризуются отложения Северо-Сандибинского прогиба.

Согласно моделированию, генерация нефти начинается от 92.3 до 158.2 млн. лет назад.

Несмотря на то, что изучаемая территория относится к Западно-Сибирскому нефтегазоносному бассейну, где традиционно нефтегенерирующими считаются верхнеюрские отложения, на исследуемой территории основной вклад в генерацию УВ оказывают нижне-среднеюрские отложения.

Основными коллекторами являются отложения шараповской, надояхской и вымской свит.

Основные ловушки представлены структурным типом ( Северо-Надымский выступ: Южно-Обское, Южно-Обское 1, Западно-Нижнехадытинское, Западно-Нижнехадытинское 1, Южно-Новопортовское, Южно-Сандибинское поднятия;  Парусный мегапрогиб: Средне-Обское поднятие), а так же тектонически-экранированным типом (при условии, что имеющиеся на разрезах разломы – закрытые, неспособные способствовать миграции флюидов).

Таким образом, на севере Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна в южной части Обской губы в ходе бассейнового моделирования было выделено 7 структур, а так же 4 вероятных тектонически-экранированных ловушки (при условии, что разломы закрытые) в которых в том или ином количестве выявлены скопления УВ (прил. 24).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Шельф северной части Западно-Сибирского бассейна характеризуется значительным углеводородным потенциалом, что подтверждается открытием большого количества месторождений в Обской, Тазовской, Гыданской губе, а так же на шельфе Карского моря. Однако, северные части бассейна, и, в частности, прилигающие акватории, характеризуются не самой высокой степенью геолого-геофизической изученности. При поиске углеводородов и прогнозах нефтегазоносности на помощь приходит метод бассейнового моделирования, позволяющий спрогнозировать наиболее перспективные участки для поискового бурения, что в конечном счете позволяет снизить экономические риски.

В данной работе было проведено 1D и 2D бассейновое моделирование на основании имеющегося фактического материала. В результате моделирования был выделен юрский продуктивный нефтегазоносный  комплекс, а так же установлено распространение залежей УВ по изучаемой территории. Основные ловушки, в которых сосредоточены залежи юрского НГК, представлены структурным типом:

- Северо-Надымский выступ (Южно-Обское, Южно-Обское 1, Западно-Нижнехадытинское, Западно-Нижнехадытинское 1, Южно-Новопортовское, Южно-Сандибинское поднятия);

- Парусный мегапрогиб (Средне-Обское поднятие).

Так же предполагается наличие залежей в ловушках тектонически-экранированного типа.

Таким образом, в ходе бассейнового моделирования было спрогнозированно наличие 7 залежей в ловушках структурного типа, а так же 4 залежей в тектонически-экранированных ловушках. Полученные в ходе бассейнового моделирования данные позволили сделать вывод о перспективах нефтегазоносности на севере Западно-Сибирского бассейна в южной части Обской губы. Однако, не стоит забывать, что полученная модель носит теоретический характер и не является стопроцентным отражением действительности. Для повышения точности моделей подобного типа необходимо производить моделирование по значительно большему массиву достоверных входных данных (более густая сеть профилей, более точно определенные геохимические параметры, достоверно оцененные значения теплового потока на различных участках бассейна и т.д.), а так же с целью моделирования мигарции УВ и распространения залежей  по площади необходимо строить трехмерные модели по сейсмическому кубу или ряду структурных карт.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алиева Е.Р., Кучерук Е.В., Хорошилова. Т.В. Фундамент осадочных бассейнов и его нефтегазоносность. - Москва : ВИЭМС, 1987 г.. - стр. 63.

- Бочкарев, B.C., Брехунцов, A.M., Перегоедов, Л.Г., Смирнов, Л.В. Стратиграфия и палеонтология Сибири // Природа карбонатных отложений р.Щучья и Новопортовского месторождения п-ова Ямал. - Новосибирск : 2000 г.. - стр. 100-104.

- Бурлин Ю.К., Конюхов А.И., Карнюшина Е.Е. Литология нефтегазоносных толщ . - Москва : Недра, 1991 г.. - стр. 288.

- Вассоевич Н.Б. Принципиальная схема вертикальной зональности в генерации углеводородных газов и нефти // Известия Академии наук СССР. Серия геологическая № 5. - : НАУКА, 1974 г.. - стр. 17-29.

- Вассоевич Н.Б.. Еще о терминах для обозначения стадий и этапов литогенеза // Геологический сборник № 7. - Ленинград : ВНИГРИ, 1962 г.. - стр. 220-244.

- Галушкин Ю.И. Моделирование осадочных бассейнов и оценка их нефтегазоносности. - Москва : Научный мир, 2007 г.. - стр. 456.

- Дахнова М.В. Применение геохимических методов исследований при поисках, разведке и разработке месторождений углеводородов  // Геология нефти и газа № 2. - Москва : Геоинформмарк, 2007 г.. - стр. 81-89.

- Девятов В.П., Предтеченская Е.А., А.Е. Бабушкин Вещественный состав и условия формирования неокомских отложений Полуйско-Ямальского района. - : Литосфера, 2003 г.. - стр. 57-64.

- Елкин Е.А., Краснов В.И., Бахарев Н.К. Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Палеозой Западной Сибири. - Новосибирск : СО РАН, филиал ГЕО, 2001 г.. - стр. 163.

- Журавлев Е.Г., Облеков Г.И. Гипергенная газоносная формация фундамента Новопортовского месторождения // Геология нефти и газа № 5. - Москва : Геоинформмарк, 2000 г.. - стр. 39-43.

- Иванова, Н.М., Беляев, И.В., Дружинина, Е.А., Нечхаев, С.А., Стеблянко, А.В., Куликов, Т.Д. Геофизические исследования на мелководье Обской и Тазовской губ  // Разведка и охрана недр № 10. - Москва : Недра, 2011 г..

- Кислухин И.В. Особенности геологического строения и нефтегазоносность юрско-неокомских отложений полуострова Ямал / ред. Нестеров И.И.. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012 г.. - стр. 116.

- Красноярова Н.А. Геохимия органического вещества нижней юры Западной Сибири. - Томск : СО РАН, 2007 г.. - стр. 135.

- Кунин Н.Я., Самойлюк Л.А Особенности строения и развития главных систем рифтов Западной Сибири по геолого-геофизическим данным. - Москва : Наука, 1985 г.. - стр. 25-42.

- Ларская Е.С., Нестеров И.И., Симоненко Б.Ф., Калинко М.К., Рыльков А.В.. Влияние геостатического давления на образование углеводородных флюидов в процессе термокатализа ОВ (по экспериментальным данным) // Геология нефти и газа №12. - Москва : Геоинформмарк, 1993 г..

- Лопатин Н. В., Емец Т.П. Пиролиз в нефтегазовой геохимии. - Москва : Наука, 1987 г.. - стр. 143.

- Маринов, В.А., Ершов, С.В., Нехаев, А.Ю., Юшин, Д.П.. Палеогеография северных и центральных районов полуострова Ямал в меловое время // Горные ведомости № 8. - Тюмень : СИБНАЦ, 2007 г.. - стр. 6-15.

- Матвеев Ю.И., Вебра М.Л., Иванов Г.И. Палеозойские отложения Карского шельфа, их нефтегенерационный потенциал // Нефть, газ Арктики / ред. Гаврилов В.П.. - Москва : Интерконтакт Наука, 2007 г.. - стр. 352.

- Муравьёв П.П., Сидорович С.Н.. Новые методы исследования бурового шлама и керна в процессе бурения поисковых и разведочных скважин на нефть и газ. Тезисы докладов Международного симпозиума «Новые высокие информационные технологии для нефтегазовой промышлености». - Уфа : 1999 г.. - стр. 66.

- Найденов О.В., Курбала Е.А. Гипергенные процессы и нефтегазоносность // Вторичные изменения осадочных пород и формирование коллекторов нефти и газа.. - Москва : ГРУ Нефть и газа, 1993 г..

- Орлов В.П., Конторович А.Э., Сурков B.C. Геология и полезные ископаемые России // Западная Сибирь. - СПб : ВСЕГЕИ, 2000 г.. - Т. 2. - стр. 477.

- Парпарова Г. М., Неручев С. Г. и Жукова А. В.. Катагенез и нефтегазоносность. - Ленинград : Недра, 1981 г.. - стр. 240.

- Попов С.А., Исаев В.И. Моделирование нафтидогенеза Южного Ямала // Геофизический журнал № 2. - 2011 г.. - Т. 33. - стр. 80-104.

- Пороскун В.И., Габриэлянц Г.А., Подтуркин Ю.А.. Принципы классификации и учета запасов и ресурсов нефти и горючих газов // Информационно-аналитический бюллетень (Прил. К журналу «Недропользование - XXI век»). - Москва : НП НАЭН, 2007 г.. - стр. 40.

- Репин А.Г. О кайнозойской рифтовой системе на севере Западной Сибири // Советская геология №12. - 1988 г.. - стр. 65-78.

- Самолетов М.В., Журавлев Е.Г., Зиновьева Н.Ф., Копеев В.Д. Нефтяная промышленность, серия нефтегазовая геология и геофизика // Продуктивный карст карбонатного палеозоя Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. - Москва : ВНИИОЭНГ, 1990 г..

- Скоробогатов В.А., Строганов Л.В., Копеев В.Д. Геологическое строение и газонефтяносность Ямала. - Москва : Недра-Бизнесцентр, 1987 г.. - стр. 352.

- Соин Д.А. Термобарические условия размещения скоплений углеводородов в мезозойских толщах и прогноз нефтегазоносности юрских отложений ямальской области западной сибири. - Москва : ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 2010 г.. - стр. 168.

- Ступакова А.В. Геология нефти и газа №6 // Структура и нефтегазоносность баренцево-карского шельфа и прилегающих территорий. - Москва : Геоинформмарк, 2001 г.. - стр. 99-115.

- Ступакова А.В., Казанин Г.С., Иванов Г.И., Кирюхина Т.А., Курасов, И.А., Мальцев, В.В., Павлов, С.П., Ульянов, Г.В. Моделирование процессов образования углеводородов на территории Южно-Карской впадины // Разведка и охрана недр №4. - Москва : Недра, 2014 г.. - стр. 47-51.

- Сурков В.С., Жеро О.Г. Фундамент и развитие платформенного чехла Западно-Сибирской плиты. - Москва : Недра, 1984 г.. - стр. 143.

- Сурков В.С. Мегакомплексы и глубинная структура земной коры Западно-Сибирской плиты. - Москва : Недра, 1986 г..

- Сурков B.C., Жеро О.Г., Смирнов Л.В. Арктико-Североатлантическая рифтовая мегасистема // Геология и геофизика № 8. - Новосибирск : СО РАН, 1984 г.. - стр. 3-11.

- Сурков, B.C., Крамник, В.Н., Дучков, А.Д., Смирнов, Л.В. Глубинное строение Западной Сибири // Геология и полезные ископаемые России / ред. Конторовича А.Э., Суркова B.C.. - СПб : ВСЕГЕИ, 2000 г.. - Т. 2. - стр. 11-53.

- Тиссо Б.П., Вельте Д. Х. Образование и распространение нефти / ред. Вассоевич Н.Б., Р.Б. Сейфуль-Мулюков / перев. Конюхова А.В., Семерпикова Г.В., Чернышева В.В. - Москва : Мир, 1981 г.. - стр. 504.

- Ульянов Г.В. Геолого-геохимические предпосылки газонефтеносности юрских отложений Южно-карской впадины. - Москва : 2011 г.. - стр. 139.

- Шаблинская Н.В. Роль рифтогенеза в формировании глубинной структуры Западно-Сибирской и Тимано-Печерской плит. Тектоника молодых платформ. . - Москва : Наука, 1984 г.. - стр. 7-15.

- Espitalie J., Deroo G., Marquis F. La pyrolyse Rock-Eval et ses applications. Partie 3 // Revue de l’Institut Francais du Petrole. – 1986. – Vol. 41. – p. 73–89.

- Espitalie J., Ungerer P., Marguis E., Primary cracking of kerogens. Experimenting and modeling C1, C2-C5, C6-C15 classes of hydrocarbons formed // Organic Chemistry. – 1988. – Vol. 13. – № 4-6. – p.893-899.

- Peters K.E., Cassa M.R. Applied source rock geochemestry. - Tulsa : American Association of Petroleum Geologists, 1994 г.. - стр. 93-117.

- Schlumberger Моделирование осадочных бассейнов и нефтегазоносных систем // Нефтегазовое обозрение № 2 / ред. М.А. Андресен. - 2009 г.. - Т. 21. - стр. 18-22.

- Stoupakova, A.V., Kirykhina, T.A., Suslova, A.A., Kirykhina, N.M., Sautkin, R., Bordunov, S.I., Stoupakova, A.V., Kirykhina, T.A., Suslova, A.A., Kirykhina, N.M., Sautkin, R., Bordunov, S.I.. Structure, Hydrocarbon Prospects of the Russian Western Arctic Shelf // AAPG. Arctic technology conference. Manuscript. Electronic version. - Houston : Offshore Technology Conference, 2012 г..

- Waples D. W.. Geochemistry in Petroleum Exploration. - Boston : D. Reidel Publishing Company, 1985 г.. - стр. 232.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Карта геолого-геофизической изученности Обской губы и прилегающей суши п-ов Ямал, Гыдан и Тазовский (Севморгео, 2010)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Литолого-стратиграфический разрез по месторождению Новопортовская, скважина №93 (Севморгео)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Глубинный разрез по профилю 3530801, южная часть Обской губы (Севморгео, 2010)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Глубинный разрез по профилю 3530802, южная часть Обской губы (Севморгео, 2010)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Глубинный разрез по профилю 3530803, южная часть Обской губы (Севморгео, 2010)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Глубинный разрез по профилю 3530804, южная часть Обской губы (Севморгео, 2010)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Глубинный разрез по профилю 3530805, южная часть Обской губы (Севморгео, 2010)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Результат 2D моделирвоания истории осадконакопления и формирования залежей УВ по профилю 3530801 для случая открытых разломов

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Результат 2D моделирвоания зон катагентеической преобразованности ОВ по профилю 3530801 для случая открытых разломов

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Результат 2D моделирвоания истории осадконакопления и формирования залежей УВ по профилю 3530801 для случая закрытых разломов (условные обозначения см. прил. 8)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Результат 2D моделирвоания зон катагентеической преобразованности ОВ по профилю 3530801 для случая закрытых разломов (условные обозначения см. прил. 9)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Результат 2D моделирвоания истории осадконакопления и формирования залежей УВ по профилю 3530802 для случая открытых разломов (условные обозначения см. прил. 8)

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Результат 2D моделирвоания зон катагентеической преобразованности ОВ по профилю 3530802 для случая открытых разломов (условные обозначения см. прил. 9)

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Результат 2D моделирвоания истории осадконакопления и формирования залежей УВ по профилю 3530802 для случая закрытых разломов (условные обозначения см. прил. 8)

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Результат 2D моделирвоания зон катагентеической преобразованности ОВ по профилю 3530802 для случая закрытых разломов (условные обозначения см. прил. 9)

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Результат 2D моделирвоания истории осадконакопления и формирования залежей УВ по профилю 3530803 для случая открытых разломов (условные обозначения см. прил. 8)

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

Результат 2D моделирвоания зон катагентеической преобразованности ОВ по профилю 3530803 для случая открытых разломов (условные обозначения см. прил. 9)

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

Результат 2D моделирвоания истории осадконакопления и формирования залежей УВ по профилю 3530803 для случая закрытых разломов (условные обозначения см. прил. 8)

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

Результат 2D моделирвоания зон катагентеической преобразованности ОВ по профилю 3530803 для случая закрытых разломов (условные обозначения см. прил. 9)

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

Результат 2D моделирвоания истории осадконакопления и формирования залежей УВ по профилю 3530804 (условные обозначения см. прил. 8)

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

Результат 2D моделирвоания зон катагентеической преобразованности ОВ по профилю 3530804 (условные обозначения см. прил. 9)

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

Результат 2D моделирвоания истории осадконакопления и формирования залежей УВ по профилю 3530805 (условные обозначения см. прил. 8)

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

Результат 2D моделирвоания зон катагентеической преобразованности ОВ по профилю 3530804 (условные обозначения см. прил. 9)

ПРИЛОЖЕНИЕ 24

Расположение перспективных для аккумуляции УВ структур в районе исследования (составлено по материалам Севморгео и результатам моделирования)