САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Баученков Сергей Андреевич

Цифровые методы топографических съёмок и их применение

в учебном процессе

Магистерская диссертация

«К ЗАЩИТЕ»

Научный руководитель:

доц., к.г.н. С. В. Тюрин

_________________

______________________

«__»_________2016

Заведующий кафедрой:

доц., к.г.н. Е. Г. Капралов

___________________________________

«__»_________2016

Санкт-Петербург

2016

Содержание:

Введение                                                                                                                                  2

Глава 1. Обзор современного состояния отрасли крупномасштабной

топографической съёмки ____________________________________________4

Глава 2. Современные технологии полевых работ при проведении крупномасштабной    топографической съёмки___________________________________________13

2.1.Технология производства топографической съёмки с использованием электронного тахеометра ___________________________________________________________13

2.1.1. Метод развития ПВО «в углах»  ________________________________________18

2.1.2. Метод развития «в координатах» _______________________________________19

2.1.3. Развитие ПВО методом «свободной станции»_____________________________20

2.2. Технология производства топографической съёмки с использованием спутниковых приёмников___________________________________________________________21

2.2.1. Требования к созданию ПВО и съёмке методами GNSS_____________________21

2.2.2. Технология съёмки с использованием одиночной базовой станции ___________29

2.2.3. Технология съёмки в сетях точного позиционирования _____________________32

Глава 3. Анализ технологии полевого кодирования______________________________50

Глава 4. Съёмка и обследование смотровых колодцев подземных коммуникаций ____58

Глава 5. Современные технологии камеральной обработки данных

полевых измерений_________________________________________________66

5.1. Обработка геодезических измерений в программе CredoDAT _________________69

5.2. Обработка измерений в программе TopoCAD_______________________________72

5.3. Вычерчивание топографического плана в программе TopoCAD________________73

5.4. Вычерчивание топографического плана в программах AutoCAD и GeoniCS _____74

5.5. Пример написания приложения на языке AutoLISP __________________________75

Глава 6. Анализ соответствия условных знаков для топографических планов                  современным требованиям науки и производства________________________83

6.1. Сравнение условных знаков ГУГК, Треста ГРИИ и ГУП «Мосгортрест»________85

6.2. Сравнение свода отечественных условных знаков масштабов 1:500 – 1:5000 с зарубежными аналогами________________________________________________92

Заключение…………………………………………………………………………………100

Список литературы и источников…………………………………………………...……102

Приложения……………………………………………………...…………………………107

Введение

Методы создания топографических карт и планов постоянно совершенствуются. Меняются как технологии полевых работ, так и камеральная обработка полевых материалов. Так, например, наряду с применением электронных тахеометров все большее распространение получает съемка с использованием спутниковых приемников в режиме реального времени (RTK). В камеральных работах соответственно появляются новые программные комплексы (или совершенствуются старые), позволяющие автоматизировать обработку полевых данных, полученных с различных видов геодезических приборов. В результате изменений возникают новые технологические схемы выполнения топографической съёмки. Кроме того, к настоящему времени назрела необходимость анализа картографической составляющей изучаемого вопроса, а именно – соответствие действующей системы условных обозначений для топографических планов современным требованиям науки и производства.  Данная работа посвящена рассмотрению этих схем, оценки их эффективности в различных условиях, а также анализу действующих условных обозначений для топографических планов и созданию методических материалов для обучения студентов и начинающих топографов.

Объект исследования: Современные методы создания крупномасштабных топографических планов.

Предмет исследования: Современные технологии создания топографических планов и их внедрение в учебный процесс.

Цели:

• Изучение современных методов создания топографических планов 1:500-1:5000.

• Анализ условных знаков для топографических планов масштабов 1:500-1:5000

на предмет соответствия современным требованиям науки и производства.

• Написание методического пособия по съёмке топографических планов, предназначенного для студентов 2 курса кафедры картографии и начинающих топографов.

Задачи:

• Общее описание работ при производстве топографической съёмки, составление

списка нормативных документов и актов, регулирующих данную отрасль.

• Описание современных методов ведения топографической съёмки: создания

съёмочного обоснования, съёмки ситуации и рельефа, обследования подземных

коммуникаций. Изучение технологии топографической съёмки с использованием

спутниковых приёмников (съёмка с использованием одиночной базовой

станции и работа в сетях точного позиционирования)

• Сравнение технологий съёмки с использованием полевого кодирования и без

использования данного метода.

• Описание современных методов обработки данных полевых измерений с

использованием программных комплексов Credo_DAT и AutoCAD.

• Анализ условных знаков ГУГК и треста ГРИИ на предмет их соответствия

современным требованиям науки и производства.

• Составление методического руководства по созданию топографических планов

для студентов 2 курса с привлечением современных материалов.

Глава 1. Обзор современного состояния отрасли крупномасштабной топографической съёмки.

Топографическая съёмка — комплекс работ, выполняемых с целью получения съёмочного оригинала топографических карт или планов местности, а также получение топографической информации в другой форме. Результатом топографической съёмки является топографический план.

Топографическими планами принято называть картографические изображения на плоскости в ортогональной проекции ограниченного участка местности, в пределах которой кривизна уровенной поверхности не учитывается (Верещака, 2002).. На рис.1. приведена схема, отражающая место и назначение топографических планов в общей системе топографо-геодезических работ.

Рис.1. Место топографических планов в общей классификации топографо-геодезических работ (Верещака, 2002).

Перечень нормативных документов с требованиями к производству топографической съёмки приведён в методическом руководстве (приложение 1).

В общем виде, современное производство топографических планов состоит из нескольких этапов (рис.2):

• Получение технического задания, составление смет и программы работ.

• Рекогносцировка, получение выписок координат пунктов ГГС и заказ топографических планшетов на территорию съёмки.

• Развитие съёмочного обоснования на участок съёмки.

• Съёмка планово-высотной части и выходов подземных коммуникаций

(I часть полевых работ).

• Математическая обработка результатов измерений, вычерчивание ситуации и построение рельефа в САПР.

• Обследование подземных коммуникаций и ведение журнала обследования

(II часть полевых работ).

• Нанесение результатов обследования подземных коммуникаций на план

• Согласование результатов обследования с эксплуатирующими организациями (рис.3).

• Передача одного экземпляра готового топографического плана заказчику и второго – в картографо-геодезический фонд. Уничтожение выписок координат пунктов ГГС и подписание акта об уничтожении.

Обычно, топографическая съёмка производится для следующих целей:

• Для проектирования (в том числе – ландшафтного)

• Для подключения коммуникаций (газ, водопровод, электричество)

• Для составления градостроительного плана

• Для целей инвентаризации

• Для расчёта земляных масс

• Для межевания*

*Межевание - геодезический способ определения границ земельного участка в горизонтальной плоскости.

В современных условиях, крупномасштабный топографический план может быть создан с использованием самых разнообразных инструментов и методов, а также их комбинаций. Появилось множество технологических схем производства полевых работ и камеральной обработки результатов выполненных измерений. Для получения исходных пространственно-координированных данных в настоящий момент используется не только традиционный метод (производство топографической съёмки с использованием электронного тахеометра от пунктов ГГС), но и приёмы крупномасштабной аэрофотосъёмки с использованием БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), а также методы наземного, воздушного и мобильного лазерного сканирования, и съёмка с применением ГНСС-технологий.

В настоящей работе подробно рассматриваются методы съёмки с применением геодезического ГНСС-приёмника и электронного тахеометра (главы 2,3,5). Такие методы, как лазерное сканирование и применение БПЛА рассмотрены в краткой форме.

Рис.2. Современная схема создания топографических планов.

Рис.3. Порядок сдачи топографического плана в КГА и схема согласования нанесённых на план коммуникаций с эксплуатирующими организациями.

Рассмотрим подробнее такие методы создания топографического плана, как лазерное сканирование и крупномасштабная съёмка с использованием БПЛА.

Наземное лазерное сканирование. При применении этого метода, съёмочное обоснование создаётся посредством прокладки сканерных ходов или создания сканерной сети от опорных пунктов, определённых традиционными геодезическими методами, пункты сканерной сети закрепляются на местности марками (рис.4).

Рис.4. Съёмочное обоснование при производстве сканерной съёмки (Канашин, 2014).

При этом, в случае использования опорных марок, точность такого хода или сети не только будет полностью удовлетворять требованиям нормативных документов, но и позволит сократить объём работ при создании съёмочной сети для топографической съёмки.

Суть метода лазерного сканирования сводится к получению модели местности, состоящей из точек отражений множества лазерных лучей, описывающих как поверхность земли, так и все расположенные на ней объекты в виде координат (X;Y;Z), которые имеет каждая полученная точка.

При всех своих достоинствах (высокая скорость и точность съёмки, простота применения в полевых условиях), у данного метода есть и недостатки, такие как: высокая стоимость оборудования и программного обеспечения (цена НЛС и его периферии составляет несколько миллионов рублей, и, чтобы такое вложение окупилось, нужен стабильно высокий объём работ, что, при современном состоянии рынка, обеспечивается не всегда), сложность и большой объём камеральной обработки данных измерений, невысокая дальность измерений и низкая эффективность работы на территории лесных массивов (даже в осенний и ранний весенний период), которые составляют львиную долю всех объектов, где требуется проведение топографической съёмки.

Точность наземного лазерного сканирования зависит от метода, с помощью которого определяются расстояния (импульсный или фазовый), и колеблется в пределах от нескольких миллиметров до первых сантиметров, в зависимости от расстояния.

Воздушное лазерное сканирование (лидарная аэросъёмка). Выполняется с воздушного судна, обычно, самолёта или вертолёта. В топографо-геодезических работах применяется при съёмке рельефа. Благодаря большому количеству снимаемых точек на единицу площади и возможности сканирования под разными углами, можно получить координаты точек лазерных отражений, находящихся под кронами деревьев.

Процесс воздушного лазерного сканирования – комплексный. Кроме самого лазерного сканера, в процессе съёмки участвует инерциальная система и приборы спутникового позиционирования.

Для каждого лазерного импульса измеряется время между отправкой и приемом, по этой разнице измеряется расстояние. Также измеряется угол сканирования, координаты и высота воздушного судна. На борту самолёта находится приёмник GPS, который регистрирует его положение (X;Y;Z) через фиксированные интервалы времени.    Инерциальная измерительная навигационная система используется для непрерывного определения таких параметров положения воздушного судна в воздухе, как наклон относительно поперечной оси, рыскание и крен. Вычисление координат точек отражения каждого лазерного луча производится путём совместной обработки текущих координат воздушного носителя, ориентации лазерного сканера в пространстве и измеренных расстояний. Для вычисления траектории полета с более высокой точностью проводится дифференциальная коррекция по измерениям наземных ГНСС-станций.

Координаты точек, определённые с помощью воздушного лазерного сканирования, имеют точность планового положения около 9-10 см при полёте летательного аппарата на высоте 1 км (nipistroytek.ru).

Мобильное лазерное сканирование. Съёмка производится при движении сканера, установленного на транспортное средство (автомобиль, поезд, судно). Сканирование производится на расстояние до нескольких сотен метров во всех направлениях. Используется для съёмки линейно-протяжённых объектов, таких как шоссе, железнодорожные пути или каналы.

Также как в случае с ВЛС, система мобильного лазерного сканирования состоит из двух блоков – измерительного и навигационного. Измерительный блок производит сканирование объектов, а система позиционирования осуществляет пространственную привязку траектории движения сканера по данным ГНСС-измерений.

Рис.5. Облако точек, полученное методом мобильного лазерного сканирования (nipistroytek.ru).

Данные наземного, мобильного и воздушного лазерного сканирования представляют собой облако точек (рис.5), где каждая точка имеет разную яркость в зависимости от интенсивности отражённого от неё лазерного луча. При необходимости, материалы лазерного сканирования возможно дополнять фотограмметрическими данными, чтобы придать объектам чёрно-белого изображения реальные цвета.

Точность измерений составляет около 8 мм на 150 м.

Использование БПЛА. Беспилотные летательные аппараты, помимо военного применения, используются также при дистанционном зондировании, и, как частный случай, для создания и обновления топографических планов масштабов 1:1000 – 1:5000 (с высотой сечения рельефа от 1 м) по данным аэросъёмки. Общая технологическая схема создания плана по данным съёмки с БПЛА представлена на рис.6. Съёмка производится с высоты от 100 до 1000 метров.

Рис.6. Технологическая схема создания ЦТП с помощью БПЛА (Шевня, 2013)

На борту БПЛА находится ГНСС-приёмник, который обеспечивает плановую привязку с сантиметровой точностью. При этом, наземное планово-высотное обоснование требуется не всегда.

Достоинства метода БПЛА для создания ЦТП заключаются в высоком пространственном разрешении (на снимке видны объекты сантиметрового размера), возможности съёмки крупных незастроенных территорий за короткий срок и относительно невысокая стоимость (стоимость создания ЦТП 1:2000 будет стоить около 350 рублей за гектар). Недостатками метода съёмки с БПЛА являются: сильная зависимость от погодных условий, недостаточная точность измерений для создания ЦТП масштаба 1:500  (это самый распространённый масштаб, в котором требуется выполнения съёмки) и невысокая надёжность самих аппаратов.

Пример топографического плана, созданного с использованием технологии БПЛА приведён на рис.7.

Рис.7. Топографический план, созданный с помощью БПЛА (siproen.ru).

Очень часто данный метод используется совместно со спутниковой и тахеометрической съёмкой для создания топографического плана масштаба 1:500 (участки, которые невозможно отснять с помощью БПЛА, снимают электронным тахеометром). Однако, съёмка с БПЛА обеспечивает необходимую точность по высоте только для планов масштаба от 1:1000, так что этот момент необходимо отдельно обговаривать с заказчиком.

Глава 2. Современные технологии полевых работ при проведении крупномасштабной топографической съёмки.

2.1.Технология производства топографической съёмки с использованием электронного тахеометра

Электронный тахеометр – геодезический инструмент, выполненный в едином электронно-оптическом блоке, предназначенный для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов и определения значений их функций (ГОСТ Р 51774-2001).

Электронные тахеометры (далее - тахеометры) могут подразделяться по назначению, конструкции, по принципу работы и другим параметрам.

По назначению:

• Технические (отсутствует безотражательный режим, относительно невысокая точность измерений). Пример: Тахеометр Sokkia Set 600.

• Строительные (отсутствует винт лимба, высокая точность измерений как в безотражательном режиме, так и на отражатель). Пример: Leica Builder Series.

• Инженерные (возможность вести измерения при двух кругах, в безотражательном режиме и на отражатель, могут быть оборудованы фотокамерой, GNSS-модулем, мощным процессором, слотами и портами для USB и флэш-карт, коммуникационными каналами, такими как Wi-Fi и Bluetooth). Пример: Sokkia FX-101.

По конструкции:

• Модульные (с возможностью замены всех элементов конструкции тахеометра, таких как зрительная труба, клавиатура, процессор и.т.д.).

• Интегрированные (теодолит, светодатльномер, GNSS-система и другие устройства объединены в один механизм).

• Неповторительные (лимб наглухо закреплён с подставкой и имеет лишь закрепительные винты либо приспособления для поворота и закрепления его в разных положениях).

По принципу работы:

• Электронно-оптические (для геодезических работ с безотражательным дальномером, бесконечными наводящими винтами и изменением градации лимба в соответствии с классом проводимых работ). Являются технологическим продолжением номограммных тахеометров.

• Роботизированные (с сервоприводом и системами распознавания, захвата, слежения за целью, что позволяет выполнять работы одному сотруднику, гарантируя дополнительную точность измерений). Пример: Sokkia DX-101AC.

Для топографической съёмки оптимально использовать инженерный тахеометр наиболее простой комплектации, с возможностью производства измерений в безотражательном режиме, съёмки при двух кругах и слотом для флэш-карты. При производстве больших объёмов работ на охраняемой территории выгодно использование роботизированного тахеометра, несмотря на его высокую стоимость.

Тахеометр изначально разрабатывался преимущественно для проведения топографической съёмки, только потом уже оказалось, что он является фактически универсальным геодезическим инструментом.

Использование в топографии тахеометра вместо оптического теодолита позволило повысить производительность и точность в 10 и 30 раз соответственно. Различие в достигаемой точности видно из формулы, где m – погрешность положения точки в зависимости от расстояния до прибора (Чугреев, 2012):

(2)

(1)

mD – погрешность линейных измерений

mβ  – погрешность угловых измерений

ρ – число угловых единиц в одном радиане

S – расстояние

m=mD2+mβSρ2

(3)

Таким образом:

для оптического

теодолита

m=50000 мм3002+60''•50000 мм206265''2=167 мм

для электронного

тахеометра

m=50000 мм100002+10''•50000 мм206265''2=5.6 мм

К тому же, при использовании тахеометра полностью исключаются такие действия, как снятие отсчётов и их запись в журнал, а также ведение абриса, если используется технология полевого кодирования или съёмка с условной кодировкой.

Относительно недавно появилась возможность интегрировать в тахеометр такие устройства как GNSS-приёмник или фотограмметрическую систему, подключить электронный планшет, а также автоматизировать сам процесс съёмки при использовании роботизированных тахеометров. При этом, геодезист может работать без напарника с вешкой, так как роботизированный тахеометр, при помощи сервоприводов и соответствующего программного обеспечения, автоматически отслеживает положение призмы в заданной системе координат.

Процесс съёмки будет выглядеть следующим образом:

• К тахеометру подключается электронный планшет, на котором автоматически будут вычерчиваться точки, линии и полигоны по ходу съёмки.

• Выполняется ориентирование тахеометра в системе координат.

• Геодезист, по очереди снимая пикеты, задаёт каждой точке на планшете соответствующую условную кодировку (например, MZ – металлический забор) и прямо в поле вычерчивает на планшете цифровой абрис в условных знаках. То есть, тахеометрическая съёмка приобретает положительные черты мензульной съёмки.

• Данные с планшета передаются на компьютер для вычерчивания топографического плана по цифровому абрису и его оформления в чистовом виде.

Развитие съёмочного обоснования для топографической съёмки при помощи тахеометра может осуществляться тремя способами: «в углах» (полярным способом),

«в координатах» (посредством решения прямой или обратной геодезических задач) и способом «свободной станции» (сгущение съёмочной сети посредством закрепления марок на стенах капитальных сооружений, на которые впоследствии можно будет выполнить засечку и продолжать съёмку). Каждый из этих способов имеет свои особенности и соответствующие условия для применения. Рассмотрим их более подробно.

2.1.1.Метод развития ПВО «в координатах»

Сущность данного метода заключается в следующем: перед началом съёмки прибор следует ориентировать в системе координат, сделать это можно двумя способами - в первом случае, по известным координатам точек исходного базиса вычисляются дирекционный угол и расстояние, во втором случае, дирекционный угол направления на точку съёмочного обоснования может быть задан в ручном режиме, а расстояние измерено светодальномером, таким образом, будет выполнено ориентирование прибора в системе прямоугольных координат, а отсчёт по горизонтальному кругу будет равен исходному дирекционному углу. Далее можно оценить точность взаимного положения пунктов съёмочного обоснования с помощью функции выноса проектной точки в натуру. В результате будет измерено несколько величин отклонений – невязки по высоте, по углу и по длине. Если вычисленные величины отклонений не превышают допустимых, то можно приступать к дальнейшему развитию съёмочного обоснования.

Относительно недавно, с появлением мощных программно-вычислительных средств, развитие ПВО «в координатах» стало возможным производить и в условной системе, без участия опорной сети на этапе съёмки, с последующей трансформацией измеренных координат в СК, реализуемую ГГС, при помощи так называемого способа «доворота» (рис.8). Данный способ может быть полезен при работе в малонаселённых районах с низкой плотностью пунктов государственной геодезической сети, так как точки съёмочного обоснования в данном случае придётся определять статическим методом GNSS, что требует дополнительных временных затрат. Наиболее выгодным по времени, будет организация работы в две бригады: пока одна бригада развивает сеть ПВО статическим методом, другая выполняет измерения в условной системе координат, после чего, способом «доворота» (Чугреев, 2012), производится трансформация измерений в систему координат съёмочной сети, развитой статическим методом GNSS.

Рис.8. Геометрическое представление способа «доворота».

Способ «доворота» реализуется следующим образом (рис.8):

(4)

• Определяется дирекционный угол направления B1-B2 в системе координат ГГС:

αn=arctgYB2-YB1XB2-XB1

(5)

• Определить дирекционный угол этих же точек в условной системе координат съёмки:

αCB=arctgYB2'-YB1'XB2'-XB1'

(6)

• Найти угол доворота dα для условной системы координат:

dα=αn-αCB

(7)

• Определить масштабный коэффициент векторов базисных точек:

m=XB2-XB12+YB2-YB12XB2'-XB1'2+YB2'-YB1'2

(8)

• Уточнить масштабный коэффициент, если базисных точек больше двух:

mср=m1+m2+m3+...+mnn

(10)

(9)

αi'=arctgYi'-YB1'Xi'-XB1'

• Относительно исходной базисной точки B1 вычисляются вектора всех пикетных точек и дирекционные углы на эти точки в условной системе координат:

Si'=Xi'-XB1'2-Yi'-YB1'2

(11)

• Исправляются горизонтальные проложения за масштабный коэффициент (исправляются за линейную невязку точек B1-B2 в двух системах координат) и добавляется угол доворота к дирекционному углу данного направления в условной системе координат съёмки:

Si=Si'm                    αi=αi'+dα

(12)

• Вычисляются координаты в системе координат государственной сети:

Xi=Xi'+dX0'+Sicosαi

Yi=Yi'+dY0'+Sisinαi

Hi=Hi'+dH0

2.1.2. Метод развития ПВО «в углах»

При использовании данного метода, ориентация прибора происходит в условной полярной системе координат. На каждой станции теодолитного хода необходимо производить обнуление горизонтального круга на заднюю точку съёмочного обоснования и снимать отсчёт на переднюю точку. После чего, начальным и конечным точкам съёмочного обоснования присваиваются соответствующие им координаты и высоты, решается обратная геодезическая задача, вычисляется исходный дирекционный угол, после чего вычисляются координаты и высоты точек теодолитного хода на основе исходного дирекционного угла, измеренных расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. Далее производится оценка точности и уравнивание результатов измерений.

Сущность данного метода не претерпела никаких существенных изменений за последние несколько столетий, с начала появления мензулы и кипрегеля в 14 веке, а в классическом виде он стал применяться с появлением в 1901 году тахеометра Гаммера фирмы «Брейтгаупт». Со временем увеличивалась лишь точность и скорость выполняемых измерений, а также скорость их обработки (Чугреев, 2012).

2.1.3. Развитие ПВО методом «свободной станции».

Сущность метода «свободной станции» заключается в закреплении точек съёмочного обоснования с помощью плёночных отражателей или маркерных отметок на стенах капитальных сооружений (Кукушкин, 2010), а название данного метода происходит от того, что привязку точки стояния прибора к системе координат можно осуществлять из любого места, при условии обзора с неё минимум двух марок (для достижения большей точности желательно, чтобы марок было 3-5).

Отличия метода «свободной станции» от вышеизложенных методик состоят в следующем:

• Возможность работать без напарника с вешкой

• При соблюдении определённых условий – более высокая точность получаемых результатов в сравнении со стандартными методами за счёт исключения некоторых источников погрешностей, свойственных для стандартных методов съёмки (ошибка центрирования прибора над точкой стояния, ошибка установки вешки с отражателем над точкой съёмочного обоснования, ошибка измерения высоты прибора).

• Высокая оперативность работы

• Необходимость более внимательно следить за вводом названий марок, так как, обычно, их большое количество, и неправильный ввод названия может внести существенную путаницу при обработке

• Низкая дальность измерений, так как съёмка ведётся в безотражательном режиме или с использованием плёночного отражателя

Для начала необходимо привести тахеометр в рабочее положение, расклеить первые несколько марок, подписать их номера и произвести измерения на них. После чего, на следующей станции, нужно установить прибор таким образом, чтобы с неё было видно как минимум 3 марки, измеренные с начальной станции. Желательно также стремиться к наиболее правильной геометрии засечки (угол между марками должен быть не менее 60ᵒ и не более 120ᵒ).

Продолжать измерения можно двумя способами – с использованием встроенной в тахеометр программы обратной засечки и без её использования. Отличие заключается лишь в том, что в первом случае есть возможность оценки точности производимых измерений непосредственно в поле.

При использовании функции обратной засечки порядок действий будет следующим: произвести измерения на первую марку, вынесенную с первой станции, ввести высоту цели (высота марки будет равной 0.000 м.), далее необходимо произвести считывание координат первой марки из памяти прибора, те же самые операции производятся с оставшимися марками, после чего, на основе считанных координат, производится вычисление пространственного положения точки стояния тахеометра с оценкой точности определения координат. Те же самые действия производятся и с последующих станций.     По завершении работ на последней станции во время измерений на марки нужно измерить минимум 2-3 марки, измеренных с первой станции. Таким образом, производится замыкание в линейно-угловой сети.

Во втором случае считывать координаты станции не нужно, достаточно лишь произвести измерения на марки, а координаты вычислить уже на этапе обработки.

Использование электронной тахеометрической съёмки в учебном процессе.

В настоящий момент, производство топографической съёмки с использованием электронного тахеометра входит в программу летней учебной практики по геодезии для студентов 2 курса соответствующего направления. Рассматриваются различные способы создания планово-высотного съёмочного обоснования (съёмка «в углах» и «в координатах») иногда рассматривается метод свободной станции и процесс выноса проектных точек в натуру.

Стоит отметить, что современные тахеометры располагают, в зависимости от модели и комплектации, весьма обширным набором функций (базовые линии, высотная засечка, вынос в натуру круговых кривых и дуг и.т.д.), поэтому, внедрение в общую учебную программу изучение прикладного функционала тахеометра было бы весьма полезным.

Можно добавить следующие разделы:

• Краткая инструкция по использованию прикладных программ тахеометра в следующем формате – описание функции, сферы использования, порядок действий с примерами на конкретной модели тахеометра.

• Приёмы и правила засечки по маркам (реализация метода «свободной станции»)

• Вынос в натуру границ земельного участка (в плане) и инженерного сооружения (в плане и по высоте) с использованием функций тахеометра.

2.2. Технология производства топографической съёмки с использованием спутниковых приёмников.

2.2.1.Требования к созданию ПВО и съёмке методами GNSS

Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС) – система радионавигационных искусственных спутников Земли, службы контроля и управления и приёмников спутниковых радиосигналов, обеспечивающая координатно-временные определения на земной поверхности и в околоземном пространстве (ГКИНП-02-262-02).

Геодезическая основа для создания ПВО:

• Государственные геодезические сети (триангуляция и полигонометрия 1-4 классов, нивелирование 1-4 классов, ФАГС, ВГС, СГС-1)

• Геодезические сети сгущения (триангуляция и полигонометрия 1 и 2 разрядов, техническое нивелирование)

• Съёмочное обоснование от предыдущих съёмок

Координаты и высоты пунктов съёмочного обоснования вычисляют в принятой в Российской Федерации государственной геодезической системе координат и в Балтийской системе высот 1977 года.

Средняя плотность пунктов государственной геодезической и нивелирной сетей для создания съёмочного обоснования топографических съёмок с применением глобальных навигационных спутниковых систем, в зависимости от масштаба съёмки и характера территории, должна соответствовать значениям, указанным в табл.1.

Таблица 1. Средняя плотность пунктов ГГС и нивелирной сетей для создания съёмочного обоснования топографических съёмок с применением глобальных навигационных спутниковых систем (ГКИНП-02-033-82)..

Для различных масштабов съёмки следует использовать высоты сечения рельефа, приведённые в табл.2.

Таблица 2. Высоты сечения рельефа для топографических съёмок (ГКИНП-02-033-82).

Плановые координаты и высоты пунктов съёмочного обоснования с применением глобальных навигационных спутниковых систем определяют построением съёмочных сетей или методом висячих пунктов.

В качестве исходных пунктов, от которых развивается съёмочное обоснование следует использовать все пункты геодезической основы, находящиеся в пределах объекта и ближайшие к объекту за его пределами, но не менее 4 пунктов с известными плановыми координатами и не менее 5 пунктов с известными высотами, так чтобы обеспечить приведение съёмочного обоснования в систему координат и высот пунктов геодезической основы.

Геодезическая основа, используемая в качестве опоры для проведения съёмки ситуации и рельефа, должна удовлетворять требованиям по беспрепятственному и помехоустойчивому прохождению радиосигналов.

Таблица 3. Рекомендации по применению методов развития съёмочного обоснования и методов спутниковых определений для различных масштабов съёмки и высот сечения рельефа (ГКИНП-02-262-02).

При проектировании развития съёмочного обоснования методом построения сети (рис.9), программа полевых работ на объекте должна быть составлена так, чтобы все линии сети были определены независимо друг от друга, включая линии, опирающиеся на пункты геодезической основы. При этом необходимо запроектировать определение линий от каждого вновь определяемого пункта съёмочного обоснования не менее чем до 3 пунктов.

Рис.9. Метод построения сети (ГКИНП-02-262-02)..

При планировании развития съёмочного обоснования методом определения висячих пунктов (рис.10), необходимо запроектировать определение линий от каждого пункта съёмочного обоснования до ближайшего к нему пункта геодезической основы, а также между соседними пунктами геодезической основы, либо, если это целесообразно, необходимо запроектировать определение линий от пунктов съёмочного обоснования до нескольких ближайших пунктов геодезической основы, получая таким образом засечки. При этом во всех случаях геодезическое построение должно включать необходимое количество пунктов геодезической основы.

Рис.10. Метод висячих пунктов (ГКИНП-02-262-02)..

Для производства съёмки ситуации и рельефа рекомендуется использовать способ «стой-иди», являющийся разновидностью кинематического метода спутниковых определений.

Приёмники, предназначаемые для производства работ по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа, должны соответствовать следующим техническим требованиям:

• Должно иметься не менее 6 каналов приёма радиосигналов.

• Должна быть обеспечена возможность измерения фазы несущего радиосигнала.

• Встроенное программное обеспечение должно поддерживать необходимые для работы методы спутниковых определений

• Во время наблюдения спутников должна обеспечиваться возможность получения и вывода на дисплей следующей основной информации:

○ Числа наблюдаемых спутников

○ Числа эпох наблюдений

○ Значения фактора PDOP (или GDOP)

○ Сообщения о потере связи

• Должна быть обеспечена возможность ввода, хранения и вывода на компьютер семантической информации.

• Комплект приёмника должен включать программный пакет для обеспечения вычислительной обработки и прогнозирования спутникового созвездия.

При работе со спутниковой аппаратурой необходимо соблюдать следующие правила (ГКИНП-02-262-02):

• Следить за индицируемым на дисплее значением свободного объёма запоминающего устройства приёмника и вовремя принимать меры по передаче накопившейся информации в ЭВМ.

• Во избежание утраты данных спутниковые определений, по окончании каждого рабочего дня копировать полученные данные на дискету (PC-карту).

• Всегда отражать в полевом журнале (или его электронном аналоге) ход выполнения работ: время начала и конца приёма, инициализации, потери связи и т. п.

• Не допускать образования толстого снежного покрова на поверхности антенны приёмника и её обледенения.

• Беречь антенну от попадания разряда молнии.

• По окончании рабочего дня упаковывать комплект спутниковой аппаратуры в транспортировочные ящики во избежание механических повреждений или воздействия метеофакторов.

В сеансе для осуществления приёма на каждом пункте необходимо выполнить следующие операции (ГКИНП-02-262-02):

• Провести развёртывание аппаратуры, установить приёмник на пункте и определить высоту антенны.

• Подготовить приёмник к работе, как указано в эксплуатационной документации.

• Установить режим регистрации данных наблюдения спутников.

• Пользуясь клавиатурой, ввести в запоминающее устройство: значение номера пункта, значение высоты антенны и вспомогательную информацию: время начала и конца приёма, потерь связи и др.

• Провести приём наблюдений спутников в течение времени, указанного в рабочей программе полевых работ для применяемого метода спутниковых определений.

• Выключить режим регистрации данных и выполнить свёртывание аппаратуры.

Для осуществления работ на каждом участке съёмки необходимо выполнить следующие действия (ГКИНП-02-262-02):

• Провести развёртывание аппаратуры, входящей в комплект подвижной станции так, как это рекомендовано эксплуатационной документацией для способа «стой-иди», и определить высоту антенны.

• Подготовить приёмник к работе, как указано в эксплуатационной документации.

• Установить режим «стой-иди».

• Установить режим регистрации данных наблюдений спутников.

• Пользуясь клавиатурой, ввести в запоминающее устройство значение высоты антенны.

• Выполнить инициализацию, как описано в эксплуатационной документации применяемого приёмника, и, не выходя из режима «стой-иди», выключить режим регистрации данных наблюдения спутников.

• Установить приёмник на съёмочный пикет.

• Установить режим регистрации данных наблюдения спутников.

• Пользуясь клавиатурой, ввести в запоминающее устройство значение номера пикета, значение высоты антенны и необходимую семантическую информацию.

• Выполнить регистрацию данных наблюдения спутников в течение времени, указанного в рабочей программе полевых работ, и, не выходя из режима «стой-иди», выключить режим регистрации данных.

• Повторить вышеперечисленные действия на всех пикетах участка съёмки.

• Выключить приёмник и выполнить свёртывание аппаратуры.

Порядок вычислительной обработки GNSS-измерений:

• Предварительная обработка – разрешение неоднозначностей фазовых псевдодальностей до наблюдаемых спутников, получение координат определяемых точек в системе координат ГНСС системы и оценка точности.

• Трансформация координат в принятую систему координат.

• Уравнивание геодезических построений и оценка точности.

В результате проведения вычислительной обработки должен быть составлен каталог координат и высот пунктов съёмочного обоснования.

Вышеизложенные требования и рекомендации были приняты ещё в 2002 году, когда развитие ПВО и съёмка с помощью ГНСС-приёмников только начинали получать широкое распространение в России.

Однако, с недавнего времени в крупных городах и их областях начали развиваться сети референцных базовых станций, обеспечивающих передачу дифференциальных поправок к измеренным «сырым» данным посредством различных каналов связи (радио, сотовая связь, Интернет). С момента начала функционирования базовых станций исчезла необходимость ставить свою базу для выполнения съёмки, из оборудования теперь нужно иметь лишь спутниковую антенну с вешкой и контроллер, что помогло в разы ускорить работу в области изысканий. Соответственно, назрела необходимость в издании нормативного документа, который позволил бы геодезистам, и, прежде всего, топографам, официально воспользоваться всеми преимуществами новой технологии.

Документ (ref.kgainfo.spb.ru), регулирующий использование сети базовых станций (для Санкт-Петербурга) был опубликован 18 марта 2014 года. В нём содержатся следующие разделы:

• Требования к выполнению работ по созданию временного съёмочного обоснования на основе применения спутниковой аппаратуры в режиме реального времени (RTK) с использованием сети референцных станций г. Санкт-Петербурга.

• Состав отчёта по созданию временного съёмочного обоснования на основе применения спутниковой аппаратуры в режиме реального времени (RTK) с использованием сети референцных станций г. Санкт-Петербурга.

• Требования к выполнению работ по созданию временного съёмочного обоснования на основе применения спутниковой аппаратуры статическим методом с использованием сети референцных станций г. Санкт-Петербурга.

• Состав отчёта по созданию временного съёмочного обоснования на основе применения спутниковой аппаратуры статическим методом с использованием сети референцных станций г. Санкт-Петербурга.

• Требования к выполнению работ по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 на основе применения спутниковой аппаратуры в режиме реального времени (RTK) с использованием сети референцных станций г. Санкт-Петербурга.

Опуская техническую и отчётную части документа, можно отметить несколько ключевых моментов, касающихся непосредственно развития ПВО и топографической съёмки:

• При отсутствии в районе объекта работ пунктов городской геодезической сети при создании съёмочного обоснования с применением спутниковой аппаратуры должны быть определены координаты и высоты не менее 4-х точек.

• На каждом объекте работ должно быть выполнено контрольное определение координат и высот не менее чем на трёх исходных пунктах.

• Статические наблюдения на каждой точке выполняются одним приёмом продолжительностью не менее 1 часа.

• При наблюдениях статическим методом на каждом объекте работ должно быть выполнено контрольное определение координат и высот на одном исходном пункте.

• Максимальное удаление исходных пунктов, используемых для контрольного определения координат и высот, от объекта работ не должно превышать 3 км (для районов, где плотность пунктов не позволяет выполнить данное условие, увеличение дальности должно быть согласовано со специалистами геолого-геодезического отдела КГА, осуществляющими полевую проверку работ).

Стоит также отметить, что в Санкт-Петербурге функционирует ещё сеть РС «GeoSpider» с большим территориальным охватом, чем у сети КГА, однако, официальным принимающим органом является именно Комитет Градостроительства и Архитектуры, поэтому, для выполнения съёмки с официальной сдачей её результатов, нужно работать от сети РС данного ведомства.

2.2.2. Технология съёмки с использованием одиночной базовой станции

(относительная кинематика)

Данная технология является следующим этапом развития DGPS (статический метод дифференциальных измерений).

Для начала, необходимо обозначить определения, которые будут встречаться по ходу дальнейшего изложения (Курошев, 2011):

Базовая референц-станция – спутниковый приёмник геодезического класса, устанавливаемый на пункте с известными координатами.

Подвижная станция (ровер) – спутниковый приёмник, служащий для выполнения приёма на точке, местоположение которой определяют.

В общем виде, суть съёмки с использованием одиночной базовой референц-станции можно описать следующим образом: приёмник базовой станции, используя свои точные координаты, определяет дифференциальные поправки для псевдодальностей (фаз) или координат, которыми приёмник подвижной станции исправляет собственные измеренные параметры и в результате получает уточнённые координаты (рис.11).

Рис.11. Сущность метода относительной кинематики.

Метод относительной кинематики позволяет определять приращения координат между базовой референц-станцией и ровером с точностью до 1 сантиметра на расстоянии до 30 километров, при этом, время, необходимое на одно измерение, к настоящему моменту удалось сократить до 1 секунды за счёт использования интернета.

Передача дифференциальных поправок от базовой референц-станции к роверу может осуществляться двумя способами (Байков, 2012):

• После выполнения измерений (постобработка). Обработка результатов спутниковых наблюдений на компьютере с помощью специального программного обеспечения.

• В реальном времени. Передача поправок в формате RTCM по радиомодему или иному средству беспроводной связи (GSM, Интернет/GPRS).

Стоит отметить, что использование радиомодемов ограничено законодательством, и на передачу информации с их помощью необходимо получать лицензию, к тому же, их запрещено использовать вблизи аэропортов и центров связи, а также вблизи мощных передатчиков.

Предельные расстояния между ровером и базовой станцией зависят от требуемой точности определения координат точек, методики наблюдений, класса точности оборудования и внешних условий. Например, если проводятся статические измерения при благоприятных условиях, то ровер может находиться на расстоянии до 100 километров от базовой станции, а при измерениях в режиме RTK – до 50 км.

Наблюдения выполняются в следующем порядке:

• Размещают GNSS-систему (базовую станцию) на пункте, для чего:

- Устанавливают штатив с подставкой (либо без нее, если используется штатив с         фиксирующей высотой).

- Закрепляют внешнюю антенну на штативе и центрируют ее над точкой.

- Помещают приемник в кронштейн для полевых работ, который закрепляют на штативе.

- Подсоединяют кабель антенны к приемнику.

- Измеряют высоту антенны (расстояние от центра пункта до специальной метки на корпусе антенны).

• Приводят ровер в рабочее состояние.

• Устанавливают связь между ровером и базовой станцией, производят настройки. Также необходимо удостовериться в наличии всех условий для проведения спутниковых наблюдений.

• Проводят измерения.

• После завершения сеанса наблюдений выключают оба приемника и выполняют свертывание аппаратуры.

По окончании спутниковых определений данные из памяти всех приемников, участвующих в сеансе, загружают в компьютер для последующей обработки. Вычислительная обработка включает вычисление координат пунктов сети в системе

WGS-84 и трансформирование их в государственную или местную систему координат (систему координат опорной геодезической сети) с последующим уравниванием сети и оценкой точности.

2.2.3. Технология съёмки в сетях точного позиционирования.

Под понятием «Сеть высокоточного позиционирования» нужно иметь в виду активную сеть непрерывно действующих базовых референц-станций GPS/ГЛОНАСС. Каждая такая базовая станция включает в себя (рис.12): приёмник ГНСС, спутниковую антенну, источник бесперебойного питания и средства связи, которые установлены стационарно на специально подготовленное место. Управление работой непрерывно работающих приёмников ГНСС осуществляется вычислительным центром (компьютером), который может быть расположен на удалении от приёмника. Главным отличием сети базовых станций (далее - БС) от одиночной БС является наличие инфраструктуры, обеспечивающей поддержание работы БС (электропитание, защита от неблагоприятных воздействий, контроль за состоянием приёмников ГНСС), а также наличие каналов связи для передачи данных с удалённых приёмников ГНСС БС на сервер единого вычислительного центра (Евстафьев, 2008).

Зная точные координаты БС активной сети и используя постоянно поступающие данные спутниковых измерений с этих станций, вычислительный центр с помощью алгоритмов разрешения фазовых неоднозначностей находит невязки координат каждой из станций на каждый момент времени. Накапливаемые данные становятся основой для построения модели погрешностей определения местоположения в сети при помощи фильтра Калмана. В этой модели учитывается мгновенное состояние атмосферы, а также погрешности часов и орбит спутников ГНСС. На основе данной модели формируются дифференциальные поправки, общие для всех станций сети. Наконец, сетевые дифференциальные поправки передаются пользователям по различным каналам связи (GPRS, CDMA, GSM, 3G, 4G) для вычисления точных координат их местоположения (Евстафьев, 2008; Джоел ван Крейненброк, 2007).

Рис.12. Сущность работы сетей базовых референц-станций.

В настоящее время сети активных базовых станций действуют во многих странах мира (Россия, США, страны Европы, Великобритания, Австралия, Япония, Гонконг и.т.д.) и в городах России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и.т.д.).

Примеры зарубежных сетей ПДБС (Евстафьев, 2008):

• EPN (EUREF Permanent Network). Европейская сеть ПДБС, статус которой приравнен к статусу сети IGS (многие станции EPN одновременно являются и станциями сети IGS). Сеть насчитывает порядка 200 станций.

• CORS (Contitiously Operating Reference Stations). Базовыми станциями CORS закреплена государственная координатная основа США. Сеть включает в себя 1274 станции, обслуживаемых Национальной геодезической службой США и около 200 станций, поддерживаемых другими организациями. Для каждой станции сети CORS публикуются координаты в общей земной системе отсчёта ITRF и в референцной системе отсчёта NAD-83, принятой в США.

• SAPOS – Служба спутникового позиционирования Геодезического Управления Германией (250 станций).

• SmartNET – Система национальной геослужбы Ordnance Survey, Великобритания и Ирландия (более 200 станций).

А также, порядка 1200 референцных станций в Японии и около 1800 активных базовых станций в Китае, Таиланде и Корее.

Примеры отечественных сетей ПДБС (ref.kgainfo.spb.ru; rusnavgeo.ru; zapsibagp.ru; geoskynet.com; geospider.ru):

• Сеть «GeoSpider» (27 базовых станций, Санкт-Петербург)

• Сеть «KGA» (10 базовых станций, Санкт-Петербург)

• Сеть ОАО «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие» (23 базовые станции, Тюменская область)

• Сеть НПП «Навгеоком»

• Сеть «GeoSkyNet» (18 базовых станций, Москва и Московская область)

• Сеть «Руснавгеосеть» (Более 300 базовых станций по всей России)

Рис.13. Сеть референцных базовых станций г. Санкт-Петербурга (сеть KGA)

Порядок работ при развитии съёмочного обоснования в режиме RTK от базовых станций:

• Убедиться в отсутствии факторов, негативно влияющих на устойчивый приём сигнала со спутников (раскидистые кроны деревьев, плотная застройка и.т.д.).

• Установить штатив.

• Установить и отгоризонтировать трегер на штативе.

• Центрировать штатив и трегер над определяемым пунктом.

• Закрепить адаптер на трегере.

• Закрепить антенну на адаптере трегера.

• Вставить крюк для измерения высоты в адаптер трегера, измерить высоту антенны.

• Включить антенну, затем включить контроллер, подключённый к интернет-сети.

• Создать проект в памяти контроллера.

• В настройках выбрать рабочую систему координат (к примеру, для Санкт-Петербурга – это СК GS_64) и убедиться, что GNSS – оборудование поддерживает протокол приёма поправок от базовых станций (к примеру, протокол NTRIP.v_03), там должно стоять галочка.

• Выбрать в меню пункт «старт RTK», зайти в меню измерений, подождать, пока приёмник инициализируется (т.е. начнёт принимать поправки от базовых станций).

• Запустить процесс накопления точности измерений.

• По достижении точности в 0.003-0.005 м записать точку.

Сеть ПДБС (постоянно действующих базовых станций ГНСС) является более эффективной, чем традиционные сети триангуляции и полигонометрии, так как между БС не требуется прямой видимости, точность определения координат выше, а геометрия построения сети оказывает меньшее влияние на точность измерений в сравнении с традиционными геодезическими сетями. Кроме того, сеть ПДБС является относительно надёжным хранителем координатной основы, которой являются центры антенн спутниковых приёмников, так как есть возможность отслеживать неизменность их пространственного положения в реальном времени.

Точность определения плановых координат коротких базовых линий (до 30-50 км) в режиме RTK находится в пределах 10 мм. + 2•D•10-6, в статическом режиме - около 2-3 мм. + 0.5•D•10-6. Точность определения высотного положения обычно в 2-3 раза ниже. Стоит отметить, что использование сети базовых станций в сравнении с одиночной при кодово-фазовых измерениях обеспечивает схожий по точности результат, однако, надёжность сети БС выше (Евстафьев, 2008).

Вышеупомянутый критерий надёжности сети является достаточно важным интегральным понятием. Надёжность сети БС может быть определена как способность сети выявлять грубые ошибки в наблюдениях и быть устойчивой к обнаруженным ошибкам. Различают внутреннюю надёжность (возможность обнаружения ошибок в наблюдениях, контроль наблюдений и обнаружение грубых ошибок по предельным допускам) и внешнюю (показатель влияния грубых ошибок измерений на нужные параметры и их функции, а также оценка влияния невыявленных ошибок на результаты уравнивания). Внешняя надёжность используется как мера для определения влияния возможной ошибки в наблюдениях на уравненные координаты (Антонович, 2014).

Далее рассмотрим подробно каждый компонент сети базовых референц-станций (Евстафьев, 2008):

• ГНСС-приёмник, периферия и контрольные датчики (метеодатчики, датчики наклона)

• Программное обеспечение вычислительного центра и аппаратуры пользователей

• Средства связи (беспроводные каналы и кабели)

• Источники бесперебойного питания

ГНСС-приёмник на базовой станции и его основные компоненты.

Наиболее подходящими многоканальными двухчастотными приёмниками для использования в качестве базовых, являются такие, которые принимают все типы спутниковых сигналов (L1, L2, кодовые и фазовые) и генерируют выходные данные всех требуемых форматов. Базовый приёмник должен регистрировать данные на большой скорости, постоянно передавать непрерывный поток «сырых» данных и выводить RTK и DGPS поправки в таких форматах как RTCM, Leica, CMR и CMR+, а также иметь значительный объём внутренней памяти для накопления данных в случае сбоев связи.

Некоторые ПДБС являются также частью всемирной международной сети IGS, поэтому к таким станциям предъявляются большие требования, в частности, обязательным является использование антенн особого типа – Choke-Ring, которые снабжены специальным экраном с кольцами для защиты от переотражённых сигналов со спутников, а также защитным куполом из радиопрозрачного материала во избежание попадания осадков и различного мусора. Для остальных сетей референцных станций (предназначенных для целей геодезического обеспечения процесса строительства и топографической съёмки) таких мер не требуется.

ГНСС-приёмники базовых станций должны иметь соответствующие входы (порты) для подключения различных периферийных устройств, такие как:

• COM-порт или Ethernet (для соединения с управляющим компьютером, на котором работает программное обеспечение БС)

• Порт для подключения устройств, осуществляющих трансляцию RTK и DGPS поправок

• Порт для подключения источников электропитания (основного и запасного)

• PPS-порт для вывода меток точного времени

• Порты для подключения датчиков наклона и метеодатчиков

Вследствие того, что спутниковые сигналы, проходя через все слои атмосферы, претерпевают некоторые искажения и задержки, приёмник ГНСС соединяется с метеорологическим датчиком. Использование таких датчиков на каждой базовой станции не только позволяет учесть искажения сигналов за счёт меняющихся погодных условий, но и предоставлять ценную информацию метеослужбам.

Также требуется периодически проверять пространственное положение антенны базовой станции, так как на неё оказывают влияние деформации из-за температурных колебаний и ветровой нагрузки. Для определения наклона основания антенны на нём закрепляют датчик наклона, соединённый с приёмником ГНСС. Электронный датчик измеряет величину наклона по двум плоскостям и передаёт измеренные значения в память приёмника ГНСС и могут быть внесены в RINEX-файл.

Основные требования к размещению и закреплению антенн постоянно действующих базовых станций (ngs.noaa.gov):

• Не допускается экранирование до угла возвышения 10ᵒ при наблюдении с точки размещения антенны, на углах возвышения от 0ᵒ до 10ᵒ следует минимизировать количество экранирующих объектов для обеспечения беспрепятственного обзора неба. Громоотводы и антенны систем связи должны располагаться не ближе 3 метров от спутниковой антенны.

• Рядом не должно находиться объектов, которые могут стать источниками многолучёвости. Рекомендуется использование антенн конфигурации Choke-ring.

• Все находящиеся вблизи пункта радиосредства должны быть указаны в паспорте пункта, чтобы была возможность учёта помех.

• В общем случае, высота столба должна составлять не менее 1.5 м над уровнем земли, а фундамент столба заложен на глубину хотя бы 4 метров ниже глубины промерзания, а центр масс должен находиться ниже глубины промерзания.

• Антенна может быть закреплена только на зданиях из кирпича или железобетона, и должно быть построено минимум за 5 лет до установки для обеспечения стабильности положения, так как пространственное положение фазового центра антенны является исходным при определении и задании координат базовой станции. Крепление должно осуществляться непосредственно к несущей стене здания, стойку рекомендуется использовать из нержавеющей стали, к тому же, стойка не должна мешать ремонту крыши.

• Антенна стойки не должна уклоняться от вертикали на угол, превышающий 0.15ᵒ (2.5 мм на 1 метр).

• Не допускается применение трегеров, так как их подъёмные винты не оснащены механизмом фиксации.

• Антенну следует ориентировать таким образом, чтобы антенный разъём или нанесённый на корпусе маркер был направлен на истинный север, так как используемые при обработке параметры положения фазового центра зависят от азимута.

• Рекомендуется установка грозоразрядника в антенном фидере, при этом он должен быть подключён к контуру заземления. Грозоразрядник предназначен для защиты электронных узлов при близком разряде молнии. Кроме того, под воздействием электромагнитных полей, возникающих во время грозы, в антенном кабеле может возникнуть электрический ток и повредить приёмник базовой станции. Грозоразрядник защищает не только антенну ГНСС, но и всё оборудование, которое к нему подключено.

• Обеспечение антивандальных мер.

Программное обеспечение вычислительного центра и аппаратуры пользователей

Компьютер на ПДБС, прежде всего, нужен для обеспечения удалённого контроля состояния и настроек приёмника ГНСС, а также для хранения больших объёмов данных измерений на базовой станции, так как память жёсткого диска компьютера намного больше встроенной памяти приёмника. Также возможно управление ГНСС-приёмником можно через Интернет посредством стандартного браузера.

Программное обеспечение БС на управляющем компьютере соединяется с приёмником ГНСС и автоматически, через определённые интервалы времени или непрерывно, передаёт файлы из встроенной памяти приёмника на жёсткий диск управляющего компьютера. В случае с непрерывной передачей данных, программным обеспечением ПДБС обеспечивается проверка данных на целостность и их фильтрация. «Сырые» данные измерений преобразуются в формат RINEX, Hatanaka или MDB, после чего архивируются и отправляются по электронной почте или на FTP-сервер или веб-сайт для дальнейшей постобработки.

Если пользователь сети базовых станций работает в режиме RTK, то программное обеспечение базовой станции формирует дифференциальные поправки (RTK или DGPS) и транслирует их на ГНСС-приёмники пользователей по различным каналам связи. Способы передачи поправок будут рассмотрены ниже более подробно.

Стоит добавить, что программное обеспечение базовой референц-станции включает в себя функции постобработки данных ГНСС-измерений пользователей. Кроме того, данное ПО должно выполнять ещё функции уравнивания результатов измерений, преобразования координат и составления итоговых отчётов.

При необходимости и через определённые промежутки времени производится контроль целостности сети посредством расчёта взаимного положения антенн приёмников ПДБС и их смещений.

Средства связи (беспроводные каналы и кабели)

Любая информация, которая передаётся в пределах сети точного позиционирования («сырые» данные измерений, дифференциальные поправки, данные о состоянии антенн приёмников ГНСС и.т.д.), требует наличия соответствующих каналов связи с различной степенью пропускной способности.

Каналы связи в сети точного позиционирования:

• Между приёмником ГНСС базовой референц-станции и вычислительным центром

• Между вычислительным центром и ровером (приёмником пользователя)

• Между вычислительным центром и компьютером пользователя (для обмена данных, нужных для постобработки измерений)

Типы средств коммуникаций для создания каналов связи:

• Кабель (посредством интерфейса RS232)

• Локальная сеть (посредством протокола TCP/IP)

• Сеть Интернет (посредством протокола TCP/IP и других средств)

• Модем (радиомодем, GSM, CDMA, 3G, 4G)

Если поблизости места установки БС проходят телефонные линии, то они могут быть использованы для подключения приёмника ГНСС к серверу. Если же рядом нет линий телефонной связи, то используются каналы мобильной связи с модемами (GSM, CDMA, TDMA, 3G, 4G). Наиболее удобным является метод, основанный на передаче данных посредством Интернет-протоколов. В случае, когда используется протокол передачи данных TCP/IP, все устройства и компьютеры сети точного позиционирования связаны между собой. То есть, приёмники ГНСС, серверы и периферийные устройства вычислительного центра обмениваются данными через Интернет, либо объединяются в компьютерную сеть (LAN, WLAN).

Если приёмник имеет подключенный модем сотовой связи, то после настроек, включения и инициализации модема, приёмник может получить временный динамический IP-адрес с помощью DNS-сервиса (система доменных имён). Таким образом, доступ к данным приёмника можно осуществлять с любого компьютера, подключенного к интернету.

Так как каналы связи должны обеспечивать бесперебойную передачу данных, то наиболее надёжным способом может стать применение выделенных линий связи. На сервере сети БС должен располагаться модем и IP-порт для каждой БС, с которой поступают данные. В связи с тем, что сервер должен постоянно получать «сырые» данные спутниковых измерений одновременно с нескольких БС, применяется сетевой маршрутизатор удалённого доступа. Общая схема обмена данными в этом случае выглядит следующим образом: ровер пользователя передаёт собственные координаты на сервер вычислительного центра в формате NMEA, программное обеспечение центра определяет ближайшую к роверу базовую станцию сети и маршрутизатор передаёт на ровер дифференциальные поправки. Если же рядом с помещением, где находится вычислительный центр, проходят телефонные линии, то появляется возможность использования широкополосного ADSL-модема. В обоих случаях (подключение к интернету и к телефонным линиям) принцип работы программного обеспечения одинаковый.

Поправки RTK и DGPS могут передаваться на ровер либо напрямую от приёмников ГНСС базовых станций, либо с сервера вычислительного центра (что является наиболее предпочтительным) посредством каналов связи, описанных выше (Байков, 2012).

Для передачи на ровер сетевых поправок вида FKP и MAX подходят любые каналы связи, а для передачи поправок вида VRS и i-MAX используются только каналы мобильной связи и модемы.

В настоящее время широко используется способ передачи данных посредством протокола NTRIP, который предназначен специально для передачи ГНСС-измерений через Интернет. В случае использования данного протокола, все данные проходят через единственный IP-порт на сервере. Пользовательские приёмники в данном случае имеют возможность обмена данными только при условии авторизации в системе. Схема обмена данными будет следующая: ровер пользователя обращается к IP-порту на сервер и запрашивает данные от точек подключения, которые являются источниками RTK или DGPS-поправок, если запрашиваемая точка доступна, то данные передаются на ровер, а если нет – из списка выбирается другая точка подключения к данным.

Источники бесперебойного питания

Как правило, подключение осуществляется к электросети переменного тока 220V с использованием AC/DC-адаптера. Помимо основного источника электропитания, базовая станция должна быть снабжена резервным источником, так как отключение электропитания может вывести БС из строя, тем самым подведя исполнителей, работающих в поле.

При аварийном отключении оборудования базовой станции от электросети используется дополнительный источник питания различного типа и ёмкости (чем больше ёмкость резервной батареи, тем более длительное время возможно поддержание оборудования в рабочем состоянии). Как только электропитание из сети снова восстанавливается, ГНСС-приёмники на БС автоматически перезапускаются.

Резервные источники питания могут быть общими для компьютера и приёмника, а могут быть подключены раздельно, второй вариант наиболее надёжен, так как если питание отключится только у компьютера, то ГНСС-приёмник будет и дальше работать в обычном режиме.

В некоторых случаях есть возможность функционирования базовых станций в автономном режиме, в частности, в районах с повышенной солнечной активностью можно осуществлять подключение оборудования БС к солнечным батареям.

Сущность сетевых дифференциальных поправок и способы их передачи

На данный момент есть несколько способов создания сетевых RTK-поправок для передачи их на приёмники пользователей. Сетевые поправки могут быть индивидуального типа и неиндивидуального. Индивидуальные поправки позволяют получать точные координаты ровера с учётом данных о его предварительном пространственном положении (абсолютные координаты, получаемые ГНСС-приёмником в навигационном режиме).

К настоящему времени известно несколько методов представления сетевых поправок:

• FKP (Flachen-Korrektur Parameter)

• VRS (Virtual Reference Station)

• MAX (Master Auxiliary Corrections)

• i-MAX (Individualized MAX)

• SmartRTK

Flachen-Korrektur Parameter (Метод площадных поправок)

Данный метод подразумевает расчёт дифференциальных поправок на площади, охваченной несколькими базовыми станциями, но без учёта предварительного положения ровера. Сервер сети БС рассчитывает данные от одной из базовых станций сети вместе со специальными коэффициентами зависимости погрешностей от расстояния относительно станций, в качестве которых выступают площадные градиенты в плоскостях север-юг и восток-запад. Коэффициенты рассчитываются в вычислительном центре, основываясь на гипотезе линейности характера зависимости погрешностей определения местоположения внутри сети БС от расстояния.

Такой метод создания поправок можно применять лишь в ограниченной области вокруг базовой станции, при этом, не всегда гарантируется высокое качество определения координат положения ровера. Но, несмотря на столь существенный недостаток, метод FKP широко применяется, так как не нуждается в предварительных данных о положении ровера пользователя. Данные передаются в формате RTCM посредством любых каналов связи.

Virtual Reference Station (Виртуальная базовая станция)

Для работы данного метода нужно, чтобы с ровера пользователя предварительно были переданы в вычислительный центр его текущие навигационные координаты. После чего, в центре управления сетью формируются дифференциальные поправки формата RTCM относительно некоторой виртуальной точки в пространстве (виртуальной БС), близкой к месторасположению ровера в данный момент времени. С помощью этих поправок вычисляются точные координаты положения ровера пользователя.

Суть метода заключается в том, что каждый ровер получает сформированные специально для него индивидуальные дифференциальные поправки, используя которые, определяются его точные координаты также, как в случае определения координат по данным одиночной базовой станции.

Метод VRS имеет как достоинства (•), так и недостатки (○):

• Сведение к минимуму погрешности определения координат в режиме RTK, которые зависят от расстояния до базовой станции.

• Возможность работы с одночастотными приёмниками (более дешёвыми), так как можно не волноваться о потере точного решения из-за удалённости базовой станции.

○ При перемещении приёмника от созданной для него VRS, точность определяемых координат падает, что требует выполнения всей процедуры её создания заново.

○ Для создания RTK-поправок относительно VRS используются данные только трёх ПДБС, ближайших к роверу.

Существует также разновидность метода VRS – Pseudo Reference Station (PRS), где виртуальная станция создаётся на заданном расстоянии от текущего положения ровера. Для обмена данными между ровером и БС подходящей является сотовая связь, а вот при передаче информации по радиоканалу методы PRS и VRS не работают.

Метод MAX (Мастер вспомогательного исправления)

Данный метод, основанный на использовании концепции MAC, позволяет использовать сигналы всех ГНСС, включая GPS и ГЛОНАСС. Данные направляются на ровер в форматах RTCM 3.0 и RTCM 3.1.

Сущность метода MAX заключается в том, что сервер вычислительного центра посылает роверу потоки данных, в том числе и «сырые» спутниковые наблюдения и координаты базовой станции сети, которая называется Мастер-станцией. Передаются также разности значений, исправленных после разрешения неоднозначности «сырых» наблюдений и координат других станций сети относительно данных Мастер-станции (все остальные базовые станции называются вспомогательными). Значения поправок вычисляются непосредственно в ровере пользователя (для этого на нём должно быть установлено соответствующее ПО). В приёмнике пользователя восстанавливаются значения исправленных после разрешения неоднозначности «сырых» ГНСС-измерений для всех базовых станций сети и определяются координаты его точного местоположения.

Метод i-MAX (Individualized MAX)

Данный метод используется для поддержки приёмников старого поколения, которые не поддерживают функцию приёма дифференциальных поправок вида MAX в формате RTCM 3.0 и RTCM 3.1. Поправки для пользователя создаются относительно базовых станций сети. Ровер получает индивидуальные поправки с учётом оптимально подобранных станций сети, исходя из их удалённости, качества и объёма спутниковой информации на данный момент. При использовании этого метода поправки могут передаваться в формате RTCM 2.x посредством системы прямой и обратной связи (GSM, CDMA, 3G,4G).

Метод SmartRTK (Комбинированный метод формирования сетевых RTK-поправок)

Суть этого метода заключается в том, что сервер сети ПДБС посылает всю имеющуюся у него информацию, в том числе и «сырые» спутниковые измерения и координаты всех БС. Ровер, получив данные с сервера центра управления, вычисляет сетевые дифференциальные поправки, а также поправки относительно одной из выбранных БС, затем ровер определяет свои координаты путём комбинации полученных решений с максимально эффективным использованием всех спутниковых данных в целях достижения наилучшей точности определения пространственного положения ровера. При этом, ровер может вычислять как сетевые поправки, так и простые – относительно Мастер-станции с самостоятельным моделированием погрешностей, зависящих от расстояния.

Кроме того, данный метод поддерживает версию 3.1 формата RTCM, где поддерживается передача параметров перехода в локальную (местную) систему координат. Таким образом, появляется возможность получения координат в местной системе (например – МСК-64) без предварительного определения и загрузки в приёмник параметров трансформации в МСК из WGS-84.

Сферы приложения сетей референцных станций:

• Сохранение высокоточной координатной основы (локальной, местной, мировой)

• Обеспечение сопровождения строительных работ (особенно при возведении сооружений повышенной этажности и большой протяжённости)

• Топографическая съёмка или создание ПВО для её выполнения, а также поиск и восстановление пунктов ГГС

• Выявление и анализ различного рода смещений и деформаций (применительно к инженерным сооружениям и природным объектам)

• Удалённое управление механизмами, оснащёнными спутниковыми системами автоматического управления (работа на месторождениях, точное земледелие и.т.д.)

• Увеличение эффективности управления различного рода инфраструктурами при интеграции спутниковых приёмников с муниципальными и иными ГИС

• Выполнение кадастровых работ

• Геофизические работы

• Обеспечение точной наземной и воздушной навигации

• Различные задачи локальной навигации: контроль за движением транспортных средств различных служб, такси, грузов, а также отслеживание угнанных автомобилей и других предметов

Если обобщить всё вышесказанное, то можно сказать, что сеть базовых референц-станций используется как инфраструктура для точного позиционирования. Необходимость такой инфраструктуры более всего ощущается там, где требуется создание съёмочного обоснования для проведения геодезических работ, будь то наземное лазерное сканирование, цифровая фотограмметрия или же топографическая съёмка и вынос границ земельных участков, зданий и сооружений.

Кроме того, сети референцных станций могут применяться при проведении работ по лазерному сканированию и цифровой аэрофотосъёмки для целей инженерных изысканий.  Дело в том, что для спутниковой корректировки лётного маршрута воздушных судов при проведении воздушного лазерного сканирования и цифровой АФС, необходимо наземной инфраструктуры спутникового позиционирования, а конкретно – сети базовых референц-станций, располагающихся в районе работ. При проведении такого рода работ, производятся как измерения в режиме статики (для измерения координат опознавательных марок), так и кинематические измерения (спутниковые измерения траектории полёта летательного аппарата), в последнем случае обеспечивается точность порядка 10 см.

Некоторые тенденции и прогнозы в развитии инфраструктуры точного позиционирования

В настоящее время ведётся много инновационных разработок в областях, тесно взаимосвязанных со спутниковым позиционированием, а конкретно – ведутся исследования в области быстрой передачи данных. Например, ещё несколько лет назад были предприняты первые шаги к созданию сетей пятого поколения (5G), максимальная скорость передачи данных в которой предполагается на уровне 19 Гб/сек.  Запуск сети следующего поколения планируется к 2018-2020 году в Японии. Применение такой технологии позволит мгновенно передавать большие массивы спутниковых и иных данных через Интернет, что значительно ускорит, тем или иным образом, все виды геодезических работ (Тихвинский, 2013, 2014).

Также, относительно недавно (в 2010 году), компанией JAVAD GNSS была предложена технология LightSquared (Джавад, 2011), которая, по мнению её создателей, позволит предоставить более быстрый и дешёвый канал связи для передачи RTK и DGPS-данных. Однако, есть некоторые трудности с реализацией такой технологии, а именно – захват сигнала lightSquared приёмником GPS и отсутствие средств определения и проверки наличия посторонних сигналов в самих приёмниках GPS. Опять же, создатели данной технологии утверждают, что обе эти проблемы решены путём добавления специальных фильтров на входе сигнала в приёмник и добавления в приёмник функции самопроверки и анализа помех (анализ длится около 30 секунд).

Также, в 2014 году, компанией АО «Прин» (geoskynet.com) было анонсировано появление новой технологии передачи поправок – APIS, которая даёт некоторые преимущества перед другими видами передачи дифференциальных поправок: от одной базы может работать неограниченное количество роверов, невысокие затраты на оплату трафика, так как за сутки базовая станция генерирует не более 8-10 Мб трафика, которым может пользоваться неограниченное количество роверов, стабильное будущее метода передачи информации посредством мобильного интернета в связи с активным развитием технологии операторами сотовой связи (сети связи 3G, 3.5G, 4G, 5G) и увеличением зоны покрытия сигнала, отсутствие необходимости получения и оплаты статического IP адреса и.т.д.

Использование сети базовых референц-станций при топографической съёмке и для целей обучения в рамках учебных программ ВУЗов

В связи с тем, что с недавнего времени стало возможной закладка базиса для создания планово-высотного обоснования при производстве топографической съёмки в режиме RTK с использованием сетей референцных станций (в случае с Санкт-Петербургом – это сеть Комитета Градостроительства и Архитектуры), появилась возможность значительно сократить временные и материальные расходы на выполнение топографических и кадастровых работ. Требуется лишь проверить в режиме RTK некоторое количество близлежащих пунктов ГГС (3 плановых и 2 высотных), после чего можно закладывать базис, от которого далее может быть проложен теодолитный ход, или сразу начинать съёмку, если местность на всём участке работ открытая (в области).

Общий порядок создания ПВО в режиме RTK от базовых станций, с учётом требований КГА, выглядит следующим образом:

• Приводим ровер в рабочее состояние

• Производим контрольные измерения в режиме RTK на 4 близлежащих пунктах ГГС

• Закладываем базисы на участке работ, от которых будет прокладываться теодолитный ход (в городе) или непосредственно снимаем пикеты GNSS-приёмником

• Передаём файлы измерений на компьютер

• Выключаем приёмник

К сожалению, многие центры пунктов ГГС в настоящее время имеют весьма значительные расхождения от тех координат, которые даются по ним в выписках и данные спутниковых измерений на них часто не совпадают.

Технологию выполнения статических и кинематических измерений в сетях точного позиционирования можно внедрить в процесс обучения студентов профильных ВУЗов на нескольких этапах: теоретическое ознакомление с материалом на лекциях, на этапе прохождения летней учебной практики, и, наконец во время прохождения производственной практики. Для организации учебного процесса с использованием данной технологии нужна договорённость с ведущими геодезическими фирмами, работающими в данной научно-производственной сфере.

Перед непосредственным проведением полевых работ, необходимо ознакомление студентов со следующими разделами и материалами:

• Составные элементы сети референцных станций (в общем виде)

• Схема функционирования и взаимосвязи элементов сети РС (в общем виде)

• Принципы работы различных методов передачи дифференциальных поправок

• Типовая инструкция по работе с ровером от сети базовых станций

Также возможно первичное ознакомление обучающихся со спецификой работы программ по обработке спутниковых измерений, произведённых в статическом режиме (например, LeicaGeoOffice или Trimble Business Centre).

Соостветственно, в перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Геодезия» будет добавлено несколько необходимых для изучения разделов.

Глава 3. Анализ технологии полевого кодирования

Полевое кодирование – метод ведения цифрового абриса топографической съёмки, в котором осуществляется автоматизация вычерчивания точечных, линейных и площадных элементов ситуации местности в соответствии с классификатором программы, в которой производится обработка геодезических измерений.

Данный метод появился с тогда, когда стало возможным заносить атрибутивную информацию в дополнительную кодовую строку электронного тахеометра, т.е. в середине 1990-х годов. Таким образом, устанавливается связь между информацией об объекте, записанной в строку кода и его описанием в классификаторе программы, в которой будет осуществляться обработка. Коды в классификаторе могут иметь различный формат записи. В современных версиях программ для обработки измерений имеется возможность редактирования классификатора распознаваемых кодов в соответствии с пожеланиями пользователя, в старых версиях такой возможности не предусмотрено.

В общем виде, процесс съёмки с применением метода полевого кодирования выглядит следующим образом:

• Исполнитель присваивает снимаемым пикетам коды, прописанные в классификаторе программы, в которой он будет обрабатывать измерения (это могут быть как буквенные, так и цифровые обозначения: фонарный столб – FS или 113), вбивая их в соответствующую кодовую строку тахеометра

• По окончании съёмки измерения импортируются в программу для их обработки

• Программа распознаёт присвоенные пикетным точкам коды на основе своего классификатора

• В графическом окне отображаются топографические объекты (например, пикет с кодом FS превращается в условный знак фонарного столба)

Атрибутивная информация, записанная в строку кода может иметь сложный характер и иметь в своём составе не только описание объекта, но и различные команды, на основе которых можно автоматически начертить объекты со сложной геометрией или задать отношение снятого пикета к рельефу и тип его координат.

Кроме того, в качестве графических примитивов, в которые превращается распознанный программой код, можно использовать не только условные знаки для топографических планов, но и любые другие (например, типовые объекты, которые можно зафиксировать в процессе археологических раскопок). Таким образом, метод полевого кодирования может применяться при производстве тех видов работ, где есть какая-либо совокупность типовых объектов, подлежащих съёмке (Середович, 2005).

При кодировании линейных объектов, необходимо задавать команды начала и конца линии, а в случае с площадными объектами – команду замыкания контура и характер его заливки. При этом не должен нарушаться порядок следования пикетов в пределах одной команды.

Примеры:

• Снято 4 пикета, которым присвоены коды – N DZB 014, N DZB, N DZB, N DZB 015, в данном случае N – пикет не рельефный (т.е. программа не будет его учитывать при построении ЦМР), DZB – линейный условный знак деревянного забора на бетонном основании, 014 – команда начала линии, 015 – команда окончания линии. Программа соединит эти 4 точки линейным условным знаком деревянного забора на бетонном основании и исключит высоты этих точек при построении рельефной модели.

• Снято 3 пикета с кодами – N 2KN SQ, N 2KN SQ, R 2KN SQ. В данном случае N (R) – принадлежность пикета к рельефу, 2KN – площадной условный знак капитального двухэтажного здания, SQ – команда для построения прямоугольника по 3 точкам. Программа построит условный знак капитального нежилого двухэтажного здания с соответствующей подписью в середине, имеющего прямоугольную форму, причём, последний пикет уже будет участвовать в построении ЦМР.

Как видно из примеров, распознаваемая кодовая строка может иметь любой формат записи (при условии, что этот формат прописан в классификаторе программы). В этом случае, фантазия может быть ограничена только количеством символов, которые можно вбить в кодовую строку электронного тахеометра.

Хорошим примером может послужить связка CredoDAT – CredoТОПОПЛАН, где реализована возможность работы с кодировкой разного вида (стандартная и компактная) и уровня подробности. Однако, в данной связке отсутствует возможность корректного экспорта результатов отрисовки по полевым кодам в другие программы (AutoCAD, MapInfo и.т.д.).

Рис.14. Простейшая реализация метода полевого кодирования.

На рис.14 показана элементарная реализация метода полевого кодирования в программе CredoDAT 3.0: слева – файл измерений в координатах (формат – №,X,Y,Z,Код), в середине – файл измерений, импортированный в программу (коды ещё не распознаны), справа – измерения, прошедшие процесс предобработки (программа распознала присвоенные пикетам базовые коды и присвоила каждой точке соответствующий графический примитив).

В ходе прохождения производственной практики был произведён эксперимент*, в результате которого выявлено оптимальное соотношение использования того или иного метода ведения абриса:

• При съёмке большого количества однотипных объектов (крышек колодцев, столбов, поребриков, ограждений, контуров растительности и.т.д.) целесообразно применение метода полевого кодирования. Важно, чтобы используемых в ходе съёмки кодов было столько, сколько исполнитель может удержать у себя в голове и быстро вводить, не обращаясь к «шпаргалкам» (обычно их количество не превышает 6-7).

• Для всех остальных объектов топографической съёмки удобно использовать условную кодировку (то есть, делать съёмку «с примечаниями»). Каждому пикету присваивается максимально краткое описание, понятное исполнителю и содержащее информацию о характеристиках снимаемого объекта (BET600 – бетонная труба, диаметром 600 мм, GRPH – газораспределительный щит, О – отметка поверхности, DV+3.32(1.16) – домер до двери от края здания и ширина дверного проёма, DZB/MZ/DZ – пересечение в одной точке трёх видов ограждений: деревянного забора на бетонном основании, металлического забора и деревянного забора).

• На участках малой площади, с большой плотностью разнотипных объектов и многочисленными прокладками коммуникаций (как подземных, так и надземных), во избежание путаницы и большого количества ошибок, самым практичным будет ведение классического бумажного абриса, особенно в местах, где необходимо дать развёрнутую характеристику снимаемых объектов (например, когда снимаемому пикету нужно дать сразу 5 характеристик – назначение трубы, её диаметр, материал, давление и наименование организации, эксплуатирующей данный вид коммуникации).

Как правило, вышеперечисленные методы используются в приблизительном соотношении 4:5:1, из чего следует, что частичное использование метода полевого кодирования позволяет значительно ускорить процесс камеральной обработки без каких-либо временных потерь во время проведения полевых измерений. Очень часто получается полностью исключить ведение бумажного абриса.

Стоит отметить, что при съёмке только лишь методом полевого кодирования, время проведения полевых работ значительно увеличивается ввиду того, что исполнителю приходится держать при себе длинный список базовых программных кодов. Однако, ещё больше времени будет затрачено на полевые и камеральные работы, если заменить метод полевого кодирования и съёмку с примечаниями на традиционную процедуру рисования абриса на бумаге с каждой станции, так как необходимо внимательно следить за нумерацией пикетов и попутно зарисовывать ситуацию (слишком много действий, которые вкупе сильно замедляют процесс съёмки). К тому же, даже самый аккуратный и подробный абрис всё равно придётся перечерчивать ещё раз в электронном виде, причём, последовательное соединение пикетов по их номерам займёт гораздо больше времени в сравнение с обработкой результатов съёмки «с примечаниями».

Из сказанного выше можно сделать вывод, что использование каждого метода по отдельности даёт худший результат в сравнение с использованием их комбинаций.

Сравнение метода полевого кодирования с другими методами ведения абриса приведено в таблице 4.

* Сущность проведённого эксперимента заключалась в следующем: было выбрано 6 участков приблизительно одинаковой площади (~0.25 га) и степени насыщенности съёмочными пикетами, три из которых необходимо было отснять тремя различными способами (с использованием только полевого кодирования, съёмка с ведением бумажного абриса и съёмка с примечаниями, т.е. с ведением цифрового абриса), а четвёртый и последующие участки были отсняты с помощью различных комбинаций вышеперечисленных способов с целью установления их оптимального соотношения. Было измерено время, затрачиваемое на полевые работы и на камеральную обработку данных полевых измерений (уравнивание линейно-угловых величин, вычерчивание ситуации и построение горизонталей). Съёмка велась способом «в углах» от базисов, заложенных посредством RTK-измерений от базовых станций Санкт-Петербурга.

Результаты эксперимента:

• В случае, когда съёмка выполнялась традиционным способом, с ведением абриса на бумаге, было затрачено около 2.5 часов (1.5 часа на полевые работы и 1 час на камеральную обработку). Данные значения были получены не только на основании собственного опыта съёмки ведением абриса на бумаге, но и по данным опроса коллег, занимающихся топографо-геодезическими работами более 5 лет. Существенные временные потери связаны, прежде всего, с необходимостью прерываться на каждой станции для отрисовки ситуации в условных знаках и проверять нумерацию снятых пикетов. К тому же, данный способ невозможно применять в пасмурную погоду.

В процессе камеральной обработки много лишнего времени уходит на сравнение ситуации на абрисе и на экране компьютера. Однако, на сложных участках съёмки и плотным расположением пикетов, отрисовка ситуации идёт быстрее. Кроме того, качественно нарисованный бумажный абрис можно передать в камеральный отдел, где присутствие исполнителя при вычерчивании топографического плана не потребуется.

• Если съёмка выполняется с использованием примечаний в строке кода электронного тахеометра, то исполнителю не приходится тратить время на отрисовку абриса на бумаге, нужно лишь назвать условный код снимаемого объекта, состоящего, обычно не более чем из 3-4 символов. Однако, при передаче материалов съёмки с примечаниями в камеральный отдел, в процессе отрисовки могут возникнуть некоторые вопросы содержательного характера, поэтому, данные съёмки желательно сопровождать фотографиями.

Времени было затрачено существенно меньше по сравнению с предыдущим способом     (1 час 40 минут, из которых 1 час затрачен на полевые работы).

• При использовании метода полевого кодирования значительно сокращается время на отрисовку ситуации, так как она вычерчивается автоматически по заданным в процессе съёмки кодам. Но на полевые работы времени уходит сравнительно больше, так как коды и команды, записанные в классификаторе программы для обработки, имеют большее число символов по сравнению с пользовательской кодировкой. В итоге, полевые работы заняли 1.5 часа, а камеральные – 30 минут.

• В процессе съёмки оставшихся 3 участков было установлено оптимальное соотношение использования трёх вышеперечисленных способов. Временные затраты оказались несколько ниже – около 50 минут на полевые работы и 30 минут на камеральную обработку и вычерчивание.

Таблица 4. Сравнение способов ведения абриса топографической съёмки.

Метод полевого кодирования реализуется в таких программных продуктах как CredoDAT, TopoCAD, RGS и другие.  Однако, в случае с CredoDAT, данный метод работает не совсем корректно (на данный момент, это актуально не только для версии 3.х, но и для новых версий). Например, часть прописанных в «Руководстве пользователя» программных команд, таких как замыкание линий и отрисовка прямоугольника по трём точкам – не работают (это можно увидеть на рис.14). Помимо этого, при экспорте в формат *.dxf, вычерченные программой по полевым кодам графические примитивы отображаются не в виде блока, а в виде внешней ссылки на файл. Корректная работа с кодировкой обеспечивается только в связке CredoDAT-CredoТОПОПЛАН, при использовании других программ, использование данного метода превращается в «сизифов труд».

Некоторые недостатки, приведённые в таблице 4, можно исправить путём разработки LISP-приложений или сторонних программ, с помощью которых возможно будет осуществить, например, автоматическую замену блоков без свойств при импорте данных из CredoDAT в AutoCAD на блоки с нужными свойствами или составить новый классификатор базовых кодов для CredoDAT, тем самым переведя метод съёмки с примечаниями в разряд полевого кодирования. Можно также написать приложение, которое обеспечит автоматическую отрисовку блоков по кодам в самой САПР.

Таким образом, подобрав наиболее выгодную комбинацию способов ведения абриса и воспользовавшись возможностью создания программ на языке AutoLISP, можно ускорить работу в несколько раз.

Применение метода полевого кодирования в процессе учебной практики студентов.

В летней учебной практике по топографии метод полевого кодирования может применяться как один из трёх способов ведения абриса топографической съёмки. Однако, в условиях сильной ограниченности во времени проведения практики, использование данного метода в полном объёме представляется весьма затруднительным. Однако, общее практическое ознакомление с основными элементами полевого кодирования может оказаться полезным и вписаться в существующие временные рамки проведения практики.

У студентов должно сформироваться понимание, в каких случаях целесообразно использовать тот или иной способ ведения абриса, и какое их соотношение приводит к наиболее быстрому и качественному результату.

Студентам может быть предложено задание следующего вида: снять 4 небольших участка, используя три способа ведения абриса – на бумаге, цифровой абрис (условная кодировка пикетов) и метод полевого кодирования. А на четвёртом участке использовать комбинацию этих трёх способов. Необходимо сравнить временные затраты на съёмку в поле и камеральную работу, полученные результаты зафиксировать в отчёте.

Глава 4. Съёмка и обследование смотровых колодцев подземных коммуникаций.

Современные жилые и промышленные территории пронизаны густой сетью подземных коммуникаций различного размера и назначения и представляют собой сложную, разветвлённую систему. Методы застройки городов подразумевают комплексное размещение подземных коммуникационных систем внутри проектируемого микрорайона. Коммуникации различного назначения располагаются на установленных нормами глубинах залегания. Помимо установленных глубин залегания, требованиями нормативных документов предусмотрено строгое соблюдение минимального расстояния между разными видами коммуникаций (Курошев, 1999).

К каждому жилому дому подводится минимум девять видов подземных коммуникаций:

• Водопровод

• Канализация (хозяйственная и ливневая)

• Электрокабели

• Телефонные кабели

• Дренаж фундамента

• Газопровод

• Теплотрасса

• Проводная радиовещательная сеть (а также кабели ГО и ЧС)

Помимо вышеперечисленных видов, в настоящее время прокладываются также оптоволоконные кабели для обеспечения широкополосного доступа в Интернет. Кроме того, на промышленных объектах могут быть проложены сети специального назначения (мазутопроводы, золопроводы, воздухопроводы, паропроводы, нефтепроводы, бензопроводы, кабели управления автоматизированными системами, сигнальные кабели, блочная сигнализация для высоковольтных кабельных прокладок и.т.д.). В связи с этим, при производстве топографической съёмки важно понимать тесную взаимосвязь между сооружением того или иного типа и системой коммуникаций, которые должны быть к нему подведены. Также важно представлять себе принцип функционирования коммуникационных сетей различного назначения.

Подземные коммуникации подразделяются на 3 основные группы (Курошев, 1999):

• Трубопроводы

• Кабельные прокладки

• Коммуникации особого типа

Трубопроводы могут подразделяться на следующие типы (Куликова, 2001):

• Самотёчные (водосток, дренаж, канализация)

• Напорные (водопровод, газопровод, тепловые сети, напорная канализация)

Также, трубопроводы подземных сетей могут подразделяться на (Куликова, 2001):

• Транзитные сети (для обслуживания города, отдельного района или промышленного предприятия, имеют самые большие диаметры сечений)

• Разводящие сети (для обслуживания кварталов или нескольких домов)

• Внутриквартальные сети (для обслуживания отдельных зданий)

Кабельные сети могут подразделяться на (Куликова, 2001):

• Сети сильных токов различного напряжения (для освещения улиц и работы электротранспорта)

• Слаботочные сети (телефонные сети, сети радиовещания)

Коммуникационные сети могут также подразделяться по принципу размещения в условиях городской застройки (Куликова, 2001):

• На полосе между красной линией и линией городской застройки (там располагаются силовые кабели и кабели связи). Красная линия отделяет общественные территории от земельных участков, застраиваемых частными лицами.

• Под тротуарами (там могут располагаться проходные коллекторы и тепловые сети, силовые кабели, кабели связи)

• Под проезжими частями улиц и дорог (водоснабжение, газоснабжение, канализация)

По существующим правилам, подземные коммуникации проектируются с соблюдением минимальных расстояний от различного рода сооружений и, как уже было сказано выше, между собой:

• Коммуникации должны располагаться не ближе 2-3 метров от фундамента, исключая кабели, которые могут располагаться не менее чем 0.5 метра от фундамента

• Минимальное расстояние между различного рода коммуникациями должно составлять не менее 0.5-1 метра, а между прокладками газопроводов высокого давления – не менее 4-5 метров.

Касаясь непосредственно съёмки подземных коммуникаций, нужно отметить, что точность съёмки коммуникационных сетей приблизительно соответствует точности съёмки ситуации местности: на территориях с застройкой – СКП положения коммуникаций между собой и по отношению к фундаментам зданий должна быть не более 10-15 см, а на незастроенной территории – до 50 см. Съемка подземных коммуникаций производится на вновь созданной или уже имеющейся планово-высотной геодезической основе. Все коммуникации, нанесённые на топографический план должны быть в обязательном порядке согласованы с ведомственными организациями, в чьём ведении находятся те или иные виды коммуникаций (Курошев, 1999):.

Планово-высотная съемка подземных коммуникаций включает следующие работы (ГКИНП-35):

• Съемка выходов подземных коммуникаций (смотровых колодцев, коверов, труб)

• Съемка сетей, выявленных с помощью трубокабелеискателей (трассоискателей)

• Съемка элементов подземных коммуникаций в шурфах

Технологическая цепочка работ по выполнению съёмки существующих подземных коммуникаций зависит от особенностей объекта, пригодности и актуальности ранее составленных топографических планов, а также от других факторов.

Работы по съёмке подземных коммуникаций наиболее часто проводят в следующем порядке:

• Создают планово-высотное съёмочное обоснование на территорию работ, либо используют уже созданное

• Производят съёмку ситуации и рельефа, а также всех видов коммуникационных сетей, выходящих на поверхность, включая точки их подключения к зданиям и сооружениям

• Составляют предварительную схему размещения сетей, используя материалы исполнительных съёмок и данные эксплуатирующих организаций

• Выполняют рекогносцировку участка местности, производят обследование смотровых колодцев подземных коммуникаций, а также дают промеры до труб и доньев

• Уточняют схему сетей, используя материалы обследования, и определяют места для работы с трассопоисковым оборудованием

• Производят поиск и съёмку недостающих, зарытых под землю коммуникаций с помощью трассоискателя

• Составляют схему подземных коммуникационных сетей по материалам их обследования, поиска и съёмки

• Согласовывают получившуюся схему с организациями, эксплуатирующими каждый вид коммуникаций

Съёмка и мониторинг подземных коммуникаций производится с применением следующих технологий:

• Съёмка с использованием трассопоискового оборудования

• Георадарная съёмка и глубинное сканирование

• Съёмка с использованием акустического профилографа

• Съёмка с использованием многолучевого эхолота или гидролокатора

• Комбинация всего вышеперечисленного с тахеометрической съёмкой и использованием GNSS-оборудования геодезического класса точности

Определение глубины заложения подземных коммуникаций в зарытом виде при помощи трассоискателя производится дважды, с расхождением не более 15% от результатов контрольно-исполнительной съёмки.

В некоторых случаях используется метод шурфования (на основе проектной документации, с большой осторожностью выкапывается яма определённой глубины, внутри которой последовательно выявляются все трубопроводы и кабели).

Работа с трассоискателем производится в двух режимах:

• Активный режим (определение местоположения и глубины залегания коммуникаций с использованием внешнего генератора переменного тока).

• Пассивный режим (определение местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций, по которым протекает электрический ток, например, силовых кабелей и трубопроводов, находящихся под напряжением электрохимической защиты).

Максимальная напряжённость магнитного поля, измеренного по поверхности земли соответствует оси искомой коммуникации.

В случаях, когда отсутствует возможность прямого подключения клещей к трубе (кабелю), расположение оси которой нужно отследить, применяется индуктивный режим работы генератора переменного тока. В основе этого метода лежит наличие электромагнитного поля вдоль проводника с током. Соединение устанавливается посредством встроенной и направленной антенн передатчика генератора и искомой коммуникации. В этом случае достаточно установить генератор на поверхности над искомым объектом. Достоверность результатов обследования зависит от правильного подключения трассопоискового генератора.

Для поиска подземных коммуникаций также пользуются георадаром. В зависимости от применяемого антенного блока глубина зондирования обычно устанавливается от 1 до 30 м., при этом разрешающая способность колеблется от 0.01 до 0.50 м. При использовании данной технологии возникают некоторые ограничения, связанные с глубиной залегания трубопровода, диаметром, типом грунта и частотой зондирующего импульса. Возможно достаточно чётко идентифицировать подземные коммуникации только на относительно небольшой глубине, увеличение же глубины проникновения сигнала связано со значительными затратами энергии на малых частотах.

Однако, индуктивный метод не обеспечивает высокой достоверности и избирательности определения положения трубопроводов. К тому же, применение как индуктивного, так и традиционного методов невозможно для поиска неметаллических коммуникаций (пластиковые и керамические трубы).

В настоящее время предлагается несколько решений возникшей задачи:

• Применение традиционного электромагнитного метода, но с помещением в трубопровод передатчика сигнала, который будет отслеживать приёмник на поверхности.

• Использование акустических трассоискателей, принцип работы которых заключается в контроле над акустическими шумами, создаваемыми в трубопроводе за счёт механического воздействия на него (создание вибраций). Контроль основан на зависимости распространения акустических колебаний от механических и физических свойств среды.

• Применение радиационного метода, где в трубопровод помещается источник активного γ-излучения, которое фиксируется на поверхности при помощи оборудования по обнаружению сигнала от изотопа. Данный метод не применяется из-за опасности получения дозы радиоактивного облучения, так как используемые изотопы должны обладать повышенной интенсивностью.

• Экспериментальный метод, основанный на регистрации резонансной частоты.

В настоящее время самым быстрым способом координирования зарытых под землю прокладок коммуникаций является использование комбинации трассопоискового оборудования с ГНСС-приёмником и другими наземными измерительными средствами (от лазерной рулетки до электронного тахеометра). Кроме того, на данные момент существуют способы, позволяющие непосредственно во время съёмки записывать на электронный носитель вместе с координатами различную атрибутивную информацию (глубину залегания, силу тока).

Расположение подземных коммуникаций может быть нанесено на топографический план на основании следующих материалов:

• Исполнительная съёмка (снятые ещё во время строительства коммуникации в незасыпанных траншеях и котлованах, а также их выходы по завершении строительства)

• По данным планово-высотной съёмки, обследования смотровых колодцев подземных коммуникаций и результатам выявления прокладок сетей при помощи трассопоискового оборудования

• Материалы предыдущих съёмок и топографических планшетов, которые заказываются перед выполнением съёмки

Рис.15. Фрагмент топографического плана масштаба 1:500 с сетью коммуникаций

(ГУП Мосгортрест)(ipcziz.ru)

Внедрение методики съёмки и обследования коммуникаций в учебный процесс

В связи с тем, что данный этап является неотъемлемой частью полевых работ при производстве топографической съёмки (порой даже более трудоёмким, чем создание съёмочного обоснования и набор пикетов вместе взятые), возникает необходимость включения его в учебные программы ВУЗов, в которых осуществляется подготовка студентов по картографо-геодезическим специальностям.

В настоящее время данный раздел в учебных программах СПбГУ не рассматривается, хотя и встречаются в некоторых учебных пособиях (ссылка на учебник Курошева), а во время проведения летней учебной практики рассматривается методика съёмки только планово-высотной части, без учёта надземных и подземных коммуникаций, и их характеристик. (исключением являются лишь столбы ЛЭП и выходящие на поверхность трубы большого диаметра).

В учебную программу можно ввести более детальное рассмотрение процесса съёмки топографических планов, уделив при этом внимание описанию процесса съёмки и порядку обследования смотровых колодцев подземных коммуникаций. Также можно добавить данный раздел в программу летней учебной практики по геодезии

Материалы, которые можно ввести в учебно-практическую программу по геодезии, в частности – топографии:

• Блок-схемы и пояснения, пошагово описывающие последовательность выполнения полевых работ по обследованию подземных и надземных коммуникаций

• Правила ведения журнала обследования смотровых колодцев подземных коммуникаций

• Материалы, описывающие взаимосвязь различных видов коммуникационных систем с промышленно-хозяйственными объектами

• Приложение со списком типовых характеристик различных коммуникаций (непосредственно для полевой практики)

Глава 5. Современные технологии камеральной обработки данных полевых измерений.

Современные методы камеральной обработки данных полевых измерений позволяют в несколько раз ускорить работу специалиста камеральной группы на обработку измерений и вычерчивание готового топографического плана.

В связи с чем, возникает необходимость детального рассмотрения некоторых наиболее распространённых методик компьютерной обработки полевых измерений и некоторых конкретных видов программного обеспечения.

Применительно к топографии, можно выделить ряд программ, в которых, в той или иной мере, возможно производить обработку геодезических измерений и вычерчивание топографического плана (программы для обработки спутниковых измерений не рассматриваются) (рис.16), а также схему, в общем виде описывающую порядок обработки данных полевых измерений (рис.17).

Рис.16. Некоторые программы для математической обработки и вычерчивания.

Как правило, файл измерений при импорте имеет следующие форматы:

• «Номер точки – Восток – Север – Высота – Код», если съёмка велась в координатах

• «Номер точки – Горизонтальный угол – Вертикальный угол – Наклонное расстояние – Код», если съёмка велась в углах (полярным способом).

Кроме того, в файле измерений указывается информация о приборе, времени и условиях съёмки (температура воздуха, давление).

В данной работе, а также в методическом пособии, будут рассматриваться функциональные возможности таких программ, как AutoCAD (Civil 3D), TopoCAD и CredoDAT, так как в геодезической практике они используются наиболее часто.

Рис.17. Технологическая схема камеральной обработки геодезических измерений.

5.1. Обработка измерений в программе CredoDAT

Для формирования наиболее полной картины функциональных возможностей программы, стоит рассмотреть версию 3.х, а также некоторые нововведения, принятые в четвёртой версии.

Стандартная для геодезиста процедура обработки данных полевых измерений в программе Credo DAT выглядит следующим образом:

• Создание проекта, первоначальные настройки (система координат, точность, введение разного рода поправок, единицы измерения, свойства текста, свойства инструмента, которым велись измерения и.т.д.)

• Настройки импорта измерений, импорт (непосредственно с прибора, из текстового файла и по определённому шаблону)

• Присвоение исходным пунктам координат и высот (из выписки или из данных спутниковых измерений)

• Выполнение предобработки (т.е. вычисления горизонтальных проложений и координат точек хода и съёмочных пикетов). Также, если съёмка велась с применением технологии полевого кодирования, на этом этапе происходит присвоение съёмочным пикетам графических примитивов в соответствии с кодировкой и направляющими командами     (см. главу 3).

• Выполнение анализа измерений на предмет грубых ошибок (L1-анализ)

• Уравнивание полученных в результате предобработки значений и оценка точности выполненных измерений

• Вывод ведомостей (рис.17, блок 9) и анализ полученных результатов оценки точности

• Экспорт измерений для дальнейшего вычерчивания топографического плана в векторных графических редакторах

Касаясь темы обработки измерений, производившихся с применением метода полевого кодирования, стоит упомянуть, что дальнейшее вычерчивание ситуации возможно только лишь с применением программ комплекса Credo, а конкретно – CredoТОПОПЛАН.

И, хотя экспорт измерений возможен и в другие программы, графические примитивы, полученные посредством интерпретации программой Credo установленных классификатором полевых кодов, отображаются только лишь в форме ссылок на файл (иначе говоря – изображением, не имеющим свойств).

В случае, если исполнитель использовал во время съёмки условную кодировку (т.е. съёмку с примечаниями), то в третьей версии Credo они не будут отображаться, так как они не прописаны в классификаторе, а собственный классификатор в третьей версии программы создавать пользователям нельзя (только разработчикам и продвинутым программистам). В этом случае, решение находится в использовании программы Microsoft Excel, где можно совместить результаты обработки измерений с недостающими примечаниями (которые можно взять из исходного текстового файла электронного полевого журнала). Данная проблема была решена в четвёртой версии программы, где появилась возможность создавать собственный классификатор, а также дополнительная строка, куда попадают не распознанные программой примечания.

Помимо стандартных функций, в программе CredoDAT есть возможность предрасчёта точности предстоящих измерений на основе информации о приборе с определёнными точностными характеристиками и данных о проектируемой линейно-угловой сети.

Расчёт производится на основе числовых данных о факторах, которые влияют на точность угловых и линейных измерений:

• Факторы, влияющие на точность угловых измерений (13):

▪ Ошибка центрирования прибора над точкой ПВО в угловой мере (3 мм -> ~9”)

▪ Ошибка центрирования вешки над наблюдаемой точкой ПВО (3 мм -> ~9”)

▪ Инструментальная погрешность тахеометра (5”)

▪ Погрешность наведения на цель (2”)

• Факторы, влияющие на точность линейных измерений (14):

▪ Ошибка центрирования тахеометра над точкой ПВО (3 мм)

▪ Ошибка центрирования вешки над точкой ПВО (3 мм)

▪ Инструментальная погрешность измерения расстояний (~2 мм)

▪ Погрешность неперпендикулярности вешки (~10 мм)

При этом, на основе представленных в скобках величин (ошибка положения исходных пунктов ПВО не учитывается), суммарные погрешности измерений в проектируемой сети будут равны:

(13)

∆угл = mц.т.2+mц.в.2+mинст.2+mнав.2

(14)

∆лин = mц.т.2+mц.в.2+mинст.2+mперп.2

Таким образом, ещё до выполнения работ можно оценить планируемую точность угловых и линейных измерений и установить соответствие используемого парка приборов и конфигурации проектируемой сети предъявляемым требованиям к точности измерений на данном объекте.

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что удобнее всего использовать программу CredoDAT, начиная с четвёртой версии, так как в ней исправлены некоторые негативные особенности третьей версии (исчезновение примечаний при импорте измерений, невозможность написания пользователями собственного классификатора) и добавлены некоторые нововведения (одна из ключевых функциональных возможностей – обработка систем теодолитных ходов вместо обработки каждого хода по отдельности). Помимо перечисленных основных функций программы, есть ещё множество дополнительных возможностей, повышающих удобство работы: загрузка растровой подложки, решение обратной геодезической задачи для двух пунктов или для цепочки, формирование собственных шаблонов отчётов и.т.д. Из мелких неудобств 3 и 4 версий можно отметить отсутствие возможности перемещения изображения на экране чертежа курсором-рукой.

5.2. Обработка полевых измерений в программе TopoCAD

Общая схема обработки полевых измерений схожа для всех программ, но иногда имеются существенные различия в некоторых деталях, в частности, между программами CredoDAT и TopoCAD.

Сначала, как и в случае с CredoDAT, нужно создать проект, произвести настройку импорта и загрузить измерения по определённому шаблону из текстового файла, либо непосредственно с тахеометра. Далее нужно вручную построить теодолитный ход            (в программе CredoDAT ходы во время предобработки строятся автоматически на основе выполненных измерений). При уравнивании хода программа выполняет расчет координат точек в прямом направлении, затем выполняет определение линейной, угловой и высотной невязок. После определения невязок выполняется их распределение по выполненным измерениям и повторный пересчет координат точек хода. Если ход не один, а последующие ходы опираются на предыдущие, то расчет выполняется исходя из следующего предположения: после уравнивания хода уравненные координаты точек этого хода считаются известными и безошибочными. В программе TopoCAD можно установить параметры уравнивания и указать способ привязки: полный, висячий или координатный (но обязательно с одним примычным углом). Можно установить способ учета поправок: не учитывать (без поправок), распределить невязку только в измеренные расстояния или распределить невязку и в расстояния, и в углы. Исходные координаты можно взять из файла, а можно ввести самостоятельно.

После дальнейших вычислений откроется окно с результатом по каждой точке. В этом окне выводятся уравненные координаты выбранной точки хода, «поправки» - разность между координатами точек из прямого расчета и уравненными координатами, а также расхождения между измеренными прямо и обратно расстояниями и превышениями.

После всех вычислений необходимо распечатать ведомости оценки точности и произвести анализ полученных значений.

Стоит отметить, что в программе TopoCAD измеренные значения довольно сложно изменить или придумать (в отличие от CredoDAT, где результаты измерений можно легко подогнать под допустимые значения невязок, а то и вовсе придумать теодолитный ход от начала до конца), что способствует формированию более добросовестного отношения исполнителя к работе при условии использования данной программы.

5.3. Вычерчивание топографического плана в программе TopoCAD

Основное удобство использования данного продукта AdTollo заключается в том, что обработка полевых измерений и вычерчивание готового топографического плана производится в одной программе, что значительно ускоряет камеральную работу.

Интеграция функций обработки и вычерчивания в одной программе также исключает такие негативные моменты как нераспознавание примечаний в столбце «код» файла измерений, стирание всех выполненных настроек при экспорте и потерю других нераспознанных сторонней программой данных.

Вычерчивание ситуации и построение рельефа производятся аналогично с другими специализированными программами геодезического профиля. Самой близкой аналогией можно считать AutoCAD Civil 3D, где также возможна обработка геодезических измерений, вычерчивание ситуации и построение рельефа, но с ориентацией, в основном, на американского пользователя, с некоторыми специфическими особенностями.

В программе TopoCAD сделан упор на вычерчивание ситуации в условных знаках ГУГК, так как в ней уже загружена библиотека соответствующих блоков и стилей линий, что весьма удобно. Если проводить ту же аналогию с программой AutoCAD Civil 3D, то там необходимо подгружать условные знаки в виде cuix-приложения. Однако, если же нужно вычертить план в условных знаках Треста «ГРИИ» (рис.18) или ГУП «Мосгортрест», то и в TopoCAD нужно будет подгружать условные знаки дополнительно.

Рис.18. Пример топографического плана, выполненного в программе TopoCAD.

5.4. Вычерчивание топографического плана в программах AutoCAD Civil 3D и GeoniCS

Программа AutoCAD Civil 3D является специализированной версией AutoCAD, предназначенной для задач инженерных изысканий, в частности – создания топографических планов. В программе изначально предустановлена библиотека условных знаков службы USGS США и прописана технология обработки измерений посредством создания базы данных съёмки, импорта журнала полевых измерений формата *.fbk, математической обработки и вычерчивания топографического плана.

Помимо стандартных функций, в AutoCAD Civil 3D предусмотрена возможность создания собственных приложений под нужды пользователя на внутреннем языке программирования AutoLISP в программной среде VisualLISP, что позволяет существенно расширить функционал программы. Также, при помощи расширения Active-X, есть возможность интегрировать AutoCAD со сторонними программами, написанными на других языках программирования (например, Python, C++, Delphi и.т.д.).

С помощью всех вышеперечисленных инструментов, возможно создание и загрузка собственных библиотек условных знаков (ГРИИ, ГУГК, Мосгортрест, специализированные условные знаки инженерных сетей) и любых дополнительных функций (например, создание прямоугольника по 3 точкам, выравнивание подписей вдоль заданных линий, превращение сплайнов в полилинии с заданным шагом, считывание координат точек и автоматическое их дублирование в текстовом файле заданной папки и.т.д.).

В AutoCAD Civil 3D также предусмотрена возможность создания поверхностей по измеренным в поле отметкам высот и построение горизонталей на основе созданных TIN-поверхностей. Однако, для построения рельефа, геодезисты часто пользуются надстройкой GeoniCS, где имеется большее количество настроек и различных способов построения и редактирования рельефа по сравнению с Civil 3D. К тому же, горизонтали, построенные в программе GeoniCS, получаются более сглаженными. Программа GeoniCS также располагает библиотекой условных знаков и стилей линий ГУГК.

5.5. Пример написания приложения на языке AutoLISP.

В предыдущем разделе были описаны некоторые уникальные возможности программы AutoCAD Civil 3D, в частности – написание приложения под собственные нужды на языке AutoLISP. Приведём простейший пример (рис.19) и порядок написания такого приложения (Полищук, 2006).

Рис.19. Пример программы, написанной на языке AutoLISP.

Порядок действий следующий:

- Зайти в редактор Visual LISP (рис.20)

Рис.20. Начальное меню.

- Создать новый файл (рис.21):

Рис.21. Меню создания файла lisp-приложения.

- Задать последовательность списков-команд согласно правилам синтаксиса языка AutoLISP (рис.22.)

Рис. 22. Меню создания приложения.

• Определить функцию как (в данном случае - «zblock» (1)).

• Определить блок, который надо заменить (old_block) и тот, на который нужно заменить старый блок (new_block). Задать команду «getstring» для организации диалога с пользователем, который должен будет ввести имена блоков с клавиатуры (2,3).

• Теперь нужно написать основную часть программы, используя встроенные функции AutoCAD, и добавив при этом цикл (while).

• Проконтролировать правильное закрытие всех скобок, чтобы не возникло ошибок, в противном случае высветится «(_>» или «<_)» (5).

• Можно проверить написанный код на предмет синтаксических ошибок (в Visual LISP есть такая функция).

- Сохранить получившееся приложение в формате *.lsp (рис. 5.5.5. и 5.5.6.)

Рис.23. Сохранение lisp-приложения.

- Загрузить приложение (рис. 5.5.7. и 5.5.8.)

Рис.24. Меню загрузки приложения.

Рис.25. Загрузка приложения в программу.

- Убедиться в том, что LISP-приложение успешно загружено и ввести его в командную строку, в круглых скобках (рис.26).

Рис.26. Ввод команды в командную строку.

- Ввести имя блока, который собираемся поменять на другой (рис.27).

Рис.27. Ввод названия заменяемого блока.

- Ввести имя блока, на который нужно поменять старый блок (рис.28).

Рис.28. Ввод названия блока, на который нужно заменить исходный

- Блок должен быть заменён (Рис.29).

Рис.29. Результат работы приложения.

На примере ниже приведено описание более продвинутого LISP-приложения (рис.30).

(в данном случае оно позволяет заменять сразу несколько блоков на выбранный пользователем, при этом, не требуется ввод данных с клавиатуры)

Рис.30. Пример полноценного LISP-приложения.

На основании рассмотренных в методическом пособии (приложение 1) схем камеральной обработки данных измерений (CredoDAT 3.11 + AutoCAD Civil 3D; CredoDAT 3.11 + AutoCAD + GeoniCS; TopoCAD) можно сделать вывод, что наиболее удобной для учебных целей является программа TopoCAD, так как весь комплекс камеральных работ (уравнивание результатов измерений, вычерчивание ситуации, построение ЦМР) осуществляется в одной программе. К тому же, в отличие от AutoCAD Civil 3D, комплект программы включает библиотеку условных знаков для топографических планов.

Однако, если материалы топографической съёмки требуется сдавать в КГА (Комитет по градостроительству и архитектуре) или на областную экспертизу, то, как правило, используются «традиционные» схемы обработки: CredoDAT 3.11 (4.1) + AutoCAD Civil 3D; CredoDAT 3.11 (4.1) + AutoCAD + GeoniCS. Дело в том, что в названных выше программах быстрее и удобнее, в сравнении с программой TopoCAD, осуществляется подготовка материалов для сдачи в официальные органы. Ниже рассмотрим этот вопрос более подробно.

Официальные органы (в частности, КГА Санкт-Петербурга и экспертиза в Ленинградской области) принимают результаты измерений и топографические планы по строго определённым основным критериям:

• Результаты измерений принимаются в виде полевого журнала в формате *.sdr

• Топографический план должен быть сохранён в формате *.dwg (2000)

• Блоки условных знаков и стили линий должны иметь определённое в кодификаторе (ГУГК для области или треста ГРИИ для города) название (например, g5_008 или M5_054_1a соответственно)

Функционал программы TopoCAD позволяет эти условия выполнить, однако, для этого нужно загрузить новую библиотеку условных знаков (блоки и стили линий треста ГРИИ). Кроме того, некоторые трудности при сдаче может вызвать тот факт, что программа TopoCAD ещё не нашла массового применения, и у проверяющих органов её может не оказаться в наличии, а конвертировать файл результатов обработки измерений формата *.sur в более распространённые на данный момент форматы (например, *.gds), весьма проблематично.

Стоит также отметить ряд весомых аргументов в пользу «традиционного» способа» обработки результатов измерений:

• В программе AutoCAD имеется встроенная программная среда VisualLISP, в которой есть возможность писать вспомогательные программы на языке AutoLISP, что сильно ускоряет работу. А при установке расширения Active-X появляется возможность работать с приложениями, написанными на других языках программирования.

• Возможность бесплатной загрузки приложений в программе AutoCAD (форматов *.lsp, *.VLX и др.), написанных другими пользователями. Причём, разнообразие видов этих приложений настолько обширно, что составляют более 60% программного инструментария геодезиста камеральной группы.

• Более широкий набор настроек создания поверхности, оформления и редактирования горизонталей в программной надстройке GeoniCS, интегрированной в AutoCAD.

Несмотря на столь весомые достоинства «традиционной» технологии камеральной обработки, имеются и некоторые недостатки, по сравнению с программой TopoCAD:

• В программе CredoDAT при импорте измерений не отображается строка примечаний, что существенно тормозит процесс дальнейшего экспорта результатов обработки в программу, где будет производится вычерчивание цифрового абриса и плана. В ПО TopoCAD эта строка отображается и выводится на чертёж.

• Программа CredoDAT не позволяет в полной мере использовать технологию полевого кодирования и редактировать классификатор кодов (последнее актуально для версии 3.х). Распознаваемые программой коды и последовательность команд, прописанные в стандартном классификаторе, осуществляют графические построения, пригодные для обработки только лишь в программе Credo_ТОПОПЛАН.

При экспорте в формат *.dxf, отрисованные по кодам графические примитивы не преобразуются в нужные для работы блоки, а отображаются в виде растра, не имеющего каких-либо свойств, что делает дальнейшую обработку невозможной.

На основании вышеизложенного анализа двух различных схем камеральной обработки, можно прийти к заключению, что в учебном процессе возможно использование всех рассмотренных схем обработки (с использованием связки CredoDAT + AutoCAD + GeoniCS или CredoDAT + AutoCAD Civil 3D и при помощи только одной программы - TopoCAD) в зависимости от выделенного на изучение дисциплины времени. Резюмируя всё вышесказанное, можно дать краткие характеристики обоих методов:

• TopoCAD не требует высокой производительности компьютера и позволяет осуществлять весь комплекс камеральных работ без обращения к сторонним программам, однако, при подготовке материалов для сдачи в официальные органы возникают некоторые трудности, связанные с конвертацией результатов уравнивания в наиболее распространённые форматы. Стоит также отметить, что в процессе камеральной обработки существенно затруднена возможность «подгона» результатов измерений, что позволяет объективно оценивать выполненную студентами работу.

• «Традиционная» технология подразумевает высокие требования к параметрам производительности компьютера и длительное время освоения, что для учебных целей не всегда приемлемо. Но для производственных задач такой способ подходит лучше, так как есть возможность написания и загрузки приложений для собственных нужд во внутренней среде программирования, а также подключение сторонних программ без участия непосредственных разработчиков (таким образом, не нужно покупать дополнительные модули, стоимость на которые часто бывает завышена).

Помимо технических характеристик, необходимо учитывать также и стоимость оформления лицензий. В этом случае, получение электронного ключа на TopoCAD обойдётся намного дешевле, чем связка из 2-3 относительно высоких по стоимости программ «традиционной» цепочки, даже несмотря на специальные условия оформления лицензий для университета.

Глава 6. Анализ соответствия условных знаков для топографических планов современным требованиям науки и производства.

В связи с непрерывным совершенствованием различных современных отраслей хозяйства и появлением новых объектов, которые должны отображаться на топографических планах масштабов 1:500 – 1:5000, назрела необходимость анализа условных знаков для топографических планов, с помощью которых эти объекты отображаются.

В пределах нашей страны, для вычерчивания топографических планов масштабов 1:500-1:5000 действуют условные знаки ГУГК, принятые ещё в Советском Союзе, в 1977 году. А в пределах крупных городов и их пригородов вычерчивание планов осуществляется с помощью условных знаков, разработанных местными организациями (в Санкт-Петербурге – Трест ГРИИ, в Москве – ГУП «Мосгортрест» (Антипов, 2012)). Условные знаки Треста ГРИИ и Мосгортреста являются производными от знаков ГУГК (Условные знаки для…, 2004), но с некоторыми отличиями, которые будут рассмотрены ниже. Действие знаков Треста ГРИИ и Мосгортреста распространяется не на весь масштабный ряд, а только на планы масштаба 1:500 и 1:200.

Помимо сводов условных знаков в печатном виде, в настоящее время существуют кодификаторы и электронные библиотеки условных знаков и стилей линий, с помощью которых осуществляется оформление топографических планов в векторных графических редакторах и САПР (AutoCAD, MicroStation). В кодификаторах прописано, каким условным знаком (блоком) из электронной библиотеки должен изображаться тот или иной точечный объект на плане (рис. 31), каким стилем должны быть вычерчены линейные объекты и какой стиль заливки будет у объектов площадного характера. При составлении топографического плана в электронном виде, использование блоков и стилей линий, прописанных соответствующем в кодификаторе, является обязательным.

Рис.31. Вид электронной библиотеки блоков и стилей линий Треста ГРИИ в AutoCAD.

Некоторый интерес также представляют условные знаки, принятые для составления крупномасштабных планов за рубежом, в частности, в Японии и США. Необходимо провести сравнение сводов зарубежных условных знаков с отечественными и обозначить их ключевые особенности.

Кроме того, условные знаки, как отечественные, так и зарубежные нужно проанализировать на предмет соответствия современным требованиям науки и производства, а также провести некоторый их анализ с картосемиотических позиций (Берлянт, 2003), то есть, с точки зрения картографической синтактики, семантики, прагматики и стилистики.

Картографическая семиотика – научная дисциплина, изучающая язык карты, теорию и правила построения систем картографических знаков и знаковых систем.

Картографическая синтактика – раздел, изучающий правила построения и употребления знаковых систем, их структурные свойства, грамматику языка карты.

Картографическая семантика – раздел, исследующий соотношения условных знаков с самими отображаемыми объектами и явлениями.

Картографическая прагматика – раздел, изучающий информационную ценность знаков как средства картографической коммуникации и их восприятие читателями карты.

Картографическая стилистика – раздел, изучающий стили и факторы, определяющие выбор изобразительных средств в соответствии с назначением и функциями картографических произведений.

6.1. Сравнение условных знаков ГУГК, треста ГРИИ                                     и ГУП «Мосгортрест».

Как уже было сказано выше, условные знаки треста ГРИИ и Мосгортреста (Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500, «Картполиграфия») были созданы на основе свода условных знаков ГУГК и подчиняются тем же общим правилам, что и основной документ, но, при этом, были внесены некоторые изменения и дополнения.

В частности, добавлены некоторые разделы, которых в своде условных знаков ГУГК нет (разделы «Подземные коммуникации», «Электрокоррозионная защита» и «Красные линии»). Кроме того, из сводов городских условных знаков были исключены объекты, не встречающиеся в данном климатическом поясе (такыры, ледники, снежники, заросли саксаула и.т.д.) или геоморфологическом районе (кратеры грязевых и лавовых вулканов, выходы подземных газов под большим давлением, дайки и.т.д.), а также условные обозначения сельхозугодий. Одним из существенных различий знаков Мосгортреста, Треста ГРИИ и ГУГК является цветовое оформление линий подземных коммуникаций и гидрографии.

Есть некоторые несущественные различия в оформлении условных обозначений одних и тех же объектов в сводах условных знаков ГУГК по сравнению с знаками ГРИИ и Мосгортреста. Приведём ниже несколько иллюстраций и сравним некоторые знаки ГУГК (справа) и Мосгортреста (слева).

Рис.32. Различия в отображении отметки земли и подписи этажности зданий                (слева –  Мосгортрест, справа - ГУГК)

На рис.32. видно, что в перечне условных знаков Мосгортреста отмостка у зданий не передаётся каким-либо цветом.

Рис.33. Обозначение отметок (знаки Мосгортреста и ГУГК).

Глядя на рис.33. можно заметить, что при отрисовке планов в знаках Мосгортреста отметки необходимо давать с точностью до сотых, в ГУГК – до десятых.

Рис.34. Обозначение люков, металлических строений и высотных отметок                 (условные знаки Мосгортреста и ГУГК)

Из рис.34. (а также из рис.32.) можно увидеть различия в обозначении характеристики и этажности зданий (в условных знаках Мосгортреста этажность здания и наличие в нём жилых помещений пишутся через дробь) и передаче форм рельефа                                      (в знаках Мосгортреста положительные формы рельефа обозначаются со знаком «+», что, с точки зрения картографической прагматики, легче воспринимается читателем).

Рис.35. Отображение лесной растительности.

Как видно на рис. 35, из условных знаков Мосгортреста, по вполне очевидным причинам, исключены такие породы деревьев, как пальма и кипарис, а общий знак лиственного дерева показан в виде восклицательного знака, что с позиций картосемиотики не совсем правильно, так как данное изображение должно нести предупредительный характер (как у знака «Колючий кустарник» из свода ГУГК).

Рис.36. Обозначение отдельных камней, имеющих значение ориентиров.

На рис.36. можно заметить, что обозначение отдельного камня-ориентира в условных знаках Мосгортреста имеет более наглядный вид и подпись по сравнению с подобным обозначением из свода ГУГК, что, с точки зрения картографической семантики и прагматики является хорошим решением.

Рис.37. Обозначение отвалов и более крупных положительных форм рельефа.

С позиций современных методов камеральной обработки материалов съёмки, показ условного знака отвала как на рис.37. (слева), является наиболее удобным, так как обозначение направления откоса можно выразить единым стилем линии и отрисовывать в автоматическом режиме. Если же необходимо вычертить знак отвала так, как показано на рис.37 (справа), то сделать это автоматически, без временных затрат на редактирование, не получится (некоторые дополнительные надстройки к современным CAD-программам, например, приложение «GeoOtkos», не вполне корректно реализуют правильное обозначение откосов на плане). Несмотря на некоторые преимущества при вычерчивании, передача условного знака отвалов и других сравнительно крупных положительных форм техногенного рельефа так, как указано в своде знаков Мосгортреста, проигрывает в с точки зрения картографической семантики и прагматики.

Рис.38. Обозначение синагоги в знаках Мосгортреста.

При внимательном сравнении условных знаков Мосгортреста и ГУГК можно заметить, что в своде ГУГК отсутствует изображение синагоги (рис.38).

Приведём некоторые условные знаки ГУГК, которые, по естественным причинам, отсутствуют в своде Мосгортреста и Треста ГРИИ (рис.39), а также знаки, присутствующие только у ГУП «Мосгортрест» (рис.40, 41).

Рис.39. Некоторые условные знаки, отсутствующие в своде Мосгортреста.

Рис. 40. Некоторые условные знаки, присутствующие только в своде Мосгортреста.

Рис.41. Условные обозначения красных линий в своде Мосгортреста.

Можно сделать вывод, что условные знаки Мосгортреста и Треста ГРИИ имеют как недостатки, так и достоинства в вопросах восприятия их читателем и в синтаксическом плане, однако, в целом, отличия между ними несущественны.

Стоит отметить, что основные отличия условных знаков Треста ГРИИ и знаков Мосгортреста состоят в разной степени подробности и цветовой передаче при обозначения подземных коммуникаций, наличии некоторых специфических разделов («Электрокоррозионная защита» и «Красные линии»), а также некоторых различиях в оформлении (обозначение этажности зданий и наличия жилых помещений). Условные знаки Треста ГРИИ в вышеприведённых иллюстрациях не рассматривались в силу чрезвычайной редкости печатного издания данного документа* (при вычерчивании ситуации в условных знаках данной организации, используется кодификатор, находящийся в свободном доступе).

* "Условные знаки для топографических планов г. Ленинграда и его пригородов масштабов 1:500 и 1:200. — Л.: Трест ГРИИ, 1973"

Внимательно изучив основной свод отечественных условных знаков для топографических планов и сопоставив их с современными потребностями науки и производства, можно сделать вывод, что ни один условный знак к настоящему моменту не потерял свою актуальность. Однако, в связи с развитием телекоммуникаций и появлением новых типовых объектов строительства, а также на основе собственного опыта работы на производстве и опроса коллег, возникла необходимость добавления некоторых условных знаков для применения их в современной топографо-геодезической деятельности.

Приведём некоторые примеры таких знаков (рис. 42):

• Лежачий полицейский

• Бетонное кольцо смотрового колодца без крышки

• Ямы и выбоины на дорогах (внемасштабный условный знак)

• Декоративные растения (отдельные и в виде сплошных зарослей)

• Заросли борщевика (отдельным знаком, не включённым в условный знак высокотравной растительности)

• Оптоволоконный кабель

• Базовая референц-станция GNSS (с указанием организации, реализующей сеть)

• Пункт спутниковой геодезической сети (в.т.ч. и сети сгущения)

• Бетонный забор с широким бетонным основанием

• Выход коренных пород на дневную поверхность (кристаллические щиты и мелкие интрузивные образования)

• Звукозащитный забор (ограждение вдоль шумных автодорог и на виадуках)

Рис.42. Схематические изображения предлагаемых условных знаков.

6.2. Сравнение свода отечественных условных знаков

для топографических планов масштабов 1:500 – 1:5000

с зарубежными аналогами (Япония и США)

Весьма интересным представляется исследование зарубежного опыта создания топографических планов. Схемы производства топографо-геодезических работ в развитых странах, в целом, мало чем отличаются друг от друга (работа от пунктов ГГС или от референцных станций, обработка и уравнивание теодолитного хода, вычерчивание готового плана в векторном графическом редакторе), а вот некоторые элементы картографической основы, принятый масштабный ряд, оформление и своды условных знаков в иностранных государствах значительно отличаются от отечественных.

Рассмотрим подробнее различные элементы топографического плана и условные знаки для них в России, Японии и США.

Масштабный ряд. В России и в США стандартные масштабные ряды, принятые для топографических планов, не отличаются – в метрических единицах это 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000. Весьма распространённым видом работ, как в РФ, так и в США, является съёмка в масштабе 1:200 для целей детального ландшафтного проектирования. Однако, в Америке, в отличие от РФ, часто проводится съёмка в нестандартных масштабах, таких как 1:300, 1:400, 1:600, 1:700, 1:1200, 1:4500 и.т.д. В Японии, вместо распространённого масштаба 1:2000, принят масштаб 1:2500.

Зарамочное оформление. Во всех трёх рассматриваемых государствах оформление топографических планов можно подразделить на два типа: на государственном планшете и для заказчика.

Оформление топографического плана для заказчика имеет произвольную форму, но с обязательным указанием некоторых типовых сведений – название и адрес фирмы, производившей работу, контактная информация, дата съёмки, район работ, система координат и высот, масштаб съёмки (именованный и числовой), высота сечения рельефа, координатные кресты, исполнители работ и примечания. Также, очень часто можно встретить перечень дополнительных условных знаков, нанесённых на план и схему расположения участка съёмки в границах общего снимаемого объекта.

Оформление плана на государственном топографическом планшете производится по инструкции, а дополнительные элементы могут быть нанесены только после согласования с государственными организациями. Помимо перечисленных выше элементов, на государственном топографическом планшете обозначается: линейный масштаб, номенклатура планшета с обозначением номенклатур соседних планшетов, место расположения планшета в принятой разграфке.

На планах США и Японии, в отличие от России, большая часть элементов зарамочного оформления находится в правой части, в верхней и нижней части остаются только название района и масштабы (именованный, числовой и линейный). На японских планах также можно заметить, что пересечения координатных линий оформлены сплошными линиями, а не в виде координатных крестов.

Некоторые сходства, различия и особенности условных знаков для топографических планов в России и за рубежом. Большинство объектов государственной инфраструктуры во всех странах одинаковы, но на планах они могут обозначаться по-разному. А есть объекты, свойственные только одним странам, в силу некоторых специфических особенностей, таких как обычаи и традиции, климат и промышленно-хозяйственная ориентированность страны. Эти особенности могут проявляться в том, что некоторые объекты будут показываться на планах с большей детальностью или дифференциацией.

Приведём несколько примеров.

В своде условных знаков (а точнее, блоков для вычерчивания плана в САПР) Соединённых Штатов очень большое внимание уделяется показу береговой инфраструктуры: для каждого вида и типа буйков и сигнальных маяков предусмотрен отдельный условный знак (блок), в то время как в России и в Японии ограничиваются общим условным знаком и соответствующей подписью.

Рис.43. Некоторые условные знаки берегового хозяйства в США (ct.gov).

Также, в США для каждого типа коммуникаций выделяется отдельный стиль линии (рис.44) с подразделением на строящиеся, уже существующие (проложенные), и вышедшие из употребления. В России есть всего несколько стилей линий для коммуникаций, прочие же их виды показываются простой линией с подписью.

Рис.44. Линии коммуникаций на планах США (ct.gov).

При составлении топографических планов в Японии, принято подразделять здания по назначению (банки, правительственные учреждения, школы, музеи, полиция и.т.д.), и для каждого типа зданий предусмотрен отдельный условный знак (рис.45).

Рис.45. Обозначение учреждений на японских планах (сверху вниз: правительственные учреждения, налоговая служба, служба занятости, храм)(milt.go.jp).

В Японии также есть некоторые специфические обозначения, которых нет в других странах, например, знаки пагод, святынь, участков дорог, на которых возможен сход лавин или камнепад, а также туннелей, проходящих сквозь здания (рис.46).

Рис. 46.. Некоторые специфические условные знаки Японии (сверху вниз: участки дорог с возможным сходом лавин и камнепадами, пагода, тоннели, проходящие сквозь здания) (milt.go.jp)..

При показе зданий и сооружений в России указывается материал и характер постройки (капитальное, металлическое, деревянное и смешанное; жилое или нежилое), этажность и назначение здания в виде отдельной подписи. Такая же ситуация и в США, разница лишь в оформлении. В Японии же, прочность зданий (капитальное огнестойкое или деревянное) показывается толщиной их контура (рис.47).

Рис.47. Обозначение прочности зданий в Японии                                                              (обозначение сверху – выступапающие части зданий) (milt.go.jp)..

Существенные отличия есть в показе растительности, главным образом, в Японии, в силу специфичности произрастаемых там растений (рис.48).

На топографических планах США древесная растительность подразделяется на лиственную и хвойную, как и в России, однако, дальнейшего подразделения там не предусмотрено (все характеристики указываются в специальной таблице). На планах США также принято указывать диаметры крон деревьев (на планах масштабов 1:200 и 1:500), (рис.49).

Рис.48. Условные знаки растительности на японских планах (сахарный тростник, шелковица, чай, бамбук и.т.д.). Снизу – обозначение городских посадок деревьев (milt.go.jp)..

Рис.49. Условные знаки деревьев на планах США (ct.gov).

Довольно удачным и наглядным с точки зрения картосемиотики является изображение колючего кустарника на планах США (рис.50), в то время как в своде отечественных условных знаков знак колючего кустарника не вызывает прямых ассоциаций, а на планах Японии такого знака вообще нет (возможно, лишь в форме пояснения к стандартному обозначению).

Рис.50. Обозначение колючих кустарников в США и в России.

Обозначение горизонталей (основные, дополнительные и вспомогательные) на отечественных планах, в США и Японии одинаковые. Однако, обозначения некоторых сходных форм рельефа сильно отличаются (рис.51).

Рис.51. Обозначение форм рельефа и откосов на планах Японии (слева – овраг, скалы-утёсы и скалы-останцы; справа – откосы разной крутизны, защищённый откос, откос, обтянутый сеткой и откос, обложенный бетоном) (milt.go.jp)..

Также на японских планах принято указывать материал для укрепления откосов

(рис. 51. - справа). В России для этих целей предусмотрен общий знак «укреплённый откос», а в библиотеке блоков для вычерчивания планов США такого знака и вовсе не обнаружено.

Обозначение гидрографических объектов на планах России и Японии в целом, очень похожи (рис.52), в отличие от планов США, где есть своя специфика.

Рис. 52. Изображение водопада в своде условных знаков Японии (слева) и России (справа)

Пункты государственной геодезической сети на планах всех трёх рассматриваемых нами стран обозначаются почти одинаково. Некоторый интерес представляет японский условный знак «электронная контрольная точка» (рис.53. – правый нижний угол). Вероятно, данным символом обозначается базовая референц-станция. Стоит отметить, что в России такого обозначения не предусмотрено вследствие весьма почтенного возраста отечественного издания свода условных знаков.

Рис.53. Обозначения пунктов ГГС в Японии (milt.go.jp)..

Внимательно изучив своды условных знаков РФ, США и Японии, можно заметить, что, несмотря на многочисленные сходства в обозначениях типовых объектов, российские (советские) условные знаки проработаны более детально и сразу вызывают устойчивые ассоциации с картографируемым объектом, при том, что за последние 40 лет в них мало что изменилось. Свод японских условных знаков имеет более позднее издание, об этом можно судить по некоторым изображаемым на плане объектам, вошедшим в массовое употребление относительно недавно (базовые станции). Однако, не все объекты на японских топографических планах корректны как с позиций мышления российского читателя, так и с картосемиотической точки зрения (рис.54).

Рис.54. Обозначения телефонной будки и пожарной сигнализации на японских топографических планах.

Заключение

В период подготовки магистерской работы были изучены различные методы проведения полевых работ и способы камеральной обработки данных измерений, целью которых является создание топографического плана. Рассмотрены ключевые особенности использования каждого метода, их достоинства и недостатки. В частности, рассмотрены современные методы проведения топографической съёмки с использованием комбинации электронного тахеометра и ГНСС-приёмника (а также применение этих методов по отдельности) с последующей обработкой измерений в программных продуктах CredoDAT, AutoCAD (Civil 3D), GeoniCS и TopoCAD, с использованием дополнительных модулей и утилит.

Кроме того, проведён полевой эксперимент, целью которого было установление оптимального соотношения различных способов ведения абриса (традиционный абрис на бумаге, цифровой абрис и метод полевого кодирования) в процессе проведения топографической съёмки

В процессе сравнения отечественных условных обозначений для топографических планов с зарубежными, были изучены своды условных знаков ГУГК, Треста ГРИИ, ГУП «Мосгортрест», а также таблицы условных знаков США и Японии. Даны примеры их сравнения с картосемиотической точки зрения. Приведены образцы иностранных топографических планов масштаба 1:500.

В качестве приложения к магистерской работе написано методическое пособие для студентов 2 курса ВУЗов и техникумов картографо-геодезических специальностей, в котором описан пошаговый алгоритм создания съёмочного обоснования для топографической съёмки, непосредственно процесс съёмки ситуации и рельефа, а также порядок обследования подземных коммуникаций и камеральная обработка измерений в различных программных продуктах. В качестве примеров к методическому руководству, приведено 2 топографических плана масштаба 1:500, вычерченных в условных знаках ГУГК и Треста ГРИИ, а также образец схемы теодолитного хода.

Несмотря на то, что заявленные цели и поставленные перед данной работой задачи выполнены, рассматриваемая тема всё ещё имеет огромный потенциал для изучения.

Определённо, имеет смысл продолжать изучение данного вопроса в следующих направлениях:

• Подробное рассмотрение порядка полевых работ при проведении наземного, воздушного и мобильного лазерного сканирования, а также алгоритма камеральной обработки измерений, полученных этими методами.

• Написание методического руководства для студентов картографо-геодезических специальностей по созданию ортофотопланов и крупномасштабных топографических планов по данным измерений с БПЛА.

• Продолжение исследования условных знаков для топографических карт и планов зарубежных государств. Более подробное их исследование с картосемиотических позиций.

• Подробное изучение нормативных документов, регламентирующих топографо-геодезические работы, а также анализ их взаимной согласованности и нахождение путей устранения внутренних противоречий.

• Рассмотрение возможности использования других программных продуктов (кроме таких программ, как AutoCAD, Credo и TopoCAD) при камеральной обработке геодезических измерений.

Список литературы

Монографии и учебные пособия:

1) Антипов А.В, Инженерные изыскания для строительства: практика и опыт Мосгоргеотреста // Гл. ред. Антипов А.В., Осипов В.И. – М: ООО Издательство «Проспект», 2012. – 352 с.

2) Берлянт А.М, Востокова А.В, Кравцова В.И и др, Картоведение: Учебник для вузов; Под ред. А. М. Берлянта — М.: Аспект Пресс, 2003.— 477 с. — (серия «Классический университетский учебник»).

3) Верещака Т.В, Топографические карты: научные основы содержания. - М.: МАИК "Наука/Интерпериодика", 2002. - 319 с.

4) Курошев Г.Д, Геодезия и география: Учебник. - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского Университета, 1999. - 372 с.

5) Курошев Г.Д, Космическая геодезия и глобальные системы позиционирования. Учебное пособие. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского Университета, 2011. - 182 с.

6) Поклад Г.Г, Практикум по геодезии: Учебное пособие для ВУЗов / Под ред. Г.Г. Поклада. - 2-е изд. - М.: Академический проект; Гаудеамус, 2012. - 770 с. - (Фундаментальный учебник: библиотека геодезиста и картографа)

7) Полищук Н.Н, Лоскутов П.В, AutoLISP и VisualLISP в среде AutoCAD.– СПб.: БХВ-Петербург, 2006.- 960 с.: ил.

8) CredoDAT 3.0  - Система камеральной обработки инженерно-геодезических работ, том 13, глава 5 - "Система полевого кодирования", с. 128 - 139

9) Создание приложений для AutoCAD на языке программирования AutoLISP. – Учебное электронное текстовое издание. – Екатеринбург. – 2013. – 34 с.

10) Основы программирования на языке Лисп: Учебное пособие. – М.: Издательский отдел факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова (лицензия ИД № 05899 от 24.09.2001); МАКС Пресс, 2010 – 112 с.

Статьи в журналах:

1) Антонович К.М, Ганагина И.Г, О надёжности сетей постоянно действующих базовых станций // Известия ВУЗов: Геодезия и аэрофотосъёмка, №4/С 2014 - с. 30-36

2) Асташенков Г.Г, Мазуров Б.Т, Зарзура Ф.Х, Влияние количества базовых станций на точность ГНСС-измерений // Известия ВУЗов: Геодезия и аэрофотосъёмка, №4/С 2013, с. 62-65

3) Байков М.Ю, О преимуществах использования RTK // Геопрофи, 2012 - №4 - с.16-18

4) Байков М.Ю, Сеть из одной станции // Геопрофи, 2012 - №1. - 55-57

5) Биндер И.О., Буренков Д.Б., Гринь Г.А., Мурзинцев П.П., «Геодезический мониторинг подземных коммуникаций с применением 3D-моделирования» // Геодезия и картография. - 2011. - №4. - С. 5-9

6) Брусило В.А, Погорельцев С.В, Применение сети референцных станций ГНСС при проведении воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъёмки // Геопрофи, 2008 - №5. - с.49-53

7) Быков Л.В, Татаурова Л.В, Геодезические работы на археологическом памятнике XVII-XVIII века "Ананьино", 2015 г

8) Войтенко А.В, Зотов Р.В, Столбов Ю.В, Опыт создания современной геодезической основы и съёмочного обоснования для крупномасштабной съёмки городской территории // «Омский научный вестник», 2012. –№ 2. – С. 20-24.

9) Вьюков Н.А, Лапшин Б.М, Анализ методов обнаружения трубопроводов газа и перспектива их развития // Томский политехнический университет, с 58-61

10) Гапоненко С.О , Кондратьев А.Е, Перспективные методы и методики поиска скрытых каналов, полостей и трубопроводов виброакустическим методом // Вестник Северо-Кавказского федерального университета, 2015. - №2. - с. 9-13

11) Данильчук А, Карелина И.В., Использование электронных тахеометров в строительном процессе// Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул)

12) Джавад Ашджаи, LightSquared -технология будущего // Геопрофи, 2011,- №6. - с. 25-27

13) Джоел ван Крейненброк, Технологии ГНСС позволяют людям знать всё точно // Геопрофи, 2007 - №3. - с. 6-8

14) Дудко В.А, Савочкин В.Н, Технология создания цифровой модели сетей подземных инженерных коммуникаций // Геопрофи, 2010. - №3. - с. 16-18

15) Евстафьев О.В, Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования // Геопрофи, 2008 - №1. - с. 21-24

16) Евстафьев О.В, Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования // Геопрофи, 2008 - №2. - с. 24-28

17) Евстафьев О.В, Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования // Геопрофи, 2008 - №3. - с. 15-18

18) Евстафьев О.В, Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования // Геопрофи, 2008 - №4. - с. 43-48

19) Евстафьев О.В, Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования // Геопрофи, 2008 - №5. - с. 19-23

20) Евстафьев О.В, Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования // Геопрофи, 2009 - №2. - с. 16-19

21) Журавлёва Е.В, Преимущества использования постоянно действующих базовых станций // Геопрофи, 2008. -№4. - с. 43-45

22) Ицков А.М, Использование специальной утилиты для повышения эффективности полевого кодирования // ОАО "ВостсибТИСИЗ", г. Иркутск

23) Канашин Н.В, Виноградов К.П, Степанов Д.И, Оценка возможности применения современных наземных лазерных сканеров для топографической съёмки // Известия ВУЗов: Геодезия и аэрофотосъёмка, 2014. - №1. – с. 34 - 37

24) Кукушкин Д, Тахеометры Sokkia и плёночные отражатели // Геостройизыскания. Информационный калейдоскоп, 2010. –№ 17. – С.29-33

25) Максименко В.В, Любич М.О, Рычков Д.В, Поиск подземных коммуникаций с применением оборудования ГНСС компании JAVAD GNSS и трассоискателя // Геопрофи, 2013. - №3. - с.36-38

26) Новосёлов Д.Б, Классический метод и современные технологии // Геопрофи, 2010. - №5. - с 47-50

27) Середович В.А, Ферулев Д.А, Исследование существующих методов полевого кодирования // Вестник СГГА, Новосибирск

28) Тихвинский В.О, Бочечка Г.С, Концептуальные аспекты создания 5G // «Электросвязь», 2013. –№ 10. – С. 29-33

29) Тихвинский В.О, Бочечка Г.С, Перспективы сетей 5G и требования к качеству их обслуживания // «Электросвязь», 2014. –№ 1. – С. 40-43

30) Токарев М.Н., Особенности топографических съёмок современными тахеометрами // «Системы обработки информации», 2015. –№ 11. – С. 73-75

31) Цветков В.Я, Шлапак В.В, Современные методы получения геодезической информации // «Инженерные изыскания», 2013. –№ 4. – С. 28-33

32) Чугреев И.Г., Владимирова М.Р., Бахарев Ф.С, К вопросу о выборе методики проведения тахеометрических съёмок в современных условиях // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка», 2012. –№ 2. – С. 20-24.

33) Шевня М.С, использование беспилотных летательных аппаратов для получения материалов дистанционного зондирования Земли // Геодезия и картография, 2013. - №1. - с.44-50

Доклады на конференциях:

1) Куликова Е.Ю, Классификация подземных сооружений коммунального назначения, Семинар №10, доклад на симпозиуме "Неделя горняка - 2001", Москва, МГГУ , 29 января - 1 февраля 2001 г.

Нормативная документация:

1) ГОСТ 22268-76 «Геодезия. Термины и определения»

2) ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 И 1:500» с приложениями от 1994 и 2001 г.г.

3) СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

4) ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»

5) ГКИНП-35 «Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций»

СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства;

6) ГОСТ Р 51774-2001 Тахеометры электронные. Общие технические условия

7) «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». -  М.:  ФГУП «Картгеоцентр», 2004. -  286 с.: ил.

8) «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500 (правила начертания)». – М.: «Картполиграфия», 1979. – 114 с.: ил.

9) Требования к оформлению ЦТП от КГА

Ресурсы сети Интернет:

1) http://www.cad.dp.ua/kurs/ (Д. Троицкий, Программирование на языке AutoLISP)

2) http://geospider.ru (Сеть базовых станций "Геоспайдер")

3) http://geoskynet.com (Сеть референцных станций ЗАО "ПРИН")

4) http://www.interface.ru/home.asp?artId=30558 (Программирование на языке AutoLISP)

5) http://www.ipcziz.ru/ (Инженерно-правовой центр защиты интересов застройщиков  - образец топографического плана ГУП "Мосгортрест")

6) http://kodcupon.ru/ra17syplinoe97/AutoLISP#AutoLISP (энциклопедический сайт)

7) http://www.nipistroytek.ru/lazernoe-skanirovanie-i-geoinformatsionnye-tekhnologii/mobilnoe-lazernoe-skanirovanie-/ (НИПИСтройТЕК, Лазерное сканирование и геоинформационные технологии)

8) http://ref.kgainfo.spb.ru (Комитет Градостроительства и Архитектуры Санкт - Петербурга)

9) http://www.rusnavgeo.ru (Сеть референцных станций "Руснавгеосеть")

10) http://siproen.ru/aerofotos-emka-bpla (ООО "Сипроен", аэрофотосъёмка с БПЛА в геодезии)

11) http://zapsibagp.ru (ОАО "Западное Сибирское аэрогеодезическое предприятие" - Сеть базовых станций в Тюменской области)

12)  http://www.aimcon.co.uk/wp-content/uploads/2014/09/Topographical-Channel-Culverts-Survey-Floodplane-survey-Kettering.pdf (Aimcon Surveys - Образец топографического плана США, масштаба 1:500)

13)_http://www.ct.gov/dot/lib/dot/documents/dcsurvey/digital_mapping_symbols_specifications.pdf (US Army Corps of Engineers)

14)   www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/CORS_guidelines.pdf (National Geodetic Survey, Guidelines for New and Existing Continuously Operating Reference Stations (CORS) - Требования к закреплению антенн БС сети CORS)

15)  http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/materials/sokuryou/fuzokushiryou.pdf (公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表 - Приложение от Министерства земельных ресурсов, транспортной инфраструктуры и туризма Японии)